Оглавление

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	3

2 АНАЛИЗ ЗАДАЧИ И РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ	3

3 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ ПРОГРАММЫ И ЕЁ АССЕМБЛИРОВАНИЕ	4

4 ОТЛАДКА И ВЕРИФИКАЦИЯ ПРОГРАММЫ	6

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	10

- 1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Задача: Вычислить среднее арифметическое содержимого двух ячеек памяти с адресами 6000h и 6001h. Результат — в ячейку 6002h.

Этапы решения задачи:

1. Разработать блок-схему алгоритма решения задачи по заданному варианту

2. Написать программу на языке ассемблера.

3. Ассемблировать программу вручную.

4. Занести программу в память микроЭВМ.

5. Выполнить программу в автоматическом режиме.

6. Если программа не работает, то используя пошаговый режим отладить программу.

- 2 АНАЛИЗ ЗАДАЧИ И РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Поскольку для представления данных используется шестнадцатеричная система счисления, начальные данные необходимо перевести в эту систему счисления.

Вводим первое число в ячейку 6000h ((H, L) ←6000h). Затем вводим второе число в ячейку 6001h ((D, E) ←6001h). Результат будет записываться в ячейку 6002h ((B, C) ←6002h). Задаем в аккумулятор А число байт ((А)← 2). Вызывается подпрограмма (CALL 500F). В ячейке 500F идёт занос в стек. Затем сбрасывается флаг переноса СУ. Складываем текущие байты (A← (D, E) а также операндов (A← (H, L)). Сдвигаем полученный результат вправо (что равносильно делению на 2). В конце передаем содержимое аккумулятора в предварительно подготовленную ячейку памяти, адрес которой находится в регистровой паре BC (LXI B, STAX B) и заканчиваем программу (HLT).

- 3 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ ПРОГРАММЫ И ЕЁ АССЕМБЛИРОВАНИЕ

В данной работе нет необходимости использовать циклы. Программа выполняет все действия последовательно.

Начало

(H,L)6000h

(D,E)6001h

(B,C)6002h

(A) 2

(A) (D,E),

(A)  (A)+(M)+(C)

Конец

(A) (A) / (r)

(В,С) (A)

CALL

Рисунок 1 Блок-схема алгоритма

Таблица 1

| Мнемоника | Код | Описание |
| --- | --- | --- |
| LXI H (6000) | 21 | Первое число |
| LXI D (6001) | 11 | Второе число |
| LXI B (6002) | 01 | Результирующее число |
| MVI A(02) | 3E | В А число байт |
| CALL ADD M | CD | Вызов подпрограммы |
| HLT | 76 | Конец |
| PUSH PSW | F5 | Занести в стек (ADD M) |
| XRA A | AF | Cброс флага переноса СУ |
| LDAX D | 1A | Cложение текущих байтов |
| ADC M | 8E | операндов |
| RAR | 1F | Сдвиг его вправо |
| STAX B | 02 | Заполнить результат |
| INX D | 13 | Продвинуть указатели |

- 4 ОТЛАДКА И ВЕРИФИКАЦИЯ ПРОГРАММЫ

Заданные значения были «7» и «3». В результате должно получиться значение «5». При нечетном значении одного из числа, результат округляется в меньшую сторону, при этом в регистре С появляется единица (C=1).

Таблица 2

|  | BC | DE | HL | A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5003 | 0000 | 0000 | 6000 | 0000 |
| 5006 | 0000 | 6001 | 6000 | 0000 |
| 5009 | 6002 | 6001 | 6000 | 0000 |
| 500B | 6002 | 6001 | 6000 | 0200 |
| 500F | 6002 | 6001 | 6000 | 0200 |
| 5010 | 6002 | 6001 | 6000 | 0200 |
| 5011 | 6002 | 6001 | 6000 | 0044 |
| 5012 | 6002 | 6001 | 6000 | 0344 |
| 5013 | 6002 | 6001 | 6000 | 0A00 |
| 5014 | 6002 | 6001 | 6000 | 0500 |
| 5015 | 6002 | 6001 | 6000 | 0500 |

Начальное и итоговое состояния программы показаны на рисунках 2 и 6.

Как видно из рисунка 2, в начальный момент времени ячейка памяти с адресом 6000h имеет значение 07, 6001h имеет значение 03. Ячейка 6002h свободна от результата.

Рисунок 2 Окно программы на первом шаге

На следующем шаге, как видно на рисунке 3, содержимое ячейки 5009 передалось в аккумулятор (А = 02).

Рисунок 3 Окно программы на втором шаге

На третьем шаге программы содержимое аккумулятора складывает содержимое ячеек 6000 и 6001.

Рисунок 4 Окно программы на третьем шаге

На следующем шаге выполняется сдвиг вправо, т.е. деление результата на 2.

Рисунок 5 Окно программы на четвертом шаге

На следующем шаге получим результат в ячейке 6002h.

Рисунок 6 Окно программы на последнем шаге

Таким образом теоретические значения совпали со значениями, выданными программой Ассемблер в пошаговом режиме, что указывает на корректную работоспособность программы.

# БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Немнюгин, С.А. Turbo Pascal: Программирование на языке высокого уровня: учебник / С.А. Немнюгин. — СПб.: Питер, 2005. — 544 с.

2. Логинова, О.С. Человеко-машинное взаимодействие: теория и практика: учебное пособие / О.С. Логунова, И.М. Ячиков, Е.А. Ильина. — Ростов н/Д: Феникс, 2006. — 285 с.

3. Каспер, Э. Программирование на языке Ассемблера для микроконтроллеров семейства i8051. — М.: Горячая линия. — Телеком, 2004. — 191 с.

4. Пустыгин, А.Н. Основы программирования на языке машинного уровня: учебное пособие / А.Н. Пустыгин. — Челябинск: ЮУрГУ, 2007. — 44 с. — http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000362902&dtype=F&etype=.pdf