Задача 1.10. В открытом резервуаре находится жидкость с плотностью . Манометр, присоединенный в некоторой точке к стенке резервуара, показывает давление pизб. На какой глубине относительно уровня (поверхности) жидкости в резервуаре находится манометр? Атмосферное давление равно B. Данные приведены в табл.

| Величины | вариант |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4 |
| , кг/м3 | 760 |
| pизб, МПа | 0,1 |
| B, кПа | 99 |

Задача 2.10. В сосуд, содержащий воду объемом V при температуре t, помещен электронагреватель мощностью N. Определить, сколько времени потребуется, чтобы вода нагрелась до температуры кипения tк = 100 С. Потерями теплоты сосуда в окружающую среду пренебречь. Данные приведены в табл.

| Величины |
| --- |
|  | 4 |
| V, л | 11 |
| t, С | 25 |
| N, Вт | 740 |

Задача 3.10. Дымовые газы имеют следующий объемный состав: углекислый газ (СО2) r1, азот (N2) r2, кислород (О2). Определить их массовые доли, газовую постоянную и кажущуюся молекулярную массу смеси. Значения данных приведены в табл.

| Величины |
| --- |
|  | 4 |
| r1, % | 25 |
| r2, % | 7 |
| r3, % | 68 |

Задача 4.10. 1 кг газа с начальным давлением p1 и температурой t1 сообщается теплота Q. Определить конечные температуру, давление, удельный объем, а также изменение внутренней энергии, изменение энтальпии, работу для двух процессов при постоянном давлении и постоянном объеме. Представить процессы в диаграммах pv и Ts. Значения данных приведены в табл.

| Величины |
| --- |
|  | 4 |
| Газ | H2 |
| p1, МПа | 0,26 |
| t1, С | 12 |
| Q, кДж | 877 |

Т

Рис. 7. К задаче 5.10

p1

p2

p

s

- 0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

Задача 5.10. В диаграмме Ts (рис. 7) для идеального газа (неизвестного) нанесены три изобары. Две крайние изобары относятся к давлениям p1 и p2. Определить какое давление соответствует средней изобаре. Значения данных приведены в табл.

| Величины |
| --- |
|  | 4 |
| p1, МПа | 12 |
| p2, МПа | 0,3 |

Задача 6.10. Обмуровка топочной камеры парового котла выполнена из шамотного кирпича, а внешняя обшивка – из листовой стали. Расстояние между обшивкой и кирпичной кладкой равно 30 мм, и можно считать его малым по сравнению с размерами стен топки. Вычислить потери теплоты в окружающую среду с единицы поверхности в единицу времени в условиях стационарного режима за счет лучистого теплообмена между поверхностями обмуровки и обшивки. Температура внешней поверхности обмуровки t1, а температура стальной обшивки t2. Степень черноты шамота 0,8 и листовой стали 0,6. Значения данных приведены в табл.

| Величины |
| --- |
|  | 4 |
| t1, C | 140 |
| t2, C | 63 |