- Приложение 4. Задания для выполнения контрольных работ

Правила оформления и выполнения контрольных работ

По дисциплине «Сопротивление материалов» для студентов заочной формы обучения учебным планом предусмотрено выполнение двух контрольных работ, содержание которых изложено в данном приложении. Каждая контрольная работа состоит из набора задач, план выполнения которых прилагается. Правила оформления и выполнения контрольных работ следующие.

Каждому студенту преподавателем назначается индивидуальный трехзначный номер варианта, согласно которому тот выбирает исходные данные для своих контрольных заданий.

Во всех задачах Контрольной работы №1 (КР №1) первая цифра варианта в приведенных таблицах исходных данных означает номер схемы конструкции, вторая – номер строки значений линейных размеров, а третья – номер строки значений нагрузок. Таблица с пронумерованными расчетными схемами приводится отдельно. Для выбранных таким образом нагруженных расчетных схем необходимо построить эпюры внутренних силовых факторов.

Задачи Контрольной работы №2 являются приходящими, т.е. являются как бы продолжением задач КР №1, поэтому студент использует в них свои же расчетные схемы с уже построенными эпюрами внутренних силовых факторов из КР №1 и рассчитывает их на прочность и жесткость. Таким образом, первая цифра варианта в задачах КР №2 означает номер схемы из соответствующей задачи КР №1, вторая и третья цифры варианта используются для выбора материала конструкции, его прочностных данных и некоторых коэффициентов пропорциональности, используемых в данной задаче. Все эти параметры также выбираются из приведенной таблицы исходных данных.

Контрольная работа оформляется либо в электронном виде, либо на листах формата А4, скрепленных степлером, либо в школьной тетради в клетку. Титульный лист к каждой контрольной работе оформляется по образцу, приведенному в данном приложении. Для каждой задачи указывается её номер, название темы, изображается расчетная схема конструкции в масштабе исходных данных по своему варианту. Значения линейных размеров и значения приложенных нагрузок указываются на самой расчетной схеме. Остальные данные варианта (если они есть) приводятся правее схемы. Решение каждой задачи рекомендуется производить согласно приведенному плану по мере изучения соответствующего материала дисциплины (см. ссылки в конце каждой темы данного Практикума).

Министерство образования и науки Российской Федерации

Тольяттинский государственный университет

Институт машиностроения

Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и механика»

Контрольная работа №1

по дисциплине «Сопротивление материалов»

«Построение эпюр внутренних силовых факторов»

Вариант №______

Студент _________________________

Группа _______________

Преподаватель ___________________

Оценка _________________________

«____» _______________20___г.

Тольятти 20___

Задача 1.1. Построение эпюр внутренних силовых факторов 
при растяжении-сжатии стержней

Для ступенчатого стержня, работающего в условиях растяжения-сжатия, построить эпюру внутренней продольной силы N. Исходные данные – в табл. 1.1.1 и 1.1.2.

План решения

- Вычертить в масштабе расчетную схему ступенчатого стержня с указанием числовых значений нагрузок и линейных размеров.

Указание. Рекомендуется следующий порядок составления расчетной схемы: сначала вычертить стержень по размерам ступеней l1, l2, l3, а затем на полученной схеме расставить силы, ориентируясь на размеры a1, a2, a3.

- Разделить базу эпюры на участки соответственно условиям нагружения стержня.

- Вычислить значения продольной силы N в характерных сечениях каждого участка стержня.

- Используя основные закономерности при построении эпюры продольной силы и значения в характерных сечениях каждого участка вычертить в масштабе эпюру продольной силы.

- Определить по эпюре N наиболее нагруженный участок или сечение стержня.

Таблица 1.1.1. Исходные данные вариантов

| 1. Варианты схем | 2. Варианты линейных размеров |  |  |  |  |  | 3. Варианты нагрузок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № вар. | № вар. | ℓ1, м | ℓ2, м | ℓ3, м | a1, м | a2=2a3 м | № вар. | F1, кН | F2, кН | F3, кН | q, кН/м |
| 0 | 0 | 0,8 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | 1,4 | 0 | 10 | 20 | 30 | 30 |
| 1 | 1 | 0,9 | 1,4 | 1,2 | 0,8 | 1,3 | 1 | 20 | 10 | 30 | 20 |
| 2 | 2 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 0,4 | 1,5 | 2 | 20 | 30 | 40 | 20 |
| 3 | 3 | 0,8 | 1,6 | 1,1 | 0,7 | 1,5 | 3 | 20 | 30 | 10 | 40 |
| 4 | 4 | 1,0 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | 1,3 | 4 | 30 | 20 | 40 | 30 |
| 5 | 5 | 0,7 | 1,9 | 0,9 | 0,3 | 1,7 | 5 | 40 | 20 | 30 | 40 |
| 6 | 6 | 1,0 | 1,8 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 6 | 30 | 40 | 20 | 20 |
| 7 | 7 | 0,7 | 2,0 | 0,8 | 0,5 | 1,8 | 7 | 40 | 20 | 10 | 30 |
| 8 | 8 | 1,1 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 1,3 | 8 | 30 | 40 | 10 | 30 |
| 9 | 9 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 1,6 | 9 | 40 | 10 | 20 | 20 |

Таблица 1.1.2. Расчетные схемы стержней

| Вариант 0 | Вариант 1 |
| --- | --- |
| Вариант 2 | Вариант 3 |

| Вариант 4 | Вариант 5 |
| --- | --- |
| Вариант 6 | Вариант 7 |
| Вариант 8 | Вариант 9 |

Задача 1.2. Построение эпюр внутренних силовых факторов 
при кручении валов

Для вала, заключенного в подшипники и работающего в условиях кручения, построить эпюру внутреннего крутящего момента Mz. Исходные данные – в табл. 1.2.1 и 1.2.2.

План решения

- Вычертить в масштабе расчетную схему вала с указанием числовых значений нагрузок и линейных размеров.

- Из условия равновесия вала определить неизвестный момент M0.

- Разделить базу эпюры крутящего момента на участки, соответственно условиям нагружения.

- Вычислить значения крутящего момента Mz в характерных сечениях каждого участка вала.

- Используя основные закономерности при построении эпюры крутящего момента и значения в характерных сечениях, вычертить в масштабе эпюру крутящего момента Mz.

- Определить по эпюре Mz наиболее нагруженный участок или сечение вала.

Таблица 1.2.1. Исходные данные вариантов

| 1. Варианты схем | 2. Варианты линейных размеров |  |  |  | 3. Варианты нагрузок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № вар. | № вар. | a1, м | a2, м | a3, м | № вар. | M1, кН∙м | M2, кН∙м | M3, кН∙м | m, кН∙м/м |
| 0 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0 | 1,0 | 2,6 | 3,0 | 5,0 |
| 1 | 1 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 1 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 8,0 |
| 2 | 2 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 2 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 10,0 |
| 3 | 3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 3 | 1,8 | 1,5 | 2,2 | 6,0 |
| 4 | 4 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 4 | 1,5 | 2,2 | 2,8 | 8,0 |
| 5 | 5 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 5 | 2,2 | 2,8 | 3,0 | 10,0 |
| 6 | 6 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 6 | 3,0 | 1,2 | 2,5 | 5,0 |
| 7 | 7 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 7 | 2,8 | 3,0 | 1,6 | 7,0 |
| 8 | 8 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 8 | 2,0 | 2,5 | 1,8 | 9,0 |
| 9 | 9 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 9 | 2,6 | 1,6 | 2,0 | 10,0 |

Таблица 1.2.2. Расчетные схемы валов

Вариант 0

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

Вариант 5

Вариант 6

Вариант 7

Вариант 8

Вариант 9

Задача 1.3. Построение эпюр внутренних силовых факторов 
при изгибе балок

Для двух статически определимых балок, работающих в условиях плоского изгиба: схема №1 – балка с жестким защемлением, схема №2 – балка на двух опорах, построить эпюры внутренних силовых факторов.

Исходные данные – в таблицах 1.3.1 и 1.3.2.

План решения

Для каждой конструкции:

- Вычертить в масштабе расчетную схему с указанием числовых значений нагрузок и линейных размеров.

- Определить реакции всех опор (для двухопорной балки).

- Разделить базу каждой эпюры на участки соответственно условиям нагружения.

- Построить эпюры поперечной силы Qy и изгибающего момента Mx, предварительно вычислив их значения в характерных сечениях каждого участка и используя основные закономерности при построении эпюр поперечной силы и изгибающего момента.

Таблица 1.3.1. Исходные данные вариантов

| 1. Варианты схем | 2. Варианты линейных размеров |  |  |  |  |  | 3. Варианты нагрузок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № вар. | № вар. | a1, м | a2, м | a3, м | a4, м | a5, м | № вар. | q, кН/м | F, кН | M, кН·м |
| 0 | 0 | 1,5 | 2,0 | 0,6 | 2,0 | 1,9 | 0 | 15 | 20 | 30 |
| 1 | 1 | 2,0 | 1,8 | 0,7 | 2,2 | 1,6 | 1 | 10 | 30 | 40 |
| 2 | 2 | 1,2 | 1,6 | 1,0 | 2,4 | 2,6 | 2 | 10 | 40 | 35 |
| 3 | 3 | 1,8 | 1,4 | 0,8 | 2,5 | 2,0 | 3 | 20 | 50 | 25 |
| 4 | 4 | 1,4 | 1,2 | 0,5 | 2,3 | 2,4 | 4 | 15 | 25 | 30 |
| 5 | 5 | 1,7 | 1,9 | 0,7 | 2,1 | 1,6 | 5 | 20 | 20 | 35 |
| 6 | 6 | 1,6 | 1,7 | 0,9 | 2,0 | 1,8 | 6 | 10 | 35 | 40 |
| 7 | 7 | 1,9 | 1,5 | 0,6 | 1,8 | 1,8 | 7 | 15 | 45 | 50 |
| 8 | 8 | 1,3 | 1,3 | 0,8 | 2,0 | 2,6 | 8 | 15 | 40 | 45 |
| 9 | 9 | 2,0 | 1,2 | 0,6 | 1,8 | 2,4 | 9 | 10 | 60 | 30 |

Таблица 1.3.2. Расчетные схемы балок

Вариант 0

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

Вариант 5

Вариант 6

Вариант 7

Вариант 8

Вариант 9