Приложение 2

Рис. П.2.1 Основные размеры электродвигателей серии АИР, мм

Таблица П. 2.1

Технические данные электродвигателей серии АИР

| Мощность P, кВт | Синхронная частота вращения вала двигателя, мин-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3000 |  |  | 1500 |  |  | 1000 |  |  | 750 |  |  |
|  | Типоразмер | Асинхронная частота вращения, мин-1 | Тпик/Т | Типоразмер | Асинхронная частота вращения, мин-1 | Тпик/Т | Типоразмер | Асинхронная частота вращения, мин-1 | Тпик/Т | Типоразмер | Асинхронная частота вращения, мин-1 | Тпик/Т |
| 0,75 | 71А2 | 2820 | 2,2 | 71В4 | 1350 | 2,2 | 80А6 | 920 | 2,2 | 90LА8 | 705 | 2,2 |
| 1,1 | 71 В2 | 2805 | 2,2 | 80А4 | 1395 | 2,2 | 80В6 | 920 | 2,2 | 90LВ8 | 715 | 2,2 |
| 1,5 | 80А2 | 2850 | 2,2 | 80В4 | 1395 | 2,2 | 90L6 | 925 | 2,2 | 100L8 | 702 | 2,2 |
| 2,2 | 80В2 | 2850 | 2,2 | 90L4 | 1395 | 2,2 | 100L6 | 945 | 2,2 | 112МА8 | 709 | 2,2 |
| 3 | 90L2 | 2850 | 2,2 | 100S4 | 1410 | 2,2 | 112МА6 | 950 | 2,2 | 112МВ8 | 709 | 2,2 |
| 4 | 100S2 | 2850 | 2,2 | 100L4 | 1410 | 2,2 | 112МВ6 | 950 | 2,2 | 132S8 | 716 | 2,2 |
| 5,5 | 100L2 | 2850 | 2,2 | 112М4 | 1432 | 2,2 | 132S6 | 960 | 2,2 | 132М8 | 712 | 2,2 |
| 7,5 | 112М2 | 2895 | 2,2 | 132S4 | 1440 | 2,2 | 132М6 | 960 | 2,2 | 160S8 | 727 | 2,4 |
| 11 | 132М2 | 2910 | 2,2 | 132М4 | 1447 | 2,2 | 160S6 | 970 | 2,5 | 160М8 | 727 | 2,4 |
| 15 | 160S2 | 2910 | 2,7 | 160S4 | 1455 | 2,9 | 160М6 | 970 | 2,6 | 180М8 | 731 | 2,2 |
| 18,5 | 160М2 | 2910 | 2,7 | 160М4 | 1455 | 2,9 | 180М6 | 980 | 2,4 | - | - | - |
| 22 | 180S2 | 2919 | 2,7 | 180S4 | 1462 | 2,4 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 180М2 | 2925 | 2,7 | 180М4 | 1470 | 2,7 | - | - | - | - | - | - |
| Примечание. Пример условного обозначения двигателя: «Двигатель АИР 100L2 ТУ 16 — 525.564 — 84». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |