Приложение 3

Рис. П.3.1 Конструктивные параметры шариковых радиальных однорядных подшипников

Таблица П.3.1

Подшипники шариковые радиальные однорядные

| Обозначение подшипника |  | d, мм | D, мм |  | В, мм |  |  | С, кН |  | С0, кН | Nmax, мин-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Легкая серия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  | 20 | 47 |  | 14 |  |  | 12,7 |  | 6,2 | 18000 |  |
| 205 |  | 25 | 52 |  | 15 |  |  | 14,0 |  | 6,95 | 15000 |  |
| 206 |  | 30 | 62 |  | 16 |  |  | 19,5 |  | 10,0 | 13000 |  |
| 207 |  | 35 | 72 |  | 17 |  |  | 25,5 |  | 13,7 | 11000 |  |
| 208 |  | 40 | 80 |  | 18 |  |  | 32,0 |  | 17,8 | 10000 |  |
| 209 |  | 45 | 85 |  | 19 |  |  | 33,2 |  | 18,6 | 9000 |  |
| 210 |  | 50 | 90 |  | 20 |  |  | 35,1 |  | 19,8 | 8500 |  |
| 211 |  | 55 | 100 |  | 21 |  |  | 43,6 |  | 25,5 | 7500 |  |
| 212 |  | 60 | 110 |  | 22 |  |  | 52,0 |  | 31,0 | 7000 |  |
| 213 |  | 65 | 120 |  | 23 |  |  | 56,0 |  | 34,0 | 6300 |  |
| 214 |  | 70 | 125 |  | 24 |  |  | 61,8 |  | 37,5 | 6000 |  |
| 215 |  | 75 | 130 |  | 25 |  |  | 66,3 |  | 41,0 | 5600 |  |
| 216 |  | 80 | 140 |  | 26 |  |  | 70,2 |  | 45,0 | 5300 |  |
| 217 |  | 85 | 150 |  | 28 |  |  | 83,2 |  | 53,0 | 5000 |  |
| 218 |  | 90 | 160 |  | 30 |  |  | 95,6 |  | 62,0 | 4500 |  |
| Средняя серия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | 20 |  |  | 52 |  | 15 | 15,9 |  | 7,8 |  |  | 16000 |
| 305 | 25 |  |  | 62 |  | 17 | 22,5 |  | 11,4 |  |  | 14000 |
| 306 | 30 |  |  | 72 |  | 19 | 28,1 |  | 14,6 |  |  | 11000 |
| 307 | 35 |  |  | 80 |  | 21 | 33,2 |  | 18,0 |  |  | 10000 |
| 308 | 40 |  |  | 90 |  | 23 | 41,0 |  | 22,4 |  |  | 9000 |
| 309 | 45 |  |  | 100 |  | 25 | 52,7 |  | 30,0 |  |  | 8000 |
| 310 | 50 |  |  | ПО |  | 27 | 61,8 |  | 36,0 |  |  | 7500 |
| 311 | 55 |  |  | 120 |  | 29 | 71,6 |  | 41,5 |  |  | 6700 |
| 312 | 60 |  |  | 130 |  | 31 | 81,9 |  | 48,0 |  |  | 6000 |
| 313 | 65 |  |  | 140 |  | 33 | 92,3 |  | 56,0 |  |  | 5600 |
| 314 | 70 |  |  | 150 |  | 35 | 104,0 |  | 63,0 |  |  | 5300 |
| 315 | 75 |  |  | 160 |  | 37 | 112,0 |  | 72,5 |  |  | 5000 |
| Окончание табл. П. 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |
| 316 | 80 |  |  | 170 |  | 39 | 124,0 |  | 80,0 |  |  | 4500 |
| 317 | 85 |  |  | 180 |  | 41 | 133,0 |  | 90,0 |  |  | 4000 |
| 318 | 90 |  |  | 190 |  | 43 | 143,0 |  | 99,0 |  |  | 3000 |
| Тяжелая серия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 405 | 25 |  |  | 80 |  | 21 | 36,4 |  | 20,4 |  |  | 11000 |
| 406 | 30 |  |  | 90 |  | 23 | 47,0 |  | 26,7 |  |  | 10000 |
| 407 | 35 |  |  | 100 |  | 25 | 55,3 |  | 31,0 |  |  | 8500 |
| 408 | 40 |  |  | 110 |  | 27 | 63,7 |  | 36,5 |  |  | 8000 |
| 409 | 45 |  |  | 120 |  | 29 | 76,1 |  | 45,5 |  |  | 7000 |
| 410 | 50 |  |  | 130 |  | 31 | 87,1 |  | 52,0 |  |  | 6300 |
| 411 | 55 |  |  | 140 |  | 33 | 100,0 |  | 63,0 |  |  | 6000 |
| 412 | 60 |  |  | 150 |  | 35 | 108,0 |  | 70,0 |  |  | 5600 |
| 413 | 65 |  |  | 160 |  | 37 | 119,0 |  | 78,1 |  |  | 5300 |
| 414 | 70 |  |  | 180 |  | 42 | 143,0 |  | 105,0 |  |  | 4500 |
| 415 | 75 |  |  | 200 |  | 48 | 163,0 |  | 125,0 |  |  | 4000 |
| 416 | 80 |  |  | 210 |  | 52 | 174,0 |  | 135,0 |  |  | 3800 |

Таблица П. 3.2

Коэффициенты X, Y и е для шариковых радиальных однорядных подшипников

| Fa / C0 | Fa / VFr ≤ e |  | Fa / VFr > e |  | е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | У | X | V |  |
| 0,014 | 1 | 0 | 0,56 | 2,30 | 0,19 |
| 0,028 |  |  |  | 1,99 | 0,22 |
| 0,056 |  |  |  | 1,71 | 0,26 |
| 0,084 |  |  |  | 1,55 | 0,28 |
| 0,11 |  |  |  | 1,45 | 0,30 |
| 0,17 |  |  |  | 1,31 | 0,34 |
| 0,28 |  |  |  | 1,15 | 0,38 |
| 0,42 |  |  |  | 1,04 | 0,42 |
| 0,56 |  |  |  | 1,00 | 0,44 |

Рис. П. 3.2 Конструктивные параметры роликовых конических однорядных подшипников

Таблица П.3.3

Подшипники роликовые конические однорядные

| Обозначение подшипника | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  | Грузоподъемность, кН |  |  | Коэффициенты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d | D | Т | В | с | r | r1 | С | C0 |  | е |  | Y | Y0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |
| Легкая серия (а = 12 ... 18°) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7204 | 20 | 47 | 15,25 | 14 | 12 | 1,5 | 0,5 | 21,0 | 12,3 |  |  | 0,36 | 1,67 | 0,92 |
| 7205 | 25 | 52 | 16,25 | 15 | 13 | 1,5 | 0,5 | 24,0 | 17,5 |  |  | 0,36 | 1,67 | 0,92 |
| 7206 | 30 | 62 | 17,25 | 16 | 14 | 1,5 | 0,5 | 31,0 | 22,0 |  |  | 0,36 | 1,64 | 0,90 |
| 7207 | 35 | 72 | 18,25 | 17 | 15 | 2,0 | 0,8 | 38,5 | 26,0 |  |  | 0,37 | 1,62 | 0,89 |
| 7208 | 40 | 80 | 19,75 | 20 | 16 | 2,0 | 0,8 | 46,5 | 32,5 |  |  | 0,38 | 1,56 | 0,86 |
| 7209 | 45 | 85 | 20,75 | 19 | 16 | 2,0 | 0,8 | 50,0 | 33,0 |  |  | 0,41 | 1,45 | 0,80 |
| 7210 | 50 | 90 | 21,75 | 21 | 17 | 2,0 | 0,8 | 56,0 | 40,0 |  |  | 0,37 | 1,60 | 0,88 |
| 7211 | 55 | 100 | 22,75 | 21 | 18 | 2,5 | 0,8 | 65,0 | 46,0 |  |  | 0,41 | 1,46 | 0,80 |
| 7212 | 60 | 110 | 23,75 | 23 | 19 | 2,5 | 0,8 | 78,0 | 58,0 |  |  | 0,35 | 1,71 | 0,94 |
| Средняя серия (а= 10... 14°) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7306 | 30 | 72 | 20,75 | 19 | 17 | 2,0 | 0,8 | 43,0 |  | 29,5 |  | 0,34 | 1,78 | 0,98 |
| 7307 | 35 | 80 | 22,75 | 21 | 18 | 2,5 | 0,8 | 54,0 |  | 38,0 |  | 0,32 | 1,88 | 1,03 |
| 7308 | 40 | 90 | 25,25 | 23 | 20 | 2,5 | 0,8 | 66,0 |  | 47,5 |  | 0,28 | 2,16 | 1,18 |
| 7309 | 45 | 100 | 27,25 | 26 | 22 | 2,5 | 0,8 | 83,0 |  | 60,0 |  | 0,28 | 2,16 | 1Д9 |
| 7310 | 50 | 110 | 29,25 | 29 | 23 | 3,0 | 1,0 | 100,0 |  | 75,5 |  | 0,31 | 1,94 | 1,06 |
| 7311 | 55 | 120 | 31,5 | 29 | 25 | 3,0 | 1,0 | 107,0 |  | 81,5 |  | 0,33 | 1,80 | 0,99 |
| 7312 | 60 | 130 | 33,5 | 31 | 27 | 3,5 | 1,2 | 128,0 |  | 95,5 |  | 0,30 | 1,97 | 1,08 |
| Средняя широкая серия (а = 11 ... 15°) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7606 | 30 | 72 | 28,75 | 29 | 23,0 | 2,0 | 0,8 | 63,0 |  | 51,0 |  | 0,32 | 1,88 | 1,03 |
| 7607 | 35 | 80 | 32,75 | 31 | 27,0 | 2,5 | 0,8 | 76,0 |  | 61,0 |  | 0,30 | 2,03 | 1,11 |
| Окончание табл. П. 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 7608 | 40 | 90 | 35,25 | 33 | 28,5 | 2,5 | 0,8 | 90,0 |  | 67,0 |  | 0,30 | 2,03 | 1,11 |
| 7609 | 45 | 100 | 38,25 | 36 | 31,0 | 2,5 | 0,8 | 114,0 |  | 90,5 |  | 0,29 | 2,06 | 1,13 |
| 7611 | 55 | 120 | 45,5 | 44,5 | 36,5 | 3,0 | 1,0 | 160,0 |  | 140,0 |  | 0,32 | 1,85 | 1,02 |
| 7612 | 60 | 130 | 48,5 | 47,5 | 39,0 | 3,5 | 1,2 | 186,0 |  | 157,0 |  | 0,30 | 1,97 | 1,08 |