Приложение 5

Рис. П.5.1 Шпонки призматические (из ГОСТ 23360-78)

Таблица П. 5.1

Основные конструктивные размеры шпоночных соединений, мм

| Диаметр вала, d | Сечение шпонки |  | Фаска у шпонки s | Глубина паза |  | Длина l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b | h |  | вала t1 | ступицы t2 |  |
| Св. 12 … 17 | 5 | 5 | 0,25 … 0,4 | 3 | 2,3 | 10 … 56 |
| 17 … 22 | 6 | 6 |  | 3,5 | 2,8 | 14 … 70 |
| 22 … 30 | 8 | 7 |  | 4 | 3,3 | 18 … 90 |
| 30 … 38 | 10 | 8 | 0,4 … 0,6 | 5 | 3,3 | 22 … 110 |
| 38 … 44 | 12 | 8 |  | 5 | 3,3 | 28 … 140 |
| 44 … 50 | 14 | 9 |  | 5,5 | 3,8 | 36 … 160 |
| 50 … 58 | 16 | 10 |  | 6 | 4,3 | 45 … 180 |
| 58 … 65 | 18 | 11 |  | 7 | 4,4 | 50 … 200 |
| 65 … 75 | 20 | 12 | 0,6 … 0,8 | 7,5 | 4,9 | 56 … 220 |
| 75 …85 | 22 | 14 |  | 9 | 5,4 | 63 … 250 |
| 85 … 95 | 25 | 14 |  | 9 | 5,4 | 70 … 280 |