Таблица П. 2. 2

Основные размеры электродвигателей серии АИР, мм*

| Тип двигателя | Число полюсов | Исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IM 1081, IM2081, IM3081 |  |  |  |  | IM 1081 | IM 1081, IM 2081 |  |  |  |  |  |  | IM 2081, IM 3081 |  |  |  |  |  | IM 3081 |
|  |  | d1 | l1 | l30 | b1 | h1` | d30 | l10 | l31 | d10 | b10 | h | h10 | h31 | l20 | l21 | d20 | d22 | d24 | d25 | h37 |
| 71 А, В | 2, 4, 6, 8 | 19 | 40 | 273 | 6 | 6 | 170 | 90 | 45 | 7 | 112 | 71 | 9 | 188 | 3,5 | 10 | 165 | 12 | 200 | 130 | 117 |
| 80А |  | 22 | 50 | 297 |  |  | 190 | 100 | 50 | 10 | 125 | 80 | 10 | 205 |  |  |  |  |  |  | 125 |
| 80В |  |  |  | 321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90L |  | 24 |  | 337 | 8 | 7 | 210 | 125 | 56 |  | 140 | 90 | 11 | 225 | 4 | 12 | 215 | 15 | 250 | 180 | 135 |
| 100S |  | 28 | 60 | 360 |  |  | 240 | 112 | 63 | 12 | 160 | 100 | 12 | 247 |  | 14 |  |  |  |  | 69 147 |
| 100L |  |  |  | 391 |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112M | 2, 4, 6, 8 | 32 | 80 | 435 | 10 | 8 | 246 |  | 70 |  | 190 | 112 |  | 285 |  | 16 | 265 |  | 300 | 230 | 173 |
| 132S | 4, 6, 8 | 38 |  | 460 |  |  | 288 |  | 89 |  | 216 | 132 | 13 | 325 | 5 | 18 | 300 | 19 | 350 | 250 | 193 |
| 132M | 2, 4, 6, 8 |  |  | 498 |  |  |  | 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160S | 2 | 42 | 110 | 630 | 12 |  | 334 |  | 108 | 15 | 254 | 160 | 18 | 385 |  | 15 |  |  |  |  | 225 |
|  | 4, 6, 8 | 48 |  |  | 14 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160M | 2 | 42 |  | 660 | 12 | 8 |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4, 6, 8 | 48 |  |  | 14 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180S | 2 | 48 |  | 630 | 14 | 9 | 375 | 203 | 121 |  | 279 | 180 | 20 | 448 |  | 18 | 350 |  | 400 | 300 | 260 |
|  | 4 | 55 |  |  | 16 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180M | 2 | 48 |  | 680 | 14 | 9 |  | 241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4, 6, 8 | 55 |  |  | 16 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Примечания: 1. Фланцы изготовляют с отверстиями а22 гладкими или резьбовыми. Размеры фланца с резьбовыми отверстиями -                                     см. ГОСТ Р 51689-2000.

2. Выступающие концы валов двигателей изготовляют следующих исполнений:

цилиндрические со шпонкой;

цилиндрические без шпонки с резьбовым концом;

цилиндрические со шпонкой с резьбовым концом;

конические без шпонки с резьбовым концом;

конические со шпонкой с резьбовым концом;
конические со шпонкой и внутренней резьбой.