#### Теоретические основы теплотехники

тепломассообмен

Задания на курсовое проектирование

и методические указания к выполнению

## ОМСК 2007

# ВВЕДЕНИЕ

Выполнение курсовой работы способствует углублению и закреплению теоретических знаний и приобретению практических навыков инженерных расчетов теплообменных и массообменных процессов в технологии промышленной теплоэнергетики.

Тематика заданий охватывает основные разделы программы второй части дисциплины "Теоретические основы теплотехники" – «Тепломассобмен».

В курсовой работе студентам необходимо выполнить инженерные расчеты теплообменных процессов по трем темам: «Нестационарная теплопроводность тел», «Передача теплоты через оребренную поверхность плоской стенки» и «Конвективный теплообмен при пленочной конденсации пара». Номер варианта по каждой теме выбирается по предпоследней цифре шифра зачетной книжки студента.

Все расчеты выполняются с использованием единиц Международной системы (Си). Для сокращения затрат времени на вычисления необходимо использовать ПВМ. Выбираемые справочные данные должны сопровождаться ссылкой на литературный источник.

Курсовая работа оформляется в соответствии с требованиями стандартов предприятия.

В расчетно-пояснительной записке необходимо отразить:

содержание задания на курсовую работу;

краткий обзор литературы по каждой выполняемой теме задания;

физическую модель процесса теплообмена и его математическое описание;

краткое изложение методики расчета;

программу расчета при использовании ПВМ;

графические зависимости и анализ результатов исследования процессов теплообмена.

В конце расчетно-пояснительной записки должен быть приведен перечень литературы – библиографический список.

При выполнении курсовой работы необходимо ознакомиться с методическими указаниями [2], в которых кратко изложены теоретические сведения о рассматриваемых в заданиях теплообменных процессах, приведены рекомендации по использованию расчетных зависимостей, справочных данных и литературные источники.

# ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

## Тема 1. Нестационарная теплопроводность тел

З а д а н и е. Исследовать процесс нагрева железобетонной плиты при ее термической обработке, имеющей размеры S × b × L. Определить распределе-ние температуры по толщине плиты и расход теплоты на единицу ее объема по истечении времени τ в зависимости от интенсивности теплообмена между греющей средой и поверхностью плиты.

В начале термической обработки температура по всему объему плиты была одинаковой и равной tп. Температура греющей среды в процессе нагрева плиты поддерживалась постоянной и равной t0. Обогрев плиты симметричный. Время процесса нагрева τ определить из условия, что температура на поверхности плиты оказалась равной tс. Скорость потока водяного пара относительно поверхности плиты w. Данные к заданию приведены в табл. 1.

Таблица 1

Исходные данные к выполнению задания по теме 1

| Номер варианта | Размер плиты S × b × L, м | Началь-ная темпе-ратура плиты tн , ºC | Темпе-ратура поверх-ности плиты tс , ºC | Темпе-ратура насы-щен-ного пара tп, ºC | Теплофизические свойства плиты |  |  | Скорость потока пара w, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плот-ность ρ, кг/м3 | коэф. тепло-про-водности λ, Вт/м·К | тепло-ем-кость с, Дж/кг·К |  |
| 1 | 0,2×1,0×5,0 | 0 | 100 | 120, 150 | 2200 | 1,55 | 834 | 5, 10, 20, 30, 40 |
| 2 | 0,2×1,2×5,0 | 5 | 100 | 120, 150 | 2200 | 1,55 | 834 | 5, 10, 20, 30, 40 |
| 3 | 0,2×1,4×5,0 | 10 | 100 | 120, 150 | 2200 | 1,55 | 834 | 5, 10, 20, 30, 40 |
| 4 | 0,2×1,6×5,0 | 20 | 100 | 120, 150 | 2200 | 1,55 | 834 | 5, 10, 20, 30, 40 |
| 5 | 0,2×1,8×5,0 | 30 | 100 | 120, 150 | 2200 | 1,55 | 834 | 5, 10, 20, 30, 40 |
| 6 | 0,4×1,0×6,0 | 0 | 95 | 120, 150 | 2100 | 1,41 | 838 | 5, 10, 20, 30, 40 |
| 7 | 0,4×1,2×6,0 | 10 | 95 | 120, 150 | 2100 | 1,41 | 838 | 5, 10, 20, 30, 40 |
| 8 | 0,4×1,4×6,0 | 15 | 95 | 120, 150 | 2100 | 1,41 | 838 | 5, 10, 20, 30, 40 |
| 9 | 0,4×1,6×6,0 | 20 | 95 | 120, 150 | 2100 | 1,41 | 838 | 5, 10, 20, 30, 40 |
| 0 | 0,4×1,8×6,0 | 25 | 100 | 120, 150 | 2100 | 1,41 | 838 | 5, 10, 20, 30, 40 |

## Тема 2. Передача теплоты через оребренную поверхность
плоской стенки

З а д а н и е. Исследовать эффективность оребрения поверхности плоской стенки в зависимости от высоты ребра h и теплопроводных свойств его материала при граничных условиях третьего ряда.

Плоская стенка с размерами по высоте H = 800 мм и ширине B = 1000 мм оребрена продольными ребрами прямоугольного сечения. По ширине стенки размещено 50 ребер. Выполнить расчеты распределения температуры по высоте ребра, определить плотность теплового потока, передаваемого ребром, оценить вклад отвода теплоты к окружающему воздуху оребренной поверхностью стенки по сравнению с неоребренной. Данные к заданию приведены в табл. 2.

Таблица 2

Исходные данные к выполнению задания по теме 2

| Номер варианта | Размеры ребра, мм |  | Температура, C |  | Скорость движения воздуха, w, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | высота h | толщина  | окружающего воздуха tв | у основания ребра t1 |  |
| 1 | 10, 30, 50 | 1,0 | 10 | 100 | 1, 5, 10, 15 |
| 2 | 10, 30, 50 | 2,0 | 10 | 110 | 1, 5, 10, 15 |
| 3 | 10, 30, 50 | 3,0 | 10 | 120 | 1, 5, 10, 15 |
| 4 | 10, 30, 50 | 4,0 | 10 | 130 | 1, 5, 10, 15 |
| 5 | 10, 30, 50 | 1,0 | 10 | 140 | 1, 5, 10, 15 |
| 6 | 10, 30, 50 | 1,0 | 20 | 90 | 2, 6, 12, 20 |
| 7 | 10, 30, 50 | 2,0 | 20 | 100 | 2, 6, 12, 20 |
| 8 | 10, 30, 50 | 3,0 | 20 | 110 | 2, 6, 12, 20 |
| 9 | 10, 30, 50 | 4,0 | 20 | 120 | 2, 6, 12, 20 |
| 0 | 10, 30, 50 | 2,0 | 20 | 130 | 2, 6, 12, 20 |

## Тема 3. Конвективный теплообмен при пленочной конденсации пара

З а д а н и е. Исследовать влияние параметров состояния пара, его скорости движения, диаметра трубки на коэффициент теплообмена при пленочной конденсации пара для вертикального и горизонтального расположения трубки.

В расчетах учесть коридорную и шахматную компоновку трубок в пучке, эффект от повышения давления пара, степень паросодержания и перегрева пара, зависимость физических параметров теплоносителя от температуры, содержание воздуха в паре, волновой характер течения конденсатной пленки, а также особенности теплообмена при вертикальном и горизонтальном расположении труб.

Оценить возможность применения конденсатоотводчиков на поверхности вертикально располагаемых трубок.

Рассчитать среднее значение коэффициентов теплообмена, потоки теплоты и количество конденсирующегося пара на поверхностях труб в пучке. Данные к заданию приведены в табл. 3.

Таблица 3

Исходные данные к выполнению задания по теме 3

| Номер варианта | Абсо-лютное давление пара р, МПа | Степень паросо-дер-жания х | Степень пере-грева пара (t-ts), ºC | Содер-жание воздуха в паре % | Ско-рость дви-жения потока пара w, м/с | Тем-пера-турный напор Δt=ts–tc, ºC | Геометрические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | d, мм | l, м | n0 | nр |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 0,001; 0,01; 0,1; 1,0 | 0,6; 0,8; 1 | 5, 10, 15 | 2, 5, 10 | 5, 10 | 2, 4, 8, 10 | 16, 20 | 1, 2 | 100 | 10 |
| 2 | 0,002; 0,02; 0,2; 2,0 | 0,5; 0,8; 1 | 5, 10, 15 | 3, 6, 10 | 4, 10 | 2, 5, 8, 12 | 16, 20 | 1, 3 | 90 | 9 |
| 3 | 0,003; 0,03; 0,3; 3,0 | 0,5; 0,7; 1 | 5, 10, 15 | 4, 8, 12 | 4, 10 | 3, 6, 9, 12 | 16, 20 | 1, 2 | 80 | 8 |
| 4 | 0,004; 0,04; 0,4; 4,0 | 0,6; 0,8; 1 | 5, 10, 20 | 2, 6, 10 | 5, 20 | 4, 6, 10, 12 | 16, 22 | 2, 3 | 70 | 7 |
| 5 | 0,005; 0,05; 0,5; 5,0 | 0,4; 0,7; 1 | 5, 10, 20 | 2, 6, 10 | 10, 20 | 2, 6, 10, 12 | 18, 22 | 2, 3 | 99 | 9 |
| 6 | 0,006; 0,06; 0,6; 6,0 | 0,5; 0,8; 1 | 6, 12, 20 | 2, 6, 10 | 8, 16 | 4, 6, 10, 12 | 18, 22 | 2, 4 | 88 | 8 |
| 7 | 0,007; 0,07; 0,7; 7,0 | 0,6; 0,8; 1 | 5, 10, 20 | 4, 8, 12 | 5, 10 | 4, 8, 10, 12 | 18, 20 | 1, 2 | 70 | 7 |
| 8 | 0,008; 0,08; 0,8; 8,0 | 0,6; 0,8; 1 | 10, 20, 30 | 2, 6, 10 | 5, 10 | 4, 6, 8, 10 | 16, 20 | 2, 4 | 100 | 10 |
| 9 | 0,009; 0,09; 0,9; 9,0 | 0,6; 0,8; 1 | 10, 20, 30 | 4, 8, 10 | 10, 20 | 2, 4, 8, 10 | 20, 30 | 2, 3 | 90 | 9 |
| 0 | 0,01; 0,1; 1,0; 10,0 | 0,5; 0,7; 1 | 20, 30, 40 | 4, 8, 10 | 10, 30 | 4, 6, 8, 10 | 20, 30 | 1, 2 | 80 | 8 |

# Методические указания к выполнению курсовой работы

## 1. Нестационарная теплопроводность тел

Плита толщиной S, выполненная из однородного материала и ограниченная плоскопараллельными поверхностями, по размерам много большими S, подвергается внезапному тепловому воздействию с обеих сторон потоком пара. Процесс нестационарной теплопроводности в плите описывается дифференциальным уравнением:

.	(1)

Считая, что процесс нагрева плиты идет по обе стороны, начало координат целесообразно поместить в середине плиты по толщине.

Применительно к условиям одномерной задачи решение уравнения (1) представляется в виде:

,	(2)

где	 – разность температуры в любой точке толщины плиты в любой момент времени и при постоянной температуре потока пара;

– положительная размерная величина;

– произвольные постоянные, зависящие от .

Функция  есть нечетная функция, так как при переходе от +х к –х меняется знак этой функции. Функция  для симметричного процесса будет четной. Тогда решение (1) выразится в виде:

.	(3)

Используя граничное условие третьего рода:

,	(4)

для любого частного решения уравнения (3) имеем равенство:

,	(5)

где	 – коэффициент теплоотдачи от потока пара к поверхности плиты;

– коэффициент теплопроводности материала плиты.

Обозначив  и имея в виду, что , получим:

.	(6)

По физическому смыслу Bi есть критерий Био, представляющий собой отношение термического сопротивления теплопроводности материала плиты к термическому сопротивлению теплоотдачи от потока пара к плите.

Трансцендентное уравнение (6) имеет бесконечное множество корней

(). Значения первых пяти корней  даны в табл. 4.

С учетом (6) решение уравнения (4) представляется в виде:

.	(7)

Безразмерный параметр  характеризует изменение температуры во времени и называется критерием Фурье:

.	(8)

В начальный момент времени при  имеем уравнение:

,	(9)

представляющее равномерно быстросходящийся ряд. После интегрирования членов ряда находим постоянные коэффициенты:

.	(10)

Тогда окончательное решение задачи будет в виде:

,	(11)

где – начальный температурный напор, .

Таблица 4

Краткая таблица значений корней уравнения (6)

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100,0 60,0 40,0 20,0 10,0 6,0 4,0 2,0 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,1 0,01 0,0 | 1,5708 1,5552 1,5451 1,5325 1,4961 1,4289 1,3496 1,2646 1,0769 0,8603 0,7910 0.7051 0,5932 0,4328 0,3111 0,0998 0,0000 | 4,7124 4,6658 4,6353 4,5979 4,4915 4,3058 4,1116 3,9352 3,6436 3,4256 3,3744 3,3204 3,2636 3,2039 3,1731 3,1448 3,1416 | 7,8540 7,7764 7,7259 7,6647 7,4954 7,2281 6,9924 6,8140 6,5783 6,4373 6,4074 6,3770 6,3461 6,3148 6,2991 6,2848 6,2832 | 10,9956 10,8871 10,8172 10,7334 10,5117 10,2003 9,9667 9,8119 9,6296 9,5293 9,5087 9,4879 9,4670 9,4459 9,4354 9,4252 9,4248 | 14,1372 13,9981 13,9094 13,8048 13,5420 13,2142 12,9988 12,8678 12,7223 12,6453 12,6296 12,6139 12,5981 12,5823 12,5743 12,5672 12,5664 |

Достаточная точность вычислений достигается с использованием лишь нескольких первых членов ряда, а при малых значениях критерия Bi <<1 (тонкие стенки с большой теплопроводностью) можно получить удовлетворительные результаты при одном первом значении корня .

Температура в середине плиты определяется при х = 0:

.	(12)

Температура на поверхности плиты при  находится по формуле:

.	(13)

Количество тепла, подведенное через единицу площади поверхности при ее нагреве от начальной температуры до температуры, равной температуре потока пара, определится по формуле,

(14)

а количество тепла, подведенное к единице площади поверхности за время  с обеих сторон плиты, –

.	(15)

Для проверки результатов расчетов можно воспользоваться графическими зависимостями:

,	(16)

приведенными в [1 – 3].

Значение среднего коэффициента теплообмена между потоком пара и плитой для упрощения расчетов можно определить исходя из условия смешанного режима течения взаимодействующего потока с поверхностью, приняв условно критическое значение числа Рейнольдса Reкр = , по уравнению [2]:

,	(17)

где число Прандтля  определяется по температуре потока пара, а – по температуре стенки; за определяющий размер принять длину плиты вдоль направления потока пара L.

## 2. Передача теплоты через оребренную поверхность плоской стенки

В условиях стационарной теплопроводности ребра третьего рода распределение температуры в нем для одномерной задачи описывается дифференциальным уравнением:

,	(18)

где	 – коэффициент теплообмена между поверхностью ребра воздухом, ;

u – периметр ребра, м; ;

 – коэффициент теплопроводности материала ребра, ;

f – площадь сечения ребра, м2, ;

– разность между текущей температурой на поверхности ребра и температурой окружающей среды.

Уравнение (18) представим в виде:

,	(19)

где	 – параметр ребра, .

Выражение (19) представляет собой обыкновенное дифференциальное уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами и имеет решение:

.	(20)

Постоянные интегрирования с1 и с2 вычислим с помощью граничных условий:

при

при ,

где	t1 – температура в основании ребра, ;

h – высота ребра, м.

Тогда частное решение уравнения (19) выразится в виде зависимости температурного напора  от координаты х:

,	(21)

где	 – гиперболические функции,

;	(22)

.	(23)

Начало координаты х принять в основании ребра.

Тепловой поток, передаваемый через основание ребра, определяется по выражению:

.	(24)

Максимальный тепловой поток, передаваемый ребром, при абсолютной теплопроводности материала ребра  и при температуре по всей поверхности ребра, равной температуре в его основании, определиться по формуле:

.	(25)

Тогда отношение действительного теплового потока к максимальному оценивает коэффициент эффективности продольного ребра прямоугольного сечения:

.	(26)

Используя зависимости (21), (24), (26), рассчитать распределение температуры по высоте ребра , потока теплоты и эффективность ребра в условиях свободной конвекции и вынужденного движения воздуха относительно неоребренной и оребренной плоской стенок.

В условиях свободной конвекции коэффициент теплообмена  можно определить по критериальным уравнениям [4]:

1)  при ;	(27)

2)  при ,	(28)

где	 – критерий Грасгофа;

– критерий Прандтля;

– температурный коэффициент объемного расширения воздуха.

При расчете  в условиях вынужденного движения можно воспользоваться выражением:

.	(29)

За определяющие температуру и размер принять соответственно температуру в основании ребра t1 и длину ребра H.

## 3. Теплообмен при пленочной конденсации пара

Если пар соприкасается со стенкой, температура которой ниже температуры насыщения ts, то он конденсируется, и конденсат оседает на стенке.

Конденсация может быть капельная, когда конденсат оседает на поверхности в виде отдельных капель, пленочная, когда на поверхности образуется сплошная пленка жидкости, и объемная – в виде отдельных капель внутри объема пара или парогазовой смеси за счет перенасыщения пара (его плотность больше плотности насыщенного пара).

В промышленных теплообменных аппаратах чаще встречается пленочная конденсация.

Аналитическое решение задачи теплообмена при пленочной конденсации выполнено Нуссельтом для неподвижного сухого насыщенного пара.

Средняя величина коэффициента теплообмена при конденсации сухого насыщенного пара на вертикальной стенке высотой h для ламинарного движения конденсатной пленки определяется по формуле:

(30)

где	 – коэффициент теплопроводности жидкости, ;

′ и ″ – соответственно плотность жидкости и сухого насыщенного пара, ;

r – удельная теплота фазового перехода,

 – коэффициент кинематической вязкости жидкости, ;

h – высота вертикальной стенки, м;

tc – температура стенки,

x – локальный коэффициент теплообмена, .

Преобразуя (30) с использованием критериев:

Нуссельта		(31)

Архимеда		(32)

Прандтля		(33)

Кутателадзе		(34)

получаем критериальное уравнение:

(35)

в котором за определяющую принимается температура фазового перехода, а за определяющий размер – высота вертикальной поверхности h, м.

Критериальное уравнение теплообмена при конденсации пара на горизонтальной трубе с внешним диаметром d, принятым за определяющий размер вместо высоты h, имеет вид:

(36)

При выполнении задания необходимо произвести расчеты для выяснения влияния давления пара, его степени сухости и степени перегрева, концентрации воздуха в паре, скорости потока пара, температурного напора  а также геометрических определяющих размеров теплообменной поверхности на коэффициент теплоотдачи при вертикальном и горизонтальном расположении одиночной трубки и построить соответствующие зависимости.

Определить при этом необходимость установки конденсатоотводчиков на вертикальной трубке.

Затем определить коэффициент теплоотдачи при конденсации пара в горизонтальном трубном пучке в условиях поперечного обтекания.

Рассмотрим факторы, влияющие на теплообмен при конденсации пара.

1) Влияние давления пара.

Формулы (35) и (36) получены для условий теплообмена в процессе конденсации неподвижного сухого пара при больших давлениях, когда плотность пара соизмерима с плотностью конденсата. При малых давлениях (р < 0,1 МПа) плотность пара  по сравнению с плотностью конденсата ничтожно мала и поэтому множитель  приближается к единице. Тогда в формулах (35) и (36) вместо критерия Архимеда можно принять критерий Галилея (). Следовательно, критерий Архимеда учитывает влияние эффекта повышения давления пара.

2) Влияние степени сухости и перегрева пара.

Влияние этого фактора учитывается критерием Кутателадзе Ка. Для влажного пара значение критерия Ка определяется по формуле:

(37)

а для перегретого пара –

(38)

где	соответственно энтальпии перегретого и сухого насыщенного пара;

х – степень сухости пара;

cp – массовая теплоемкость конденсата при температуре ts, ;

tс – температура стенки, .

3) Изменение физических характеристик среды от температуры в процессе фазового перехода учитывается коэффициентом

(39)

где величины  выбираются из таблиц [6] при температуре стенки tс, а при температуре насыщения ts.

4) Влияние волнового характера движения пленки.

Волновое течение пленки конденсата развивается на вертикальных поверхностях под действием сил поверхностного натяжения сконденсированной среды. Его влияние учитывается коэффициентом

(40)

где степень турбулентности пленки оценивается числом Рейнольдса:

(41)

При конденсации пара на горизонтальной трубе волновое течение не успевает развиться, и поэтому этот фактор не учитывается.

5) Влияние попутного движения пара.

Конденсатная пленка, образуясь, стекает вниз под действием силы тяжес-ти. Попутное движение пара интенсифицирует теплообмен, ускоряя движение пленки. Движение пара во встречном направлении к направлению движения пленки наоборот затрудняет теплообмен, утолщая пленку. Это влияние учиты-вается коэффициентом

(42)

где		(43)

(44)

– критерий Фруда;	(45)

w – скорость в среднем сечении пучка, ;

d – наружный диаметр трубы, м.

6) Влияние наличия в паре неконденсирующегося компонента (воздуха).

Вследствие притока к охлаждаемой стенке вместе с конденсирующимся паром неконденсирующегося воздуха у стенки образуются повышенная концентрация газа и пониженное парциальное давление пара при неизменном давлении смеси пара и воздуха (закон Дальтона). У стенки осуществляется конвективно-диффузионный перенос пара, возникает так называемый Стефановский поток, что снижает интенсивность теплообмена. Этот фактор учитывается коэффициентом

(46)

где	tж – температура насыщения при парциальном давлении пара в смеси с воздухом;

tсм – температура парогазовой смеси, принимается равной температуре насыщения при заданном давлении смеси.

Температуру tж определяют из условия: рп = рсм – рв, где давление смеси принимается равным заданному, а парциальное давление воздуха

(47)

При определении необходимого числа конденсатоотводчиков исходят из равенства коэффициентов теплоотдачи для вертикального и горизонтального расположения труб. Но при этом необходимо учесть некоторое повышение интенсивности теплообмена на вертикальной стенке за счет развивающегося волнового течения пленки конденсата. Поэтому в уравнении (35) вместо коэффициента 0,943 вводят коэффициент 1,13. Тогда получают связь:

(48)

где	h – длина промежутка между конденсатоотводчиками на вертикальной стенке.

Отсюда число конденсатоотводчиков определяется так:

(49)

Среднее значение коэффициента теплоотдачи при конденсации пара на горизонтальном трубном пучке определится по формуле:

(50)

где	 – коэффициент теплообмена для первого ряда труб пучка, рассчитываемого по формуле (35) с учетом всех поправочных коэффициентов, оценивающих факторы влияния для горизонтального расположения труб;

– коэффициент теплоотдачи последующих рядов труб в пучке, определяемые из выражения  с использованием коэффициентов , указанных в табл. 5.

Таблица 5

Значения коэффициентов по рядам трубного пучка

| Схема расположения трубок в пучке |  | Номер ряда |
| --- | --- | --- |
| шахматная | коридорная |  |
| 1,00 | 1,00 | 1 |
| 1,00 | 0,85 | 2 |
| 0,90 | 0,77 | 3 |
| 0,85 | 0,72 | 4 |
| 0,80 | 0,68 | 5 |
| 0,77 | 0,64 | 6 |
| 0,73 | 0,62 | 7 |
| 0,70 | 0,60 | 8 |
| 0,68 | 0,58 | 9 |
| 0,66 | 0,56 | 10 |
| 0,65 | 0,55 | 11 |
| 0,63 | 0,54 | 12 |
| 0,62 | 0,52 | 13 |
| 0,61 | 0,51 | 14 |
| 0,60 | 0,50 | 15 |
| 0,59 | 0,50 | 16 |
| 0,59 | 0,49 | 17 |
| 0,58 | 0,48 | 18 |
| 0,57 | 0,48 | 19 |
| 0,57 | 0,47 | 20 |

Мощность теплового потока при конденсации пара на пучке труб определяется по формуле:

(51)

где	, м2;

n0 – общее число труб в пучке.

Количество сконденсированного пара на трубном пучке

(52)

# Библиографический список

- И с а ч е н к о В. П., О с и п о в а В. А., С у к о м е л А. С. Теплопередача: Учебник для вузов. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Энергия, 1981. 418 с.

- Тепло- и массообмен. Теплотехнический эксперимент: Справочник/

Е. В. А м е т и с т о в, В. А. Г р и г о р ь е в, Б. Т. Е м ц е в и др.; Под общ. ред. В. А. Г р и г о р ь е в а и В. М. З о р и н а. М.: Энергоиздат, 1982. 512 с.

- Ш о р и н С. Н. Теплопередача: Учебное пособие. М.: Высшая школа, 1964. 490 с.

- М и х е е в М. А., М и х е е в а И. М. Основы теплопередачи. М.: Энергия, 1973. 320 с.

- Б р о н ш т е й н И. Н., С е м е н д я е в К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся вузов. М.: Наука, 1986. 544 с.

- Р и в к и н С. Л., А л е к с а н д р о в А. А. Термодинамические свойства воды и водяного пара: Справочник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Энергоатомиздат, 1984. 80 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Физические свойства воды в состоянии насыщения

| t, | , кг/м3 | 104, К-1 | ср, кДж/(кгК) | 102, Вт/(мК) | 106, м2/с | Pr | ·104, Н/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 370 | 999,9 999,7 998,2 995,7 992,2 988,1 983,2 977,8 971,8 965,3 958,4 951,0 943,1 934,8 926,1 917,0 907,4 897,3 886,9 876,0 863,0 852,8 840,3 827,3 813,6 799,0 784,0 767,9 750,7 732,3 712,5 691,1 667,1 640,2 610,1 574,4 450,5 | 0,63 0,70 1,82 3,21 3,87 4,49 5,11 5,70 6,32 6,95 7,52 8,08 8,64 9,19 9,72 10,30 10,70 11,30 11,90 12,60 13,30 14,10 14,80 15,90 16,80 18,10 19,70 21,60 23,70 26,20 29,20 32,90 38,20 43,30 53,40 66,80 264,0 | 4,212 4,191 4,183 4,174 4,174 4,174 4,179 4,187 4,195 4,208 4,220 4,233 4,250 4,266 4,287 4,313 4,346 4,380 4,417 4,459 4,505 4,555 4,614 4,681 4,756 4,844 4,949 5,070 5,230 5,485 5,736 6,071 6,574 7,244 8,165 9,504 40,321 | 55,1 57,4 59,9 61,8 63,5 64,8 65,9 66,8 67,4 68,0 68,3 68,5 68,6 68,6 68,5 68,4 68,3 67,9 67,4 67,0 66,3 65,5 64,5 63,7 62,8 61,8 60,5 59,0 57,5 55,8 54,0 52,3 50,6 48,4 45,7 43,0 33,7 | 1,789 1,306 1,006 0,805 0,659 0,556 0,478 0,415 0,365 0,326 0,295 0,272 0,252 0,233 0,217 0,203 0,191 0,181 0,173 0,165 0,158 0,153 0,149 0,145 0,141 0,137 0,135 0,133 0,131 0,129 0,128 0,128 0,128 0,127 0,127 0,126 0,126 | 13,67 9,52 7,02 5,42 4,31 3,54 2,98 2,55 2,21 1,95 1,75 1,60 1,47 1,36 1,26 1,17 1,10 1,05 1,00 0,96 0,93 0,91 0,89 0,88 0,87 0,86 0,87 0,88 0,90 0,93 0,97 1,03 1,11 1,22 1,39 1,60 6,79 | 756,4 741,6 726,9 712,2 696,5 676,9 662,2 643,5 625,9 607,2 588,6 569,0 548,4 528,8 507,2 486,6 466,0 443,4 422,8 400,2 376,7 354,1 331,6 310,0 285,5 261,9 237,4 214,8 191,3 168,7 144,2 120,7 98,10 76,71 56,70 38,16 4,71 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Физические свойства водяного пара в состоянии насыщения

| t, | р 105, Па | , кг/м3 | r, кДж/кг | ср, кДж/(кг·К) | 102, Вт/(мК) | 106, м2/с | Pr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 | 0,0061 0,0123 0,0234 0,0424 0,0738 0,1233 0,1992 0,3116 0,4736 0,7011 1,013 1,430 1,980 2,700 3,610 4,760 6,180 7,920 10,03 12,55 15,55 19,08 23,20 27,98 33,48 39,78 46,94 55,05 64,19 74,45 85,92 98,70 112,90 128,65 146,08 165,37 186,74 210,53 | 0,00485 0,00939 0,01729 0,03037 0,05117 0,08303 0,1302 0,1981 0,2932 0,4232 0,598 0,826 1,121 1,496 1,966 2,547 3,258 4,122 5,157 6,397 7,862 9,588 11,62 13,99 16,76 19,98 23,72 28,09 33,19 39,15 46,21 54,58 64,72 77,10 92,76 113,6 144,0 203,0 | 2500 2477 2453 2430 2406 2382 2358 2333 2309 2283 2256,8 2230,0 2202,8 2174,3 2145,0 2114,3 2092,6 2049,5 2015,2 1978,8 1940,7 1900,5 1857,8 1813,0 1765,6 1715,8 1661,4 1604,4 1542,9 1476,3 1404,3 1325,2 1238,1 1139,7 1027,1 893,1 719,7 438,4 | 1,861 1,869 1,877 1,885 1,895 1,907 1,923 1,942 1,967 1,997 2,135 2,177 2,206 2,257 2,315 2,395 2,479 2,583 2,709 2,856 3,023 3,199 3,408 3,634 3,881 4,158 4,468 4,815 5,234 5,694 6,280 7,118 8,206 9,881 12,35 16,24 23,03 56,52 | 1,697 1,770 1,824 1,883 1,953 2,034 2,122 2,214 2,309 2,407 2,372 2,489 2,593 2,686 2,791 2,884 3,012 3,128 3,268 3,419 3,547 3,722 3,896 4,094 4,291 4,512 4,803 5,106 5,489 5,827 6,268 6,838 7,513 8,257 9,304 10,70 12,79 17,10 | 1888 1011 563,7 328,9 200,7 127,5 83,88 56,90 39,63 28,26 20,02 15,07 11,46 8,85 6,89 5,47 4,39 3,57 2,93 2,44 2,03 1,71 1,45 1,24 1,06 0,913 0,794 0,688 0,600 0,526 0,461 0,403 0,353 0,310 0,272 0,234 0,202 0,166 | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 1,08 1,09 1,09 1,11 1,12 1,16 1,18 1,21 1,25 1,30 1,36 1,41 1,47 1,54 1,61 1,68 1,75 1,82 1,90 2,01 2,13 2,29 2,50 2,86 3,35 4,03 5,23 11,1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Физические свойства сухого воздуха

| t, | , кг/ м3 | cp, кДж/(кгК) | 102, Вт/(мК) | ·106, Па·с | 106, м2/с | Pr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 | 1,584 1,515 1,453 1,395 1,342 1,293 1,247 1,205 1,165 1,128 1,093 1,060 1,029 1,000 0,972 0,946 0,898 0,854 0,815 0,779 0,746 0,674 0,615 0,566 0,524 0,456 0,404 0,362 0,329 0,301 0,277 0,257 0,239 | 1,013 1,013 1,013 1,009 1,009 1,005 1,005 1, 005 1, 005 1, 005 1, 005 1, 005 1, 009 1, 009 1, 009 1, 009 1,009 1,013 1,017 1,022 1,026 1,038 1,047 1,059 1,068 1,093 1,114 1,135 1,156 1,172 1,185 1,197 1,210 | 2,04 2,12 2,20 2,28 2,36 2,44 2,51 2,59 2,67 2,76 2,83 2,90 2,96 3,05 3,13 3,21 3,34 3,49 3,64 3,78 3,93 4,27 4,60 4,91 5,21 5,74 6,22 6,71 7,18 7,63 8,07 8,50 9,15 | 14,6 15,2 15,7 16,2 16,7 17,2 17,6 18,1 18,6 19,1 19,6 20,1 20,6 21,1 21,5 21,9 22,8 23,7 24,5 25,3 26,0 27,4 29,7 31,4 33,6 36,2 39,1 41,8 44,3 46,7 49,0 51,2 53,5 | 9,23 10,04 10,80 12,79 12,43 13,28 14,16 15,06 16,00 16,96 17,95 18,97 20,02 21,09 22,10 23,13 25,45 27,80 30,09 32,49 34,85 40,61 48,33 55,46 63,09 79,38 96,89 115,4 134,8 155,1 177,1 199,3 233,7 | 0,728 0,728 0,723 0,716 0,712 0,707 0,705 0,703 0,701 0,699 0,698 0,696 0,694 0,692 0,690 0,688 0,686 0,684 0,682 0,681 0,680 0,677 0,674 0,676 0,678 0.687 0,699 0,706 0,713 0,717 0,719 0,722 0,724 |