РАСЧЕТНАЯ РАБОТА №2

Расчет магнитной цепи

4.1. Цель работы

4.1.1. Усвоение метода расчета магнитной цепи постоянного тока.

4.1.2. Закрепление и углубление теоретических знаний по данной теме, полученных на лекционных, практических и лабораторных занятиях.

4.2. Задание на выполнение работы

Исходные данные для расчета и схема магнитной цепи выбираются из таблицы 4.1. Варианты схем магнитных цепей изображены на рисунках 4.1- 4.18. На этих рисунках:  а – вид спереди; б – вид сбоку.

В таблице 4.1 приняты следующие обозначения:

l- длина средней магнитной линии одной ветви магнитной цепи;

l - длина воздушного зазора (его положение в магнитной цепи дано на схемах магнитопровода);

S - сечение участков магнитопровода;

 - число витков катушек;

I - постоянный ток в катушке.

Обозначения величин даются с индексами, которые указывают, к какой ветви магнитной цепи относится та или иная величина: индекс 1 – к левой магнитной ветви, 2 – к правой ветви, 3 – к средней ветви.

Исходными данными для расчета магнитной цепи являются следующие величины:

- I1 и I2 - значения постоянного тока в первой и второй катушках соответственно;

-  1 и  2 - количество витков в первой и второй катушках соответственно;

- марка стали;

- 1 и 2 - величины воздушных зазоров.

Геометрические размеры магнитопроводов приведены в таблице 4.2, а магнитные свойства сталей, из которых они изготовлены - в таблице 4.3.

В соответствии со своим вариантом задания студенту требуется:

1. Для заданной магнитной цепи составить эквивалентную расчетную схему.

2. Определить магнитные потоки в цепи.

3. Рассчитать статические индуктивности обмоток при значениях потоков, полученных в расчете.

Таблица 4.1

| Номер Варианта | Рисунок | I1,A | I2,A | 1 | 2 | 1,ММ | 2,ММ | Марка стали |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 | 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 | 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 | 200 220 240 260 280 | 220 240 260 280 200 | 0,1 0,2 0,3 0,4 0.5 | ─ ─ 0,1 ─ 0,1 | 1211 1211 1211 1211 1211 |
| 6 7 8 9 10 | 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 | 1,6 1,7 1,8 1,9 2.0 | 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 | 190 200 220 240 260 | 200 220 240 260 280 | 0,1 0,2 0,3 0,4 0.5 | 0,2 ─ 0,2 ─ ─ | 1411 1411 1411 1411 1411 |
| 11 12 13 14 15 | 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 | 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 | 3,1 3,2 3,4 3,5 3,6 | 180 200 220 240 260 | 100120 140 160 180 | 0,1 0,2 0,3 0,4 0.5 | 0,1 ─ ─ ─ 0,1 | 1511 1511 1511 1511 1511 |
| 16 17 18 19 20 | 4.16 4.17 4.18 4.1 4.2 | 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 | 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 | 130 140 150 160 170 | 110130 150 170 190 | 0,1 0,2 0,3 0,4 0.5 | 0,3 0,3 0,3 ─ ─ | 1514 1514 1514 1514 1514 |
| 21 22 23 24 25 | 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 | 3,1 3,2 3,4 3,5 3,6 | 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 | 180 200 220 240 260 | 200 220 240 260 280 | 0,1 0,2 0,3 0,4 0.5 | 0,1 ─ 0,10,1 ─ | 1411 1411 1411 1411 1411 |
| 26 27 28 29 30 | 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 | 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 | 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 | 90 100 110 120 130 | 100120 140 160 180 | 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 | 0,1 ─ ─ 0,1 ─ | 1211 1211 1211 1211 1211 |
| 31 32 33 34 35 | 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 | 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 | 5,8 5,9 6,0 6.1 6,2 | 110130 150 170 190 | 80 90 100 110 120 | 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 | ─ ─ 0,10,10,1 | 1514 1514 1514 1514 1514 |
| 36 37 38 39 40 | 4.18 4.1 4.2 4.3 4.4 | 4,7 4,8 4,9 5,1 5,2 | 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 | 130 140 150 160 170 | 520 540 560 580 600 | 0,1 0,2 0,3 0,4 0.5 | 0,1 ─ ─ 0,2 ─ | 1511 1511 1511 1511 1511 |

Продолжение таблицы 4.1

| Номер Варианта | Рисунок | I1,A | I2,A | 1 | 2 | 1,ММ | 2,ММ | Марка стали |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 42 43 44 45 | 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 | 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 | 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 | 80 100 120 140 160 | 500 520 540 560 570 | 0,1 0,2 0,3 0,4 0.5 | 0,2 0,1 ─ 0,2 ─ | 1211 1211 1211 1211 1211 |
| 46 47 4849 50 | 4.10 4.11 4.12 4.134.14 | 5,8 5,9 6,0 6.1 6,2 | 1,6 1,7 1,8 1,9 2.0 | 60 80 100 120 140 | 200 220 240 260 280 | 0,1 0,2 0,3 0,4 0.5 | ─ 0,2 ─ ─ ─ | 1411 1411 1411 1411 1411 |
| 51 52 53 54 55 | 4.15 4.16 4.17 4.184.1 | 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 | 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 | 300 320 340 360 380 | 190 200 220 240 260 | 0,6 0,7 0,8 0.9 1,0 | 0,1 0,2 0,3 0,4 ─ | 1511 1511 1511 1511 1511 |
| 56 57 58 59 60 | 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 | 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 | 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 | 400 420 440 460 480 | 380 300 320 340 360 | 0,1 0,2 0,3 0,4 0.5 | ─ 0,1 ─ 0.1 0,2 | 1514 1514 1514 1514 1514 |
| 61 62 63 64 65 | 4.7 4.8 4.9 4.104.11 | 1,6 1,7 1,8 1,9 2.0 | 3,1 3,2 3,4 3,5 3,6 | 400 420 440 460 480 | 180 190 200 210 220 | 0,5 0,6 0,7 0,8 0.9 | ─ 0,3 ─ ─ 0,3 | 1211 1211 1211 1211 1211 |
| 66 67 68 69 70 | 4.12 4.13 4.14 4.154.16 | 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 | 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 | 190 200 220 240 260 | 60 80 100 120 140 | 0,1 0,2 0,3 0,4 0.5 | ─ ─ ─ 0,2 0,2 | 1511 1511 1511 1511 1511 |
| 71 72 73 74 75 | 4.17 4.18 4.1 4.2 4.3 | 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 | 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 | 200220 240 260 280 | 80 90 100 110 120 | 0,6 0,7 0,8 0.9 1,0 | 0,1 0,2 ─ ─ 0,2 | 1514 1514 1514 1514 1514 |
| 76 77 78 79 80 | 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 | 3,1 3,2 3,4 3,5 3,6 | 4,7 4,8 4,9 5,1 5,2 | 180 190 200 210 220 | 60 80 100 120 140 | 0,1 0,2 0,3 0,4 0.5 | 0,1 0,2 0,1 ─ 0.1 | 1411 1411 1411 1411 1411 |

Окончание таблицы 4.1

| Номер Варианта | Рисунок | I1,A | I2,A | 1 | 2 | 1,ММ | 2,ММ | Марка стали |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 82 83 84 85 | 4.9 4.10 4.11 4.124.13 | 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 | 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 | 60 80 100 120 140 | 100 120 140 160 180 | 0,1 0,2 0,3 0,4 0.5 | ─ ─ 0,1 ─ ─ | 1514 1514 1514 1514 1514 |
| 86 87 88 89 90 | 4.14 4.15 4.16 4.174.18 | 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 | 5,8 5,9 6,0 6.1 6,2 | 120 140 160 180 100 | 80 90 100 110 120 | 0,6 0,7 0,8 0.9 1,0 | ─ 0,2 0,2 0,2 0,2 | 1211 1211 1211 1211 1211 |
| 91 92 93 94 95 | 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 | 4,7 4,8 4,9 5,1 5,2 | 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 | 100 120 140 160 180 | 500 520 540 560 580 | 0,1 0,2 0,3 0,4 0.5 | ─ ─ 0,3 ─ 0.3 | 1411 1411 1411 1411 1411 |
| 96 97 98 99 100 | 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 | 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 | 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 | 100 120 140 160 180 | 300 320 340 360 380 | 0,1 0,2 0,3 0,4 0.5 | 0,1 ─ 0,1 ─ ─ | 1511 1511 1511 1511 1511 |

Таблица 4.2

| Номера вариантов | Геометрические размеры магнитопровода, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И |
| 1-10 | 10 | 55 | 20 | 55 | 10 | 12 | 10 | 40 | 10 |
| 11-20 | 12 | 60 | 24 | 60 | 12 | 16 | 12 | 44 | 12 |
| 21-30 | 14 | 65 | 28 | 65 | 14 | 20 | 14 | 48 | 14 |
| 31-40 | 16 | 70 | 32 | 70 | 16 | 24 | 16 | 52 | 16 |
| 41-50 | 18 | 75 | 36 | 75 | 18 | 28 | 18 | 56 | 18 |
| 51-60 | 20 | 80 | 40 | 80 | 20 | 10 | 20 | 60 | 20 |
| 61-70 | 22 | 85 | 44 | 85 | 22 | 12 | 22 | 64 | 22 |
| 71-80 | 24 | 90 | 48 | 90 | 24 | 14 | 24 | 68 | 24 |
| 81-90 | 26 | 95 | 52 | 95 | 26 | 16 | 26 | 72 | 26 |
| 91-100 | 28 | 100 | 56 | 100 | 28 | 18 | 28 | 76 | 28 |

Таблица 4.3

| Листовая электротехническая сталь 1211 |  | Листовая электротехническая сталь 1411 |  | Листовая электротехническая сталь 1511 |  | Листовая электротехническая сталь 1514 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H, А/м | В, Тл | H, А/м | В, Тл | H, А/м | В, Тл | H, А/м | В, Тл |
| 0 20 40 100 140 180 240 400 600 800 1000 1200 1800 2200 2400 4000 8000 | 0 0,03 0,11 0,53 0,73 0,90 1,10 1,20 1,30 1,38 1,42 1,45 1,54 1,57 1,59 1,64 1,75 | 0 20 40 100 140 180 240 400 600 800 1000 1200 1800 2200 2400 4000 8000 | 0 0,04 0,18 0,67 0,80 0,92 1,05 1,14 1,23 1,30 1,38 1,42 1,50 1,53 1,54 1,59 1,69 | 0 20 40 60 80 100 140 180 240 500 600 800 1000 2500 5000 10000 30000 | 0 0,14 0,35 0,55 0,62 0,76 0,88 0,98 1,03 1,09 1,17 1,23 1,30 1,46 1,57 1,70 1,90 | 0 20 40 60 80 100 140 180 240 400 600 800 1000 2500 5000 10000 30000 | 0 0,12 0,34 0,53 0,60 0,74 0,86 0,96 1,01 1,07 1,15 1,21 1,29 1,44 1,55 1,69 1,89 |

U1

2

I1

I2

U2

1

1

а)

б)

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Рисунок 4.1

U1

2

I2

U2

2

1

а)

б)

I1

I2

1

Рисунок 4.3

Рисунок 4.4

2

U1

I2

U2

1

1

а)

б)

I1

I2

Рисунок 4.2

2

U1

I2

U2

1

1

а)

б)

I1

б)

2

U1

I2

U2

1

1

а)

I1

2

Рисунок 4.7

2

U1

I2

U2

1

а)

б)

I1

2

Рисунок 4.5

1

U1

2

U2

1

1

а)

I1

I2

2

б)

Рисунок 4.6

U2

1

а)

I1

1

I2

2

б)

Рисунок 4.10

U1

U2

1

1

а)

I1

2

I2

2

U1

б)

Рисунок 4.8

U2

1

1

а)

I1

I2

2

U1

б)

Рисунок 4.9

а)

U2

1

I1

1

I2

2

U1

б)

Рисунок 4.13

U2

1

1

а)

I1

2

I2

2

U1

б)

Рисунок 4.11

2

I2

U2

1

1

а)

I1

I2

U1

б)

Рисунок 4.12

U1

U2

2

1

а)

1

I2

2

U1

I1

б)

Рисунок 4.16

U2

1

а)

I1

1

I2

2

Рисунок 4.14

б)

U2

1

1

а)

2

I2

2

U1

I1

б)

Рисунок 4.15

U2

1

1

а)

2

I2

2

U1

I1

б)

Рисунок 4.18

U2

1

а)

I1

I2

2

U1

1

2

б)

Рисунок 4.17

4.3. Методические указания по выполнению расчетной работы №4

При расчете магнитных цепей может быть поставлена задача определения магитодвижущей силы, необходимой для создания заданного магнитного потока Ф на участке магнитопровода (прямая задача), или обратная задача, когда по заданной магитодвижущей силе необходимо определить потоки в отдельных участках цепи [1].

В данной работе решается обратная задача расчета магнитной цепи.

В расчетах магнитных цепей, используют первый и второй законы Кирхгофа, закон Ома. Первый закон Кирхгофа для магнитной цепи имеет следующую формулировку [2]: алгебраическая сумма магнитных потоков в любом узле магнитной цепи равна нулю

i=1nФi=0.

Этот закон следует из принципа непрерывности магнитного потока.

Второй закон Кирхгофа для магнитной цепи формулируется следующим образом [4]: алгебраическая сумма магнитодвижущих сил (МДС) в контуре магнитной цепи равна алгебраической сумме магнитных напряжений на участках магнитной цепи в том же контуре

j=1mIjϖj=k=1nФkRмk=k=1nHklk,

где Rмk – магнитное сопротивление k-го участка магнитной цепи; Hk и lk – напряженность и длина средней магнитной линии k-й ветви магнитной цепи. Второй закон Кирхгофа для магнитных цепей, по сути, есть иная форма записи закона полного тока. Перед записью уравнений по законам Кирхгофа следует произвольно выбрать положительные направления потоков в ветвях магнитной цепи и положительные направления обхода контуров. Если направление магнитного потока на некотором участке совпадает с направлением обхода, то падение магнитного напряжения этого участка входит в сумму k=1nФkRмk со знаком плюс; если встречно ему, то со знаком минус. Аналогично, если МДС совпадает с направлением обхода, она входит в выражение суммы МДС j=1mIjϖj со знаком плюс, в противном случае - со знаком минус.

Закон Ома для магнитной цепи записывается в следующем виде [5]:

Ф=IϖRм,

где Iϖ- магнитодвижущая сила, а Rм- магнитное сопротивление магнитопровода.

Из закона Ома следует, что чем меньшее сопротивление имеет магнитопровод в электрических машинах или в аппаратах, тем меньший ток требуется пропускать по намагничивающей катушке для получения заданного магнитного потока.

4.4. Пример расчета магнитной цепи

Рассмотрим расчет магнитной цепи, изображенной на рисунке 4.19. На этом рисунке:  а – вид спереди; б – вид сбоку.

Рекомендуется следующий порядок расчета разветвленных магнитных цепей.

1.Вначале разобьем заданную магнитную цепь на однородные участки. Участок магнитной цепи является однородным при выполнении двух условий [4]:

- площадь сечения участка одинаковая по всей его длине, то есть напряженность магнитного поля по всей его длине есть величина постоянная;

- весь участок магнитной цепи выполнен только из одного материала.

В нашем примере таких участков будет четыре. Первый, второй и третий участки изготовлены из одинакового материала, а четвертый участок является воздушным.

Рисунок 4.19

2

U1

I1

I2

U2

a

b

f

d

c

g



1

Ф1

Ф2

Ф3

l1

l2

l3

l3

а)

б)

Левую ветвь назовем первой, а все относящиеся к ней величины обозначим с индексом 1 (поток Ф1, напряженность поля Н1, длина пути в стали l1, МДС I11).

Правую ветвь назовем второй, а все относящиеся к ней величины обозначим с индексом 2 (поток Ф2, напряженность поля Н2, длина пути в стали l2, МДС I22).

Все величины, относящиеся к средней ветви, имеют индекс 3 (поток Ф3, напряженность поля Н3, длина пути в стали l3).

2.Отметим на схеме среднюю силовую линию и, зная геометрические размеры магнитопровода, определяем ее длину на однородных участках магнитопровода:

labcd=l1; lagfb=l2; lab= l3 =l3+ l3+ .

Для удобства построения средней силовой линии следует поступать следующим образом:

- по середине всех участков прочертить средние линии;

- в местах пересечений средних линий проставить точки пересечений (a,b,c,d,g,f);

- пользуясь определением однородного участка определить среднюю длину линии однородного участка.

3.Рассчитаем величины поперечных сечений магнитопровода на однородных участках: S1; S2; S3. Точный расчет распределения магнитного поля в воздушном зазоре является сложной задачей, но при малой длине зазора и параллельности плоскостей ферромагнитных участков, ограничивающих зазор, магнитное поле в воздушном зазоре можно считать однородным, а его сечение S - равным сечению сердечника. В нашем примере можно положить Sab= S .

4.Для заданной магнитной цепи составим эквивалентную расчетную схему. На рисунке 4.20 изображена эквивалентная расчетная схема для нашего примера с  обозначениями

Рисунок 4.20

F1

Rm1

F2

Rm2

Rm3

Rm

Ф1

Ф2

Ф3

a

b

F1=I1ϖ1;

F2=I2ϖ2;

Rм1=labcdμa1S1,

где а1– абсолютная магнитная проницаемость 1-го участка;F1 и F2 – магнитодвижущие силы, возникающие в обмотках катушек;

Rм2=lagfbμa2S2,

где а2– абсолютная магнитная проницаемость 2-го участка;

Rм3=lab−δμa3S3,

где а1– абсолютная магнитная проницаемость 1-го участка;

Rмδ=δμ0Sδ,

где 0=410-7 – магнитная постоянная.

5.По законам Кирхгофа запишем для нашей магнитной цепи систему уравнений:

Ф3=Ф1+Ф2;

I1ϖ1=H1l1+Umab;

I2ϖ2=H2l2+Umab;

Umab=H3l3+Hδlδ.

6. С применением графического метода решим поставленную задачу. Для решения графически данной системы уравнений необходимо вначале построить характеристики всех участков магнитной цепи:

Ф1=fI1ϖ1−H1l1 или Ф1=fUmab;

Ф2=fI2ϖ2−H2l2 или Ф2=fUmab;

Ф3=fH3l3+Hδlδ или Ф3=fUmab.

С этой целью все расчеты, необходимые для построения графиков, удобно свести в таблицу 4.2.

При выполнении расчетов рекомендуется задаться произвольными значениями магнитных индукций на этих участках B1, B2 и B3. Для точности построения характеристик количество этих значений должно составлять порядка 15 - 20. Для удобства расчета можно принять значения магнитных индукций на этих участках B1 и B2  равными.

Таблица 4.2

| B1 | B2 | B3= B | Ф1= B1S1; | Ф2= B2S2 | Ф3= B3S3 | H1= H2 | H3 | H=B3/0 | H1l1 | H2l2 | H3l3 | H3l3+Hl | I11- H1l1 | I22- H2l2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тл | Тл | Тл | Вб | Вб | Вб | А/м | А/м | А/м | А | А | А | А | А | А |

Зная значения площадей участков, следует определить значения магнитных потоков Ф1, Ф2 и Ф3 на этих участках.

По табличным данным кривой намагничивания B=f(H) материала магнитопровода необходимо построить график кривой намагничивания на миллиметровой бумаге, а по ней определить напряженности магнитного поля H1, H2 и H3.

По известным значениям напряженности магнитного поля вычислим магнитные напряжения на участках для различных потоков.

Далее по расчетным данным таблице 4.2 построим кривые:

Ф1=fUmab;Ф2=fUmab;Ф3=fUmab.

Окончательно, для того, чтобы решить систему уравнений следует построить еще одну вспомогательную кривую Ф1+Ф2=f(Umab), так как значения магнитных потоков должны удовлетворять уравнению Ф3=Ф1+Ф2.

Для этого на графике просуммируем ординаты кривых Ф1=fUmab и Ф2=fUmab для одних и тех же значений магнитного напряжения Umab.

Графическое решение поставленной задачи показано на рисунке 4.21. 	Ордината точки О пересечения кривых Ф1+Ф2=f(Umab) и Ф3=fUmab определит величину потока Ф3, так как для этой точки справедливы  следующие уравнения:

I1ϖ1−H1l1=I2ϖ2−H2l2=H3l3+Hδlδ=Umab и  Ф3=Ф1+Ф2.

Для определения потоков Ф1 и Ф2 через точку О следует провести прямую, параллельную оси ординат, до пересечения с кривыми   Ф1=fUmab и Ф2=fUmab. По значениям ординат полученных точек О1 и О2 можно определить потоки Ф1 и Ф2.

Ф2

Ф3

Ф1

Ф,Вб

Umab,A

Ф1=f(Umab)

Ф2=f(Umab)

Ф3=f(Umab)

Ф1+ Ф2 =f(Umab)

О1

О2

О

0

Рисунок 4.21

По известным значениям магнитного потока, числу витков обмотки и току в катушке статическая индуктивность n – й обмотки определится следующим образом

Ln=ФnϖnIn.

4.5. Контрольные вопросы

1. Что называется магнитной цепью?

2. Какие магнитные цепи называются однородными и неоднородными?

3. Как записывается закон Ома для магнитной цепи?

4. Сформулируйте законы Кирхгофа для магнитной цепи.

4. Как осуществляется расчет магнитного поля с помощью закона полного тока?

5.Что такое прямая задача расчета магнитной цепи?

6. Как влияет величина воздушного зазора на магнитное сопротивление цепи?

7. Объясните обратную задачу расчета магнитной цепи.

8. Назовите отличие характеристик магнитномягких материалов от характеристик магнитножестких ферромагнитных материалов?

9. Как определяется величина магнитного сопротивления?

10. По каким выражениям определяются потокосцепление и индуктивность?

11. Объясните роль ферромагнитного материала в создании магнитного поля.

12. Поясните способы уменьшения вихревых токов в ферромагнитных материалах.

13. Какие вы знаете марки электротехнических сталей и их свойства?

14. Как определяется статическая индуктивность обмотки?