М и н о б р н а у к и    Р о с с и й с к о й   Ф е д е р а ц и и

Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение

высшего  профессионального  образования

САМАРСКИЙ   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

Филиал  в  г. Сызрани

Факультет 				Механический

(наименование факультета, к которому относиться кафедра)

Кафедра 	                          Технической  механики

(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий  кафедрой

____________  Пидодня  В.Г.

«_____»___________ 2013 г.

ЗАДАНИЯ  НА КУРСОВУЮ   РАБОТУ

СЫЗРАНЬ    2013

- 2 -

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

Курсовая  работа  (КР)  по  дисциплине  «Теория  механизмов  и  машин»  является  самостоятельной  работой,  предусмотренной  учебным  планом  изучения  дисциплины   и  выполняемой  студентами   Механического  факультета  в  третьем  семестре. Работа предусматривает  решение  задач  исследования   исполнительного  механизма  машины  классической  схемы, включающей  двигатель, передаточный   и  исполнительный  механизмы. Выполнение  КР  способствует  закреплению  и  углублению  теоретических  знаний  по  дисциплине,  выработке  навыков  приложения  теории  к  решению  конкретных  инженерных  задач,  развитию  у  студентов  творческой  инициативы  и  самостоятельности.

Задание на  КР  включает   эскиз  кинематической  схемы  исполнительного  механизма  и  исходные  данные  для  его анализа.  Задание  содержит  также  нагрузочную  диаграмму  машины  в  виде  графической  зависимости  силы  производственного  сопротивления  от  перемещения  выходного  звена.

КР  состоит  из    поименованных  ниже  разделов,  которые  целиком  или  с  некоторыми  изъятиями  включаются  руководителем  работы  в  индивидуальные    задания.  Содержание  каждого  раздела  приведено   в  п.2.  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ.

КР  оформляется  в  виде  пояснительной  записки (листы  форматом  А4 – 210х297)  и  2-х  листов  графического  материала   (листы  форматом  А1 -  840х594, А2 – 420х594).  Титульный  лист  пояснительной  записки  оформляется  согласно    Приложению  1.  На  второй  и  последующих  страницах  записки   оформляется  индивидуальное  задание  на  КР  согласно  образцу  в  Приложении 2.  Пояснительная  записка  выполняется  от  руки  (грамотно  и  аккуратно)  или  печатается  с  электронного  носителя  в  любом  текстовом  редакторе. Графическая  часть  работы   выполняется  с  учетом   требований  ЕСКД   карандашом  либо  с  использованием  любого  графического  редактора  ЭВМ.    КР  выполняется  в  течении  семестра  и  по  завершении  передается     преподавателю   для  проверки.

Если  преподавателем     установлено,  что  КР   выполнена  без  соблюдения  приведенных  выше  требований  или  не  самостоятельно,  то  работа  не  проверяется  и  студенту  выдается  новое  индивидуальное  задание.

- СОДЕРЖАНИЕРАБОТЫ

Раздел  1.  Структурный  анализ  исполнительного  механизма

  - Дать  характеристику  исполнительного  механизма  и  вычертить  его  эскиз.  На  эс-

кизе  выполнить  обозначения   звеньев  и  кинематических  пар  механизма.

  - Вычислить  число  степеней  свободы  механизма.

  - Выбрать  входное  звено  механизма  и  обобщенную  координату,  указать  выходное

звено.  Определить  вид  движения  каждого  звена.

  - Разложить  механизм  на  структурные  группы  и  указать  класс,  порядок   и  вид

каждой  группы.  Указать  последовательность  присоединения  структурных  групп.

Записать  формулу  строения  механизма.

  - Определить  класс  механизма.

  - Структурный  анализ  включить  в  пояснительную  записку.

- 3 -

Раздел  2.   Кинематический  анализ  исполнительного  механизма  методом  планов

  - В принятом  масштабе  построить  кинематическую  схему  механизма  в  двух  крайних  положениях  его  звеньев.

  - Выбрать  направление  вращения  входного  звена. Обосновать  выбор.

  - Принять  одно  из   конечных  положений  за  нулевое  и  построить  8  положений  механизма  через  каждые  45 град.  поворота  начального  звена.

  - Построить  планы  скоростей  для  всех  положений  механизма  для  установившегося  режима  его  движения   (ω1=сonst).

  - Непосредственно  из  планов  определить  скорости  всех  характерных  точек  механизма   (кинематических  пар  и  центров  масс  звеньев). Вычислить  угловые  скорости  звеньев. Результаты  вычислений  свести  в  таблицу.

  - Построить  планы  ускорений  для  каждого  четного  положения  механизма.

2.7.   Непосредственно  из  планов  определить ускорения  всех  характерных  точек  механизма   (кинематических  пар  и  центров  масс  звеньев).  Вычислить  угловые  ускорения звеньев.  Результаты  вычислений  свести  в  таблицу.

2.8.   Все  построения  выполнить  на  листе  1.  Комментарии  к  построениям, расчеты  и

результаты  расчетов  включить  в  пояснительную  записку.

Раздел  3. Кинематический  анализ  исполнительного  механизма  методом  диаграмм

3.1.   Используя  данные  плана  положений  механизма,  построить  диаграмму  переме-

щений  выходного  звена  механизма  установившемся  режиме  его  движения.

3.2.   Методом  графического  дифференцирования  построить  диаграммы  аналогов  ско-

ростей  и  аналогов  ускорений  выходного  звена.

  - Непосредственно  из  диаграмм  определить  значения  аналогов  скоростей   для

всех   положений  механизма   и  аналогов  ускорений  для   каждого  четного  (или

нечетного  -  см.  выше)   положения.

  - По  значениям  аналогов  вычислить  значения  скоростей  и  ускорений  как  функ-

ций  времени.  Результаты  расчетов  свести  в  таблицу.

  - Выполнить  сравнительный  анализ  результатов  кинематического  исследования

механизма  методами  планов  и  диаграмм,   для чего  в  одном  координатном  поле

построить  два  графика  изменения  скорости  выходного  звена   в  зависимости  от

положения  механизма:  один  график  по   результатам  анализа  методом  планов,

другой —  по  данным  анализа  методом   диаграмм. Таким  же  образом  построить

графики  изменения  ускорения  выходного  звена.

  - Все  построения  выполнить  на  листе  1.  Комментарии  к  построениям, расчеты  и

результаты  расчетов  включить  в  пояснительную  записку.

Раздел  3.  Силовой  анализ  исполнительного  механизма

3.1.  На  листе  1  построить  нагрузочную  диаграмму  машины -  график  функцииFc (S);

ось  абсцисс  диаграммы  построить  параллельным  переносом  траектории  дви-

жения  выходного  звена  на  плане  положений  механизма,  при  этом  соотнести  на-

чало  диаграммы  с  нулевым  положением  этого  звена,  точку  с  координатой   Smax

- c  другим  конечным  положением звена, а  положительное  направление  оси  абс-

цисс  соотнести  с  направлением  рабочего  хода  данного  звена.

3.2. Вычертить   кинематическую  схему  механизма  в  одном  из  положений  рабочего

хода  механизма,  для  которого  построен  план  ускорений.

3.3. Вычислить  силы  веса  и  силы  инерции  всех  звеньев  механизма.  При  расчетах

принять  массу  погонного  метра  звеньев,  выполненных   как   однородныестерж-

- 4 -

ни,  равной  40-60 кг/м;  значения  массы  ползунов  принять  в  3-5 раз  больше  мас-

сы  любого  звена,  имеющего  форму  стержня.  Массой  кривошипа  пренебречь.

3.4. Используя  нагрузочную  диаграмму,  определить  силу  производственного  сопро-

тивления  в  выбранном  положении  механизма.

3.5.  Методами  кинетостатики  определить  реакции  в  кинематических  парах  механизма

для  выбранного  положения   механизма.

3.6. Определить  уравновешивающую  силу,  приложенную  к  начальному  звену,  и  вы-

полнить  его  силовой  расчет.

3.7. Все  построения  выполнить  на  листе  2.  Комментарии   к   построениям,   расчеты,

результаты  расчетов  включить  в  пояснительную  записку.

- ЗАДАНИЯ

  - Выбор  варианта  задания

Студент   выбирает   вариант   своего  индивидуального  задания,   используя   две  последние  цифры  номера  своей  зачетной  книжки  и   следуя  указаниям  таблиц.  Если  цифра – 0 , то  выбирается  десятый  вариант.

3.2.  Исполнительный    механизм

Исполнительный  механизм  представлен  плоским  рычажным  механизмом.  На  страницах  5…14  представлены  десять  вариантов  этого  механизма.  Студент  выбирает  свой  вариант  по  последней  цифре  номера  зачетной  книжки;  вариант  исходных  данных  для  анализа  механизма  выбирается  из  прилагаемой  к  каждому  механизму  таблицы  по  предпоследней  цифре  номера  зачетной  книжки.

3.3. Нагрузочная  диаграмма  машины

Нагрузочная  диаграмма   машины  представлена  графиком   изменения  силы  производственного  сопротивления  движению  выходного  звена  исполнительного  механизма  в зависимости  от  перемещения  выходного  звена.  Варианты  диаграммы  представлены  на  страницах  15 … 19,  студент  выбирает  свой  вариант  по  предпослед-

дней  цифре  номера  зачетной  книжки. Максимальное  значение  силы  производственного  сопротивления  выбирается   из  табл. 1.

Таблица  1

| Последняя цифра номера зачетной книжки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ,кН | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,5 |

- 5 -

- Исполнительный  механизм  стана  калибровки  труб

1.1.  Кинематическая  схема  механизма

Примечание  1.Сила   производственного  сопротивления      приложена   в   нижней концевой   точке   звена  5.

1.2.  Исходные  данные  для  расчетов

| Параметры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
|  | 0,30 | 0,33 | 0,34 | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,37 | 0,35 | 0,32 |
|  | 0,75 | 0,78 | 0,80 | 0,82 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 0,92 | 0,85 | 0,80 |
|  | 0,35 | 0,38 | 0,40 | 0,43 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,52 | 0,45 | 0,40 |
| a | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,50 | 0,52 | 0,52 | 0,48 | 0,44 | 0,42 |
| b | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,40 | 0,37 | 0,34 | 0,32 |
| с | 0,17 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,19 |
|  | 6,8 | 6,0 | 9,8 | 7,2 | 10,5 | 5,4 | 11,8 | 8,8 | 7,4 | 8,0 |
| d | 0,19 | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,22 |

Примечание  2.Все  линейные  размеры  заданы  в  метрах;   угловая  скорость  задана  в  рад/с.

- 6 -

2.   Исполнительный  механизм  зубострогального  станка

2.1.   Кинематическая  схема  механизма

2.2.   Исходные  данные  для  расчетов

| Параметры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,07 |
|  | 0,24 | 0,26 | 0,20 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,25 | 0,22 | 0,30 |
|  | 0,24 | 0,26 | 0,20 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,25 | 0,22 | 0,30 |
|  | 0,20 | 0,22 | 0,18 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,24 | 0,21 | 0,27 |
| a | 0,34 | 0,37 | 0,28 | 0,35 | 0,39 | 0,42 | 0,45 | 0,35 | 0,31 | 0,42 |
| b | 0,17 | 0,18 | 0,14 | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,17 | 0,15 | 0,20 |
|  | 30 | 45 | 45 | 30 | 30 | 45 | 45 | 30 | 30 | 45 |
|  | 14 | 15 | 28 | 26 | 16 | 13 | 14 | 27 | 29 | 14 |
| h | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |

Примечание.Все  линейные  размеры  заданы  в  метрах;   угловая  скорость  задана  в  рад/с;  угол задан  в  градусах.

- 7 -

3.   Исполнительный  механизм  формовочной  машины

3.1.  Кинематическая  схема  механизма

Примечание  1.Сила  производственного  сопротивления      приложена   к   звену  5.

3.2.   Исходные  данные  для  расчетов

| Параметры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,14 | 0,16 | 0,25 | 0,30 | 0,20 | 0,30 | 0,25 |
|  | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,20 | 0,23 | 0,40 | 0,48 | 0,32 | 0,50 | 0,42 |
|  | 0,60 | 0,75 | 0,80 | 0,55 | 0,65 | 1,00 | 1,20 | 0,80 | 1,20 | 1,00 |
| a | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,12 | 0,14 | 0,10 | 0,14 | 0,12 |
|  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |

Примечание  2.Все  линейные  размеры  заданы  в  метрах;   угловая  скорость  задана  в  рад/с.

- 8 -

4.   Исполнительный  механизм  поперечно-строгального  станка

4.1.   Кинематическая  схема  механизма

4.2.   Исходные  данные  для  расчетов

| Параметры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,16 | 0,10 |
|  | 1,15 | 1,27 | 0,83 | 0,76 | 0,81 | 0,93 | 0,77 | 0,80 | 0,68 | 1,25 |
|  | 0,40 | 0,44 | 0,29 | 0,27 | 0,28 | 0,32 | 0,28 | 0,30 | 0,24 | 0,40 |
|  | 0,75 | 0,87 | 0,63 | 0,56 | 0,61 | 0,73 | 0,57 | 0,60 | 0,48 | 0,85 |
| a | 0,65 | 0,72 | 0,45 | 0,41 | 0,43 | 0,50 | 0,40 | 0,44 | 0,37 | 0,70 |
| b | 0,50 | 0,55 | 0,37 | 0,33 | 0,36 | 0,41 | 0,34 | 0,38 | 0,28 | 0,55 |
| h | 0,10 | 0,11 | 0,08 | 0,07 | 0,10 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,10 |
|  | 7,7 | 11,5 | 8,7 | 12,0 | 10,8 | 11,7 | 12,2 | 11,6 | 10,9 | 9,3 |

Примечание.  Все  линейные  размеры  заданы  в  метрах;   угловая  скорость  задана  в  рад/с.

- 9 -

5.  Исполнительный  механизм  качающегося  конвейера

5.1.  Кинематическая  схема  механизма

Примечание  1.Сила   производственного  сопротивления      приложена  к   звену  5.

5.2.  Исходные  данные  для  расчетов

| Параметры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,12 | 0,10 | 0,14 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,14 | 0,12 | 0,10 |
|  | 0,40 | 0,45 | 0,28 | 0,38 | 0,46 | 0,46 | 0,38 | 0,28 | 0,55 | 0,40 |
|  | 0,33 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,33 | 0,39 | 0,32 | 0,35 | 0,40 | 0,30 |
|  | 0,66 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,66 | 0,78 | 0,64 | 0,70 | 0,90 | 0,62 |
| a | 0,33 | 0,35 | 0,32 | 0,30 | 0,34 | 0,33 | 0,29 | 0,32 | 0,41 | 0,30 |
| b | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,05 |
|  | 5,8 | 8,0 | 9,3 | 9,0 | 11,5 | 12,4 | 7,5 | 8,8 | 7,8 | 18,0 |

Примечание  2.Все  линейные  размеры  заданы  в  метрах;   угловая  скорость  задана  в  рад/с.

- 10 -

6.   Исполнительный  механизм  строгального  станка

6.1.  Кинематическая и схема  механизма

6.2.   Исходные  данные  для  расчетов

| Параметры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,12 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,10 |
|  | 0,40 | 0,45 | 0,40 | 0,45 | 0,37 | 0,38 | 0,40 | 0,42 | 0,45 | 0,42 |
|  | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,75 | 0,75 | 0,70 | 0,80 | 0,75 | 0,75 |
|  | 0,35 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,24 |
| a | 0,40 | 0,45 | 0,40 | 0,45 | 0,37 | 0,38 | 0,40 | 0,42 | 0,45 | 0,42 |
| b | 0,30 | 0,29 | 0,34 | 0,35 | 0,32 | 0,33 | 0,30 | 0,34 | 0,32 | 0,33 |
| с | 0,43 | 0,42 | 0,49 | 0,50 | 0,46 | 0,47 | 0,43 | 0,49 | 0,46 | 0,47 |
|  | 14,2 | 14,0 | 14,5 | 14,8 | 15,0 | 15,5 | 15,0 | 14,7 | 14,4 | 14,0 |
| h | 0,12 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,10 |

Примечания.1.Все  линейные  размеры  заданы  в  метрах;   угловая  скорость  задана  в  рад/с;  длина  участка  СD   равна     0,7.

2.  Положение  кинематической  пары    принять  конструктивно, исходя  из  перемещения  звена  5.

- 11 -

7.  Исполнительный  механизм  вытяжного  пресса

7.1.  Кинематическая  схема  механизма

Примечание  1.Сила   производственного  сопротивления      приложена  к   звену  5.

7.2.   Исходные  данные  для  расчетов

| Параметры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,07 | 0,10 | 0,11 | 0,08 |
|  | 0,32 | 0,38 | 0,29 | 0,40 | 0,26 | 0,45 | 0,23 | 0,43 | 0,36 | 0,36 |
|  | 0,42 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,34 | 0,44 | 0,30 | 0,42 | 0,47 | 0,35 |
|  | 0,3 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,24 | 0,30 | 0,21 | 0,29 | 0,33 | 0,25 |
|  | 0,11 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,09 |
| a | 0,25 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,20 | 0,26 | 0,18 | 0,24 | 0,28 | 0,21 |
|  | 6,3 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 9,6 | 9,6 | 9,2 | 9,6 | 7,0 | 10,6 |

Примечание  2.  Все  линейные  размеры  заданы  в  метрах;   угловая  скорость  задана  в  рад/с.

- 12 -

8.   Исполнительный  механизм  пресс-автомата

8.1.  Кинематическая  схема  механизма

Примечание  1.Сила   производственного  сопротивления      приложена  к   звену  5.

8.2.   Исходные  данные  для  расчетов

| Параметры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,17 | 0,18 | 0,16 |
|  | 0,70 | 0,65 | 0,67 | 0,64 | 0,68 | 0,70 | 0,68 | 0,65 | 0,67 | 0,64 |
|  | 0,38 | 0,40 | 0,37 | 0,36 | 0,39 | 0,40 | 0,42 | 0,38 | 0,37 | 0,36 |
|  | 0,30 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,31 | 0,31 | 0,30 |
| a | 0,70 | 0,65 | 0,67 | 0,64 | 0,68 | 0,70 | 0,68 | 0,65 | 0,67 | 0,64 |
| b | 0,38 | 0,40 | 0,37 | 0,36 | 0,39 | 0,40 | 0,42 | 0,38 | 0,37 | 0,36 |
|  | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,2 |

Примечание  2.Все  линейные  размеры  заданы  в  метрах;   угловая  скорость  задана  в  рад/с.

- 13 -

9.  Исполнительный  механизм  долбежного  станка

9.1.  Кинематическая  схема  механизма

9.2.   Исходные  данные  для  расчетов

| Параметры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,09 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,10 |
|  | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,11 | 0,09 | 0,17 | 0,11 | 0,14 | 0,12 |
|  | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,12 |
|  | 0,15 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,16 | 0,18 |
| a | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,10 | 0,13 | 0,20 | 0,15 | 0,22 | 0,20 |
| b | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,13 | 0,11 | 0,20 | 0,16 | 0,18 | 0,17 |
| с | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,09 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,10 |
|  | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,3 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,2 |
| h | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |

Примечание.Все  линейные  размеры  заданы  в  метрах;   угловая  скорость  задана  в  рад/с.

- 14 -

10.  Исполнительный  механизм  грохота

10.1. Кинематическая  схема  механизма

Примечание  1.Сила   производственного  сопротивления      приложена   к    звену  5.

10.2.   Исходные  данные  для  расчетов

| Параметры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,30 | 0,25 | 0,20 | 0,35 | 0,40 | 0,20 | 0,25 | 0,28 | 0,18 | 0,30 |
|  | 0,24 | 0,20 | 0,16 | 0,28 | 0,32 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,13 | 0,22 |
|  | 1,05 | 0,90 | 0,70 | 1,25 | 1,40 | 0,80 | 1,00 | 1,15 | 0,75 | 1,20 |
| a | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,15 | 0,08 | 0,08 | 0,06 |
|  | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,3 | 6,2 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,2 |

Примечание  2.Все  линейные  размеры  заданы  в  метрах;   угловая  скорость  задана  в  рад/с.

- 15

ВАРИАНТЫ  НАГРУЗОЧНОЙ  ДИАГРАММЫ

Диаграмма I FсFс(S) Fmax S 0,10,1

ДиаграммаII FсFс(S) Fmax S 0,10,1

- 16 -

ДиаграммаIII FсFс(S) Fmax S 0,10,1

Диаграмма IV FсFс(S) Fmax S 0,10,1

- 17 -

| Диаграмма V FсFс(S) Fmax S 0,10,1 |  |
| --- | --- |
| Диаграмма VI FсFс(S) Fmax S 0,10,1 |

- 18 -

| Диаграмма VII FсFс(S) Fmax S 0,10,1 |  |
| --- | --- |
| Диаграмма VIII FсFс(S) Fmax S 0,10,1 |

- 19 -

| Диаграмма IХ FсFс(S) Fmax S 0,10,1 |  |
| --- | --- |
| Диаграмма X FсFс(S) Fmax S 0,10,1 |

Замечание.  На  диаграммах  все  угловые  точки  расположены  в  середине  соответствующего  отрезка.

- 20–

ЛИТЕРАТУРА

- Артоболевский  И.И.  Теория  механизмов и  машин.-М.: Наука, 1975.- 638 с.

- Артоболевский  С.И. Теория  механизмов  и  машин.-М.: Высшая школа,1968. –

366 с.

- Теория  механизмов  и  машин :Учеб.для  втузов / К.В.Фролов, С.А. Попов, А.К. Мусатов  и  др.- М.: Высшая  школа, 1987. – 496 с.

- Теория  механизмов  и  машин : учеб.пособие  для  студ. высш. учеб.  заведений/  М.З. Козловский, А.Н. Евграфов. Ю.А. Семёнов,А.В. Слоущ.- М.: Академия, 2006.- 560 с.

- Курсовое  проектирование  по  теории  механизмов  и  машин. Кореняко А.С.  и  др.-Киев: Виша  школа, 1970.-332 с.

- Смелягин  А.И. Теория  механизмов  и  машин. Курсовое  проектирование :Учебное пособие.-М.:ИНФРА-М; Новосибирск: Изд-во НГТУ,2008.- 263 с.

- 21 -

СХЕМА  РАЗМЕЩЕНИЯ  ГРАФИЧЕСКОГО  МАТЕРИАЛА  РГР

Лист  1

План  положений

механизма

Планы

ускорений

Диаграмма  перемещений

выходного  звена

Диаграмма  аналогов  скоростей  выходного  звена

Планы  скоростей

Диаграмма  аналогов  ускорений  выходного  звена

Основная  надпись

Лист  2

Кинетостатический  расчет

механизма  в  выбранном

положении

Кинематическая  схема  механизма  в  выбранном  для  силового  анализа  положении

План  ускорений  для  выбранного  положения  механизма

Основная надпись