Графоаналитический расчет усилительного каскада на транзисторе с общим эмиттером

1. Цель работы: ознакомиться с методикой расчета усилительного каскада на транзисторе

2. Задание

Определите основные эксплуатационные показатели каскада:

- коэффициент усиления по току KI;

- коэффициент усиления по напряжению KU;

- коэффициент усиления по мощности KP;

- коэффициент нелинейных искажений KНИ;

- коэффициент полезного действия .

3. Данные для расчета:

- тип транзистора, его входные и выходные характеристики;

- напряжение источника питания коллекторной цепи EK, В;

- сопротивление коллекторной нагрузки RK, Ом;

- амплитуда входного тока IБm, мA.

Номер варианта и данные для расчета возьмите по заданию преподавателя из таблицы 1 приложения А.

4. Методика расчета

4.1. Изобразите схему усилительного каскада на транзисторе с ОЭ и смещением рабочей точки фиксированным током базы, приведенную на рисунке 1.

+EК

С2

С1

RБ

iБ

UК

UБ

~UВЫХ

~UВХ

VT1

RК

iК

Рис.1. Схема усилительного каскада на транзисторе с ОЭ и смещением  рабочей точки фиксированным током базы

4.2. На семействе статических выходных характеристик для заданного типа транзистора проведите линию нагрузки AB по двум точкам ,как показано на рис.2 в общем виде, воспользовавшись уравнением

UК = EК - IКRК

Точка A. Принимаем IК = 0, тогда UК = EК.

Точка B. Принимаем UК = 0, тогда IК = EК./ RК.

Отложите эти точки соответственно на осях абсцисс и ординат и проведите через них линию нагрузки AB.

Рабочую точку 0 выберите на середине линии нагрузки и на пересечении её с одной из выходных характеристик.

Рабочая точка 0 определяет режим покоя (при отсутствии входного переменного сигнала), а именно:

IБ0 (на рис.2  IБ0 = IБЗ);

IК0 – определите по оси в амперах (A) или миллиамперах (мA);

UК0 – определите по оси абсцисс в вольтах (В).

4.3. При известном значении амплитуды тока базы IБm найдите максимальный и минимальный токи базы: IБmax (точка N) и IБmin (точка M).

IБmax (точка N) = IБ0 + IБm

IБmin (точка M) = IБ0 - IБm

Координаты точек N и M перенесите на графики IК (t) и UК (t). Получите значения IК max и IК min; UК max и UК min. В произвольном масштабе постройте графики переменных сигналов iK~ и UK~.

4.4. Определите амплитуды IКm и UКm по данным построения на

на рис.2

IKm = (IК max - IК min)/2;

UKm = (UК max - UК min)/2

4.5. На статической входной характеристике для заданного типа транзистора  для UК = 5 В или 10 В на оси ординат отложите значения IБ2, IБ0, IБ4  и спроектируйте эти точки на входную характеристику как показано на рисунке 3.  По точкам M’, O’, N’ найдите UБ min, UБ0, UБ max.

4.6. Определите амплитуду напряжения входного сигнала

UБm = (UБ max – UБ min) / 2.

4.7.  Найдите коэффициенты усиления каскада по

- току КI = IКm / IБm;

- напряжению KU = UКm / UБm;

- мощности KP = KI * KU.

4.8. Коэффициент нелинейных искажений рассчитайте по отрезкам MO и ON линии нагрузки, построенной на выходных характеристиках, взятые в мм:

KНИ = ((MO – ON) / (MO + ON)) * 100%.

Значение KНИ берется по абсолютной величине.

4.9.  Рассчитайте коэффициент полезного действия каскада

= (P~ / P0) * 100%,

где 	P~ = ½ (IKm * UKm) – мощность полезного сигнала, Вт;

P0 = IK0 * EK – мощность, потребляемая каскадом от источника питания. КПД каскада, работающего в режиме класса A, не превышает 25%, Вт.

4.10. Чтобы получить заданный режим работы каскада по постоянному току, необходимо рассчитать сопротивление резистора RБ, осуществляющего смещение рабочей точки транзистора фиксированным током базы.

Из схемы, изображенной на рисунке 1,

RБ = (EK – UБ0) / IБ0,

где EK – задано;

IБ0, UБ0 – возьмите из графиков на рисунках 2 и 3.

5. Результаты расчета

КI =	KНИ =

KU =	 =

KP =	RБ =

Рис.2. Выходные характеристики транзистора

Рис.3. Входные характеристики транзистора

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Варианты заданий к контрольной работе

Таблица 1

| Вариант | Тип транзистора | EК, В | RК, Ом | IБm, мA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | КТ608 | 30 | 50 | 10 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Входные и выходные характеристики транзисторов