Курсовая работа: функциональное и логическое проектирование цифровых устройств.

- Разработать функциональную схему заданного функционального узла. Разработать  блок-схему выполнения операций.

- Построить временную диаграмму работы функционального узла.

- Варианты заданий

1.Разработать 12-ти разрядный регистр сдвига вправо на один разряд  с дешифратором на выходе.

2.Ввод информации в 12-ти разрядный регистр в последовательном коде, а также в параллельном коде через 4-х контактный разъем.

3.Ввод информации в 12-ти разрядный регистр в последовательном коде, а вывод в параллельном коде через 4-х контактный разъем.

4. Разработать реверсивный регистр сдвига с установкой в ноль. Ввод    информации в параллельном  и последовательном кодах. При вводе информации в последовательном коде предусмотреть контроль по мод.2. Число разрядов  -17, в том числе один контрольный.

5. Разработать двоичный счетчик с групповым переносом на 32 разряда. Предусмотреть  установку в нуль. Вывод на 8-ми контактный разъем.

6. Разработать двоичный счетчик с групповым переносом на 16 разрядов. Предусмотреть  установку в нуль. Вывод на 4-х контактный разъем.

7. Разработать двоичный счетчик с групповым переносом на 32 разряда. Предусмотреть  установку в нуль. Ввод информации через 8-ми контактный разъем.

8. Разработать двоичный счетчик с групповым переносом на 16 разрядов. Предусмотреть  установку в нуль. Ввод информации через 4-х контактный разъем.

9.Разработать реверсивный регистр сдвига N=16, предусмотреть ввод информации в параллельном коде через 4-х  контактный разъем.

10.Разработать реверсивный регистр сдвига, предусмотреть ввод информации в параллельном коде, N=16. Выдача данных через 4-х  контактный разъем.

11.Разработать реверсивный двоичный счетчик (N=32) с параллельным приемом информации, который проверяется с помощью контроля “по-четности”.

12.Разработать реверсивный двоичный счетчик (N=32) с параллельным приемом информации. Выдача через разъем по-байтно.

13.Разработать реверсивный двоичный счетчик (N=32) с параллельным приемом информации через разъем по-байтно.

14. Разработать регистр сдвига влево, с параллельным приемом информации. Предусмотреть контроль “по-нечетности” при приеме информации в параллельном коде,  N =24.

15. Разработать регистр сдвига влево с параллельным приемом информации. Предусмотреть контроль “по-нечетности” при выдаче информации в параллельном коде,  N =24.

16. Разработать двоичный реверсивный счетчик ( N=16), установка в нуль, ввод информации в параллельном коде через 4-х контактный разъем.

17.Разработать двоичный реверсивный счетчик ( N=16), установка в нуль, вывод информации в параллельном коде через 4-х контактный разъем.

Задание на подсчет суммы чисел в прямом, обратном и дополнительных кодах.

Даны числа вида: a8 и b128

Найти сумму:

| S=A-B | S=B-A |
| --- | --- |
| S'1=[A]д+[-B]д | S'3=[B]д+[-A]д |
| S'3=[A]о+[-B]о | S'4=[B]о+[-A]о |

Где,

| П/П | ФИО | a | b |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | ИЛЬЯШОВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ | 9 | 25 |

Мой вариянт 5