Методические указания к практическому заданию по теме

«Равновесие пространственной системы сил»

Постановка задачи

Для заданного тела или системы тел, находящихся под действием взаимно уравновешивающихся сил, требуется составить уравнения равновесия и из них определить неизвестные параметры, к которым могут относиться активные силы, реакции связей и геометрические размеры рассматриваемого объекта.

Краткие теоретические сведения

Для равновесия сил, расположенных в одной плоскости, необходимо и достаточно, чтобы сумма проекций сил на оси координат и сумма моментов сил системы относительно этих осей одновременно равнялись нулю:

Xi=0;Yi=0;Zi=0;Мxi=0;Мyi=0;

При решении задачи следует обратить внимание на следующие моменты:

- если на схеме нагружения присутствует распределенная нагрузка, то ее следует заменить сосредоточенной силой;

- направления декартовых осей координат выбирается так, чтобы линии действия наибольшего числа сил были им параллельны или их пересекали;

- при составлении уравнений моментов в большинстве случаев целесообразно вектор силы разложить на три составляющие, параллельные осям координат;

- для облегчения составления уравнений равновесия можно сделать дополнительные рисунки, изображающие вид с  конца координатных осей;

- для каждой схемы нагружения можно составить шесть независимых уравнения равновесия (в некоторых задачах отдельные уравнения равновесия выполняются автоматически),

- общее количество уравнений равновесия должно полностью соответствовать количеству неизвестных силовых факторов.

Порядок выполнения

Алгоритм решения практически любой задачи статики имеет следующий вид:

1) выбирается объект, равновесие которого рассматривается (под объектом подразумевается либо вся конструкция в целом, либо одно тело или несколько тел из ее состава);

2) к выбранному объекту прикладывается активные силы (распределенная нагрузка заменяется сосредоточенной силой);

3) отбрасываются связи, а их действие заменяется соответствующими реакциями (принцип освобождаемости от связей);

4) определяется положение начала координат и направления координатных осей;

5) составляются уравнения равновесия, из совместного решения которых и определяются неизвестные величины.

Требования к оформлению результатов

Задание выполняется в рабочей тетради и должно содержать:

- схему конструкции с приложенной нагрузкой;

- исходные данные для расчета (величина сил и моментов пар сил, интенсивность распределенной нагрузки, а при необходимости линейные и угловые размеры)

- расчетные схемы объектов, равновесие которых рассматривается;

- уравнения равновесия для этих схем и их решение с подстановкой численных значений (решение сопровождается краткими комментариями);

- ответ.

Примеры выполнения задания

Задача 1. На валу закреплены колесо радиуса R = 40 см  и ворот радиуса r =20 см. На ворот намотана веревка, на крнце которой подвешен груз Q. Груз Р = 500 Н натягивает веревку, намотанную на колессо и сходящую с него по касательной, составляющей с горизонтом угол 30º.   Определитьвес груза Q и реакции подшипнико А и В вала, находящегося в равновесии, пренебрегая его весом, если а = 30 см, в = 20 см, с = 50 см.

Составим расчетную схему. На вал с колесом и воротом со стороны грузов Q и Р дейструют силы натяжения нитей, направленные по касательным к окружностям колеса и ворота, т.е. расположенные в плоскостях перпендикулярных оси Ау. Реакцию каждого подшипника представим в виде двух взаимно перпендикулярных составляющих: хА, zА, хВ, zВ,  расположенных в плоскостях перпендикулярных оси вала Ау. Оси координат направим, как указано на рис. 2.

Построим вспомогательный вид, глядя навстречу оси Ау (рис.3).

Составим уравнения равновесия:

Xi=xA+xB+Pcos30°=0;Yi=0;Zi=zA+zB−Psin30°−Q=0;Мxi=zBb+c−Qb+Psin30°a=0;Мyi=PR−Qr=0;

Из этих уравнений односначно определяются все неизвестные

Q=PRr=5004020=250 H;xB=Pcos30°ab+c=500⋅0,866⋅3020+50=185,6 H;xA=−xB−Pcos30°=−185,6−500⋅0,866=−618,6 H;zB=+Qb−Psin30°ab+c=250⋅20−500⋅0,5⋅3020+50=−35,7 H;zA=−zB+Psin30°+Q=35,7+500⋅0,5+250=535,7H.

Ответ: xA = – 618,6 Н, zA= 535,7 Н, xB =  185,6 Н, zB = –35,7 Н, Q = 250 Н.

Задача 2. Однородная прямоугольная крышка весом Р удерживается открытой на угол 60º противовесом Q. Блок D укреплен на одной вертикали с точкой А, причем AD = AC.  Составить уравнения равновесия, пренебрегая трением в блоке  D.

Составим расчетную схему и изобразим на ней действующие силы: силу тяжести Р, приложенную в центре О; натяжение нити, приложенное в точке С и равное силе тяжести противовеса Q; реакции петель А и В, которые представим в виде дух составляющихxA,zA,xB,zB. Направление координатных осей указано на рис. 5. Построим дополнительный вид с конца оси Ау (рис. 6).

Составим уравнения равновесия.

Xi=xA+xB−Tcos15°=0;Yi=0;Zi=zA+zB−P+Tsin15°−Q=0;Мxi=zBAB−P⋅0,5AB=0;Мyi=P⋅0,5ACcos60°−T⋅ACsin75°=0;

Из этих уравнений можно найти все неизвестные величины, число которых не может превышать числа независимых уравнений равновесия ( в данном случае можно определить пять величин).