Федеральное агентство связи Российской Федерации

Сибирский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики

Г.П.Катунин

ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ И СЕТЕЙ

ЗАДАНИЯ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ И

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЮ

Новосибирск, 2010

СОДЕРЖАНИЕ

| Общие указания по выполнению курсовой работы | 3 |
| --- | --- |
| Условия задачи № 1 | 3 |
| Методические указания по решению задачи № 1 | 4 |
| Условия задачи № 2 | 8 |
| Методические указания по решению задачи № 2 | 8 |
| Условия задачи № 3 | 12 |
| Методические указания по решению задачи № 3 | 14 |
| Условия задачи № 4 | 16 |
| Методические указания по решению задачи № 4 | 21 |
| Теоретические вопросы | 26 |
| Список литературы | 33 |

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ  РАБОТЫ

Срок выполнения курсовой работы устанавливается графиком учебной работы студента заочной формы обучения. Курсовую работу рекомендуется выполнять после изучения соответствующих разделов курса.

Курсовая работа содержит четыре задачи расчетного характера и два теоретических вопроса, на которые необходимо дать обстоятельные ответы. Задание на курсовую работу составлено в ста вариантах. Номера вариантов задач и теоретических вопросов выбираются по двум последним цифрам Вашего пароля. 12 Все варианты курсовой работы сведены в соответствующие таблицы.

Курсовая работа должна быть выполнена с соблюдением норм ЕСКД. Содержание курсовой работы следует излагать на одной стороне чистых листов бумаги формата А4. Обратная сторона   предназначена для внесения исправлений и добавлений по результатам рецензии. Это облегчает работу над возможными ошибками и работу рецензента при повторном рецензировании курсовой работы. Результаты расчетов достаточно представлять не более чем с тремя значащими цифрами. В конце курсовой работы указывается список использованной литературы, составленный в соответствии с принятыми правилами.

Рисунки  и  таблицы  должны быть пронумерованы и озаглавлены, на графиках должны быть четко обозначены оси координат и указан масштаб.

При вычислениях по формулам должна  приводиться исходная формула, затем та же формула  с подставленными в нее численными данными,  и в конце – результат вычисления. Если предполагаются однотипные вычисления, то результаты рекомендуется свести в таблицу.

Оформленная курсовая работа подписывается студентом с указанием даты выполнения.

УСЛОВИЯ ЗАДАЧИ № 1

Определить мощность ТВ радиопередатчика Р, обеспечивающего требуемое значение напряженности электромагнитного поля в пределах заданной площади, имеющей форму круга, находящегося в пределах зоны прямой видимости при условии, что ТВ вещание ведется в N радиоканале с  оценкой качества воспроизводимых ТВ изображений, высота передающей антенны над поверхностью Земли составляет h, а приемной – h. Исходные расчетные данные по вариантам приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Исходные расчетные данные по вариантам задачи № 1

| Номер вариан- та | h, м | h, м | N |  | Номер варианта | h, м | h, м | NK |  | Номер варианта | h, м | h, м | N |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 | 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 120 110 150 30 40 50 60 70 80 90 100 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 220 | 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 | 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 2,5 3,0 3,5 4,0 | 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 | 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 520 510 500 490 480 470 460 450 440 430 420 410 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 | 39 40 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 | 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 | 4,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 2,5 3,0 3,5 | 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 100 90 80 70 60 50 40 30 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 | 37 40 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | 77 78 79 80 81 82 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 | 4,0 4,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 |

Методические указания по решению задачи № 1

Для определения мощности ТВ радиопередатчика, обеспечивающего требуемое значение напряженности электромагнитного поля в пределах заданной площади, имеющей форму круга, находящегося в зоне прямой видимости, необходимо воспользоваться выражением (1), полученным из интерференционной формулы Б.А. Введенского

,                            (1)

где D – коэффициент усиления передающей ТВ антенны (для турникетной антенны D примерно равен числу ее этажей);

r – радиус зоны прямой видимости;

 – длина волны электромагнитного излучения радиопередатчика.

Входящий в соотношение (1) коэффициент усиления передающей ТВ антенны имеет следующие значения. Для первого и второго радиоканалов ТВ вещания D = 2,2, третьего – 3,4, четвертого и пятого – 4,4, шестого – двенадцатого – 6,1. Для радиоканалов IV и V частотных диапазонов  15.

Радиус зоны прямой видимости с учетом влияния атмосферной рефракции r0, совпадающий с радиусом действия ТВ радиопередатчика, определяется из следующего эмпирического выражения

(2)

По заданному номеру радиоканала N, в котором осуществляется ТВ вещание, в соответствии с таблицей 2 для I – III частотных диапазонов и формулой (3) для IV, V частотных диапазонов определяется частота несущей изображения  f ТВ радиопередатчика, позволяющая установить соответствующую длину волны электромагнитного излучения  (f = V/, где V = 310 м/с).

Таблица 2 – Частоты несущих изображения ТВ радиоканалов

| Частотн. диапазон | I |  | II |  |  | III |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| f, МГц | 49,75 | 59,75 | 77,25 | 85,25 | 93,25 | 175,25 | 183,25 | 191,25 | 199,25 | 207,25 | 215,25 | 223,25 |

f = 470 + (N – 21)8 + 1,75 = 303,25 +8 N, МГц.                           (3)

Необходимая величина минимально допустимой напряженности электромагнитного поля радиосигнала изображения , которая должна быть создана в точке приема для наведения ЭДС требуемого уровня в антенных цепях телевизоров с целью обеспечения заданного качества воспроизводимых ТВ изображений, может быть определена из графиков, представленных на рисунке 1. В данном случае по оси абсцисс учитывается оценка качества воспроизводимых ТВ изображений. По заданному номеру радиоканала N в соответствии с приведенной ниже классификацией полосы частот электромагнитных колебаний, отведенной для ТВ вещания, устанавливается номер соответствующего частотного диапазона, необходимый для правильного выбора значения  по графикам рисунка 1.

С целью классификации выделенная для ТВ вещания полоса частот электромагнитных колебаний условно разбита на пять частотных диапазонов, в которых может быть размещено 73 радиоканала:

I диапазон 	48,5 – 66 МГц 	(радиоканалы 1 и 2);

II диапазон 	76 – 100 МГц 	(радиоканалы 3 … 5);

III диапазон 	174 – 230 МГц 	(радиоканалы 6 … 12);

IV диапазон 	470 – 582 МГц 	(радиоканалы 21 … 34);

V диапазон 	582 – 960 МГц 	(радиоканалы 35 … 82).

При решении данной задачи следует обратить внимание на то, что в формуле (1) размерность  выражена в мВ/м, а на графиках рисунка 1 в дБ/мкВ/м.

72

80

76

68

64

60

56

52

48

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5



E
, дБ/мкВ/м

1 – IV, V-частотные диапазоны; 2 – III-частотный диапазон; 3 – II-частотный диапазон; 4 – I-частотный диапазон

Рис. 1. Зависимости необходимых значений напряженности электромагнитного поля радиосигналов изображения в зависимости от качества воспроизводимого ТВ изображения

Пример расчета

Проведем расчет для следующих исходных данных:

h = 40 м; h = 20 м; N = 24; 2,5.

Рассчитаем радиус зоны прямой видимости с учетом влияния атмосферной рефракции r, совпадающий с радиусом действия ТВ радиопередатчика:

, км.

По заданному номеру радиоканала N = 24, в котором осуществляется ТВ вещание, определим частоту несущей изображения f ТВ радиопередатчика, позволяющую установить соответствующую длину волны электромагнитного излучения  (f=V/, где V = м/с).

f=470+(N–21)8+1,75=303,25+8 N=303,25+824 = 495,25, МГц.

м.

По заданному номеру радиоканала N = 24 в соответствии с классификацией полосы частот электромагнитных колебаний, отведенной для ТВ вещания, определим номер соответствующего частотного диапазона – IV.

По графикам рисунка 1:

= 64 дБ/мкВ/м.

При решении данной задачи следует обратить внимание на то, что в формуле (1) размерность  выражена в мВ/м, а на графиках рисунка 1 в дБ/мкВ/м.

.

=1,58510мкВ/м=1,585мВ/м

Определим мощность ТВ радиопередатчика Р:

== 0,0789 = 7,8910 кВт.

Условие задачи № 2

Для цифровой системы передачи ТВ сигнала с информационным сжатием определить скорость цифрового потока С при условии, что ТВ изображение характеризуется следующими параметрами: коэффициент формата кадра k; число передаваемых кадров в 1 секунду n; число воспроизводимых строк в кадре z; число воспроизводимых в изображении градаций яркости m; коэффициент информационного сжатия . Исходные расчетные данные по вариантам приведены в таблице 3.

Методические указания по решению задачи № 2

Скоростью передачи цифровой информации по каналу связи называется количество передаваемых по этому каналу двоичных символов в единицу времени. Таким образом, скорость передачи ТВ сигнала в цифровой форме С будет равна произведению частоты дискретизации f и числа двоичных символов в одном отсчете q:

С = f q.                                                  (4)

Частота дискретизации f выбирается в соответствии с теоремой Найквиста-Котельникова.

,                                                   (5)

где s – коэффициент, равный приблизительно 1,1, учет которого в соотношении (5) исключает перекрытие основного и побочных спектров в ТВ сигнале; f – высшая частота спектра ТВ сигнала, зависящая от параметров ТВ изображения k, n, z.

f  0,5 k z n.

Число двоичных символов q в кодовой комбинации одного отсчета связано с числом уровней квантования m, определяющим число воспроизводимых в ТВ изображении градаций яркости.

q = log m  3,3 lg m.

В соответствии с рекомендацией МСЭ в совместимых системах цветного телевидения осуществляется раздельное кодирование яркостного и цветоразностных сигналов. Это приводит к удвоению скорости передачи цифровой информации по сравнению с выражением (4).

Цифровые системы открывают широкие возможности обработки ТВ сигнала в цифровой форме для устранения в нем статистической и физиологической избыточности перед передачей по каналу связи, т.е. передачу цифрового ТВ сигнала с информационным сжатием, которое учитывается коэффициентом . Следовательно, результирующая скорость цифрового потока С  в цифровой ТВ системе будет определяться соотношением

С = 2С /.

Таблица 3 – Исходные   данные по вариантам задачи № 2

| № варианта | k | n | z | m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 5:4 | 25 | 405 | 32 | 2 |
| 01 | 4:3 | 30 | 525 | 64 | 3 |
| 02 | 16:9 | 35 | 625 | 128 | 4 |
| 03 | 5:4 | 40 | 819 | 256 | 5 |
| 04 | 4:3 | 45 | 1050 | 512 | 6 |
| 05 | 16:9 | 50 | 1125 | 1024 | 7 |
| 06 | 5:4 | 25 | 1250 | 32 | 8 |
| 07 | 4:3 | 30 | 1375 | 64 | 9 |
| 08 | 16:9 | 35 | 405 | 128 | 10 |
| 09 | 5:4 | 40 | 525 | 256 | 2 |
| 10 | 4:3 | 45 | 625 | 512 | 3 |
| 11 | 16:9 | 50 | 819 | 1024 | 4 |
| 12 | 5:4 | 25 | 1050 | 32 | 5 |
| 13 | 4:3 | 30 | 1125 | 64 | 6 |
| 14 | 16:9 | 35 | 1250 | 128 | 7 |
| 15 | 5:4 | 40 | 1375 | 256 | 8 |
| 16 | 4:3 | 45 | 405 | 512 | 9 |
| 17 | 16:9 | 50 | 525 | 1024 | 10 |
| 18 | 16:9 | 25 | 625 | 32 | 2 |
| 19 | 5:4 | 30 | 819 | 64 | 3 |
| 20 | 4:3 | 35 | 1050 | 128 | 4 |
| 21 | 16:9 | 40 | 1125 | 256 | 5 |
| 22 | 5:4 | 45 | 1250 | 512 | 6 |
| 23 | 4:3 | 50 | 1375 | 1024 | 7 |
| 24 | 16:9 | 25 | 405 | 32 | 8 |
| 25 | 5:4 | 30 | 525 | 64 | 9 |
| 26 | 4:3 | 35 | 625 | 128 | 10 |
| 27 | 16:9 | 40 | 819 | 256 | 2 |
| 28 | 5:4 | 45 | 1050 | 512 | 3 |
| 29 | 4:3 | 50 | 1125 | 1024 | 4 |
| 30 | 16:9 | 25 | 1250 | 32 | 5 |
| 31 | 5:4 | 30 | 1375 | 64 | 6 |
| 32 | 5:4 | 35 | 405 | 128 | 7 |
| 33 | 4:3 | 40 | 525 | 256 | 8 |
| 34 | 4:3 | 45 | 625 | 512 | 9 |
| 35 | 16:9 | 50 | 819 | 1024 | 10 |
| 36 | 5:4 | 25 | 1050 | 32 | 23 |
| 37 | 4:3 | 30 | 1125 | 64 |  |
| № варианта | k | n | z | m |  |
| 38 | 16:9 | 35 | 1250 | 128 | 4 |
| 39 | 5:4 | 40 | 1375 | 256 | 5 |
| 41 | 16:9 | 50 | 525 | 1024 | 7 |
| 42 | 5:4 | 25 | 625 | 32 | 8 |
| 43 | 4:3 | 30 | 819 | 64 | 9 |
| 44 | 16:9 | 35 | 1050 | 128 | 10 |
| 45 | 5:4 | 40 | 1125 | 256 | 2 |
| 46 | 4:3 | 45 | 1250 | 512 | 3 |
| 47 | 16:9 | 50 | 1375 | 1024 | 4 |
| 48 | 5:4 | 25 | 405 | 32 | 5 |
| 49 | 4:3 | 30 | 525 | 64 | 6 |
| 50 | 16:9 | 35 | 625 | 128 | 7 |
| 51 | 5:4 | 40 | 819 | 256 | 8 |
| 52 | 4:3 | 45 | 1050 | 512 | 9 |
| 53 | 16:9 | 50 | 1125 | 1024 | 10 |
| 54 | 5:4 | 25 | 1250 | 32 | 2 |
| 55 | 4:3 | 30 | 1375 | 64 | 3 |
| 56 | 16:9 | 35 | 405 | 128 | 4 |
| 57 | 5:4 | 40 | 525 | 256 | 5 |
| 58 | 4:3 | 45 | 625 | 512 | 6 |
| 59 | 16:9 | 50 | 819 | 1024 | 7 |
| 60 | 5:4 | 25 | 1050 | 32 | 8 |
| 61 | 4:3 | 30 | 1125 | 64 | 9 |
| 62 | 16:9 | 35 | 1250 | 128 | 10 |
| 63 | 5:4 | 40 | 1375 | 256 | 2 |
| 64 | 4:3 | 45 | 405 | 512 | 3 |
| 65 | 16:9 | 50 | 525 | 1024 | 4 |
| 66 | 5:4 | 25 | 625 | 32 | 5 |
| 67 | 4:3 | 30 | 819 | 64 | 6 |
| 68 | 16:9 | 35 | 1050 | 128 | 7 |
| 69 | 5:4 | 40 | 1125 | 256 | 8 |
| 70 | 4:3 | 45 | 1250 | 512 | 9 |
| 71 | 16:9 | 50 | 1375 | 1024 | 10 |
| 72 | 5:4 | 25 | 405 | 32 | 2 |
| 73 | 4:3 | 30 | 525 | 64 | 3 |
| 74 | 16:9 | 35 | 625 | 128 | 4 |
| 75 | 5:4 | 40 | 819 | 256 | 5 |
| 76 | 4:3 | 45 | 1050 | 512 | 6 |
| 77 | 16:9 | 50 | 1125 | 1024 | 7 |
| 78 | 5:4 | 25 | 1250 | 32 | 8 |
| 79 | 4:3 | 30 | 1375 | 64 | 9 |
| 80 | 16:9 | 35 | 405 | 128 | 10 |
| № варианта | k | n | z | m |  |
| 81 | 5:4 | 40 | 525 | 256 | 2 |
| 82 | 4:3 | 45 | 625 | 512 | 3 |
| 84 | 5:4 | 25 | 1050 | 32 | 5 |
| 85 | 4:3 | 30 | 1125 | 64 | 6 |
| 86 | 16:9 | 35 | 1250 | 128 | 7 |
| 87 | 5:4 | 40 | 1375 | 256 | 8 |
| 88 | 4:3 | 45 | 405 | 512 | 9 |
| 89 | 16:9 | 50 | 525 | 1024 | 10 |
| 90 | 5:4 | 25 | 625 | 32 | 2 |
| 91 | 4:3 | 30 | 819 | 64 | 3 |
| 92 | 16:9 | 35 | 1050 | 128 | 4 |
| 93 | 5:4 | 40 | 1125 | 256 | 5 |
| 94 | 4:3 | 45 | 1250 | 512 | 6 |
| 95 | 16:9 | 50 | 1375 | 1024 | 7 |
| 96 | 5:4 | 25 | 405 | 32 | 8 |
| 97 | 4:3 | 30 | 525 | 64 | 9 |
| 98 | 16:9 | 35 | 625 | 128 | 10 |
| 99 | 5:4 | 40 | 819 | 256 | 2 |

Пример расчета

Проведем расчет для следующих исходных данных:

k = 4:3; n = 30; z = 1125; m = 65;  = 9.

Рассчитаем частоту дискретизации f, предварительно определив высшую частоту спектра ТВ сигнала:

f  0,5 k z n = 0,54/3112530 = 25312500  25,312 МГц.

= 21,125,312 = 55,689 МГц.

Число двоичных символов q в кодовой комбинации одного отсчета:

q = log m  3,3 lg m = 3,3 lg 64 = 5,960 Бит.

Тогда

С = f q = 55,689105,96 = 331,8810 Бит/с = 331,88 МБит/с.

Результирующая скорость цифрового потока С в цифровой ТВ системе равна

С = 2С / =  Мбит/с.

Условие задачи № 3

Изобразить структурную схему однопролетной ЦРРЛ (одна оконечная и одна промежуточная станции) для одного дуплексного ствола и определить необходимую мощность передатчика Р, Вт при заданных исходных данных.

Исходные данные для расчетов по вариантам приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Исходные данные по вариантам задачи № 3

| № варианта | V, ед. | R, км | f, ГГц | Р, дБВт | G, G, дБ | ; , дБ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0,1 | 5 | 1,5 | -105,0 | 20,0 | - 0,5 |
| 01 | 0,032 | 10 | 2,0 | -107,5 | 22,5 | - 0,75 |
| 02 | 0,056 | 15 | 4,0 | -110,0 | 25,0 | -1,0 |
| 03 | 0,01 | 20 | 4,5 | -112,5 | 27,5 | -1,25 |
| 04 | 0,016 | 25 | 6,0 | -115,0 | 30,0 | -1,5 |
| 05 | 0,02 | 30 | 7,0 | -117,5 | 32,5 | -1,75 |
| 06 | 0,01 | 35 | 8,0 | -120,0 | 35,0 | -2,0 |
| 07 | 0,006 | 40 | 11,0 | -122,5 | 37,5 | -2,25 |
| 08 | 0,01 | 45 | 14,0 | -125,0 | 40,0 | -2,5 |
| 09 | 0,013 | 50 | 18,0 | -130,0 | 42,5 | -2,75 |
| 10 | 0,006 | 5 | 23,0 | -105,0 | 45,0 | -3,0 |
| 11 | 2,0 | 10 | 25,0 | -107,5 | 20,0 | -3,25 |
| 12 | 0,016 | 15 | 1,5 | -110,0 | 22,5 | -3,5 |
| 13 | 0,032 | 20 | 2,0 | -112,5 | 25,0 | -3,75 |
| 14 | 0,01 | 25 | 4,0 | -115,0 | 27,5 | -4,0 |
| 15 | 0,1 | 30 | 4,5 | -117,5 | 30,0 | -4,25 |
| 16 | 0,032 | 35 | 6,0 | -120,0 | 32,5 | -4,5 |
| 17 | 0,025 | 40 | 7,0 | -122,5 | 35,0 | - 0,5 |
| 18 | 0,056 | 45 | 8,0 | -125,0 | 37,5 | - 0,75 |
| 19 | 0,014 | 50 | 11,0 | -127,5 | 40,0 | -1,0 |
| 20 | 0,028 | 5 | 14,0 | -130,0 | 20,0 | -1,25 |
| 21 | 1,0 | 10 | 18,0 | -105,0 | 22,5 | -1,5 |
| 22 | 2,0 | 15 | 23,0 | -107,5 | 25,0 | -1,75 |
| 23 | 0,316 | 20 | 25,0 | -110,0 | 27,5 | -2,0 |
| 24 | 0,1 | 25 | 1,5 | -112,5 | 30,0 | -2,25 |
| 25 | 0,045 | 30 | 2,0 | -115,0 | 32,5 | -2,5 |
| 26 | 0,015 | 35 | 4,0 | -117,5 | 35,0 | -2,75 |
| 27 | 0,01 | 40 | 4,5 | -120,0 | 37,5 | -3,0 |
| 28 | 0,057 | 45 | 6,0 | -122,5 | 40,0 | -3,25 |
| 29 | 0,011 | 50 | 7,0 | -125,0 | 42,5 | -3,5 |
| № варианта | V, ед. | R, км | f, ГГц | Р, дБВт | G, G, дБ | ; , дБ. |
| 30 | 0,1 | 5 | 1,5 | -105,0 | 20,0 | - 0,5 |
| 31 | 0,032 | 10 | 2,0 | -107,5 | 22,5 | - 0,75 |
| 32 | 0,056 | 15 | 4,0 | -110,0 | 25,0 | -1,0 |
| 33 | 0,01 | 20 | 4,5 | -112,5 | 27,5 | -1,25 |
| 34 | 0,016 | 25 | 6,0 | -115,0 | 30,0 | -1,5 |
| 35 | 0,02 | 30 | 7,0 | -117,5 | 32,5 | -1,75 |
| 36 | 0,01 | 35 | 8,0 | -120,0 | 35,0 | -2,0 |
| 37 | 0,006 | 40 | 11,0 | -122,5 | 37,5 | -2,25 |
| 38 | 0,01 | 45 | 14,0 | -125,0 | 40,0 | -2,5 |
| 39 | 0,013 | 50 | 18,0 | -130,0 | 42,5 | -2,75 |
| 40 | 0,006 | 5 | 23,0 | -105,0 | 45,0 | -3,0 |
| 41 | 2,0 | 10 | 25,0 | -107,5 | 20,0 | -3,25 |
| 42 | 0,016 | 15 | 1,5 | -110,0 | 22,5 | -3,5 |
| 43 | 0,032 | 20 | 2,0 | -112,5 | 25,0 | -3,75 |
| 44 | 0,01 | 25 | 4,0 | -115,0 | 27,5 | -4,0 |
| 45 | 0,1 | 30 | 4,5 | -117,5 | 30,0 | -4,25 |
| 46 | 0,032 | 35 | 6,0 | -120,0 | 32,5 | -4,5 |
| 47 | 0,025 | 40 | 7,0 | -122,5 | 35,0 | - 0,5 |
| 48 | 0,056 | 45 | 8,0 | -125,0 | 37,5 | - 0,75 |
| 49 | 0,014 | 50 | 11,0 | -127,5 | 40,0 | -1,0 |
| 50 | 0,028 | 5 | 14,0 | -130,0 | 20,0 | -1,25 |
| 51 | 1,0 | 10 | 18,0 | -105,0 | 22,5 | -1,5 |
| 53 | 0,316 | 20 | 25,0 | -110,0 | 27,5 | -2,0 |
| 54 | 0,1 | 25 | 1,5 | -112,5 | 30,0 | -2,25 |
| 55 | 0,045 | 30 | 2,0 | -115,0 | 32,5 | -2,5 |
| 56 | 0,015 | 35 | 4,0 | -117,5 | 35,0 | -2,75 |
| 57 | 0,01 | 40 | 4,5 | -120,0 | 37,5 | -3,0 |
| 58 | 0,057 | 45 | 6,0 | -122,5 | 40,0 | -3,25 |
| 59 | 0,011 | 50 | 7,0 | -125,0 | 42,5 | -3,5 |
| 60 | 0,1 | 5 | 1,5 | -105,0 | 20,0 | - 0,5 |
| 61 | 0,032 | 10 | 2,0 | -107,5 | 22,5 | - 0,75 |
| 62 | 0,056 | 15 | 4,0 | -110,0 | 25,0 | -1,0 |
| 63 | 0,01 | 20 | 4,5 | -112,5 | 27,5 | -1,25 |
| 64 | 0,016 | 25 | 6,0 | -115,0 | 30,0 | -1,5 |
| 65 | 0,02 | 30 | 7,0 | -117,5 | 32,5 | -1,75 |
| 66 | 0,01 | 35 | 8,0 | -120,0 | 35,0 | -2,0 |
| 67 | 0,006 | 40 | 11,0 | -122,5 | 37,5 | -2,25 |
| 68 | 0,01 | 45 | 14,0 | -125,0 | 40,0 | -2,5 |
| 69 | 0,013 | 50 | 18,0 | -130,0 | 42,5 | -2,75 |
| 70 | 0,006 | 5 | 23,0 | -105,0 | 45,0 | -3,0 |
| № варианта | V, ед. | R, км | f, ГГц | Р, дБВт | G, G, дБ | ; , дБ. |
| 71 | 2,0 | 10 | 25,0 | -107,5 | 20,0 | -3,25 |
| 72 | 0,016 | 15 | 1,5 | -110,0 | 22,5 | -3,5 |
| 73 | 0,032 | 20 | 2,0 | -112,5 | 25,0 | -3,75 |
| 74 | 0,01 | 25 | 4,0 | -115,0 | 27,5 | -4,0 |
| 75 | 0,1 | 30 | 4,5 | -117,5 | 30,0 | -4,25 |
| 76 | 0,032 | 35 | 6,0 | -120,0 | 32,5 | -4,5 |
| 77 | 0,025 | 40 | 7,0 | -122,5 | 35,0 | - 0,5 |
| 78 | 0,056 | 45 | 8,0 | -125,0 | 37,5 | - 0,75 |
| 79 | 0,014 | 50 | 11,0 | -127,5 | 40,0 | -1,0 |
| 80 | 0,028 | 5 | 14,0 | -130,0 | 20,0 | -1,25 |
| 81 | 1,0 | 10 | 18,0 | -105,0 | 22,5 | -1,5 |
| 82 | 2,0 | 15 | 23,0 | -107,5 | 25,0 | -1,75 |
| 83 | 0,316 | 20 | 25,0 | -110,0 | 27,5 | -2,0 |
| 84 | 0,1 | 25 | 1,5 | -112,5 | 30,0 | -2,25 |
| 85 | 0,045 | 30 | 2,0 | -115,0 | 32,5 | -2,5 |
| 86 | 0,015 | 35 | 4,0 | -117,5 | 35,0 | -2,75 |
| 87 | 0,01 | 40 | 4,5 | -120,0 | 37,5 | -3,0 |
| 88 | 0,057 | 45 | 6,0 | -122,5 | 40,0 | -3,25 |
| 89 | 0,011 | 50 | 7,0 | -125,0 | 42,5 | -3,5 |
| 90 | 0,1 | 5 | 1,5 | -105,0 | 20,0 | - 0,5 |
| 91 | 0,032 | 10 | 2,0 | -107,5 | 22,5 | - 0,75 |
| 92 | 0,056 | 15 | 4,0 | -110,0 | 25,0 | -1,0 |
| 93 | 0,01 | 20 | 4,5 | -112,5 | 27,5 | -1,25 |
| 94 | 0,016 | 25 | 6,0 | -115,0 | 30,0 | -1,5 |
| 95 | 0,02 | 30 | 7,0 | -117,5 | 32,5 | -1,75 |
| 96 | 0,01 | 35 | 8,0 | -120,0 | 35,0 | -2,0 |
| 97 | 0,006 | 40 | 11,0 | -122,5 | 37,5 | -2,25 |
| 98 | 0,01 | 45 | 14,0 | -125,0 | 40,0 | -2,5 |
| 99 | 0,013 | 50 | 18,0 | -130,0 | 42,5 | -2,75 |

Методические указания по решению задачи № 3

Мощность сигнала на входе приемника на пролете РРЛ определяется по формуле

,  Вт,                     (5)

где: Р – мощность передатчика, Вт;

; . – коэффициент полезного действия передающего и приемного антенно-фидерного тракта, ед.;

G, G – коэффициенты усиления приемной и передающей антенн, ед.;

V – множитель ослабления поля свободного пространства, ед;

А – затухание сигнала при распространении в свободном пространстве, ед.

А = (4R/ ) = (4Rf/ c) ,

где: R – длина пролета, м;

f – рабочая частота , Гц;

с = 310 м/с – скорость света.

Уровень мощности сигнала на входе приемника на пролете РРЛ определяется из (5) по формуле

, дБВт,              (6)

где: р = 10 lg Р – уровень мощности передатчика, дБВт;

 = 10 lg  ,  = 10 lg  – коэффициенты полезного действия передающего и приемного антенно-фидерных трактов, дБ;

G = 10 lg G, G = 10 lg G – коэффициенты усиления приемной и передающей антенн, дБ;

А = 10 lg А – затухание сигнала при распространении в свободном пространстве, дБ;

v = 20 lg V – множитель ослабления поля свободного пространства, дБ.

Из (6) следует, что уровень мощности передатчика необходимый для обеспечения минимально-допустимого уровня мощности сигнала на входе приемника Р, равен

, дБВт         (7)

Пример расчета

Проведем расчет для следующих исходных данных:

р = -105 дБВт;  =  = - 0,5 дБ; G = G = 20 дБ; V = 0,1 ед.; f = 1,5 ГГц; R = 5 км.

Рассчитаем значение затухания сигнала при распространении в свободном пространстве

А = (4R / ) = (43,145101,510/ 310) = 10,

А = 10 lg 10 = 110 дБ.

Множитель ослабления поля свободного пространства

v = 20 lg 0,1 = - 20 дБ.

Подставим рассчитанные значения А, v и остальные исходные данные в формулу (7), определим необходимый уровень мощности передатчика для обеспечения допустимого уровня мощности на входе приемника

р = -105 + 0,5 - 20 + 110 - 20 + 0,5 + 20 = - 14 дБВт

При этом необходимая мощность передатчика равна

Р = 10 = 10 = 0,04 Вт.

Условие задачи № 4

Определить радиус зоны обслуживания базовой станции d для заданных исходных данных.

Исходные данные для расчетов по вариантам приведены в таблице 5.

Таблица  5 – Исходные данные по вариантам задачи № 4

| № варианта | Тип местности | h, м | h, м | Р, дБВт | h, м | f, МГц | Р, Вт | G, дБ | G, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | Городская | 75 | 3,0 | -125 | 50 | 400 | 20 | 18 | 0 |
| 01 | Пригородная | 60 | 1,5 | -130 | 15 | 900 | 10 | 26 | 0,5 |
| 02 | Сельская | 75 | 2,0 | -120 | 120 | 400 | 20 | 24 | 1,0 |
| 03 | Открытая | 100 | 1,5 | -110 | 125 | 900 | 25 | 28 | 1,2 |
| 04 | Городская | 70 | 4,5 | -123 | 130 | 400 | 40 | 26 | 1,4 |
| 05 | Пригородная | 52 | 2,0 | -128 | 35 | 900 | 22 | 18 | 1,6 |
| 06 | Сельская | 70 | 2,5 | -121 | 140 | 400 | 18 | 16 | 1,8 |
| 07 | Открытая | 90 | 2,0 | -108 | 145 | 900 | 23 | 24 | 2,0 |
| № варианта | Тип местности | h, м | h, м | Р, дБВт | h, м | f, МГц | Р, Вт | G, дБ | G, дБ |
| 08 | Городская | 65 | 4,0 | -120 | 50 | 400 | 30 | 22 | 2,2 |
| 09 | Пригородная | 48 | 2,5 | -125 | 55 | 900 | 21 | 14 | 2,4 |
| 10 | Сельская | 65 | 3,0 | -115 | 160 | 400 | 17 | 21 | 2,6 |
| 11 | Открытая | 80 | 2,5 | -110 | 65 | 900 | 20 | 23 | 2,8 |
| 12 | Городская | 60 | 3,5 | -118 | 70 | 400 | 35 | 24 | 3,0 |
| 13 | Пригородная | 46 | 3,0 | -123 | 75 | 900 | 15 | 6 | 3,2 |
| 14 | Сельская | 60 | 3,5 | -128 | 80 | 400 | 18 | 5 | 3,4 |
| 15 | Открытая | 70 | 3,0 | -112 | 185 | 900 | 18 | 28 | 0 |
| 16 | Городская | 55 | 3,0 | -115 | 90 | 400 | 32 | 26 | 0,5 |
| 17 | Пригородная | 45 | 3,5 | -120 | 95 | 900 | 12 | 24 | 1,0 |
| 18 | Сельская | 50 | 4,0 | -112 | 100 | 400 | 10 | 22 | 1,2 |
| 19 | Открытая | 60 | 3,5 | -114 | 105 | 900 | 16 | 20 | 1,4 |
| 20 | Городская | 50 | 2,5 | -113 | 110 | 400 | 21 | 18 | 1,6 |
| 21 | Пригородная | 40 | 4,0 | -118 | 115 | 900 | 10 | 16 | 1,8 |
| 22 | Сельская | 40 | 4,5 | -123 | 120 | 400 | 11 | 14 | 2,0 |
| 23 | Открытая | 50 | 4,0 | -116 | 125 | 900 | 15 | 12 | 2,2 |
| 24 | Городская | 45 | 2,0 | -110 | 130 | 400 | 20 | 10 | 2,4 |
| 25 | Пригородная | 34 | 4,5 | -125 | 135 | 900 | 12 | 9 | 2,6 |
| 26 | Сельская | 30 | 5,0 | -120 | 140 | 400 | 9 | 8 | 2,8 |
| № варианта | Тип местности | h, м | h, м | Р, дБВт | h, м | f, МГц | Р, Вт | G, дБ | G, дБ |
| 27 | Открытая | 40 | 4,5 | -118 | 145 | 900 | 11 | 7 | 3,0 |
| 28 | Городская | 40 | 1,5 | -108 | 150 | 400 | 15 | 6 | 3,2 |
| 29 | Пригородная | 30 | 5,0 | -113 | 155 | 900 | 8 | 5 | 3,4 |
| 30 | Городская | 75 | 3,0 | -125 | 50 | 400 | 20 | 18 | 0 |
| 31 | Пригородная | 60 | 1,5 | -130 | 15 | 900 | 10 | 26 | 0,5 |
| 32 | Сельская | 75 | 2,0 | -120 | 120 | 400 | 20 | 24 | 1,0 |
| 33 | Открытая | 100 | 1,5 | -110 | 125 | 900 | 25 | 28 | 1,2 |
| 34 | Городская | 70 | 4,5 | -123 | 130 | 400 | 40 | 26 | 1,4 |
| 35 | Пригородная | 52 | 2,0 | -128 | 35 | 900 | 22 | 18 | 1,6 |
| 36 | Сельская | 70 | 2,5 | -121 | 140 | 400 | 18 | 16 | 1,8 |
| 37 | Открытая | 90 | 2,0 | -108 | 145 | 900 | 23 | 24 | 2,0 |
| 38 | Городская | 65 | 4,0 | -120 | 50 | 400 | 30 | 22 | 2,2 |
| 39 | Пригородная | 48 | 2,5 | -125 | 55 | 900 | 21 | 14 | 2,4 |
| 40 | Сельская | 65 | 3,0 | -115 | 160 | 400 | 17 | 21 | 2,6 |
| 41 | Открытая | 80 | 2,5 | -110 | 65 | 900 | 20 | 23 | 2,8 |
| 42 | Городская | 60 | 3,5 | -118 | 70 | 400 | 35 | 24 | 3,0 |
| 43 | Пригородная | 46 | 3,0 | -123 | 75 | 900 | 15 | 6 | 3,2 |
| 44 | Сельская | 60 | 3,5 | -128 | 80 | 400 | 18 | 5 | 3,4 |
| 45 | Открытая | 70 | 3,0 | -112 | 185 | 900 | 18 | 28 | 0 |
| 46 | Городская | 55 | 3,0 | -115 | 90 | 400 | 32 | 26 | 0,5 |
| № варианта | Тип местности | h, м | h, м | Р, дБВт | h, м | f, МГц | Р, Вт | G, дБ | G, дБ |
| 47 | Пригородная | 45 | 3,5 | -120 | 95 | 900 | 12 | 24 | 1,0 |
| 48 | Сельская | 50 | 4,0 | -112 | 100 | 400 | 10 | 22 | 1,2 |
| 49 | Открытая | 60 | 3,5 | -114 | 105 | 900 | 16 | 20 | 1,4 |
| 50 | Городская | 50 | 2,5 | -113 | 110 | 400 | 21 | 18 | 1,6 |
| 51 | Пригородная | 40 | 4,0 | -118 | 115 | 900 | 10 | 16 | 1,8 |
| 52 | Сельская | 40 | 4,5 | -123 | 120 | 400 | 11 | 14 | 2,0 |
| 53 | Открытая | 50 | 4,0 | -116 | 125 | 900 | 15 | 12 | 2,2 |
| 54 | Городская | 45 | 2,0 | -110 | 130 | 400 | 20 | 10 | 2,4 |
| 55 | Пригородная | 34 | 4,5 | -125 | 135 | 900 | 12 | 9 | 2,6 |
| 56 | Сельская | 30 | 5,0 | -120 | 140 | 400 | 9 | 8 | 2,8 |
| 57 | Открытая | 40 | 4,5 | -118 | 145 | 900 | 11 | 7 | 3,0 |
| 58 | Городская | 40 | 1,5 | -108 | 150 | 400 | 15 | 6 | 3,2 |
| 59 | Пригородная | 30 | 5,0 | -113 | 155 | 900 | 8 | 5 | 3,4 |
| 60 | Городская | 75 | 3,0 | -125 | 50 | 400 | 20 | 18 | 0 |
| 61 | Пригородная | 60 | 1,5 | -130 | 15 | 900 | 10 | 26 | 0,5 |
| 62 | Сельская | 75 | 2,0 | -120 | 120 | 400 | 20 | 24 | 1,0 |
| 63 | Открытая | 100 | 1,5 | -110 | 125 | 900 | 25 | 28 | 1,2 |
| 64 | Городская | 70 | 4,5 | -123 | 130 | 400 | 40 | 26 | 1,4 |
| 65 | Пригородная | 52 | 2,0 | -128 | 35 | 900 | 22 | 18 | 1,6 |
| № варианта | Тип местности | h, м | h, м | Р, дБВт | h, м | f, МГц | Р, Вт | G, дБ | G, дБ |
| 66 | Сельская | 70 | 2,5 | -121 | 140 | 400 | 18 | 16 | 1,8 |
| 67 | Открытая | 90 | 2,0 | -108 | 145 | 900 | 23 | 24 | 2,0 |
| 68 | Городская | 65 | 4,0 | -120 | 50 | 400 | 30 | 22 | 2,2 |
| 69 | Пригородная | 48 | 2,5 | -125 | 55 | 900 | 21 | 14 | 2,4 |
| 70 | Сельская | 65 | 3,0 | -115 | 160 | 400 | 17 | 21 | 2,6 |
| 71 | Открытая | 80 | 2,5 | -110 | 65 | 900 | 20 | 23 | 2,8 |
| 72 | Городская | 60 | 3,5 | -118 | 70 | 400 | 35 | 24 | 3,0 |
| 73 | Пригородная | 46 | 3,0 | -123 | 75 | 900 | 15 | 6 | 3,2 |
| 74 | Сельская | 60 | 3,5 | -128 | 80 | 400 | 18 | 5 | 3,4 |
| 75 | Открытая | 70 | 3,0 | -112 | 185 | 900 | 18 | 28 | 0 |
| 76 | Городская | 55 | 3,0 | -115 | 90 | 400 | 32 | 26 | 0,5 |
| 77 | Пригородная | 45 | 3,5 | -120 | 95 | 900 | 12 | 24 | 1,0 |
| 78 | Сельская | 50 | 4,0 | -112 | 100 | 400 | 10 | 22 | 1,2 |
| 79 | Открытая | 60 | 3,5 | -114 | 105 | 900 | 16 | 20 | 1,4 |
| 80 | Городская | 50 | 2,5 | -113 | 110 | 400 | 21 | 18 | 1,6 |
| 81 | Пригородная | 40 | 4,0 | -118 | 115 | 900 | 10 | 16 | 1,8 |
| 82 | Сельская | 40 | 4,5 | -123 | 120 | 400 | 11 | 14 | 2,0 |
| 83 | Открытая | 50 | 4,0 | -116 | 125 | 900 | 15 | 12 | 2,2 |
| 84 | Городская | 45 | 2,0 | -110 | 130 | 400 | 20 | 10 | 2,4 |
| № варианта | Тип местности | h, м | h, м | Р, дБВт | h, м | f, МГц | Р, Вт | G, дБ | G, дБ |
| 85 | Пригородная | 34 | 4,5 | -125 | 135 | 900 | 12 | 9 | 2,6 |
| 86 | Сельская | 30 | 5,0 | -120 | 140 | 400 | 9 | 8 | 2,8 |
| 87 | Открытая | 40 | 4,5 | -118 | 145 | 900 | 11 | 7 | 3,0 |
| 88 | Городская | 40 | 1,5 | -108 | 150 | 400 | 15 | 6 | 3,2 |
| 89 | Пригородная | 30 | 5,0 | -113 | 155 | 900 | 8 | 5 | 3,4 |
| 90 | Городская | 75 | 3,0 | -125 | 50 | 400 | 20 | 18 | 0 |
| 91 | Пригородная | 60 | 1,5 | -130 | 15 | 900 | 10 | 26 | 0,5 |
| 92 | Сельская | 75 | 2,0 | -120 | 120 | 400 | 20 | 24 | 1,0 |
| 93 | Открытая | 100 | 1,5 | -110 | 125 | 900 | 25 | 28 | 1,2 |
| 94 | Городская | 70 | 4,5 | -123 | 130 | 400 | 40 | 26 | 1,4 |
| 95 | Пригородная | 52 | 2,0 | -128 | 35 | 900 | 22 | 18 | 1,6 |
| 96 | Сельская | 70 | 2,5 | -121 | 140 | 400 | 18 | 16 | 1,8 |
| 97 | Открытая | 90 | 2,0 | -108 | 145 | 900 | 23 | 24 | 2,0 |
| 98 | Городская | 65 | 4,0 | -120 | 50 | 400 | 30 | 22 | 2,2 |
| 99 | Пригородная | 48 | 2,5 | -125 | 55 | 900 | 21 | 14 | 2,4 |

Методические указания по решению задачи № 4

Зоной обслуживания (радиопокрытия) радиосети называют территорию вокруг БС, в пределах которой обеспечивается качественная радиосвязь БС и АС, а именно на входе приемников АС уровень мощности полезного сигнала от БС Рвх.пр. превышает их чувствительности Рвх.пор. На границе зоны обслуживания выполняется следующее условие:

Рвх.пр. = Рвх.пор.	   (8)

При одинаковых условиях распространения и круговой диаграмме направленности антенны БС граница зоны обслуживания радиосети представляет собой идеальную окружность радиусом dБС

Расчет радиуса зоны обслуживания dБС определяется путем решения уравнения (8) следующим графическим методом.

Зададимся несколькими значениями искомого параметра d (расстояние между БС и АС) в пределах радиовидимости

dмах = 4,12*(√ h1 + √ h2 )	, км,         (9)

где высоты подвеса антенн задаются в м , т.е. 1 км, 2 км, 3 км, 5 км, 10 км ….. dмах.

Для данных значений d проводим расчет уровней Рвх.пр с использованием статистической модели Окамуры и строим графическую зависимость Рвх.пр (d)

На полученном графике проводим линию, соответствующую уровню Рвх.пор. Значение d в точке пересечения определяет нам выполнение условия (8), т.е. искомое значение радиуса зоны обслуживания радиосети  dБС . Если получилось, что dБС > dmax, то принимаем dБС  = dmax.

Уровень мощности сигнала на входе приемника АС согласно модели Окамуры равен

+ k1 (f) + k2 (Δh) , дБВт     (10)

р – уровень мощности сигнала на входе приемника при распространении сигнала в свободном пространстве, дБВт:

, дБВт                  (11)

рБС = 10 lg Р БС – уровень мощности передатчика БС, дБВт;

G ПД.БС, G ПР.АС – коэффициенты усиления передающей и приемной антенн, дБ;

 = С / f – длина волны, С = 310, м/с; f – рабочая частота, Гц.

В (10) коэффициенты полезного действия передающего и приемного антенно-фидерных трактов приняты равными  =  = 0 дБ.

А(f,d) – среднее значение затухания радиосигнала для городской квазиплоской (h = 50 м) местности в зависимости от частоты и расстояния между базовой и абонентской станциями, дБ (рис. 4.1);

80

d =1 км

2

3

5

10

20

25

30

40

50

60

70

90

100

5000

2000

1000

500

300

200

100

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

A
, дБ

f, МГц

Рис. 4.1 Зависимость Аm(f,d)

H(h) = 20 lg (h/200), дБ – поправочный коэффициент, учитывающий отличие высоты подвеса антенны БС от 200 м;

H(h) = 10 lg (h/3), при h  3 м,

H(h) = 2hlg (h/3), при h > 3 м, дБ – поправочный коэффициент, учитывающий отличие высоты подвеса антенны АС от 3 м;

k(f) – поправочный коэффициент, учитывающий характер искусственных препятствий на местности  (городская, пригородная и т.д.), дБ (рис. 4.2);

k(h) – поправочный коэффициент, учитывающий степень пересеченности местности (естественные препятствия), дБ (рис 4.3).

1

2

2000

1000

500

300

200

100

5

10

15

20

25

30

35

f, МГц

3

К
, дБ

Рис. 4.2. Зависимость поправочного коэффициента К для местности:

1 - открытой; 2 – сельской; 3 - пригородной

10

20

30

50

100

200

500

+10

0

-10

-20

-30

К
, дБ

h, м

а

10

20

30

50

100

200

500

+10

0

-10

-20

-30

К
, дБ

h, м

б

Рис. 4.3 Зависимость поправочного коэффициента К от среднего колебания высот местности: а) f = 150 – 450 МГц, б) f = 450 – 1000 МГц

Пример расчета

Проведем расчет для следующих исходных данных:

р = 20 Вт; G =  6 дБ; G = 1 дБ; f = 300 МГц; h = 75 м; h = 2 м; тип местности – сельская; h = 120 м; р = – 120 дБВт.

Рассчитаем пределы радиовидимости для данного случая по формуле (9)

dмах = 41,5 км. Зададимся значением d = 1 км и определим уровень мощности сигнала на входе приемника АС по формуле (10). Для начала оценим уровень мощности в свободном пространстве:

Рсв = 10*lg (20 Вт) + 6 дБ + 1 дБ + 20lg (3*108/300*106) –

- 20lg(4*3,14*1*103 ) = 13 + 6 + 1 + 0 – 82 = - 62 дБВт

Определим по рис. 4.1 значение среднего затухание радиосигнала в городе Аm(300 МГц,1 км) =  16 дБ.

Поправки на высоту подвеса антенн равны:

Hm(h1) = 20lg(75/200) = - 8,5 дБ и  Hm(h2) = 10lg(2/3) = -1,76 дБ.

В сельской местности затухание сигнала будет на k1(300 МГц) = 22 дБ меньше (рис. 4.2), чем в городских условиях.

Наличие естественных препятствий с перепадом высот (холмистость) h = 120 м приводит к появлению дополнительного ослабления  на частоте 300 МГц k2(120 м) = - 5 дБ (рис. 4.3б).

Уровень радиосигнала на входе приемника АС, находящегося на расстоянии 1 км от БС будет равен согласно формуле (10):

Рвх.пр = - 62 дБВт – 16 дБ – 8,5 дБ – 1,76 дБ + 22 дБ – 5 дБ = - 71,26 дБВт

Продолжение расчета для других значений d позволяет получить зависимость Рвх.пр(d), и по ней определить радиус зоны обслуживания, соответствующий заданному уровню чувствительности. Так, для заданных условий dБС = 35 км.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

- Сколько уровней содержит модель ВОС?

- Что такое протокол и интерфейс?

- Дайте краткую характеристику уровней модели ВОС.

- Что понимается под телекоммуникационной службой?

- Что подразумевается под термином «дополнительная услуга»?

- Можно ли рассматривать интеллектуальную сеть как некую самостоятельную, автономную сеть?

- Классификация телеслужб.

- Перечислите параметры служб, отражающие потребности пользователей.

- Дайте характеристику требований к сети и ее оборудованию.

- Каковы основополагающие принципы классификации услуг?

- В чем состоит сущность понятия «соглашение об уровне обслуживания» (SLA).

- Каким образом SLA способствует достижению бизнес-целей?

- Дайте определение терминам информация, сообщение, сигнал.

- Насколько корректно словосочетание «дискретная информация?

- Что такое спектр сигнала? Что дает нам знание спектра сигнала?

- Что дает применение технологий XDSL?

- Поясните принцип работы алгоритма BS.

- Каким образом цифровой сигнал вводится в оптическое волокно?

- С какой целью осуществляется мультиплексирование цифровых потоков в системах передачи?

- В чем заключается принцип чередования кодовых комбинаций при объединении цифровых потоков?

- Зачем применяются тактовая и цикловая синхронизации в цифровых системах передачи?

- По какому принципу осуществляется регенерация цифрового сигнала?

- Зачем используется помехоустойчивое кодирование?

- Что такое плезиохронная цифровая иерархия?

- Как осуществляется согласование скоростей передачи различных потоков при их объединении в высокоскоростной поток?

- Какие недостатки имеет плезиохронная цифровая иерархия систем передачи?

- Что такое синхронный транспортный модуль?

- Как транспортируются сигналы плезиохронной иерархии по сетям синхронной иерархии?

- В чем отличие асинхронной передачи цифровых сигналов с помощью АРП-ячеек от синхронной передачи цифровых сигналов?

- Что такое инфокоммуникационная сеть?

- Перечислите показатели телекоммуникационной сети.

- В чем заключается различие физической и логической топологии?

- Перечислите базовые топологии и дайте их краткую характеристику.

- Что означают аббревиатуры LAN, MAN, WAN?

- Каковы достоинства и недостатки коммутации каналов?

- Каковы достоинства и недостатки коммутации пакетов?

- В каком случае целесообразно использовать режим виртуальных соединений?

- Структура узла с коммутацией каналов.

- Особенности построения узлов с коммутацией пакетов.

- Что такое сигнализация?

- Дайте характеристику сигнализации ОКС-7.

- Что собой представляет ЕСЭ?

- Стандарты локальных сетей.

- Особенности одноранговых сетей.

- Достоинства и недостатки сетей клиент-сервер.

- Какие среды передачи используются в локальных сетях?

- Аппаратура локальных сетей. Дайте краткую характеристику устройств, используемых в локальных сетях.

- Особенности технологии Ethernet.

- Перечислите особенности технологии FDDI.

- Каковы перспективы технологии FDDI?

- Приведите структуру сети 100VG-AnyLAN.

- Дайте характеристику спецификаций стандарта 802.11.

- Каковы преимущества технологии FR по сравнению с технологией X.25?

- Дайте краткую характеристику протоколов маршрутизации, используемых в IP-сетях.

- Чем отличаются маршрутизаторы от коммутаторов?

- Почему АТМ-технология считается по сравнению с другими наиболее «мультисервисной»?

- Какие функции выполняет подуровень конвергенции АТМ?

- Перечислите и дайте краткую характеристику четырем типам классов обслуживания АТМ.

- Как обеспечивается качество обслуживания в IP-сетях?

- Что такое IntServ?

- Каковы особенности DiffServ?

- Из каких элементов состоит сеть с MPLS?

- Какие задачи можно решать, используя технологию MPLS?

- Что такое стек меток?

- Дайте определение термина класс эквивалентного обслуживания.

- Каковы основные преимущества цифрового радиовещания?

- Поясните формат цифрового сигнала в системе DSR.

- Поясните принцип работы системы DAB.

- Каково назначение и основные функциональные возможности системы DRM?

- Для чего предназначен метод кодирования звуковых сигналов SBR? На каких принципах основан этот метод?

- Какими отличительными признаками обладает телевидение высокой точности?

- Проведите сравнительный анализ между аналоговым и цифровым телевидением.

- Что является основной сложностью при записи видео и передачи информации в цифровом телевидении? Почему?

- Что такое избыточность сигнала? Каким образом осуществляется ее уменьшение?

- В чем заключается принцип внутрикадрового сжатия сигнала?

- Какова идея межкадрового сжатия сигнала?

- Расскажите про I, P, B кадры.

- Что такое вектор движения и как его можно определить?

- Каковы дополнительные возможности интерактивного телевидения?

- Какие услуги предоставляет интерактивное телевидение? По каким признакам они различаются?

- Каковы основные особенности формата сжатия MPEG-4.

- Как осуществляется вещание ТВ программ через Internet?

- Перечислите достоинства сотовых систем телевидения.

- Поясните принцип работы MMDS.

- Проведите сравнительный анализ сотовых систем телевидения LMDS и MVDS.

- Дайте понятие многостанционного доступа.

- Какие способы управления многостанционным доступом вы знаете?

- Дайте определение системы радиосвязи с подвижными объектами, ее назначение, достоинства, недостатки и область применения.

- Приведите классификацию систем радиосвязи с подвижными объектами.

- Поясните назначение систем персонального радиовызова.

- Что такое сотовая связь? Ее назначение и состав сетей сотовой радиосвязи (ССР). Основные функции ССР.

- Что дает использование сотовой структуры в сетях сотовой радиосвязи?

- Поясните процедуру установления связи в сотовой сети.

- Поясните процедуру аутентификации абонентов сотовой сети.

- Каким образом происходит генерация псевдослучайных шифрующей и дешифрующей последовательностей?

- Приведите схему вычисления ключа шифрования.

- В чем заключается суть повторного использования частот?

- Каким образом происходит процедура передачи обслуживания в ССР?

- Назначение и состав подвижной станции ССР.

- Назначение и состав центра коммутации ССР.

- Множественный доступ, назначение и классификация систем множественного доступа.

- В чем заключается технология доступа WAP?

- В чем заключается технология GPRS?

- Как организованы службы коротких и мультимедийных сообщений?

- В чем заключается технология беспроводной связи Bluetooth?

- Произведите сравнение транкинговой и сотовой системы.

- Как можно классифицировать транкинговые системы радиосвязи?

- Произведите сравнительный анализ транкинговых сетей по способам организации доступа к системе.

- Приведите состав однозоновой транкинговой радиосети и поясните назначение ее функциональных узлов.

- Какова структура многозоновой транкинговой сети?

Таблица  6 – Выбор вариантов теоретических вопросов

| Номер варианта | Номера вопросов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вопрос №1 | Вопрос №2 |
| 00 | 1 | 110 |
| 01 | 2 | 109 |
| 02 | 3 | 108 |
| 03 | 4 | 107 |
| 04 | 5 | 106 |
| 05 | 6 | 105 |
| 06 | 7 | 104 |
| 07 | 8 | 103 |
| 08 | 9 | 102 |
| 09 | 10 | 101 |
| 10 | 11 | 100 |
| 11 | 12 | 99 |
| 12 | 13 | 98 |
| 13 | 14 | 97 |
| 14 | 15 | 96 |
| 15 | 16 | 95 |
| 16 | 17 | 94 |
| 17 | 18 | 93 |
| 18 | 19 | 92 |
| 19 | 20 | 91 |
| 20 | 21 | 90 |
| 21 | 22 | 89 |
| 22 | 23 | 88 |
| 23 | 24 | 87 |
| 24 | 25 | 86 |
| 25 | 26 | 85 |
| 26 | 27 | 84 |
| 27 | 28 | 83 |
| 28 | 29 | 82 |
| 29 | 30 | 81 |
| 30 | 31 | 80 |
| 31 | 31 | 79 |
| 32 | 33 | 78 |
| 33 | 34 | 77 |
| 34 | 35 | 76 |
| 35 | 36 | 75 |
| 36 | 37 | 74 |
| 37 | 38 | 73 |
| 38 | 39 | 72 |
| 39 | 40 | 71 |
| 40 | 41 | 70 |
| 41 | 42 | 69 |
| 42 | 43 | 68 |
| 43 | 44 | 67 |
| 44 | 45 | 66 |
| 45 | 46 | 65 |
| 46 | 47 | 64 |
| 47 | 48 | 63 |
| 48 | 49 | 62 |
| 49 | 50 | 61 |
| 50 | 51 | 60 |
| 51 | 52 | 59 |
| 52 | 53 | 58 |
| 53 | 54 | 57 |
| 54 | 55 | 56 |
| 55 | 56 | 55 |
| 56 | 57 | 54 |
| 57 | 58 | 53 |
| 58 | 59 | 52 |
| 59 | 60 | 51 |
| 60 | 61 | 50 |
| 61 | 62 | 49 |
| 62 | 63 | 48 |
| 63 | 64 | 47 |
| 64 | 65 | 46 |
| 65 | 66 | 45 |
| 66 | 67 | 44 |
| 67 | 68 | 43 |
| 68 | 69 | 42 |
| 69 | 70 | 41 |
| 70 | 71 | 40 |
| 71 | 72 | 39 |
| 72 | 73 | 38 |
| 73 | 74 | 37 |
| 74 | 75 | 36 |
| 75 | 76 | 35 |
| 76 | 77 | 34 |
| 77 | 78 | 33 |
| 78 | 79 | 32 |
| 79 | 80 | 31 |
| 80 | 81 | 30 |
| 81 | 82 | 29 |
| 82 | 83 | 28 |
| 83 | 84 | 27 |
| 84 | 85 | 26 |
| 85 | 86 | 25 |
| 86 | 87 | 24 |
| 87 | 88 | 23 |
| 88 | 89 | 21 |
| 89 | 90 | 20 |
| 90 | 91 | 19 |
| 91 | 92 | 18 |
| 92 | 93 | 17 |
| 93 | 94 | 16 |
| 94 | 95 | 15 |
| 95 | 96 | 14 |
| 96 | 97 | 13 |
| 97 | 98 | 12 |
| 98 | 99 | 11 |
| 99 | 100 | 10 |

Рекомендуемая литература

- Телекоммуникационные системы и сети: Учебное пособие 2 том. / Г.П.Катунин, Г.В.Мамчев,В.Н. Попантонопуло, В.П. Шувалов;под ред. В.П. Шувалова .- М.: Горячая линия-Телеком, 2003- 672 с.

- 2. Вайспапир В.Я. Катунин Г.П., Мефодьева Г.Д. ЕСКД в студенческих работах. Учебное пособие.-Новосибирск.: СибГУТИ, 2009.-214с.

- Величко В.В. , Катунин Г.П., Шувалов В.П. Основы инфокоммуникационных технологий. Учебное пособие.- М.: Горячая линия-Телеком, 2009- 400 с.