Задание для выполнения контрольной работы по дисциплине 
«Метрология, стандартизация и сертификация»

Вариант 71

последняя цифра шифра – 1,

предпоследняя - 7

Задача №1. Измерение  несинусоидального  напряжения

Выполнить измерения несинусоидального напряжения с помощью аналоговых измерительных приборов. Задано два вида напряжения:

;	(1)

.	(2)

Напряжение вида (1), содержащее первую и третью гармоники, измеряется вольтметрами электродинамической и выпрямительной систем, напряжение вида (2), имеющее постоянную составляющую, первую, вторую и третью гармоники, – электронным вольтметром пикового значения и вольтметром магнитоэлектрической системы. Вольтметры имеют одинаковые номинальные напряжения (Uн = 300 В) и шкалы с одинаковым числом делений 
(max = 150 дел.).

Определить, на какое число делений шкалы отклонятся стрелки каждого из вольтметров при определении соответствующих напряжений.

Исходные данные вариантов приведены в табл. 1.

#### Методические  указания к решению задачи №1

Вольтметры электродинамической системы измеряют действующее значение несинусоидального напряжения:

U=U02+U12+U22+⋯	(3)

Показания вольтметров выпрямительной системы пропорциональны среднему по модулю значению измеряемого напряжения. Если за начало отсчета времени принять момент прохождения через ноль первой гармоники напряжения и учесть, что начало  третьей  гармоники напряжения смещено по отношению к началу первой на угол 3, то для кривых, не содержащих постоянной составляющей и четных гармоник, после интегрирования зависимости  u(t) (2) получим

Uср=2πU1mcosβ1+13U3mcosβ3.	(4)

# Таблица 1

### Исходные данные для задачи № 1

| Наименова-ние величины, размерность | Предпос-ледняя цифра шифра | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Напряжение Um, В |  | 100 | 150 | 160 | 120 | 180 | 200 | 110 | 80 | 140 | 190 |
| Напряжение U1m, В | 0; 5 | 125 | 115 | 110 | 195 | 175 | 130 | 140 | 70 | 180 | 95 |
|  | 1; 6 | 80 | 170 | 120 | 205 | 125 | 165 | 160 | 200 | 135 | 120 |
|  | 2; 7 | 105 | 90 | 130 | 200 | 105 | 150 | 110 | 95 | 155 | 105 |
|  | 3; 8 | 155 | 190 | 100 | 130 | 140 | 175 | 100 | 210 | 85 | 115 |
|  | 4; 9 | 135 | 180 | 160 | 110 | 145 | 185 | 90 | 80 | 165 | 130 |
| Напряжение U3m, В | 0; 6 | 25 | 23 | 22 | 39 | 35 | 27 | 19 | 14 | 38 | 18 |
|  | 1; 7 | 16 | 35 | 24 | 40 | 25 | 32 | 33 | 17 | 26 | 24 |
|  | 2; 8 | 20 | 18 | 26 | 30 | 24 | 34 | 18 | 15 | 30 | 17 |
|  | 3; 9 | 30 | 38 | 20 | 28 | 28 | 39 | 16 | 45 | 22 | 16 |
|  | 4; 5 | 27 | 36 | 32 | 23 | 29 | 42 | 15 | 20 | 31 | 15 |
| Угол 3, град. |  | 0 | 30 | 180 | 60 | 90 | 180 | 0 | 30 | 60 | 180 |

Поскольку приборы этой системы градуируются в действующих значениях при синусоидальном напряжении, то расчет постоянной прибора (цены деления) требует корректировки в соответствии с уравнением:

CU′=CU⋅kф′kф,					(5)

где  - коэффициент формы для синусоидального напряжения (принять равным 1,11);

- коэффициент формы для заданной кривой напряжения, рассчитываемый по выражению:

(6)

Вольтметры электронной системы пикового значения реагируют на амплитудное значение измеряемого напряжения . Приборы этой системы также градуируются в действующих значениях  при синусоидальном напряжении, поэтому при определении цены деления также необходима аналогичная корректировка:

,					(7)

где 	;	ka=2 - коэффициенты амплитуды соответственно для заданной и синусоидальной форм напряжения;

U – действующее значение напряжения вида (2), определяемое по уравнению (3).

Вольтметры магнитоэлектрической системы выделяют из заданного входного напряжения u(t) только постоянную составляющую U0.

Результаты измерения записать в табл. 2.

Таблица 2

Результаты вычислений

| Наименование измерительной системы прибора | Постоянная СU, В/дел. | Постоянная С'U, В/дел. | Число делений , дел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Электродинамическая |  |  |  |
| Выпрямительная |  |  |  |
| Магнитоэлектрическая |  |  |  |
| Электронная |  |  |  |

#### Пример решения

Напряжение вида (1), содержащее первую и третью гармоники, измеряется вольтметрами электродинамической и выпрямительной систем, напряжение вида (2), имеющее постоянную составляющую, первую, вторую и третью гармоники, – электронным вольтметром пикового значения и вольтметром магнитоэлектрической системы. Вольтметры имеют одинаковые номинальные напряжения (UН = 300 В) и шкалы с одинаковым числом делений (Н = 150 дел.).

U1m=80 B, U3m=30 B, 3=60; Um=100 B.

Определить, на какое число делений шкалы отклонятся стрелки всех вольтметров, указать цену деления при измерении несинусоидального напряжения.

Номинальная цена деления для всех видов вольтметров:

Cu=Unαmax=2 В/дел.

Вольтметры электродинамической системы измеряют действующее значение несинусоидального напряжения

U=U02+U12+U22+⋯.

U=U1m22+U3m22=8022+3022=60,4 B

αэд=UCu=30,2 дел.

Показания вольтметров выпрямительной системы пропорциональны среднему по модулю значению измеряемого напряжения. Если за начало отсчета времени принять момент прохождения через ноль первой гармоники напряжения и учесть, что начало  третьей  гармоники напряжения смещено по отношению к началу первой на угол 3, то для кривых, не содержащих постоянной составляющей и четных гармоник, после интегрирования зависимости  u(t) (1) получим формулу (4). Подставив в нее известные значения, получим:

Ucp=2π80⋅1+1330⋅cos(60∘)=54,1 B

Поскольку приборы этой системы градуируются в действующих значениях при синусоидальном напряжении, то расчет цены деления требует корректировки в соответствии с уравнением (5):

kф'=UUcp=60,454,1=1,12

СU'=21,121,11=2,02 В/дел.

дел.

Вольтметры электронной системы пикового значения реагируют на амплитудное значение измеряемого напряжения Um . Приборы этой системы также градуируются в действующих значениях U при синусоидальном напряжении

U=(0,5Um)2+(1πUm2)2+(12πUm2)2+(13πUm2)2=...=56,5 В

при определении цены деления также необходима корректировка по формуле (7):

ka′=10056,5=1,77, CU'=21,772=2,5 В/дел, αамп=UCU'=56,52,5=22,6 дел.

Вольтметры магнитоэлектрической системы выделяют из заданного входного напряжения u(t) только постоянную составляющую U0.

U0=0,5⋅100=50 В, αмэ=U0СU=502=25 дел.

Результаты измерения приведены в таблице:

Результаты вычислений

| Наименование измерительной системы прибора | Постоянная СU, В/дел. | Постоянная С’U, В/дел. | Число делений , дел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Электродинамическая | 2 | 2 | 30,2 |
| Выпрямительная | 2 | 2,02 | 30 |
| Магнитоэлектрическая | 2 | 2 | 25 |
| Электронная | 2 | 2,5 | 22,6 |

Задача № 2.  Применение  масштабных  измерительных преобразователей  тока  и  напряжения

Измерительный механизм (ИМ) магнитоэлектрической системы рассчитан на ток Iи и имеет сопротивление Rи. По данным варианта, выбранного по табл. 3, для схемы, представленной на рис. 1.

а) подобрать шунты Rш1 и Rш2 для расширения предела измерения ИМа до значений I1 и I2 , начертить соответствующие схемы;

б) определить мощность Pа, потребляемую амперметром при токе I1;

в) используя ИМ амперметра с шунтами при номинальном токе Iн = I1 , подобрать добавочное сопротивление Rд для изготовления вольтметра на напряжение Uн , начертить схему;

Таблица 3

Исходные данные для задачи № 2

| Заданная величина | Предпоследняя цифра шифра | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сопротивление Rи ,Ом | – | 40 | 20 | 10 | 5 | 30 | 3 | 15 | 9 | 50 | 25 |
| Номинальный ток ИМа Iи, мА | – | 10 | 50 | 100 | 40 | 20 | 140 | 80 | 40 | 10 | 10 |
| Ток I1, А | 0; 5 | 0,07 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 0,07 | 0,7 | 0,5 | 1 | 0,06 | 0,05 |
|  | 1; 6 | 0,05 | 0,2 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,9 | 0,6 | 0,15 | 0,09 |
|  | 2; 7 | 0,04 | 0,15 | 0,6 | 0,35 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,08 | 0,01 |
|  | 3; 8 | 0,03 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,09 | 0,6 | 0,6 | 1,5 | 0,1 | 0,2 |
|  | 4; 9 | 0,06 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,04 | 0,06 |
| Ток I2 , А | 0; 6 | 0,2 | 6 | 4 | 4,5 | 0,8 | 5 | 6 | 3 | 0,4 | 6 |
|  | 1; 7 | 0,4 | 4 | 3 | 1,5 | 1 | 4,5 | 10 | 6 | 0,6 | 4 |
|  | 2; 8 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 1,5 | 3 | 12 | 2 | 1 | 3 |
|  | 3; 9 | 0,6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 4,5 |
|  | 4; 5 | 0,3 | 3 | 1,5 | 5 | 0,9 | 3,5 | 4 | 8 | 0,9 | 5 |
| Номинальное напряжение, Uн , В | 0; 7 | 6 | 10 | 18 | 8 | 11 | 20 | 12 | 13 | 12 | 10 |
|  | 1; 8 | 5 | 15 | 12 | 5 | 9 | 16 | 16 | 20 | 14 | 12 |
|  | 2; 9 | 8 | 9 | 15 | 9 | 12 | 10 | 10 | 15 | 16 | 16 |
|  | 3; 5 | 4 | 10 | 14 | 7 | 10 | 14 | 18 | 19 | 18 | 14 |
|  | 4; 6 | 3 | 12 | 10 | 4 | 14 | 18 | 20 | 16 | 10 | 10 |
| Напряжение U, В | - | 0,5 | 3 | 5 | 2 | 1,5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 |

г) найти мощность Рv, потребляемую вольтметром при напряжении U;

д) результаты вычислений занести в табл. 2.4.

ИМ

Rш1

Rш2

Rи

Iи

I2

I1

Рис. 1. Схема прибора с шунтами

Методические  указания к решению задачи №2

При расширении предела измерения ИМа по току  Iи  до величины I1 шунтом является сумма (Rш1 + Rш2), до величины I2  – шунт Rш1, а шунт Rш2  включается последовательно с Rи.

Таблица 4

Результаты вычислений

| Шунт Rш1, Ом | Шунт Rш2, Ом | Мощность Pa, Вт | Сопротивление Rд, Ом | Мощность Pv, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Литература: Казачков В. С., Кузнецов А. А., Петров С. И., Черемисин В. Т. Электрические измерения и способы обработки результатов наблюдения: Уч. пособие для ВУЗов. – Омск, ОмГУПС, 2002, – 130 с.

Задача № 3.  Измерение  мощности  в  цепях  трехфазного  тока

- Трехфазная нагрузка соединена "звездой" без нулевого провода. Для измерения мощности, потребляемой нагрузкой, использовались два одинаковых ваттметра с номинальным током А, номинальным напряжением 
В и числом делений шкалы дел. Ваттметры включены во вторичные обмотки измерительных трансформаторов тока и напряжения.

- В зависимости от варианта задания измеряется активная мощность Р  либо реактивная мощность Q в симметричном режиме.

Исходные данные для решения задачи приведены в табл. 5.

Для работы трехфазной нагрузки в симметричном режиме необходимо выполнить следующее:

а) начертить схему включения ваттметров в цепь через измерительные трансформаторы тока и напряжения (пример: рисунки 2, 3);

б) подобрать соответствующие коэффициенты трансформации kIн  и kUн , учитывая значения вторичных параметров А, B;

в) записать выражение для измеряемой мощности Р или Q и построить в масштабе векторную диаграмму, выделив на ней векторы токов и напряжений, под действием которых находятся последовательные и параллельные обмотки ваттметров;

г) определить мощность Р или Q на высокой стороне;

д) вычислить показания ваттметров на низкой стороне Р1н и Р2н при определении активной мощности или РW1н и РW2н при определении реактивной мощности и рассчитать соответствующие числа делений шкалы 1 и 2, на которые отклонятся стрелки ваттметров.

Данные вычислений свести в табл. 6.

Таблица 5

Исходные данные для задачи № 3

| Наименов ание заданной величины |  | Предпоследняя цифра шифра | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мощность | активная Р, кВт |  | 87 |  | 50 |  | 68 |  | 42 |  | 36 |  |
| нагрузки | реактивная Q, квар |  |  | 28 |  | 73 |  | 46 |  | 64 |  | 55 |
| Линейное напряжение Uл , В |  | 0; 5 | 220 | 400 | 900 | 650 | 310 | 420 | 260 | 580 | 730 | 800 |
|  |  | 1; 6 | 860 | 620 | 240 | 390 | 540 | 760 | 850 | 470 | 920 | 640 |
|  |  | 2; 7 | 430 | 250 | 350 | 970 | 270 | 820 | 560 | 370 | 450 | 900 |
|  |  | 3; 8 | 510 | 700 | 650 | 440 | 880 | 530 | 950 | 780 | 610 | 290 |
|  |  | 4; 9 | 330 | 940 | 840 | 750 | 550 | 600 | 480 | 200 | 390 | 460 |
| Угол нагрузки ϕ, град |  | 0; 6 | 23 | 52 | 42 | 34 | 76 | 64 | 20 | 59 | 38 | 46 |
|  |  | 1; 7 | 37 | 74 | 28 | 40 | 54 | 45 | 76 | 60 | 47 | 37 |
|  |  | 2; 8 | 44 | 50 | 75 | 36 | 22 | 33 | 35 | 73 | 64 | 53 |
|  |  | 3; 9 | 61 | 42 | 32 | 53 | 40 | 65 | 70 | 27 | 55 | 75 |
|  |  | 4; 5 | 57 | 66 | 74 | 72 | 60 | 39 | 54 | 68 | 58 | 25 |
| Последовательные обмотки ваттметров включены в провода |  |  | А, В | В, С | С, А | А, В | В, С | С, А | А, В | В, С | С, А | А, В |

Таблица 2.6

Результаты вычислений

| Наименование величины | Значение |
| --- | --- |
| Р1н, Вт |  |
| Р2н, Вт |  |
| РW1н, вар |  |
| РW2н, вар |  |
| 1, дел. |  |
| 2, дел. |  |

Методические  указания к решению задачи №3

Для измерения активной Р и реактивной Q мощности нагрузки применяется метод двух ваттметров. Метод пригоден как при симметричной, так и при несимметричной нагрузке.

Подбор номинальных коэффициентов трансформации сводится к выбору значений параметров первичной обмотки I1н и U1н трансформаторов из рядов

I1н = 5, 10, 20, 50, 75, 100, 200, 500, 800, 1000, 1500 А;

U1н = 0.6; 3; 6; 10; 20 кВ

с соблюдением условий I1н > I ,  U1н > Uл (где I=Р/Uл – величина расчетного тока в любом режиме, Uл – заданное линейное напряжение) и проверкой неравенств

I1нkIн≤Iн=5А; 		U1нkUн≤Uн=150В,

где Iн и Uн – заданные параметры ваттметров.

В соответствии с вариантом задания записать расчетное значение активной мощности при различном включении токовых обмоток ваттметров:

- в фазы А и С – 		P = UABIAcos1+UCBIC cos2; 			(2.6)

- в фазы А и В – 		P = UACIA cos3+UBCIB cos4; 			(2.7)

- в фазы В и С – 		P = UBAIB cos5+UCAIC cos6, 			(2.8)

где	1  6 – углы между векторами соответствующих линейных напряжений и токов, например: 1 = (UAB,IA).

- Первое слагаемое выражений (2.6) – (2.8) – показание одного ваттметра, второе слагаемое – показание другого ваттметра.

Для измерения реактивной мощности независимо от режима работы обмотки ваттметров включаются по одному из трех вариантов:

токовые обмотки включены в фазы А и С –

Q=32(UBCIAcosγ1+UABICcosγ2);			(2.9)

токовые обмотки включены в фазы А и В –

Q=32(UBCIAcosγ3+UCAIBcosγ4);			(2.10)

токовые обмотки включены в фазы В и С –

Q=32(UCAIBcosγ5+UABICcosγ6);			(2.11)

где γ1÷γ6 – углы сдвига фаз соответствующих линейных напряжений и токов, например: γ1=∠(UBC,IA); слагаемые в скобках – показания ваттметров 
РW1 и РW2.

Таким образом, определение активной мощности Р и реактивной мощности  Q  в любом режиме сводится к определению соответствующих углов 
β и γ  из векторной диаграммы.

Рисунок 2 – Схема подключения ваттметров при измерении активной мощности (последовательные обмотки ваттметров включены в провода А и С)

UBC

UCA

γ3

γ4

Рисунок 3 – Схема подключения ваттметров при измерении реактивной мощности (последовательные обмотки ваттметров включены в провода А и В)