ЛИСТ ЗАМЕЧАНИЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ	4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕДАТОЧНЫХ ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ	6

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ САУ.	8

Критерий Гурвица	8

Критерий Рауса	10

Структурная устойчивость САУ по передаточной функции разомкнутой системы	11

Критерий Найквиста	12

Критерий Михайлова	14

ОБЛАСТЬ D-РАЗБИЕНИЯ В ПЛОСКОСТИ ВАРЬИРУЕМОГО ПАРАМЕТРА	16

РАСЧЕТ ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА САУ	17

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	18

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	19

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Функциональная схема автоматической системы стабилизации уровня жидкости в открытом баке изображена на рисунке 1.

Рисунок 1. Функциональная схема автоматической системы стабилизации уровня жидкости в открытом баке

Названия и параметры узлов системы:

П1,П2 - Потенциометры: kу = koc = 0,1 В/см;

УН - Усилитель напряжения: kун = 20;

КУ - Корректирующее устройство: R =0,1 МОм; C = 0,1 мкФ;

УМ - Усилитель мощности: kум = 12;

ИД – Двигатель Постоянного тока: kДПТ_u = 2,5 град/(В*с); Tм = 0,05 с; Tя = 0,005 с;

Р - Редуктор: kp = 0,002;

Трубопровод: TT  = 0,02 c; kT = 1 л/(с*град);

Бак: kб = 0,02 см*с/л.

Структурная схема САУ системы представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Структурная схема САУ стабилизации уровня жидкости в открытом баке

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕДАТОЧНЫХ ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ

Передаточная функция разомкнутой системы по задающему воздействию:

Передаточная функция разомкнутой системы по возмущающему воздействию:

Передаточная функция замкнутой системы по задающему воздействию:

Передаточная функция замкнутой системы по возмущающему воздействию:

Передаточную функцию замкнутой системы для ошибки по задающему воздействию:

Передаточную функцию замкнутой системы для ошибки по возмущающему воздействию:

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ САУ.

Критерий Гурвица

Характеристический полином замкнутой системы:

Коэффициенты характеристического полинома:

Главная матрица Гурвица и ее диагональные миноры:

Вычислим определители матриц G, G1, G2 при помощи ПО Mathcad:

Все определители положительны, следовательно, САУ устойчива по Гурвицу.

Критерий Рауса

Таблица Рауса заполняется на основе коэффициентов характеристического полинома D(s):

Таблица 1

| Значение r | № строки | № столбца |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | a5=c11=1,25·10-7 | a3=c21=0,00375 | a1=c31=1,0 |
| - | 2 | a4=c12=0,00004 | a2=c22 =0,11 | a0=0,0024 |
| r3=a4/a3=3,125·10-3 | 3 | c13=c21-r3c22=3,406·10-3 | c23=c31-r3c32=1.0 | c32=a0=0,0024 |
| r4=a3/c13=0,012 | 4 | c14=c22-r4c23=0,107 | c24=c32-r4c33=0,0024 | c34=0 |
| r5=c13/c14=3,636·10-4 | 5 | c15=c23-r5c24=1,0 | c25=0 | 0 |
| r6=c14/c15=0,107 | 6 | c16=c24-r6c25=0,0024 | - | - |

Поскольку коэффициенты первого столбца таблицы Рауса положительны, то САУ устойчива.

Структурная устойчивость САУ по передаточной функции разомкнутой системы

Чтобы система была структурно устойчивая, достаточно чтобы выполнялось неравенство:

m ≥ q + t – 1, где

m – порядок полинома числителя передаточной функции разомкнутой системы;

q – количество интегрирующих звеньев;

t – количество апериодических звеньев с правым корнем.

Передаточная функция разомкнутой системы по задающему воздействию:

Для данной передаточной функции:

- m = 0;

- q = 1;

- t = 0.

Подставим полученные значения в неравенство:

m ≥ q + t - 1

0 ≥ 1+ 0 – 1

0 ≥ 0

Неравенство выполняется, следовательно, система структурно устойчивая.

Критерий Найквиста

Выражение комплексной АФХ системы получается подстановкой в выражение передаточной функции разомкнутой системы по задающему сигналу:

Выделяется вещественная и мнимая часть:

Для определения устойчивости системы строится АФХ разомкнутой системы (Рисунок 3).

Рисунок 3 – АФХ разомкнутой системы

Рисунок 4 – АФХ разомкнутой системы (уменьшенный масштаб)

Поскольку значение в точке пересечения АФХ разомкнутой системы вещественной оси в области отрицательных значений больше -1, то замкнутая САУ будет устойчивой по Найквисту.

Критерий Михайлова

В выражение характеристического полинома замкнутой САУ подставляется  аргумент jω и выделаются вещественная и мнимая части, для двух поддиапазонов:

Рисунок 5 – Годограф Михайлова.

Рисунок 6 – Годограф Михайлова(увеличенный масштаб)

Рисунок 7 – Годограф Михайлова(увеличенный масштаб)

Очевидно, что годограф характеристического полинома последовательно проходит I,II,III, IV и снова I-й квадранты комплексной плоскости, начинаясь на вещественной оси в области положительных значений (U(0)=0,0024;  V(0)=0). Этот факт свидетельствует об устойчивости замкнутой системы согласно критерию Михайлова.

Другими словами, в устойчивой системе 5-го порядка имеем 5 значений частот, при которых годограф пересекает координатные оси, причем:

ОБЛАСТЬ D-РАЗБИЕНИЯ В ПЛОСКОСТИ ВАРЬИРУЕМОГО ПАРАМЕТРА

Выражение характеристического полинома в зависимости от варьируемого параметра:

Выделяется коэффициент kу и подставим аргумент s=jω:

Выделяется вещественная и мнимая части:

Задается частотный диапазон: -100…100 с-1.

Полученная область устойчивости представлена на Рисунке 6.

Рисунок 7 – Область устойчивости замкнутой системы

Поскольку коэффициент усиления kу – величина вещественная, то на комплексной плоскости кривой D-разбиения по этому параметру выделяется отрезок устойчивых значений этого коэффициента 0…1112.

РАСЧЕТ ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА САУ

Для САУ выбирается устойчивое значение коэффициента kу:

и записывается выражение передаточной функции замкнутой системы по задающему воздействию:

Воспользуемся ПО Mathcad и получим выражение переходной функции замкнутой САУ для выбранного значения kу:

Рисунок 8 – График переходного процесса САУ

По графику переходной функции определим качественные показатели регулирования САУ:

- время регулирования:

- перерегулирование:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В выполненной курсовой работе была разработана система регулирования уровня жидкости в открытом баке.

По результатам исследований было определено, что система удовлетворяет требуемым показателям качества.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Атлас для проектирования систем автоматического регулирования: Учеб. Пособие для вузов. – М.: Машиностроение, 1989. – 752 с.: ил.

- Методы классической и современной теории автоматического управления: Учебник в 5-ти тт.; 2-е изд., перераб. И доп. Т3: Синтез регуляторов систем автоматического управления / Под ред. К.А. Пупкова и Н.Д. Егупова. – М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. – 616 с.; ил.

- Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического управления. – СПб: Профессия, 2003. 749с.; ил.