Указания к выполнению контрольной работы

По дисциплине «Электрические машины и аппараты» обучающийся выполняет две контрольных работы. Целью выполнения контрольных работ является:

- закрепление знаний в части основных теоретических и методических основ изучаемого курса;

- проверка самостоятельности и способности решать поставленные задачи.

При выполнении контрольной работы необходимо соблюдать следующие требования:

1. Написать условие задачи и поставленные в контрольной работе вопросы.

2. Перед вычислением привести формулы, а затем уже сами вычисления в развернутом виде. Обязательно указать размерность (единицы измерения величин, входящих в формулу). Расчеты производить в системе СИ.

Необходимые для решения величины и коэффициенты, не указанные в задании, принимаются на основании учебного материала со ссылкой на источник. Все вычисления выполняются на микрокалькуляторе с точностью не более двух знаков после запятой.

3. Не зачтенная контрольная работа отдается на повторную рецензию вместе с первоначальной работой и замечаниями преподавателя. Исправление ошибок в отрецензированном тексте не допускается.

4. Вариант определяется в соответствии с номером по списку группы на 1 октября текущего учебного года.

Задание 1 Тема 1. Трансформаторы

Трехфазный трансформатор имеет паспортные данные, указанные в таблице 1. Определить:

- фазные напряжения Uф при схеме соединения трансформатора Y/Δ;

- фазный kф и линейный kл коэффициенты трансформации;

- номинальные токи первичной и вторичной обмотки;

- КПД при нагрузке 0,5 от номинального значения и cos φ=0,8;

| № вар | Тип трансформатора | U2, кВ | Рхх, Вт | Ркз, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТМ-25/10 | 0,4 | 130 | 600 |

Задание 2 Тема 1. Трансформаторы

Три трехфазных трансформатора номинальной мощностью SномI, SномII и SномIII   включены на параллельную работу. Данные о трансформаторах сведены в таблицу 2.

Определить:

1) нагрузку каждого трансформатора (SI, SII и SIII) в кВА, если общая нагрузка равна сумме номинальных мощностей этих трансформаторов (Sобщ = SномI + SномII + SномIII );

2) степень использования каждого из трансформаторов по мощности (S/Sном);

3) насколько следует уменьшить общую нагрузку трансформаторов Sобщ, чтобы устранить перегрузку трансформаторов; как при этом будут использованы трансформаторы по мощности в процентах.

Таблица 2

| № п/п | Трансформатор ТI |  |  | Трансформатор ТII |  | Трансформатор ТIII |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SномI, кВА | uкI, % | SномII, кВА |  | uкII, % | SномIII, кВА | uкIII, % |
| 1 | 5000 | 5,3 | 3200 |  | 5,5 | 1800 | 5,7 |

Задание 3 Тема 2. Машины постоянного тока

Машина постоянного тока независимого возбуждения с номинальным напряжением Uном и номинальной частотой вращения nном имеет на якоре простую волновую обмотку, состоящую из N проводников. Число полюсов генератора 2р = 4, сопротивление обмоток в цепи якоря при рабочей температуре Σr, основной магнитный поток Ф. Значения перечисленных параметров приведены в таблице. Требуется определить для номинального режима работы генератора: ЭДС якоря Еа, ток нагрузки Iном (размагничивающим влиянием реакции якоря пренебречь), полезную мощность Pном электромагнитную мощность Рэм и электромагнитный момент Мном.

Таблица 3

| № варианта | Параметры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uном, В | nном, об/мин | Σr, Ом | N | Ф, 10-2, Вб |
| 1 | 230 | 1500 | 0,175 | 100 | 4,8 |

Задача 4  Тема 2. Машины постоянного тока

Двигатель постоянного тока имеет параметры, приведенные в таблице 4

Определить электромагнитную, полезную и потребляемую мощности, электрические, магнитные и механические потери. Как изменится потребляемый ток, магнитный поток, частота вращения, потребляемая мощность и КПД двигателя при понижении подводимого напряжения на 10% и при неизменном вращающем моменте на валу?

| № варианта | Параметры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рном, кВт | nном, об/мин | U, В | rа, Ом | η,% | Rв, Ом |
| 1 | 0,17 | 750 | 110 | 5,84 | 47,5 | 162 |

Задача 5 Тема 3. Асинхронные машины

Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором подключен к сети напряжением 220/380В. паспортные данные двигателя приведены в таблице 5. Определить число пар полюсов, номинальное скольжение, номинальный, максимальный и пусковой момент, номинальный и пусковой токи двигателя при соединении обмотки статора в «звезду» и «треугольник». Возможен ли пуск нагруженного двигателя, если подводимое напряжение уменьшится на 10%?

| № варианта | Типоразмер | Рном, кВт | nном, об/мин | ηном, % | cos φном | Мном, Н·м | Мп/Мном | Iп/Iном | Мmax/Мном | J, кг·м2 | Масса,кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4AМН180S2 | 37 | 2940 | 91,0 | 0,87 | 120 | 1,6 | 7,0 | 2,4 | 0,08 | 170 |

Задача 6 Тема 3. Асинхронные машины

Трехфазный асинхронный двигатель с фазным ротором имеет паспортные данные, указанные в таблице 6. Определить номинальную частоту вращения ротора, мощность, подводимую к двигателю, токи двигателя при соединении обмоток статора в «звезду» и «треугольник» и номинальный вращающий момент, если частота тока в сети 50Гц, напряжение сети 220/380В. Рассчитать сопротивление регулировочного реостата, включаемого в цепь ротора для снижения частоты вращения двигателя на 20% при номинальном моменте и соединении обмоток в «звезду».

Таблица 6

| № варианта | Типоразмер двигателя | Рном, кВт | ηном, % | сosφном | sном,% | I2ном, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4АК160S4 | 11,0 | 86,5 | 0,86 | 5,0 | 22 |

Задача 7 Тема 4. Синхронные машины

Параметры трехфазного синхронного генератора приведены в таблице 7. Определить полезную мощность на выходе генератора Рном, суммарные потери ΣР, номинальный ток статора I1ном при соединении обмотки «звездой», вращающий момент первичного двигателя Мном при номинальной загрузке генератора.

| № вар | Типоразмер генератора | Sном, МВА | Uном, кВ | сosφном | ηном, % | № вар | Типоразмер генератора | Sном, МВА | Uном, кВ | сosφном | ηном, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СВ1130/220-44 | 253,0 | 15,75 | 0,85 | 97,1 | 11 | ЕСС-81-4 | 20,0 | 0,23 | 0,8 | 87,0 |

Задача 8 Тема 4. Синхронные машины

Трехфазный синхронный двигатель имеет паспортные данные, указанные в таблице 8. Определить частоту вращения, номинальный и пусковой токи в цепи статора, номинальный, максимальный синхронный, пусковой моменты и асинхронный момент входа в синхронизм (при s=5%). Напряжение сети 10кВ при частоте 50Гц, коэффициент мощности 0,8.

| № варианта | Тип двигателя | Рном, кВт | ηном, % | Мmax/Мном | М5%/Мном | Мп/Мном | Iп/Iном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СД2-82/57-6 | 800 | 95,6 | 2,2 | 1,0 | 1,0 | 5,9 |