Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Уральский государственный аграрный университет»

Кафедра технологии металлов и ремонта машин

ТЕХНОЛОГИЯ	МАШИНОСТРОЕНИЯ

Учебно-методическое пособие для практических занятий и самостоятельной работы

Екатеринбург 2015

УДК 621-182.8+006.002+621:53.08

Технология	машиностроения:	Учебно-методическое	пособие	для

практических	занятий	и	самостоятельной	работы/	Г.М.Тромпет,	В.А.

Александров.– Екатеринбург, Изд. Уральский ГАУ, 2015. – 31 с.

Одобрено и рекомендовано к изданию учебно-методической комиссией инженерного факультета (протокол №10 от « 20»ноября 2015 г.)

- учебно-методическом пособии приводятся индивидуальные задания к выполнению практических заданий и самостоятельных работ. Задания включают основные разделы курса, каждое задание имеет от 30 до 40 вариантов. Приведены примеры выполнения каждого задания с указанием учебной, справочной и нормативно-технической литературы, необходимой для их выполнения.

Для студентов направления бакалавриата 35.03.06 «Агроинженерия».

Уральский ГАУ, 2015

2

1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ПРОИЗВОДСТВА

Для заданного варианта (таблица 1.1) определить:

- тип производства;

- размер партии деталей, запускаемых в производство одновременно;

- серийность производства;

- технологические характеристики типа производства;

- технологичность детали;

- обосновать преимущества технологичной конструкции.

Пример выполнения

Дано: количество обрабатываемых деталей одного типоразмера в год – 16000; типоразмер деталей – мелкие.

1.1 Тип производства определяем из таблицы 1.2. В нашем случае тип производства - серийное.

Если производство носит массовый характер, то необходимо рассчитать такт выпуска tв, мин:

| tВ | 60F | , |
| --- | --- | --- |
|  | N |  |

где F – годовой действительный фонд времени оборудования при 5-дневной рабочей неделе и двухсменной работе оборудования, ч; F = 4015 ч.

N – годовой объем выпуска деталей, шт.

1.2 В серийном производстве определяем размер партии деталей, запускаемых одновременно в производство:

- 260aN ,

где а – коэффициент, учитывающий запас деталей на складе перед сборкой; 260 – число рабочих дней в году при 5-дневной рабочей неделе.

Для мелких деталей а = 7, для средних и крупных а = 3.

В нашем варианте а = 7 .

3

Таблица 1.1 - Варианты заданий

| Вари | Количество обрабатываемых в год | Типоразмеры | Эскизы деталей |
| --- | --- | --- | --- |
| ант | деталей одного наименования | деталей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 100 | Крупные |  |
| 2 | 1000 | Средние |  |
| 3 | 10000 | Мелкие |  |
| 4 | 200 | Крупные |  |
| 5 | 1500 | Средние |  |
| 6 | 12000 | Мелкие |  |
| 7 | 300 | Крупные |  |
| 8 | 2000 | Средние |  |
| 9 | 15000 | Мелкие |  |
| 10 | 400 | Крупные |  |
| 11 | 2500 | Средние |  |
| 12 | 18000 | Мелкие |  |
| 13 | 500 | Крупные |  |
| 14 | 3000 | Средние |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 | 20000 | Мелкие |  |
| 16 | 600 | Крупные |  |
| 17 | 3500 | Средние |  |
| 18 | 22000 | Мелкие |  |
| 19 | 700 | Крупные |  |
| 20 | 4000 | Средние |  |
| 21 | 25000 | Мелкие |  |
| 22 | 800 | Крупные |  |
| 23 | 4500 | Средние |  |
| 24 | 24000 | Мелкие |  |
| 25 | 900 | Крупные |  |
| 26 | 5000 | Средние |  |
|  |  | 4 |  |

Продолжение таблицы 1.1

|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 27 |  | 950 |  | Крупные |  |  |  |  |
|  | 28 |  | 16000 |  |  | Мелкие |  |  |  |
|  |  | Таблица 1.2 – Типы производства |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип |  |  |  | Количествообрабатываемыхвгоддеталейодного |  |  |  |  |  |
| производства |  |  |  | наименования и типоразмера |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крупных |  | Средних |  | Мелких |  |
| Единичное |  |  |  | До 5 |  | До 10 |  | До 100 |  |
| Серийное |  |  |  | Св. 5 до 1000 |  | Св. 10 до 5000 |  | Св. 100 до 50000 |  |
| Массовое |  |  |  | Св. 1000 |  | Св. 5000 |  | Св. 50000 |  |

1.3 Пользуясь таблицей 1.3, определяем серийность  – крупносерийное

| производство. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n = 7 16000/260 |  | 430 деталей. |  |  |  |
| Таблица 1.3 – Серийность производства |  |  |  |  |  |  |
| Серийное производство |  | Количество деталей в партии |  |  |  |  |
|  |  | крупных |  | средних |  | мелких |
| Мелкосерийное |  | 2-5 |  | 6-25 |  | 10-50 |
| Среднесерийное |  | 6-25 |  | 26-150 |  | 51-300 |
| Крупносерийное |  | Св. 25 |  | Св.150 |  | Св. 300 |

1.4 Необходимо ответить на нижеприведенные характерные признаки выбранного типа производства, используя таблицу 1.4:

- повторяемость партий;

- технологическое оборудование;

- приспособления;

- режущий инструмент;

- измерительный инструмент;

5

- настройка станков;

- размещение технологического оборудования;

- виды заготовок;

- применение разметки;

- методы достижения точности;

- степень детализации технологических процессов;

- вид нормирования работ;

- квалификация рабочих;

- себестоимость продукции.

Таблица 1.4 – Характеристика типов производства

| Характерный |  | Тип производства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| признак | Единичное | Серийное |  |  | Массовое |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |
| Повторяемость | Отсутствует | Периодическая |  |  | Непрерывный | выпуск одних |  |
| партий (серий) |  |  |  |  | и тех же деталей |  |  |
| Технологическое | Универсальное | Станки | с | ЧПУ, | Широкое | использование |  |
| оборудование |  | частично |  |  | специализированного |  | и |
|  |  | специализированное и |  |  | специального оборудования в |  |  |
|  |  | специальное |  |  | поточных | линиях, |  |
|  |  |  |  |  | автоматические линии |  |  |
| Приспособления | Преимущественно | Специальные, |  |  | Специальные, | часто |  |
|  | универсальные | переналаживаемые |  |  | органически | связанные | со |
|  | (изредка |  |  |  | станком |  |  |
|  | специальные) |  |  |  |  |  |  |
| Измерительный | Универсальный | Калибры, |  |  | Калибры, | специальный |  |
| инструмент |  | специальный |  |  | многомерный | инструмент, |  |
|  |  | измерительный |  |  | контрольные приборы |  |  |
|  |  | инструмент, активный |  |  |  |  |  |
|  |  | контроль |  |  |  |  |  |
| Режущий | Универсальный | Универсальный |  | и | Универсальный, |  |  |
| инструмент |  | специальный |  |  | специальный |  | и |
|  |  |  |  |  | комбинированный. |  |  |
|  |  |  |  |  | Многоинструментальные |  |  |
|  |  |  |  |  | наладки. |  |  |
| Настройка станков | Станки | Станки настроенные |  |  | Система | управляющего |  |
|  | ненастроенные, |  |  |  | контроля. | Сложная |  |
|  | работа по пробным |  |  |  | настройка, автоматизм |  |  |
|  | промерам |  |  |  |  |  |  |
| Размещение | По типам станков | По |  | ходу | По ходу технологических |  |  |
| технологического |  | технологических |  |  | процессов |  |  |
| оборудования |  | процессов |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды заготовок | Прокат, | литье в | Прокат, | отливки по |  | Прокат, машинное |  | литье | по |
|  | песчано-глинистые |  | металлическим |  |  | металлическим |  | моделям, |  |
|  | формы | по | моделям, штамповки |  |  | литье под давлением и другие |  |  |  |
|  | деревянным |  |  |  |  | точные | методы | литья, |  |
|  | моделям, | свободная |  |  |  | штамповки, | прессования |  | и |
|  | ковка |  |  |  |  | т.д. |  |  |  |
| Применение | Широкое |  | Ограниченное, лишь |  |  | Не применяется |  |  |  |
| разметки |  |  | для | крупных | и |  |  |  |  |
|  |  |  | сложных деталей |  |  |  |  |  |  |
| Методы | Метод |  | Метод | полной | и | Методы | полной |  | и |
| достижения | индивидуальной |  | неполной (частичной) |  |  | селективной |  |  |  |
| точности | пригонки |  | взаимозаменяемости |  |  | взаимозаменяемости |  |  |  |
| Степень | Простейшие |  | Более | детальные |  | Подробные | технологические |  |  |
| детализации | технологические |  | технологические |  |  | разработки | (операционные |  |  |
| технологических | разработки |  | разработки |  |  | техпроцессы). Исследование |  |  |  |
| процессов | (маршрутные |  | (маршрутно- |  |  | технологических процессов |  |  |  |
|  | техпроцессы) |  | операционные |  | и |  |  |  |  |
|  |  |  | операционные |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | техпроцессы) |  |  |  |  |  |  |
| Виды | Укрупненное |  | Техническое |  |  | Детальное | нормирование. |  |  |
| нормирования | нормирование |  | нормирование |  |  | Хронометражное |  |  |  |
| работ |  |  | серийного |  |  | исследование операций |  |  |  |
|  |  |  | производства |  |  |  |  |  |  |
| Квалификация | Высокая |  | Различная |  |  | Низкая |  |  |  |
| рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Себестоимость | Высокая |  | Средняя |  |  | Самая низкая |  |  |  |
| продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.5 Для заданного варианта, используя таблицу 1.5, необходимо выбрать соответствующую ему конструкцию и заполнить таблицу, аналогичную таблице 1.6.

Таблица 1.6

| Основные | Эскиз конструкции |  | Преимущества |
| --- | --- | --- | --- |
| технологические | Нетехнологичная | Технологичная | технологичной |
| требования |  |  | конструкции |

7

Таблица 1.5 - Характеристика конструкций

|  | Основные |  |  |  | Эскиз конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | технологические |  |  |  |  |  |  | Преимущества |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нетехнологичная |  |  | технологичная |  |  |  |  |  |  |
|  | требования |  |  |  |  |  |  | технологической конструкции |  |  |  |  |  |
| Обрабатываемые |  | плоскости |  |  |  |  |  | 1. | Уменьшение |  |  | времени |  |
| не | рекомендуется |  | делать |  |  |  |  | обработки, |  | расхода инструмента |  |  |  |
| сплошными |  |  |  |  |  |  |  | и электроэнергии. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. | Повышение |  | точности |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | обработки. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. | Возможность |  | обработки |  | в |
| Обрабатываемые поверхности |  |  |  |  |  |  |  | один |  |  |  | проход |  |
| бобышек и приливов следует |  |  |  |  |  |  |  | производительными |  |  |  | методами |  |
| располагать |  | в | одной |  |  |  |  | торцовым |  | фрезерованием, |  |  |  |
| плоскости |  |  |  |  |  |  |  | плоским |  | шлифованием |  |  | и |
|  |  |  |  |  |  |  |  | протягиванием. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. | Упрощение контроля. |  |  |  |  |
| В | ступенчатых | отверстиях |  |  |  |  |  | 1. | Снижение |  | трудоемкости |  |  |
| наиболее точную |  |  | ступень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рекомендуется |  |  | делать |  |  |  |  | обработки. |  |  |  |  |  |
| сквозной |  |  |  |  |  |  |  | 2. | Упрощение |  | обработки |  | и |
|  |  |  |  |  |  |  |  | конструкции инструмента. |  |  |  |  |  |

9

| При сверлении |  |  | отверстий |  |  |  |  | 1 . Предохранение инструмента от |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| необходимо |  | обеспечить |  |  |  |  |  | поломки. |  |  |  |  |  |
| возможность |  | нормального |  |  |  |  |  | 2. | Повышение | производительности |  |  |  |
| входа и выхода инструмента |  |  |  |  |  |  |  | обработки. |  |  |  |  |  |
| Следует | избегать |  |  | глухих |  |  |  | Возможность обработки |  |  |  | отверстия |  |
| шлицевых отверстий |  |  |  |  |  |  |  | производительным |  |  | методом |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  | протягиванием. |  |  |  |  |  |
| Глухие | отверстия |  | с | резьбой |  |  |  | 1. Улучшение качества резьбы. |  |  |  |  |  |
| должны | иметь | канавки для |  |  |  |  |  | 2.Улучшение |  | условий |  | работы |  |
| выхода | инструмента |  |  | или | в |  |  | инструмента. |  |  |  |  |  |
| них | должен |  |  | быть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрен сбег резьбы f. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструкция |  | отверстия |  |  | с |  |  | 1.Повышение производительности. |  |  |  |  |  |
| резьбой | должна |  |  | давать |  |  |  | 2. | Улучшение | условий |  | работы |  |
| возможность |  |  |  | работать |  |  |  | инструмента |  |  |  |  |  |
| резьбовым инструментом |  |  |  |  | на |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10

| Следует | избегать |  |  | 1.Упрощение |  | конструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наклонного | расположения |  |  | приспособления. |  |  |
| осей отверстий |  |  |  | 2. | Возможность | одновременно |
|  |  |  |  | обрабатывать и другие отверстия при |  |  |
|  |  |  |  | параллельном расположении осей. |  |  |
|  |  |  |  | 3. | Снижение трудоемкости обработки |  |
|  |  |  |  | отверстий. |  |  |

11

2  Способы  обработки  наружных  и  внутренних  поверхностей  для

достижения заданных параметров точности и шероховатости

Для заданного варианта (рисунки 2.1, 2.2, 2.3, таблицы 2.1, 2.2, 2.3):

- Изобразить эскиз детали с указанием заданных обозначений размеров и шероховатости поверхностей.

- Расшифровать все обозначения, изображенные на эскизе.

- Определить предельные отклонения для заданных номинальных размеров и числовые значения допуска.

- Назначить способы обработки, удовлетворяющие заданным квалитетам точности и параметрам шероховатости.

- Определить технологические допуски на заданные размеры.

Примечание: материал детали - сталь 45 ГОСТ 1050-2013.

Таблица 2.1 – Варианты заданий

| Вариант |  | Обрабатываемые поверхности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | В | Г |  | Д | Е |
|  |  | Номинальный размер, мм, класс допуска |  |  |  |  |  |
|  |  | шероховатость Ra для каждой поверхности, мкм |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | 32Н13 |  |  | 40Н9 |  |  |  |
|  | 25 |  |  | 6,3 |  |  |  |
| 2 |  | 45G11 |  |  |  | 54m8 |  |
|  |  | 20 |  |  |  | 1,25 |  |
| 3 |  |  | 12Н12 |  |  |  | 66s7 |
|  |  |  | 15 |  |  |  | 3,2 |
| 4 | 25Н12 |  |  |  |  | 35р9 |  |
|  | 20 |  |  |  |  | 6,3 |  |
| 5 |  | 40В10 |  | 48g7 |  |  |  |
|  |  | 15 |  | 1,25 |  |  |  |
| 6 |  |  | 10Н11 |  |  |  | 55jS7 |
|  |  |  | 10 |  |  |  | 4,0 |
| 7 | 20Н10 |  |  | 35Н8 |  |  |  |
|  | 15 |  |  | 2,25 |  |  |  |
|  |  |  | 12 |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 2.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | 35D10 |  |  | 32r9 |  |
|  |  | 10 |  |  | 4,0 |  |
| 9 |  |  | 8Н13 |  |  | 60h8 |
|  |  |  | 25 |  |  | 6,3 |
| 10 | 35E11 |  |  | 54t7 |  |  |
|  | 10 |  |  | 1,25 |  |  |

Рисунок 2.1 – Эскиз детали с указанием заданных обозначений размеров и шероховатости поверхностей

Таблица 2.2 – Варианты заданий

| Вариант |  |  | Обрабатываемые поверхности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б |  | В | Г |  | Д | Е |
|  |  | Номинальный размер, мм, класс допуска |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шероховатость Ra для каждой поверхности, мкм |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 11 |  | 35М6 |  |  |  |  | 68h10 |  |
|  |  | 0,2 |  |  |  |  | 15 |  |
| 12 |  |  |  | 6Н13 |  |  |  | 40n7 |
|  |  |  |  | 25 |  |  |  | 4,0 |
| 13 | 60А10 |  |  |  | 85s7 |  |  |  |
|  | 6,3 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
|  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 2.2

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14 |  | 45N8 |  |  | 90е13 |  |
|  |  |  | 1,25 |  |  | 20 |  |
|  | 15 |  |  | 10Н11 |  |  | 38g6 |
|  |  |  |  | 20 |  |  | 1,6 |
|  | 16 | 54Н13 |  |  | 90Н9 |  |  |
|  |  | 25 |  |  | 6,3 |  |  |
|  | 17 |  | 25Е11 |  |  | 55р8 |  |
|  |  |  | 20 |  |  | 1,25 |  |
|  | 18 |  |  | 14Н12 |  |  | 60r7 |
|  |  |  |  | 15 |  |  | 3,2 |
|  | 19 | 35Н11 |  |  |  | 65n9 |  |
|  |  | 20 |  |  |  | 6,3 |  |
|  | 20 |  | 24Н10 |  | 45h7 |  |  |
|  |  |  | 15 |  | 1,25 |  |  |

Рисунок 2.2 – Эскиз детали с указанием заданных обозначений размеров и шероховатости поверхностей

14

Таблица 2.3 – Варианты заданий

| Вариант |  |  |  | Обрабатываемые поверхности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А |  |  | Б |  | В | Д |  |  | Е |
|  |  |  |  | Номинальный размер, мм, класс допуска |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шероховатость Ra для каждой поверхности, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  | 12Н13 |  |  |  | 54m8 |
|  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 1,6 |
| 22 | 20Н10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40s8 |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |
| 23 |  |  |  | 35В10 |  |  | 63t9 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  | 4,0 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  | 8Н13 |  |  |  | 60h8 |
|  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 6,3 |
| 25 | 35А11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50g7 |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |
| 26 |  |  |  | 40N6 |  |  | 70h10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,2 |  |  | 15 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  | 6Н13 |  |  |  | 45е7 |
|  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 4,0 |
| 28 | 54G13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90n9 |
|  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,3 |
| 29 |  |  |  | 45М8 |  |  | 90h13 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,25 |  |  | 20 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  | 10Н11 | 38m6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 | 1,2 |  |  |  |

Рисунок 2.3 – Эскиз детали с указанием заданных обозначений размеров и шероховатости поверхностей

15

Пример выполнения

1.

  - Поверхность 1 с номинальным размером 38 мм выполнена по IT6 с классом допуска m6 и шероховатостью Ra l.2, поверхность 2 с номинальным размером 10 мм представляет собой отверстие и выполняется по IT11 с классом допуска H11 и шероховатостью Ra20.

- - основное отклонение для отверстия,

m - основное отклонение для вала, свидетельствующее об использовании переходной посадки при установке данной детали по размеру 38 в отверстие.

- 38m6  0,0250,009  (см. [2] или [3])

10Н11 00,090  (см. там же)

Допуск на размер 38	Тd = 0,016 мм.

Допуск на размер 10	ТD = 0,090 мм

- Размер 10Н11 с Ra20 получаем (таблица 2.4) путем сверления:

Ra	IT

25 - 0,8	11

Размер 38 m6 с Ra l.2 получаем, проводя следующие виды обработки:

|  | Ra | IT |
| --- | --- | --- |
|  | Обтачивание |  |
| черновое | 50-6,3 | 12 |
|  |  | 16 |

| получистовое | 25-1,6 | 11 |
| --- | --- | --- |
| чистовое | 6,3 - 0,4 | 8 |
|  | Обтачивание |  |
| тонкое | 1,6-0,2 | 6 |

- Технологические допуски:

на размер 38 (см. табл.4 для размеров св.30 до 50 мм) Т=0,016 мм, на размер 10 (см. табл.5 для размеров св.6 до 10 вкл.) Т=0,090 мм. Технологические допуски не превышают конструкторские допуски,

заданные в чертеже. Следовательно, выбранные виды обработки обеспечат требуемую точность и шероховатость заданных размеров.

- случае, если технологические допуски превышают конструкторские допуски, следует назначить отделочные методы обработки: шлифование,

развертывание, протягивание и другие методы обработки.

Таблица 2.4 – Экономические способы обработки поверхностей

| Вид обработки | Параметр шероховатости Rа | Квалитет точности |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| При обработке наружных цилиндрических поверхностей |  |  |  |
| Обтачивание |  |  |  |
| Черновое | 50-6,3 | 14, 13, | 12 |
| Получистовое (однократное) | 25 - 1,6 | 13, 12, | 11 |
| Чистовое | 6,3-0,4 | 10, 9, | 8 |
| Тонкое | 1,6-0,2 | 9, 8, 7, 6 |  |
| Шлифование: |  |  |  |
| Предварительное | 6,3-0,4 | 9, 8 |  |
| Чистовое | 3,2-0,2 | 7, 6 |  |
| Тонкое | 1,6-0,1 | 6, 5 |  |
| Притирка | 0,8-0,1 | 5, 4 |  |
| Обкатывание | 0,8 - 0,05 | 5 |  |
| При обработке внутренних цилиндрических поверхностей |  |  |  |
| Сверление (рассверливание) | 25-0,8 | 9-13 |  |
| Зенкерование: |  |  |  |
| Черновое | 25 - 6,3 | 12, 13 |  |
|  | 17 |  |  |

Продолжение таблицы 2.4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Однократное | 25 - 0,4 | 10- 13 |
| Чистовое | 25 - 0,4 | 8, 9 |
| Развертывание: |  |  |
| Нормальное | 12,5-0,8 | 10, 11 |
| Точное | 6,3-0,4 | 7-9 |
| Тонкое | 3,2-0,1 | 5, 6 |
| Протягивание: |  |  |
| Черновое | 12,5-0,8 | 10, 11 |
| Чистовое | 6,3-0,2 | 6-9 |
| Растачивание: |  |  |
| Черновое | 25-1,6 | 11 -13 |
| Чистовое | 6,3-0,4 | 8-10 |
| Тонкое | 3,2-1,6 | 5-7 |
| Шлифование: |  |  |
| Предварительное | 6,3 - 0,4 | 8, 9 |
| Чистовое | 3,2-0,2 | 6, 7 |
| Тонкое | 1,6-0,1 | 5 |
| Притирка | 1,6-0,1 | 4, 5 |
| Раскатывание | 6,3-0,1 | 5-10 |
|  | При обработке плоских поверхностей |  |
| Фрезерование и строгание: |  |  |
| Черновое | Rz 40 - 80 | 9-12 |
| Чистовое | 6,3 - 1,6 | 8-11 |
| Тонкое | 1,6-0,8 | 7-9 |
| Торцевое точение: |  |  |
| Черновое | Rz 160-80 | 11,12 |
| Чистовое | Rz 40; 6,3; 3,2 | 9- 11 |
| Тонкое | 3,2-0,8 | 8-10 |
| Шлифование |  |  |
| Предварительное | 3,2 | 8-10 |
| Чистовое | 1,6-0,8 | 7- 10 |
| Тонкое | 0,8-0,2 | 6-8 |
| Протягивание | 6,3 – 1,6 | 8-10 |
| Притирка | 6,3 - 1,6 | 6 |

18

3 Базирование заготовок

Для заданных вариантов обозначений опор, зажимов и установочных устройств (таблица 3.1) необходимо:

- Изобразить схему установки заготовки с указанием опор, зажимов и установочных устройств.

- Описать наименование опор, зажимов и установочных устройств и форму их рабочих поверхностей.

- Описать  способ  установки  заготовки,  соответствующий  варианту

задания.

- Выбрать станочное оборудование для использования при данной схеме установки заготовки.

- Определить, какие поверхности можно обработать при данной схеме установки заготовки.

Пример выполнения

1.

2.

выписывается наименование установочного устройства из справочника, учебника или стандарта.

выписывается аналогично предыдущему обозначению. описывается наименование зажима и применение рабочей среды: пневматическая, электрическая и т.д.

- По изображению схемы установки находится в справочнике, учебнике

или стандарте описание заданного способа установки.

19

- Можно использовать следующее станочное оборудование: токарно-

винторезный станок 16К20, токарно-револьверный станок 11Ф40, токарный многорезцовый полуавтомат 1716Ц.

- Обрабатываем поверхность 1 до расположения кулачков патрона и поверхность 2, пока режущему инструменту не будет мешать установленный вращающийся центр.

Таблица 3.1 – Варианты заданий

| Вариант |  | Обозначения |  | Примеры нанесения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установочных | формы рабочих | опор и зажимов | обозначений |
|  | устройств | поверхностей |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

20

Продолжение таблицы 3.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

21

Продолжение таблицы 3.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

22

Список литературы

- Справочник  технолога-машиностроителя.  В  2-х  т.  Т.1/  Под  ред.

А.М.	Дальского,	А.Г.	Косиловой,	Р.	К.	Мещерякова,	А.Г.	Суслова.	-	М.:

Машиностроение , 2001.- 912 с.

- Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т. 2 / Под ред.

А.М.	Дальского,	А.Г.	Косиловой,	Р.	К.	Мещерякова,	А.Г.Суслова.-	М.:

Машиностроение, 2001.- 944 с.

- Лебедев Л.В. и др. Технология машиностроения. – М.: Академия, 2008. – 528 с.

- Технология   машиностроения:   сборник   задач   и   упражнений/

Под.общ.ред. В.И.Аверченкова и Е.А.Польского.- М.: ИНФРА-М, 2006. – 288 с.

- Маталин, А.А. Технология машиностроения [Электронный ресурс]:

учебник.	-	Электрон.	дан.-	СПб.:	Лань,	2010.-	513	с.-	Режим	доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=258.

- Ковшов, А.Н. Технология машиностроения [Электронный ресурс] :

учебное пособие. - Электрон. дан. - СПб.: Лань, 2008. - 320 с.- Режим доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=188.

- Сысоев, С.К. Технология машиностроения. Проектирование технологических процессов [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.К.

Сысоев, А.С. Сысоев, В.А. Левко. - Электрон. дан. - СПб.: Лань, 2011.- 350 с. -

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=711.

- Допуски и посадки/ Палей, М.А. [и др.]: Справочник: В 2 ч.- СПб.:

Политехника, 2009.- 1159 с.

- ГОСТ    25347-2013.    Основные    нормы    взаимозаменяемости.

Характеристики изделий геометрические. Система допусков на линейные размеры. Ряды допусков, предельные отклонения отверстий и валов.

- ГОСТ 2590-2006. Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый. Сортамент.

- ГОСТ 3.1107-81. Единая система технологической документации.

Опоры, зажимы и установочные устройства. Графические обозначения.

31