Московский государственный технический университет

имени Н. Э. Баумана

Кафедра электротехники и промышленной электроники

Домашнее задание № 1

по курсу «Цифровая электроника»

на тему «Синтез логического устройства»

Вариант №9

|  | Выполнил: группа Проверил: Князькова Т.О. Дата сдачи работы на проверку __________ Оценка_______________________________ |
| --- | --- |

Москва 2016 г.

Домашнее задание 1

Синтез логического устройства

- Перевести выходную величину в двоичный код для своего варианта  (см. таблицу).

- Нарисовать  таблицу  истинности  с  четырьмя  входами  и  одним  выходом.  Провести  принципиальный  синтез  логической  схемы  с   четырьмя  входами  (0 - 3)  и  одним  выходом, реализующую  таблицу  истинности  по  пункту  1,  с  использованием  логических  микросхем (элементов).

- Составить структурную формулу (Булево выражение). Минимизировать выражение  с использованием карты Карно. Проверить результат в среде Multisim с помощью Logic Converter.

Результаты распечатать.

- Сравнить результаты 2 и 3 пунктов. Записать выводы.

- Провести  принципиальный  синтез  логической  схемы  с   четырьмя  входами  (0 - 3)  и  одним  выходом, реализующую  таблицу  истинности,  с  использованием  дешифратора и необходимых логических  элементов.

- Провести  принципиальный  синтез  логического  устройства, реализующую  структурную формулу  с  использованием  мультиплексора.

- Перевести выходную величину в двоичный код.

9С85H=1001 1100 1000 0101B

- Нарисовать  таблицу  истинности  с  четырьмя  входами  и  одним  выходом.  Провести  принципиальный  синтез  логической  схемы  с   четырьмя  входами  (0 - 3)  и  одним  выходом, реализующую  таблицу  истинности  по  пункту  1,  с  использованием  логических  микросхем (элементов).

| A | B | C | D | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Строк где Q=”1” меньше, чем где Q=”0” поэтому синтезируем по строкам с Q=”1”

- Составить структурную формулу (Булево выражение). Минимизировать выражение  с использованием карты Карно. Проверить результат в среде Multisim с помощью Logic Converter

ABCD+ABCD+ABCD+ABCD+ABCD+ABCD =Q

|  | CD | CD | CD | CD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AB | 1 |  |  | 1 |
| AB |  |  | 1 |  |
| AB | 1 |  | 1 |  |
| AB |  |  | 1 | 1 |

ABD+ABC+BCD+ABCD=Q

- Сравнить результаты 2 и 3 пунктов. Записать выводы.

- Провести  принципиальный  синтез  логической  схемы  с   четырьмя  входами  (0 - 3)  и  одним  выходом, реализующую  таблицу  истинности,  с  использованием  дешифратора и необходимых логических  элементов.

- Провести  принципиальный  синтез  логического  устройства, реализующую  структурную формулу  с  использованием  мультиплексора.