# Задача 1 - 10

Ванна прямоугольной формы заполнена водой до поверхности края. Высота ванны h м, ширина b м, длина L м. Плотность воды принять p=1000 кг/м. Поверхностное давление принять равным атмосферному P0=Paтм=0,101325МПа. Требуется определить давление воды на дно резервуара, полную силу давления на боковую стенку, положение центра давления и построить эпюру гидростатического давления. Принять g=9,81 м/с. Показать на схеме центр давления.

# Данные к задаче

| Величины | Номера задач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| h,м | 1.6 | 2.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 1.3 |
| B,м | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.0 | 2.7 | 2.8 | 3.0 |
| L,м | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.0 | 2.7 | 2.8 | 3.0 |

# Методические указания:

# Выполним чертеж ванны в произвольном масштабе.

# Рисунок 1 – Чертеж ванны

# По основному уравнению гидростатики определим давление воды на дно

P = pgh + P,

где P-давление, действующее на дно ванны, Па;

g = 9,81 м/с- ускорение свободного падения;

P0 –  поверхностное давление, Па;

H - глубина, м.

Так как P0 = P, то гидростатическое давление на дно сосуда равно избыточному давлению, созданному весом столба жидкости

P = pgh

Определим полную силу давления на боковую вертикальную стенку

F = p ∙ g ∙ h∙ A,

где h= глубина до центра тяжести стенки в м.

- Строим эпюру гидростатического давления на рисунке 1.

Для этого определим избыточное давление, обусловленное весом столба жидкости поверхности.

h=0;    P=pgh

на дне h=h;    P=pgh

Для воды угол наклона эпюры принято брать равным =45, для более вязких плотных жидкостей – положение менее вязких – круче. Проводим наклонную, замеряем длину участка эпюры у дна «pgh».

Затем получаем масштаб

=

Зная масштаб эпюры, можем определить давление на любой глубине, заменяя эпюру гидростатического давления.

2. Определяем положение центра давления на вертикальную стенку.

Центром давления называют точку приложения равнодействующей F силы давления на стенку. Равнодействующая проходит через центр тяжести эпюры. Для прямоугольной стенки центр давления находится на расстоянии  от основания

# HД =

# Ответ: Р=...  кПа; F=… кПа; HД= …м.

# Задача 11 – 20

Требуется подать воду на высоту h по водопроводу диаметром d и длиной l. Необходимо обеспечить при отборе воды свободный напор h = 4м. На трубопроводе имеется одна задвижка коэффициентом местного сопротивления = 0,44 с высотой перекрытия а/d = 0,3 и три резких поворота на 900 с = 1,1. Скорость движения V. Коэффициент гидравлического трения по длине  = 0,25.

Определить полный напор насоса H и требуемую мощность электродвигателя насоса, если КПД насоса 0,65, подача Q.

# Решить задачу по вариантам.

| Величины | Номера задач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Q, л/с | 4,4 | 3 | 5,8 | 3,8 | 5,6 | 6,0 | 5,0 | 2,6 | 3,5 | 2,8 |
| h, м | 15 | 14 | 17 | 18 | 13 | 12 | 16 | 19 | 18 | 14 |
| l, м | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 850 | 750 | 650 |
| d, мм | 75 | 80 | 75 | 100 | 75 | 100 | 80 | 75 | 80 | 100 |
| V, м/с | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,75 | 0,63 | 0,54 | 0,82 |

Методические указания:

# Напор насоса H = h + hl + h+ h.

Потери напора на трение определяется по формуле Дарси-Вейсбаха:

h = ∙

Потери насоса на преодоление местных сопротивлений:

h =

Требуемая мощность насоса определяется по формуле:

# N = pgQH,

где p – плотность, 1000 кг/м.

g – ускорение свободного падения  9,81 м/с.

Q – расход, м/с.

H – напор, м.

Требуемая мощность электродвигателя

N=

где  - мех. КПД.

Ответ: Н=….. м; Nдв.=….кВт;

# Задача 21 – 30.

Определите эффективную мощность четырехтактного  двигателя внутреннего сгорания по следующим данным: среднее индикаторное давление

P, диаметр цилиндра D, ход поршня S, число цилиндров Z, частота вращения n, механический КПД - .

Данные к задачам 21 - 30

| Величина | Номера задач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Марка двигателя | А-41 | СМД-21 | СМД-18Н | Д-145 | Д-108 | Д-120 | Д-160 | А-90ТК | СМД-72 | А-01-М |
| Рi МПа | 0,71 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 0,77 | 0,77 | 0,97 | 1,1 | 1,0 | 0,75 |
| D,мм | 130 | 120 | 120 | 105 | 145 | 105 | 145 | 165 | 130 | 130 |
| S,мм | 140 | 140 | 140 | 120 | 205 | 120 | 205 | 170 | 115 | 140 |
| n,c-1 | 29,2 | 33,3 | 30 | 33,3 | 17,8 | 33,3 | 20,8 | 32,7 | 35,0 | 28,3 |
| Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 | 6 |
| ηм | 0,9 | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0,8 | 0,86 | 0,85 |

# Методические указания:

Определим рабочий объем цилиндра:

# V=, м

Эффективная работа одного цилиндра:

# L=

Эффективная мощность двигателя определяется из выражения:

# P=, кВт

# τ - тактнось двигателя.

# Ответ: P=…. кВт

# Задача 31 - 40

Определить удельные теплопотери через кирпичную стенку ( = 0, 75 Вт/м∙к) здания толщиной =250 мм, если внутренняя температура t и коэффициент теплоотдачи . Наружная температура t, а коэффициент теплоотдачи снаружи . Найти также температуры внутренней и наружной поверхности стенки.

# Данные к задачам 31 – 40

| Величины | Номера задач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| t, С | 17 | 12 | 15 | 20 | 18 | 24 | 22 | 19 | 17 | 14 |
| , Вт/м∙ к | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,9 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 8,9 | 8,8 | 8,7 |
| t, С | -27 | -25 | -23 | -28 | -26 | -24 | -23 | -26 | -22 | -27 |
| , Вт/м∙ к | 13,8 | 11,8 | 12,1 | 12,3 | 12,5 | 13,2 | 13,1 | 14,8 | 16,2 | 17,3 |

Решая задачу, запишите условие еще и в буквенном виде и постройте график температур.

# Методические указания:

- Коэффициент теплопередачи определим по формуле:

# К=;

- Поверхностная плотность теплового потока через стенку составит

g=к (t- t);

- Температура внутренней поверхности стенки

t= t-;  (С)

- Температура наружной поверхности стенки

t= t+; (С)

- Удельный тепловой поток (теплопотери) составит:

Q=;  (Вт/м)

График температур

Ответ: tс1=…0С; tс2=…0С; Q=…Вт/м

# Задача 41 – 50

Определить КПД котельного агрегата, часовой расход удельного топлива и его видимую испарительную способность, если известно давление пара P, температура пара t, теплота сгорания топлива Q, часовой расход топлива B и температура питательной воды t

Сделайте выкопировку h-s диаграммы.

# Данные к задачам 41…50

| Величины | Номера задач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| D, т/ч | 35 | 60 | 50 | 75 | 100 | 100 | 640 | 220 | 75 | 200 |
| P, МПа | 4 | 5 | 4 | 4 | 13 | 10 | 14 | 10 | 4 | 10 |
| t, | 440 | 500 | 450 | 440 | 565 | 500 | 575 | 540 | 450 | 570 |
| Q, МДж/кг | 20 | 23 | 21 | 20 | 25 | 33 | 25 | 20 | 26 | 29 |
| В, т/ч | 5,5 | 8,5 | 7,5 | 11,5 | 12,5 | 9,3 | 73 | 31 | 10 | 22 |
| t, | 145 | 165 | 140 | 150 | 175 | 190 | 220 | 220 | 145 | 230 |

# Методические указания:

Для определения энтальпии перегретого пара сделаем выкопировку из h-s диаграммы.

- Определим энтальпию питательной воды:

t=, кДж/кг∙к

- Определим часовой расход условного топлива:

# В=, т.у.т./ч,

где 29,3 – теплота сгорания условного топлива, МДж/кг.

- Видимая испарительная способность топлива:

# И=, кг. пара/кг.у.т.

- Определим КПД котельного агрегата по формуле:

=.

# Ответ: =…; В=… т.у.т./ч,; И=… кг. пара/кг.у.т.

|  | 10,0 |
| --- | --- |

Ответить на два вопроса:

1.Дифференциальные уравнения равновесия жидкости

11.Метод и последовательность термодинамических процессов