ЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА

Закон Ома: напряжение участка цепи определяется как произведение сопротивления этого участка на протекающий через него ток:

U = IR

Первый закон Кирхгофа: алгебраическая сумма токов в узле равна нулю:

K=1NIK=0

Второй закон Кирхгофа: алгебраическая сумма напряжений контура равна алгебраической сумме ЭДС этого контура:

K=1MUK=K=1MRKIK=K=1MEK

МЕТОД ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ.

Сущность метода заключается в том, чтобы сложную разветвленную цепь с помощью эквивалентных преобразований привести к простейшей одноконтурной цепи, включающей ветвь с искомым током, значение которого определяется затем по закону Ома.

К эквивалентным преобразованиям относятся: преобразование представления источников электрической энергии; замена последовательных и параллельных соединений однотипных элементов эквивалентными одиночными элементами; преобразование соединений «звезда»-«треугольник» и «треугольник»- «звезда».

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОВ КИРХГОФА.

Для данной цепи устанавливаем:

- число неизвестных токов;

- количество ветвей В (здесь и далее количество токов равно количеству ветвей в цепи);

- число узлов Y;

- число независимых контуров К = B-Y +1

- для каждой ветви задаем положительное направление тока;

- число уравнений, составленных по первому закону Кирхгофа - Y -1;

- число уравнений, составленных по второму закону Кирхгофа - К;

Общее количество уравнений, составленных по законам Кирхгофа, должно составлять В.

МЕТОД КОНТУРНЫХ ТОКОВ.

Метод основывается на том свойстве, что ток в любой ветви цепи может быть представлен в виде алгебраической суммы независимых контурных токов, протекающих по этой ветви.

При использовании данного метода:

- выбираем и обозначаем независимые контурные токи (по любой ветви цепи должен протекать хотя бы один контурный ток). Направление токов выбираем по часовой стрелке;

- общее число независимых контурных токов равно К = B-Y +1;

- для К независимых контуров составляем уравнения по второму закону Кирхгофа.

R11I11+R12I22+…+R1KIKK=E11

R21I11+R22I22+…+R2KIKK=E22

……………

RK1I11+RK2I22+…+RKKIKK=EKK

Здесь:

RKK- сумма сопротивлений всех ветвей, входящих в контур  K или всегда положительное собственное сопротивление контура.

RKL=RLK -  сумма сопротивлений элементов, входящих в контуры K  и L, причем, если направления контурных токов в общей для K и L ветви совпадают, то значение положительно, в противном случае оно отрицательно.

EKK - алгебраическая сумма ЭДС источников, включенных в ветви, образующие контур K.

МЕТОД УЗЛОВЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ

Метод заключается в том, что составляются уравнения для потенциалов узловых точек относительно выбранной точки отсчета. Эти потенциалы называются узловыми напряжениями. Методу узловых потенциалов отдается предпочтение, если Y-1<B-Y+1. Он позволяет уменьшить число совместно решаемых уравнений до Y-1, где Y - число узлов схемы.

При использовании данного метода:

- один узел схемы цепи принимаем базисным с нулевым потенциалом;

- составляем уравнения для узловых напряжений для Y-1 узлов;

- в общем случае система уравнений имеет вид:

G11φ1+G12φ2+…+G1NφN=J11

G21φ1+G22φ2+…+G2NφN=J22

……………..

GN1φ1+GN2φ2+…+GNNφN=JNN

Здесь GKK- проводимость, имеющая одинаковые индексы – собственная проводимость узла. Она равна сумме проводимостей всех ветвей, присоединенных к рассматриваемому узлу.

GKL - проводимости с разными индексами называются взаимными. Они определяются проводимостями, которые принадлежат 2-м узлам и всегда записываются со знаком «-».

JKK узловой ток, который равен алгебраической сумме токов источников тока, связанных с рассматриваемыми узлами JKK=±EiRi+±Ji.

Со знаком «+» записываются слагаемые  EiRi   и Ji , если ЭДС и токи направлены к рассматриваемому узлу.

МЕТОД НАЛОЖЕНИЯ (СУПЕРПОЗИЦИИ)

Метод основан на том, что ток в любой ветви равен алгебраической сумме частичных токов, создаваемых на этом участке от всех ЭДС цепи, действующих отдельно:

Ii=Gi1E1+Gi2E2+…+GiKEK+…+GiBEB=Ii(1)+Ii(2)+…+Ii(K)+…+Ii(B)

Здесь

Gii=Ii(i)Ei – собственная проводимость ветви i, равная отношению частичного тока ветви к ЭДС источника этой ветви при условии, что ЭДС остальных источников равны нулю;

Gik=Ii(k)Ek – взаимная проводимость ветвей i и к, равная отношению частичного тока ветви i к ЭДС источника ветви к при условии, что ЭДС остальных источников равна нулю;

Ii(k)  - ток i ветви, возникающий под действием k-го источника.

Собственная проводимость ветви имеет положительное значение, так как положительное направление ее тока и ЭДС источника выбираются одинаковыми. Взаимная проводимость двух ветвей может иметь положительное и отрицательное значения, причем:

Gki=Gik

что означает выполнение принципа взаимности.

МЕТОД ЭКВИВАЛЕНТНОГО ГЕНЕРАТОРА.

Для нахождения тока в произвольной ветви всю внешнюю по отношению к ней электрическую цепь представляют в виде некоторого эквивалентного генератора с ЭДС EЭ и с сопротивлением RЭ . Тогда ток в этой ветви можно определить по закону Ома.

ЭДС эквивалентного генератора EЭи его внутреннее сопротивление RЭ равны соответственно разности потенциалов и сопротивлению между точками (узлами) электрической цепи, к которым подключена ветвь с искомым током в режиме холостого хода, т.е. в режиме, когда эта ветвь отключена.

Искомую ЭДС можно определить любым методом анализа электрических цепей. При определении внутреннего сопротивления R источники электрической энергии должны быть заменены эквивалентными сопротивлениями: источники ЭДС - нулевыми сопротивлениями, т.е. коротким замыканием точек их подключения, а источники тока - бесконечно большими сопротивлениями, т.е. разрывом цепи между точками подключения.

БАЛАНС МОЩНОСТЕЙ.

Для любой электрической цепи суммарная мощность  РИСТ , развиваемая источниками электрической энергии (источниками тока и ЭДС), равна суммарной мощности  PR, расходуемой потребителями (резисторами).

PR=RI2 - мощность, рассеиваемая резистором;

PE=±EI - мощность источника ЭДС;

Мощности, рассеваемые резисторами, всегда положительны, в то время как мощности источников электрической энергии, в зависимости от соотношения направлений падения напряжения и тока в них, могут иметь любой знак. Если направление протекания тока через источник противоположно направлению падения напряжения на нём, то мощность источника положительна, т.е. он отдаёт энергию в электрическую цепь. В противном случае мощность источника отрицательна, и он является потребителем электрической энергии. Следует заметить, что направление падения напряжения всегда противоположно направлению ЭДС, поэтому для источника ЭДС условием положительной мощности является совпадение направлений ЭДС и тока.

РАСЧЕТ ЦЕПИ С ОДНИМ ИСТОЧНИКОМ

1.1 Для заданной цепи (рис.1) определить:

- методом эквивалентных преобразований рассчитать эквивалентное сопротивление цепи;

- рассчитать токи всех элементов заданной цепи;

- составить баланс мощностей;

рис.1

Параметры элементов:

Uвх = 50 В, R1= 5 Ом,  R2= 10 Ом, R3 = 15 Ом, R4= 25 Ом,

R5 =10 Ом, R6 = 20 Ом, R7 = 10 Ом, R8 = 5 Ом, R9  = 10 Ом.

Решение:

1. Рассчитаем эквивалентное сопротивление схемы.

1.1. Преобразование начинаем с конца схемы. Заменим последовательное соединение сопротивлений R8 и R9 эквивалентным сопротивлением R89 (рис.2):

рис. 2

R89=R8+R9=5+10=15 Ом

1.2. Заменим параллельное соединение сопротивлений R6 и R89 эквивалентным сопротивлением R689 (рис.3)

Рис.3

R689=R6*R89R6+R89=20*1520+15=8.571 Ом

1.3. Заменим последовательное соединение сопротивлений R7 и R689 эквивалентным сопротивлением R6-9 (рис.4)

Рис.4

R6-9=R7+R689=8.57+10=18.57 Ом

1.4. Заменим параллельное соединение сопротивлений R5 и R6-9 эквивалентным сопротивлением R5-9 (рис.5)

Рис.5

R5-9=R5*R6-9R5+R6-9=10*18.5710+18.57=6.5 Ом

1.5. Заменим последовательное соединение сопротивлений R3 и R5-9 эквивалентным сопротивлением R35-9 (рис.6):

Рис.6

R35-9=R3+R5-9=6.5+15=21.5 Ом

1.6. Заменим параллельное соединение сопротивлений R4 и R35-9 эквивалентным сопротивлением R3-9 (рис.7):

Рис.7

R3-9=R4*R3-9R4+R3-9=25*21.525+21.5=11.559 Ом

1.7. Заменим последовательное соединение сопротивлений R2 и R3-9 эквивалентным сопротивлением R2-9 (рис.8):

Рис.8

R2-9=R2+R3-9=11.56+10=21.56 Ом

1.8. Заменим параллельное соединение сопротивлений R1 и R2-9 эквивалентным сопротивлением RЭ=R1-9 (рис.9):

Рис. 9

RЭ=R1-9=R1*R2-9R1+R2-9=5*21.565+21.56=4.059 Ом

2. Рассчитаем все токи схемы.

2.1. Укажем направления всех токов на исходной схеме (рис.10):

Рис.10

2.2. После упрощения получили элементарную цепь (Рис.9):

2.3 Чтобы определить все токи, необходимо рассчитывать схему в обратную сторону. Согласно закону Ома ток будет определяться как:

I=UвхRЭ=504.06=12.319 А

2.4 Определим токи I1, I2 (рис.11 и 12).

Рис.11

I1=UВХR1=505=10 А

Рис.12

I2=UВХR2-9=5021.56=2.319 А

2.5 Определим токи I3, I4.(рис.13).

Рис.13

Для этого найдем напряжение U3-9  на сопротивлении R3-9 (рис.14):

Рис.14

U3-9=I2*R3-9=2.32*11.56=26.808 В

I4=U3-9R4=26.8125=1.072 А

I3=U3-9R35-9=26.8121.5=1.247 А

2.6 Определим ток I5. Для этого найдем напряжение U5-9 на сопротивлении R5-9.(рис.15).

Рис.15

U5-9=I3*R5-9=1.25*6.5=8.105 В

I5=U5-9R5=8.110=0.81 А

2.7 Определим ток I7. (рис.16)

Рис.16

I7=U5-9R6-9=8.118.57=0.436 А

2.8 Определим ток I6 (рис.17):

Рис.17

Для этого найдем напряжение U689 на сопротивлении R689:

U689=I7*R689=0.44*8.57=3.741 В

Отсюда

I6=U689R6=3.7420=0.187 А

2.9 Определим ток I89 (рис.18).

Рис.18

I89=U689R89=3.7415=0.249 А

Все токи найдены.

3. Для проверки правильности расчета токов в ветвях составляем уравнение баланса мощностей:

E*I =I12*R1+I22*R2+I32*R3+I42*R4+I52*R5+I62*R6+I72*R7+I82*R8+I92*R9

50*12.319=5*102+10*2.3192+15*1.2472+25*1.0722+10*0.812+20*0.1872+10*0.4362+5*0.2492+10*0.2492

615.95=615.95

Равенство правой и левой частей уравнения говорит о том, что все токи найдены верно.