1.2 РАСЧЕТ ЦЕПИ С НЕСКОЛЬКИМИ ИСТОЧНИКАМИ

ДЛЯ ЗАДАННОЙ ЦЕПИ:

- составить и решить уравнения по законам Кирхгофа для расчета токов всех элементов цепи (рис.1);

- методом контурных токов рассчитать токи всех элементов, указать на схеме реальные направления токов;

- рассчитать токи методам узловых напряжений (сравнить с токами, рассчитанными предыдущими методами);

- составить баланс мощностей;

- построить потенциальную диаграмму для контура, содержащего  источники ЭДС E1, E2, E3.

Рис. 1

Параметры элементов: R1=10  Ом, R2=20 Ом, R3=30 Ом, R4=40 Ом, R5=50 Ом,  R6=20 Ом, E1=10 В, E2=10 В,E3=20 В.

Решение:

1. Рассчитаем токи, используя законы Кирхгофа.

1.1. В данной цепи 6 неизвестных токов;

1.2. Количество ветвей В = 6; число узлов Y = 4; число независимых контуров K=B-Y+1=6-4+1=3.

1.3. Число уравнений, составленных по первому закону Кирхгофа – Y-1=4-1=3;

1.4. Число уравнений, составленных по второму закону Кирхгофа – K=3;

1.5. Выберем положительные направления токов и обозначим их стрелками. Выберем и обозначим стрелками направления обхода трех независимых контуров (по часовой стрелке). Пронумеруем узлы (рис.2).

Рис. 2

1.6 Запишем уравнения по первому закону Кирхгофа:

Для узла 1: -I1+I3-I6=0

Для узла 2: -I2-I3-I5=0

Для узла 3:  I4+I5+I6=0

1.7. Запишем уравнения по второму закону Кирхгофа:

Для первого контура:

-I1*R1+I2*R2-I3*R3=-E1+E2-E3

Для второго контура:

-I2*R2-I4*R4+I5*R5=-E2

Для третьего контура:

I3*R3-I5*R5+I6*R6=E3

1.8. Представим эту систему уравнений в матричном виде:

| -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |  | I1 |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 |  | I2 |  | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | I3 | = | 0 |
| -R1 | R2 | -R3 | 0 | 0 | 0 |  | I4 |  | -E1+E2-E3 |
| 0 | -R2 | 0 | -R4 | R5 | 0 |  | I5 |  | -E2 |
| 0 | 0 | R3 | 0 | -R5 | R6 |  | I6 |  | E3 |

1.9. После подстановки данных:

| -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |  | I1 |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 |  | I2 |  | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | I3 | = | 0 |
| 10 | 20 | -30 | 0 | 0 | 0 |  | I4 |  | -20 |
| 0 | -20 | 0 | -40 | 50 | 0 |  | I5 |  | -10 |
| 0 | 0 | 30 | 0 | 50 | 20 |  | I6 |  | 20 |

1.10. Решая систему уравнений, получаем:

I1=0.383 A

I2=-0.225 A

I3=0.389 A

I4=0.158 A

I5=0.164 A

I6=0.006 A

2. Рассчитаем все токи методом контурных токов

2.1 Выберем и обозначим независимые контурные токи. Направление контурных токов возьмем по часовой стрелке (рис.3).

Рис. 3

2.2 Запишем уравнения по второму закону Кирхгофа:

Для контура 1

R1+R2+R3*I11-R2*I22-R3*I33=-E1+E2-E3

Для контура 2

-R2*I11+R2+R4+R5*I22-R5*I33=-E2

Для контура 3

-R3*I11-R5*I22+R3+R5+R6*I33=E3

2.3 Запишем в матричном виде:

| R1+R2+R3 | -R2 | -R3 |  | I11 |  | -E1+E2-E3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -R2 | R2+R4+R5 | 0-R5 | х | I22 | = | -E2 |
| -R3 | -R5 | R3+R5+R6 |  | I33 |  | E3 |

2.4 Подставляя значения, получаем:

| 60 | -20 | -30 |  | I11 |  | -20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -20 | -110 | -50 | х | I22 | = | -10 |
| -30 | -50 | 100 |  | I33 |  | 20 |

2.5 Решая систему уравнений, получаем:

I11=-0.383 A

I22=-0.158 A

I33=0.006 A

2.6 Токи ветвей находим по первому закону Кирхгофа:

I1=-I11

I2=I11-I22

I3=I33-I11

I4=-I22

I5=I22-I33

I6=I33

2.7 После подстановки числовых значений:

I1=0.383 A

I2=-0.225 A

I3=0.389 A

I4=0.158 A

I5=-0.164 A

I6=0.006 A

2.8 Укажем на схеме реальные направления токов (рис.4)

Рис. 4

3 Рассчитаем все токи методом узловых потенциалов

3.1 Один узел схемы цепи принимаем базисным с нулевым потенциалов - например, узел 4 φ4=0.

3.2 Число совместно решаемых уравнений Y-1=4-1=0

3.3 Расчет токов производится по схеме, с реальными направлениями токов (рис.5).

Рис.5

3.4 Составляем уравнения для узловых напряжений для 3-х узлов:

для узла 1

1R1+1R3+1R6*φ1-1R3*φ2-1R6*φ3=-E1R1+E3R3

для узла 2

-1R3*φ1+1R2+1R3+1R5*φ2-1R5*φ3=-E2R2-E3R3

для узла 3:

-1R6*φ1-1R5*φ2+1R4+1R5+1R6*φ3=0

3.5 Запишем в матричном виде:

| 1R1+1R3+1R6 | -1R3 | -1R6 |  | φ1 |  | -E1R1+E3R3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1R3 | 1R2+1R3+1R5 | -1R5 | * | φ2 | = | -E2R2-E3R3 |
| -1R6 | -1R5 | 1R4+1R5+1R6 |  | φ3 |  | 0 |

3.6 Подставляя значения получаем

| 0.1833 | -0.0333 | -0.05 |  | φ1 |  | -0.033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -0.0333 | 0.1033 | -0.02 | * | φ2 | = | -1.1667 |
| -0.05 | -0.02 | 0.095 |  | φ3 |  | 0 |

3.7 Решая данную систему, находим все узловые напряжения:

φ1=-6.174

φ2=-14.502

φ3=-6.302

3.8 Токи определим по обобщенному закону Ома:

I1=φ1-φ4+E1R1=φ1+E1R1=0.383 A

I2=φ4-φ2-E2R2=-φ2-E2R2=0.225 A

I3=φ2-φ1+E3R3=0.389 A

I4=φ4-φ3R4=-φ3R4=0.158 A

I5=φ3-φ2R5=0.164 A

I6=φ3-φ1R6=0.006 A

Вывод: Токи, рассчитанные методом контурных токов, равны токам, рассчитанным методом узловых потенциалов. Но отличаются в знаках, так как при расчете методом узловых потенциалов, мы учитывали реальное направление токов. Поэтому в последнем случае, все токи имеют положительное значение.

4 Рассчитаем баланс мощностей

4.1 Для проверки правильности расчета токов в ветвях составляем уравнение баланса мощностей. Причем если  направление ЭДС и тока в ветвях с источниками совпадаю, то источник вырабатывает электрическую энергию. Если ЭДС и ток в ветви направлены в противоположные сторон, то источник ЭДС потребляет энергию и его записывают со знаком минус.

Баланс мощностей для заданной цепи запишется так:

E1*I1-E2*I2+E3*I3==R1*I12+R2*I22+R3*I32+R4*I42+R5*I52+R6*I62

4.2 Подставляя числовые значения, получаем:

10*0.383-10*0.225+20*0.389==10*0.3832+20*0.2252+30*0.3892+40*0.1582+50*0.1642+20*0.0062

После вычислений получаем тождество:

9.36 Вт = 9.36 Вт

Из равенства мощностей делаем вывод, что все токи найдены верно.

5 Построим потенциальную диаграмму

5.1 Построим потенциальную диаграмму для нижнего контура, который содержит 3 источника ЭДС и 3 потребителя энергии.

5.2 Разобьем контур на участки, границы которых обозначим буквами (рис.6).

Рис.6

5.3 Заземляем точку a, условно считая ее потенциал нулевым, т.е. φa=0 . и обходим контур по часовой стрелке, начиная от этой точки.

5.4 Первой на пути обхода контура будет точка b. На участке ab находится сопротивление R1. Следовательно происходит увеличение потенциала на величину падения напряжения на резисторе,  т.к направление обхода не совпадает с направлением тока в резисторе:

φb=φa+I1*R1=0+0.383*10=3.83 B

5.5 На участке bc находится источник ЭДС E3. Изменение потенциала на данном участке численно равно ЭДС источника. Т.к. направление обхода и направление ЭДС не совпадают, то это изменение отрицательно.

φс=φb-E3=3.83-20=-16.17 B

5.6 На участке cd находится сопротивление R3. Здесь происходит увеличение потенциала на величину падения напряжения на резисторе,  т.к направление обхода не совпадает с направлением тока в резисторе:

φd=φc+I3*R3=-16.17+30*0.389=-4.5 B

5.7 На участке de источник ЭДС E2. Направление обхода контура совпадает с направлением ЭДС, и следовательно потенциал повышается на величину ЭДС источника:

φe=φc+E2=-4.5+10=5.5 B

5.8 На участке ef находится резистор R2. Здесь происходит увеличение потенциала на величину падения напряжения на резисторе,  т.к направление обхода не совпадает с направлением тока в резисторе:

φf=φe+I2*R2=5.5+20*0.225=10 B

5.9 На участке fa источник ЭДС E1. Направление обхода контура не совпадает с направлением ЭДС, и следовательно потенциал уменьшается на величину ЭДС источника:

φа=φf+E1=10-10=0 B

5.10 Построим потенциальную диаграмму. На координатной прямой по оси абцисс будем откладывать сопротивления участков в той последовательности, как они встречаются при обходе контура от точки с нулевым потенциалом, а вдоль оси ординат – потенциалы соответствующих точек (рис.7).

Рис.7