МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

---------------------------------

ФГБОУ ВО

«ВоронежскИЙ государственнЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

---------------------------------

Кафедра информационных и управляющих систем

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

Программа курса и методические указания

к контрольной работе

Для студентов, обучающихся по  направлениям

15.03.02 – «Технологические машины и оборудование», 19.03.02 – «Продукты питания из растительного сырья», 19.03.03 – « Продукты питания животного происхождения», 18.03.01 – «Химическая технология», 18.03.02 – « Энерго- и

ресурсосберегающие процессы в химической

технологии, нефтехимии и биотехнологии»,

заочной формы обучения

ВОРОНЕЖ

2016

УДК 62-093.6(07)

Системы управления химико-технологическими процессами [Текст] : программа курса и метод. указания к контрольной работе / Воронеж.  гос. ун-т инж. технол.;  сост. А. Н. Гаврилов, А. Е. Емельянов, Н. В. Суханова. - Воронеж: ВГУИТ, 2016. - 24 c.

Методические указания разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ВО подготовки выпускников по направлениям 15.03.02 – «Технологические машины и оборудование», 19.03.02 – «Продукты питания из растительного сырья», 19.03.03 – « Продукты питания животного происхождения», 18.03.01 – «Химическая технология», 18.03.02 – « Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». Они предназначены для закрепления теоретических знаний дисциплин циклов ОПД, Б3.

Библиогр.: 9 назв.

Составители:     доценты А. Н. ГАВРИЛОВ,

А. Е. ЕМЕЛЬЯНОВ,

Н. В. СУХАНОВА

Научный редактор профессор В. Ф. ЛЕБЕДЕВ

Рецензент начальник отдела Н. Р. БоброВНИКОВ

(ОАО «Автоматика»)

Печатается по решению

редакционно-издательского совета

Воронежского государственного

университета инженерных технологий

© Гаврилов А.Н.,

Емельянов А.Е.,

Суханова Н.В., 2016

© ФГБОУ ВО

«Воронеж.

гос. ун-т инж.

технол.», 2016

Оригинал-макет данного издания является собственностью Воронежского государственного университета инженерных технологий,  его репродуцирование (воспроизведение) любым способом без согласия  университета  запрещается.

- ПРОГРАММА КУРСА

- Теория автоматического управления

Основные виды автоматических систем управления. Автоматические системы регулирования (АСР): принцип функционирования. Размерность АСР. Назначение. Статика и динамика систем. Линейные системы. Уравнения статики и динамики. Переходные процессы. Качество переходного процесса: характеристики. Временные характеристики систем: временная переходная, импульсная, частотная. Способы решения уравнений динамики: операционный. Преобразования Лапласа. Примеры. Передаточные функции систем. Типовые динамические звенья. Их передаточные функции и переходные характеристики. Структурные схемы. Элементы структурных схем. Определение передаточной функции по передаточным функциям отдельных звеньев: последовательное, параллельное и соединение параллельное звеньев с обратной связью. Определение передаточной функции по уравнению динамики. Устойчивость системы. Корни характеристического уравнения. Алгебраический критерий устойчивости Гурвица. Амплитудно-фазовая характеристика (АФХ). Частотные критерии устойчивости Михайлова и Найквиста.

2. Промышленные регуляторы

Автоматические регуляторы. Позиционные, Примеры использования позиционного регулятора (регулирование уровня и температуры). Пропорциональные, интегральные, ПИ-, ПД-, ПИД-регуляторы. Схема термоэлектрического термометра с дифференциальной составляющей. Регуляторы прямого действия для температуры, давления. Определение передаточной функции регулятора прямого действия. Цифровые регуляторы. Контроллеры.

3. Исполнительные механизмы

Исполнительные механизмы: мембранные, поршневые, электрические. Регулирующие органы: двухседельный клапан, диафрагмовый, шланговый, заслонка. Позиционер.

4. Преобразователи сигналов

Преобразователи сигналов. Дифференциально-трансфор-маторный преобразователь (РЭД, КСД-3). Элемент «Сопло-заслонка». Преобразователь пневматической ветви по схеме силовой компенсации. Схема вторичного регистрирующего пневматического прибора. Пневмоэлектрический преобразователь. Электропневматический преобразователь.

5. Промышленные объекты управления

Объекты химической технологии. Классификация объектов. Одномерные, двухмерные объекты с независимыми и взаимозависимыми параметрами. Примеры. Свойства объектов химической технологии. Определение передаточной функции для нейтрального объекта первого порядка. Определение передаточной функции для устойчивого объекта первого порядка. Структурная схема объекта второго и N-гo порядков. Временные переходные характеристики для этих объектов. Объекты с запаздыванием. Передаточная функция звена запаздывания. Пример. Структурные схемы, передаточные функции, временные переходные характеристики объектов с запаздыванием. Экспериментальное определение свойств объекта. Определение передаточной функции по виду переходного процесса (кривой разгона).

6. Контрольно-измерительные приборы

Измерение температуры. Температурные шкалы. Манометрические термометры: жидкостные, газовые. Термоэлектрические термометры. Материал термопар. Схема автоматической компенсации температурной погрешности свободных спаев. Потенциометры двух и трехконтурные. Материал термометров сопротивления. Схема уравновешенного моста. Двух и трехпроводные схемы. Температурная погрешность. Автоматический уравновешенный мост. Пирометры излучения. Квазимонохроматический пирометр. Пирометр спектрального отношения. Измерение давления. Жидкостные манометры с видимым уровнем: U-образные, чашечные, с наклонной трубкой. Жидкостные манометры без видимого уровня: поплавковые, кольцевые, колокольные. Деформационные манометры: с трубчатой пружиной, сильфонные, мембранные. Электрические манометры: сопротивления, пьезоэлектрические, тензодатчики, емкостные. Измерение количества вещества. Объемные счетчики. Скоростные счетчики. Измерение расхода потока. Расходомеры: динамического давления, постоянного перепада давления, переменного перепада давления. Бесконтактные расходомеры: калориметрические, ультразвуковые, индукционные. Измерение уровня жидкости. Указательные стекла. Поплавковые уровнемеры: с постоянной и переменной глубиной погружения, пьезометрические, гидростатические, ультразвуковые, акустические. Схема уровнемера с пневматической дистанционной передачей. Резистивные (омические) уровнемеры. Уровнемеры для сыпучих материалов, Плотномеры: поплавковый, пьезометрический, весовой, радиоизотопный. Вязкозиметры с падающим телом. Ротационные и вибрационные вязкозиметры.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

При выполнении контрольной работы необходимо соблюдать следующие требования:

- вычисления производить до третьего знака;

- в конце работы обязательно указать использованную литературу,

- указать дату выполнения задания и поставить свою подпись;

- работа должна быть выполнена аккуратно, разборчиво и в последовательном логическом изложении;

- с правой стороны листа оставляется место для замечаний преподавателя;

- выполнены должны быть все задания, иначе работа не рассматривается.

Контрольная работа включает 3 задания.

- Задание 1

Определить устойчивость по двум критериям (алгебраическому и частотному). Варианты задания приведены в табл. 1.1. Замкнутая система автоматического регулирования состоит из 3 последовательных звеньев (рис. 1). Звенья охвачены отрицательной обратной связью.

- Рис. 1. Структурная схема замкнутой САР

Здесь хвх1, хвх2, хвх3, - входные параметры; хвых1, хвых2, хвых3 - выходные параметры; W1, W2, W3 - передаточные функции звеньев.

Выбор варианта задания производится по табл. 1.1 по последней цифре шифра (номера зачетной книжки), числовые значения  коэффициентов усиления К  и  постоянных времени Т  из табл. 1.2 по предпоследней цифре шифра.

- Указания по выполнению задания

- При решении задачи совершенно необходимо пояснить каждое действие.

- При расчетах координатных точек годографа следует пояснить ход расчета для одной точки. Результаты расчета остальных точек необходимо свести в таблицу (например, аналогичную табл. 1.3).

- Все необходимые кривые строятся только в масштабе.

- Количество рассматриваемых точек должно быть таким, чтобы по характеру кривой было ясно видно, устойчива САР (система автоматического регулирования) или не устойчива.

- По каждому из критериев устойчивости необходимо дать общее его определение и  только после этого преступать к решению задачи.

- В контрольной работе возможны три варианта устойчивости САР: устойчивая, неустойчивая и находящаяся на границе устойчивости.

Таблица 1.1

| Последняя цифра шифра | Уравнение звена в операторном виде |  |  | Критерий устойчивости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W1 | W2 | W3 |  |  |
| 1 | хвых1(p)=K1хвх1(p) | Т1хвых2(p)=K2хвх2(p) | Т2(Т3+р)хвых3(p)=K3хвх3(p) | Гурвица | Найквиста |
| 2 | Т1рхвых1(p)=K1хвх1(p) | (Т22р2+Т3р+1)××хвых2(p)=K2хвх2(p) | хвых3(p)=K3рхвх3(p) | Рауса | Найквиста |
| 3 | Т1хвых1(p)=K1рхвх1(p) | (Т2р+1)хвых2(p)=K2хвх2(p) | (Т3р+1)хвых3(p)=K3(р+1)хвх3(p) | Рауса | Михайлова |
| 4 | (Т1р+1)хвых1(p)=K1хвх1(p) | Т2хвых2(p)=K2хвх2(p) | (Т22р2+1)хвых3(p)=K3хвх3(p) | Гурвица | Михайлова |
| 5 | Т1хвых1(p)=K1(Т2р+1)×хвх1(p) | Т3рхвых2(p)=K2хвх2(p) | (Т3р+1)хвых3(p)=K3хвх3(p) | Гурвица | Найквиста |
| 6 | Т1рхвых1(p)=K1(р+1)×хвх1(p) | (Т2р+1)хвых2(p)=K2хвх2(p) | Т3хвых3(p)=K3хвх3(p) | Рауса | Михайлова |
| 7 | (Т12р2+Т2р+1)××хвых1(p)=K1хвх1(p) | хвых2(p)=K2хвх2(p) | Т3рхвых3(p)=K3хвх3(p) | Рауса | Найквиста |
| 8 | (Т12р2+Т2р+1)××хвых1(p)=K1хвх1(p) | (Т3р+1)хвых2(p)=K2хвх2(p) | хвых3(p)=K3хвх3(p) | Гурвица | Михайлова |
| 9 | Т1хвых1(p)=K1р(Т2р+1)×хвх1(p) | (Т32р2+1)хвых2(p)=K2хвх2(p) | хвых3(p)=K3рхвх3(p) | Гурвица | Найквиста |
| 10 | (Т1р+1)хвых1(p)=K1(Т2р+1)×хвх1(p) | рхвых2(p)=K2хвх2(p) | хвых3(p)=K3(Т3р+1)×хвх3(p) | Рауса | Михайлова |

Числовые значения Ki и Ti определяются из табл. 1.2 по предпоследней цифре шифра (номер зачетной книжки).

Таблица 1.2

| Предпоследняя цифра шифра | К1, | К2 | К3 | T1 | T2 | Т3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.0 | 0.4 | 3.0 | 1,8 | 2.4 | 6.3 |
| 2 | 2.7 | 18.0 | 0.2 | 2.5 | 1.4 | 5.2 |
| 3 | 3.6 | 1.7 | 6.5 | 7.3 | 2.1 | 3.6 |
| 4 | 8.1 | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 7.1 | 2.7 |
| 5 | 1.7 | 4.8 | 3.2 | 6.5 | 2.3 | 5.5 |
| 6 | 3.9 | 1.9 | 2.6 | 4.1 | 2.3 | 0.5 |
| 7 | 5.2 | 4.6 | 3.2 | 0.6 | 1.4 | 0.01 |
| 8 | 20.0 | 1.2 | 0.8 | 2.8 | 0.2 | 2.2 |
| 9 | 12.4 | 5.1 | 0.7 | 4.3 | 6.1 | 4.2 |
| 0 | 4.6 | 3.3 | 7.1 | 0.3 | 5.2 | 4.3 |

Пример расчета

Пусть задано дифференциальное уравнение в операторной форме для:

первого звена: Т1 хвых1(р)=К1рхвх1(р), где К1 = 3,0,  Т1 = 0,25;

второго звена: Т2 хвых2(р)=К2хвх2(р), где К2=3,0, Т2=1,0;

третьего звена: Хвых3(р)=К3 (Т3 р+1)хвх3, где К3 = 2,0, T3=0,6.

Определить устойчивость по различным критериям.

Для каждого звена коэффициенты К (безразмерная величина) и Т (размерность в секундах) имеют различные значения, а также различные значения входных и выходных воздействий. Поэтому целесообразно каждому коэффициенту и воздействию присвоить свой индекс.

Находим передаточные функции звеньев:

W1(P)=хвых1(р)/хвх1(р)=К1р/Т1=3р/0,25=12р;

W2(P)=хвых2 (р)/хвх2(р)=К2/(Т2р+1)=3/(р+1);

W3(P)=хвых3 (р)/хвх3(р)=К3 (Т3 р+1)/1=1,2р+2;

Структура схемы замкнутой системы регулирования представлена на рис. 1.

- Критерий Найквиста

Разомкнем схему САР по цепи воздействия от выхода звена W3(p) к входу звена W1(р) в точке А (рис. 1).

Определим передаточную функцию для разомкнутой системы:

Wраз(Р)=W1(P) W2(P) W3(P)= К1р/Т1 К2/(Т2р+1)  К3 (Т3р+1)/1=12р3/(р+1)  (1,2р+2)=(43,2р2+72р)/(р+1).

Подставляя вместо оператора р значение jw , находим комплексный коэффициент передачи:

Wраз(jw)= (-43,2w2+72jw)/(jw+1),

где w – угловая частота;  j = −1, j2 = -1.

Затем, чтобы представить комплексный коэффициент передачи  в виде комплексного числа, имеющего действительную Re(w) и мнимую Jm(w) части, умножаем числитель и знаменатель полученного выражения на сопряженное знаменателю комплексное число (-jw+1), получаем:

Wраз(jw)= (-43,2w2+72jw)  (-jw+1)/((jw+1)  (-jw+1))=

(43.2jw3+72w2-43.2w2+72jw)/(w2+1)=

28.8w2/(w2+1)+j(43.22w3+72w)/( w2+1),

где Re(w) =28,8w2/(w2+1);

Jm(w)=(43,2w2+72w)/(w2+1).

Давая различные значения w от 0 до +∞, находим координаты Re(w)    и Jm(w) точек годографа комплексного коэффициента передачи и сводим их в табл. 1.3.

По этим точкам строим годограф (рис. 2).

Таблица 1.3

| w | 0 | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 100 | +∞ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Re(w) | 0 | 5,76 | 14,4 | 23,04 | 27,69 | 28,51 | 28,79 | 28,8 |
| Jm(w) | 0 | 33,12 | 57,6 | 97,92 | 221,54 | 434,85 | 4320,3 | +∞ |

- Рис. 2. АФЧХ разомкнутой СAP

Вывод. На основании расположения годографа делаем следующее заключение: замкнутая система устойчива, т. к. амплитудно-фазовая характеристика Wраз(jw) разомкнутой системы не охватывает точку с координатами (-1;j0). Годограф остается в первом квадранте.

При определении устойчивости по критерию Рауса, Гурвица или Михайлова необходимо найти характеристическое уравнение для замкнутой системы регулирования.

Для замкнутой системы в случае отрицательной обратной связи с передаточной функцией Wо.с.(p)=K=l, передаточная функция будет равна:

W3ам(p)=Wраз(p)1+Wраз(p)⋅Wо.с.(p)=Wраз(p)1+Wраз(p).

В нашем случае:

W3ам(p)=Wраз(p)1+Wраз(p)⋅Wо.с.(p)=Wраз(p)1+Wраз(p)=43.2р2+72p432p2+73p+1.

Знаменатель передаточной функции замкнутой системы -есть характеристическое уравнение.

Критерий Рауса

Для определения устойчивости по критерию Рауса необходимо рассмотреть характеристическое уравнение вида:

а0рn+ а1рn-1+…+ аn-1р+ аn=0

и заполнить табл. 1.4.

В нашем случае характеристическое уравнение имеет вид:

43.2р2+73р+1=0.

В табл. 1.4 в первой строке записывают в порядке возрастания коэффициенты характеристического уравнения, имеющие четный индекс: а0, а2, а4 ..; во второй строке коэффициенты с нечетным индексом: а1, а3, а5 ..

Любой из остальных коэффициентов таблицы определяется так:

Ck,i=Ck+1,i-2-riCk+1,i-1;

Ri=C1,i-2/C1,i-1.

Здесь k – индекс, обозначающий номер столбца табл. 1.4; i - индекс, обозначающий номер строки табл. 1.4.

Число строк таблицы Рауса равно степени характеристического уравнения плюс единица.

Таблица 1.4

| Строка I | Столбцы |  | Коэффициент R |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | - |
| 1 | а0=43.2 | а2=1 | - |
| 2 | а1=73 | а3=0 | - |
| 3 | С13=1-0.590=1 | С23 | r3=a0/a1=43.2/73=0.59 |

Вывод. Замкнутая система устойчива, т. к. все коэффициенты первого столбца таблицы Рауса имеют один и тот же знак, т. е. положительны: а0>0, а1>0, C13>0.

Критерий Гурвица

Для определения устойчивости по критерию Гурвица составляется определитель характеристического уравнения:

Δn=a1a3a5…0a0a2a4…00 a1a3…0…………

Вывод. Так как все коэффициенты характеристического уравнения и определитель, составленный из них положительны, то система автоматического регулирования устойчива.

Критерий Михайлова

В характеристическом уравнении замкнутой САР вместо оператора р подставим значение jw и, выделяя мнимую и действительную части, получим:

D (jw)=43.2(jw)2 + 73jw+1=-43.2w2 +1+j73w.

Откуда ReD(w)=1-43.2w2,

JmD(w)=73w.

Найдем точки пересечения годографом оси абсцисс. В этом случае JmD(w) = 0, т. е. 73w = 0. Откуда w = 0.

Так при w=0,   ReD(w)=1;   JmD(w) =0.

Найдем точки пересечения годографом оси ординат. В этом случае ReD(w) = 0, т. е.

1 – 43,2w2 = 0.

Решая это уравнение, находим значение w.

w2=1/43.20,23;

w = ±0,15.

При w=0,15, JmD(w) = 10,95.

Давая различные значения w, находим остальные координаты и заносим их в табл. 1.5. По данным табл. 1.5 строим годограф (рис. 3).

Таблица 1.5

| w | 0 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,5 | 1 | 10 | ∞ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Re(w) | 1 | 0,568 | 0 | -0,728 | -9,8 | -42,2 | 4319 | -∞ |
| Jm(w) | 0 | 7,3 | 10,95 | 14,6 | 36,5 | 73 | 730 | ∞ |

Рис. 3. Годограф Михайлова

Вывод. Система устойчива, так как полученный годограф Михайлова начинается на положительной оси абсцисс, последовательно пересекает оси координат с увеличением частоты, оставаясь во втором квадранте комплексной плоскости, что соответствует полученному характеристическому уравнению второго порядка для замкнутой системы автоматического регулирования.

Задание 2

Выбор варианта задания производится из вариантов, представленных ниже по последней цифре шифра (номера зачетной книжки), а числовые значения, необходимых для решения задач, берутся из таблиц по предпоследней цифре шифра.

Вариант 1

Для полученного значения t, оС, подобрать систему дистанционного контроля температуры, при условии, что расстояние между измерительным блоком и объектом 200 м. Объектом является воздух под избыточным давлением Р=0,2 МПа. Представить описание работы этой системы контроля.

Из табл. 2.1 по предпоследней цифре шифра выбрать температуру по одной из существующих шкал:

- термодинамическая шкала Кельвина, Т, К;

- шкала Фаренгейта, F;

- шкала Реомюра, R;

-т ермодинамическая шкала Ренкина, Re.

Заданную величину перевести в t, оС (международная практическая шкала им. Цельсия).

Таблица 2.1

| Предпоследняя цифра шифра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шкала | F | R | K | Re | F | K | R | F | Re | K |
| Числовые значения температуры | -18 | 24 | 32 | 68 | 0 | 129 | -14 | 115 | 207 | 314 |

Вариант 2

Какова истинная температура в автоклаве, если вспомогательный термометр, резервуар которого прикреплен к середине выступающего столбика основного термометра, показывает tд, оС? Число градусов выступающего столбика n. Необходимые данные взять из табл. 2.2. В автоклаве для стерилизации консервов необходимо контролировать температуру стерилизации tс, оС, ртутным термометром расширения, глубина погружения которого в измеряемую среду в соответствии с ГОСТ 28498-90 должна быть равна 250 мм. Конструктивные особенности автоклава позволяют установить термометр на глубину h. Ртутный термометр показывает tп, оС.

Таблица 2.2

| Предпоследняя цифра шифра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tc,°C | 80 | 75 | 70 | 85 | 90 | 85 | 70 | 80 | 80 | 85 |
| h, мм | 180 | 170 | 170 | 180 | 170 | 170 | 190 | 200 | 150 | 150 |
| tп,°C | 80 | 75 | 70 | 85 | 90 | 85 | 70 | 80 | 80 | 85 |
| tд,°C | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 40 | 45 | 50 | 40 | 45 |
| n, дел. | 17 | 21 | 22 | 14 | 22 | 16 | 12 | 10 | 26 | 26 |

Вариант 3

Определить значение температуры, показываемой газовым манометрическим термометром. Необходимые данные взять из табл. 2.3. В емкостном аппарате, заполненном углекислым газом под избыточным давлением Р=0,4 МПа и температурой tа, оС, измеряется температура газовым манометрическим термометром с термобаллоном Vб и капиллярной трубкой длинной L и показывающим манометром с трубчатой пружиной объемом Vм . Капиллярная трубка длинной один метр имеет объем внутренней полости V=210-7 м3. Температура окружающей среды tс, оС.

Таблица 2.3

| Пред-послед- няя цифра шифра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tа, оС | 100 | 150 | 200 | 50 | 90 | 120 | 300 | 10 | 4 | 80 |
| Vб104,м3 | 1,0 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 0,8 | 1,0 |
| L, м | 40 | 50 | 20 | 60 | 30 | 25 | 45 | 15 | 55 | 35 |
| Vм106,м3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| tс, оС | 12 | 30 | -25 | 35 | -18 | 14 | -20 | 18 | -15 | 32 |

Вариант 4

Дать заключение о пригодности или непригодности для дальнейшего применения пружинного манометра, если класс точности манометра равен К.

При поверке деформационного манометра с одновитковой трубчатой пружиной со шкалой от 0 до  Рк  на  образцовом манометре создавали давления, соответствующие всем оцифрованным точкам шкалы и получили следующие данные, представленные в табл. 2.4.

Вариант 5

Выбрать приборы для системы стабилизации расхода потока в трубопроводе и дать описание работы системы управления. Необходимые данные взять из табл. 2.5.

По трубопроводу подается, определяемая таблицей, технологическая среда плотностью ρ и избыточным давлением Р. Диаметр трубопровода D.

Вариант 6

Определить суммарный объем жидкости, прошедшей через расходомер за время τ. Данные взять из табл. 2.6. При этом необходимо учесть, что при максимальном расходе в течение 1 ч электромагнитный интегратор изменит свои показания на 106 единиц. Прибор, измеряющий расход жидкости, имеет  шкалу от 0 до Q и снабжен электромагнитным интегратором. Начальное показание счетчика было N1 , а конечное, сделанное через интервал времени τ - N2.

Таблица 2.4

| Предпоследняя цифра шифра | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рк105, Па | 10 |  | 16 |  | 20 |  | 18 |  | 14 |  | 20 |  | 12 |  | 10 |  | 16 |  | 12 |  |
| К | 0.5 |  | 1.0 |  | 1.5 |  | 2.0 |  | 1.0 |  | 0.5 |  | 2.5 |  | 4.0 |  | 0.5 |  | 1.0 |  |
| Шкала образцового манометра | пх | ох | Пх | ох | пх | ох | пх | ох | пх | ох | пх | ох | пх | ох | пх | ох | Пх | ох | пх | ох |
| 1 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.9 |
| 2 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 2.0 |
| 3 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 33 | 3.0 | 32 | 29 | 2.8 |
| 4 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.0 |
| 5 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 5.1 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 4.7. | 5.L | 4.8 | 4.9 |
| 6 | 5.8 | 6.2 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 62 | 6.0 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 62 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 6.2 | 6.0 | 63 | 6.1 |
| 7 | 6.9 | 7.3 | 7.0 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 7.3 | 7.0 | 12 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 7.3 | 7.0 | 12 | 6.8 | 7.1 | 12 | 6.8 |
| 8 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | 83 | 8.0 | 8.2 |
| 9 | 9.0 | 8.9 | 9.1 | 8.8 | 92 | 9.3 | 9.0 | 8.9 | 9.1 | 8.8 | 9.2 | 9.3 | 9.0 | 8.9 | 9.1 | 8.8 | 9.2 | 9.3 | 8.8 | 9.2 |
| 10 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 9.9 | 10.2 | 9.9 | 9.9 | 1О.0 | 9.9 | 10.2 | 9.9 | 10.0 | 9.9 | 10.2 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 9.9 | 10.2 |
| 11 |  |  | 10.9 | 108 | 11.1 | 11.0 | 10.9 | 108 | 11.1 | 11.0 | 10.9 | 108 | 11.0 | 10.9 |  |  | 11.1 | 11.0 | 10.9 | 108 |
| 12 |  |  | 12.1 | 12.2 | 12.1 | 11.9 | 11.8 | 12.1 | 12.2 | 12. | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.3 |  |  | 12.1 | 12.2 | 11.9 | 11.9 |
| 13 |  |  | 13.0 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 13.0 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 13.0 | 12.9 |  |  |  |  | 13.1 | 13.0 |  |  |
| 14 |  |  | 13.8 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.8 | 14.0 | 14.3 | 14.3 | 14.0 | 14.1 |  |  |  |  | 133 | 14.1 |  |  |
| 15 |  |  | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 14.9 | 15.1 |  |  | 15.1 | 14.9 |  |  |  |  | 151 | 14.9 |  |  |
| 16 |  |  | 16.1 | 16.1 | 163 | 15.9 | 16.2 | 16.1 |  |  | 16.1 | 16.3 |  |  |  |  | 15.9 | 15.9 |  |  |
| 17 |  |  |  |  | 17.2 | 17.0 | 17.1 | 16.8 |  |  | 16.9 | 17.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | 18.С | 174 | 17.S | 174 |  |  | 18.1 | 17.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | 19.0 | 19.1 |  |  |  |  | 19.1 | 18.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | 20.1 | 20.1 |  |  |  |  | 19.7 | 19.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант 7

Выбрать приборы и устройства для системы стабилизации уровня жидкости в емкости. Представить описание системы управления. Необходимые числовые значения взять  из табл.   2.7.

В емкость подается и отводится непрерывно неагрессивная жидкость с плотностью ρ и под давлением Р. Необходимо обеспечить в емкости уровень h.

Таблица 2.5

| Пред-послед-няя цифра шифра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ρ, кг/м3 | 1000 | 1,29 | 1300 | 900 | 800 | 1,9 | 1000 | 800 | 1100 | 800 |
| Р, МПа | 4,0 | 0,1 | 0,5 | 5,0 | 0,1 | 0,25 | 0,05 | 0,8 | 0,4 | 0,2 |
| D, м | 0,25 | 1,2 | 0,2 | 0,1 | 1,5 | 0,3 | 0,15 | 0,2 | 0,1 | 0,04 |
| Техноло- гическая среда | вода | воздух | щелочь | турбин- ное масло | вода с воз- духом | угле- кислый газ | кон-ден-сат | аце-тон | уксус-ная кис- лота | спирт |

Таблица 2.6

| Пред-послед- няя цифра шифра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q, м3/ч | 100 | 50 | 80 | 300 | 400 | 150 | 100 | 250 | 100 | 500 |
| N1 | 475250 | 376012 | 150201 | 471330 | 873421 | 212718 | 318725 | 370250 | 101204 | 120732 |
| N2 | 520750 | 412300 | 220300 | 511012 | 995601 | 350420 | 405508 | 550720 | 307804 | 180327 |
| τ, мин | 10 | 15 | 45 | 12 | 72 | 90 | 30 | 45 | 120 | 10 |

Таблица 2.7

| Пред-послед- няя цифра шифра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ρ, кг/м3 | 1200 | 1400 | 1000 | 1800 | 1300 | 1250 | 1100 | 800 | 900 | 1200 |
| Р105,Па | 40 | 30 | 20 | 10 | 25 | 2 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 35 |
| Н, м | 0.8 | 2.5 | 3.7 | 4.5 | 2.8 | 5.2 | 1.4 | 1.5 | 3.0 | 2.1 |

Вариант 8

Выбрать приборы для системы контроля расхода методом переменного перепада давления. В качестве сужающего устройства выбрать стандартную диафрагму с центральным отверстием, диаметр которого необходимо определить. Необходимые числовые значения возьмите из табл. 2.8. В трубопроводе диаметром D течет неагрессивная, маловязкая жидкость с избыточным давлением Р, плотностью ρ и с максимальным и минимальным расходами соответственно Q и q.

Таблица 2.8

| Пред-послед- няя цифра шифра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D, м | 0.1 | 0.05 | 0.2 | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 0.06 | 0.14 | 0.15 | 0.04 |
| ρ, кг/м3 | 1200 | 1400 | 1000 | 1800 | 1300 | 1250 | 1100 | 800 | 900 | 1200 |
| Р105,Па | 40 | 30 | 20 | 10 | 25 | 2 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 35 |
| Q103, м3/с | 10 | 5 | 20 | 20 | 4 | 10 | 8 | 20 | 20 | 8 |
| q103, м3/с | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 |

Вариант 9

Выберите необходимые данные из табл. 2.9, по которым подберите тип манометра и систему его подключения. Ответ поясните. В аппарате, высота которого L и в нижней части которого измеряется давление манометром с одновитковой трубчатой пружиной. Манометр установлен на щите на расстоянии 1.5 м от уровня пола. В аппарате может находиться жидкая или газообразная среда плотностью ρ, под давлением Р и температурой t.

Вариант 10

Определите действительное значение давления в аппарате. Необходимые данные взять из табл. 2.10. Для измерения давления в аппарате используется манометр типа ОБМ со шкалой от 0 до Р, при этом манометр показывает значения давления в аппарате Рн. Класс точности манометра К.

Таблица 2.9

| Пред-послед- няя цифра шифра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L, м | 15 | 10 | 5 | 12 | 3 | 20 | 8 | 18 | 2 | 10 |
| ρ, кг/м3 | 800 | 1000 | 1.8 | 800 | 2.3 | 1250 | 1000 | 800 | 1.1 | 850 |
| Р105,Па | 2,5 | 30 | 3,0 | 1,5 | 10 | 100 | 3,5 | 50 | 90 | 30 |
| t, oC | 50 | 20 | 200 | 300 | 200 | 300 | 15 | 300 | 80 | 120 |
| Тип техно- логической среды | спирт | вода | кислород | гли- церин | аммиак | 4-х хлорис-тый угле- род | вода | гли- церин | эти- лен | тех- ничес- кое масло |
| Процент запол- нения объема аппарата | 75 | 60 | 100 | 40 | 80 | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 |

Таблица 2.10

| Пред-послед- няя цифра шифра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р105,Па | 5.0 | 12 | 10 | 1.0 | 2.5 | 25 | 16 | 8 | 16 | 4 |
| Рн105,Па | 2.7 | 8.1 | 2.4 | 0.8 | 1.4 | 23 | 1.0 | 7.0 | 14 | 3.2 |
| К | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 1.0 |

Задание 3

В задании 3 студент должен ответить на 2 вопроса в соответствии с вариантом, сопровождая поясняющими схемами и рисунками. Из табл. 3.1 по последней цифре шифра выбирается первая тема, а из табл. 3.2 по предпоследней цифре шифра – вторая тема.

Таблица 3.1

| Предпоследняя цифра шифра | Вопросы |
| --- | --- |
| 1 | Объекты регулирования и их свойства. Статические и астатические объекты |
| 2 | Основные способы соединения звеньев. Связи САР |
| 3 | Частотные характеристики САР |
| 4 | Косвенные методы анализа качества регулирования |
| 5 | Временные характеристики САР |
| 6 | Прямые оценки качества переходного процесса |
| 7 | Основные виды автоматического управления |
| 8 | Использование преобразования Лапласа для исследования САР. Понятие передаточной функции САР |
| 9 | Объекты регулирования и их свойства. Статические и астатические объекты |
| 0 | Основные способы соединения звеньев. Связи САР |

Таблица 3.2

| Предпоследняя цифра шифра | Вопросы |
| --- | --- |
| 1 | Измерение давления. Жидкостные, пружинные, мембранные и сильфонные манометры |
| 2 | Измерение температуры. Термоэлектрические термометры. Потенциометры |
| 3 | Измерение расхода. Расходомеры постоянного и переменного перепада давления |
| 4 | Измерение уровня. Поплавковые, емкостные и акустические уровнемеры |
| 5 | Методы измерения влажности. Психрометрический влагомер. Измерение влажности сыпучих материалов |
| 6 | Измерение плотности жидкости и газа. Плотномеры |
| 7 | Измерение температуры. Термометры сопротивления, автоматические уравновешенные мосты. Логометры |
| 8 | Измерение химического состава жидкости и газа. рН-метры |
| 9 | Автоматические регуляторы и их классификация. Законы регулирования |
| 0 | Цифровые регуляторы. Микроконтроллеры |

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Основной

Гаврилов, А. Н. Автоматизированные системы управления технологическими процессами [Текст] / А. Н. Гаврилов, Ю. В. Пятаков. – Воронеж: ВГТА, 2007. – 240 с.

Дободейч, И. А. Управление техническими процессами [Текст] / И. А. Дободейч, Н. В. Суханова.– Воронеж: ВГТА, 2005. – 140 с.

Ерофеев, А. Л. Теория автоматического управления [Текст] / А. Л. Ерофеев. – СПб.: изд-во «Политехника», 2005. - 302 с.

Мандров, Б. В. Технические средства автоматизации [Текст] : учебник / Б. В. Мандров, А. Д. Чудаков. - М.: «Академия», 2007. – 368 с.

Савин, М. М. Теория автоматического управления [Текст]: учеб. Пособие / М. М. Савин, В. С. Елсуков, О. Н. Пятина; под ред. д-р техн. наук, проф. Лачина. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 469 с.

Соснин, О. М. Основы автоматизации технологических процессов и производств [Текст] / О. М. Сосин. – М.: Академия, 2007. – 240 с.

Дополнительный

Автоматизация технологических процессов пищевых производств [Текст] / под ред. Е. Б. Карпина. - М.: Агропромиздат, 1985. - 486 с.

Ануфриев, В. В. Автоматика и автоматизация производственных процессов пищевой промышленности [Текст] / В. В. Ануфриев, Е. Я. Демидов, Ю. С. Сербулов. – Воронеж: ВГУ, 1983.- 176 с.

Борский, Л. А. Технические средства автоматизации химических производств [Текст] / Л. А. Борский. – М.: Химия,1991. – 276 с.

Измерение давления и температуры [Текст] : метод. указания к лабораторным работам / И. А. Дободейч, Н. В. Суханова. – Воронеж: ВГТА, 2006. – 24 с.

Измерение расхода газа и жидкости методом постоянного перепада давления. АСР расхода воды [Текст] : метод. указания к лабораторным работам / И. А. Дободейч, Н. В. Суханова, Ю. Е. Кожевников. – Воронеж: ВГТА, 2007. - 24 с.

Иоффе, А. Ф. Персональные ЭВМ в организационном управлении [Текст] / А. Ф. Иоффе. – М.: Наука, 1988. - 342 с.

Кацман, М. М. Электрические машины автоматических устройств [Текст] / М. М. Кацман. – М.: ФОРУМ: ИНФА, 2002. - 264 с.

Келим, Ю. М. Типовые элементы систем автоматического управления [Текст] / М. Ю. Келим. – М.: ФОРУМ:ИНФА, 2002. - 384 с.

Клюев, А. С. Проектирование систем автоматизации технологических процессов [Текст] / А. С. Клюев, Б. В. Глазов, А. Х. Дубровский. – М.: Энергия, 1980. – 512 с.

Москаленко, В. В. Системы автоматизированного управления электропривода [Текст] / В. В. Москаленко. – М.: ФОРУМ: ИНФА, 2004. – 208 с.

Новиков, Ю. В. Основы микропроцессорной техники [Текст] / Ю. В. Новиков, П. К. Скоробогатов.- М.: ИНТУИТ.РУ. «Интернет-Университет Информационных Технологий», 2003. – 440 с.

Петров, И. К. Технологические измерения и приборы в пищевой промышленности [Текст] : учебник для ВУЗов / И. К. Петров. - М.: Агропромиздат, 1985. - 344 с.

Промышленные приборы и средства автоматизации [Текст] : справочник / В. В. Черенков. - СПб.,1987 - 847 с.

Системы управления технологическими процессами и информационные технологии. Управление техническими системами: методические указания по выполнению курсового проекта [Текст] : метод. указания к  лабораторным работам / И. А. Дободейч, Н. В. Суханова. – Воронеж: ВГТА, 2011. - 32 с.

Справочник по контрольно-измерительным приборам и средствам автоматизации [Текст] :  справочник / В. К. Битюков, В. Н. Копосов, В. А. Приходай, Е. А. Журавлева. – Воронеж: ВГТА, 2009. – 160 с.

Техника чтения схем автоматического управления и технологического  контроля    /    А.   С. Клюев,   В.  В.  Глазов, М. Б. Миндин, С. А. Клюев; под ред. А. С. Клюева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1991. - 432 с.

Шишмарев, В. Ю. Типовые элементы систем автоматического управления [Текст] / В. Ю. Шишмарев. – М.: «Академия», 2004. – 304 с.

Учебное издание

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

Программа курса и методические указания

к контрольной работе

Для студентов, обучающихся по направлениям

15.03.02 – «Технологические машины и оборудование»,

19.03.02 – «Продукты питания из растительного сырья»,

19.03.03 – « Продукты питания животного происхождения», 18.03.01 – «Химическая технология», 18.03.02 – « Энерго- и

ресурсосберегающие процессы в химической технологии,

нефтехимии и биотехнологии»,

заочной формы обучения

##### Составители: ГАВРИЛОВ Александр Николаевич

ЕМЕЛЬЯНОВ Александр Егорович

##### СУХАНОВА Наталья Валентиновна

Подписано в печать   30.03.2016. Формат 60х84 1/16.

Усл. печ. л. 1,4. Тираж 50 экз. Заказ         . С-08.

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»

(ФГБОУ ВО «ВГУИТ»)

Отдел полиграфии ФГБОУ ВО «ВГУИТ»

Адрес университета и отдела полиграфии:

394036,  Воронеж, пр. Революции, 19