# 1. Проектирование и расчет рельсовой колеи

В данном разделе курсового проекта определяются необходимое возвышение наружной рельсовой нити, ширина рельсовой колеи в круговой кривой при разных видах вписывания подвижного состава, разбивочные параметры переходной кривой, количество и порядок укладки укороченных рельсов на внутренней рельсовой нити.

# Исходными данными для выполнения первой части курсового проекта являются:

# - тип подвижного состава;

# - радиус кривой, м;

# - угол поворота линии, град.;

# - вес, количество и скорость движения скоростных, пассажирских и грузовых поездов, т.

# Пример задания представлен далее:

| Тип подв. ед. | Радиус | Угол пов. | Вес поезда |  |  | Кол. поездов |  |  | Скор. движ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Скор | Пасс | Груз | Скор | Пасс | Груз | Скор | Пасс | Груз |
| ВЛ60 | 1001 | 20 | 634 | 986 | 3426 | 2 | 5 | 12 | 139 | 75 | 53 |

# 1.1. Определение возвышения наружного рельса в кривой

# При движении экипажа по кривой появляется центробежная сила. Эта сила создает дополнительное давление колес на наружную рельсовую нить, в связи с чем рельсы на ней изнашиваются быстрее, возникают отбои нитей, увеличивается напряжение в рельсах, пассажиры испытывают неприятные ощущения. С целью нейтрализации вредного влияния центробежной силы на путь и на пассажиров наружная рельсовая нить приподнимается (возвышается) над внутренней. Возвышение наружного рельса в кривой заданного радиуса R производим по формуле:

# h=K∙12.5 ∙ υср 2R,	(1.1)

# где К –  коэффициент увеличения, возвышения наружного рельса, учитывающий смещения центра тяжести экипажа в сторону кривой. В курсовом проекте принимаем К=1;

# υср –  среднеквадратическая средневзвешенная по тоннажу скорость, км/ч;

# R –  радиус кривой, в м;

# υср = Qi∙ni∙vi2Qi∙ni	(1.2)

# где ni –  число поездов одинакового веса, движущихся с одинаковой скоростью, в шт.;

# Qi –  вес поездов, в т.;

# υi –  фактические скорости движения поездов, км/ч;

# Полученное возвышение наружного рельса проверяем по условию обеспечения комфортабельности езды пассажиров по формуле:

# h=12.5 ∙ υmax 2R-115,	(1.3)

# υmax –  максимальная скорость поездов.

# За окончательное значение возвышения принимаем большее из двух, но не более 150 мм. Величину расчетного возвышения округляем до значения кратного 5мм в большую сторону.

# 1.2 Определение оптимальной ширины колеи

# Двухосная тележка. Определение оптимальной ширины колеи

# При определении оптимальной ширины колеи за исходную принимают схему свободного вписывания. На рисунке 1.1 представлена схема такого вписывания для двухосной тележки.

η1

λ=L

# Рисунок 1.1 - Схема свободного вписывания двухосной тележки в кривую

# Для двухосной тележки принципиальная схема сохраняется такой же (без средней оси). Точкой 0 обозначен центр вращения тележки. При свободном вписывании он находится на задней оси и внутреннее колесо этой оси своим гребнем касается внутренней нити кривой, не взаимодействуя с ней. Оптимальная ширина колеи, Sопт мм определяется по формуле:

# Sопт = qmax+ fн –  η1+4,	(1.4)

# где qmax –  максимальная ширина колесной пары (для локомотивов и тепловозов qmax=1509 мм);

# fн –  стрела изгиба, мм, наружного рельса при хорде АВ;

# 4 –  допуск на сужение колеи.

# Таблица 1.1 - Параметры ходовых частей подвижного состава

| # Тип экипажа | # Конструкционная скорость V, км/ч | # Радиус колеса по кругу катания r, см | # Число осей в жесткой базе |  | # Длина жесткой базы L, см | # Поперечные разбеги η, мм, осей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | # крайних η1 |  | # средней у трехосной тележки η2 |
| # Электровозы переменного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ВЛ 60 | # 120 | # 62,5 | # 3 |  | # 460 | # 1,0 |  | # 15,5 |
| # ВЛ 60к | # 100 | # 62,5 | # 3 |  | # 460 | # 1,0 |  | # 15,5 |
| # ВЛ 80,ВЛ80к | # 110 | # 62,5 | # 2 |  | # 300 | # 1,0 |  | # - |
| # ВЛ82м | # 110 | # 62,5 | # 2 |  | # 300 | # 1,0 |  | # - |
| # Ф | # 110 | # 62,5 | # 3 |  | # 467 | # 0 |  | # 0 |
| # Фп | # 160 | # 62,5 | # 3 |  | # 484 | # 0 |  | # 0 |
| # ЧС4т | # 160 | # 62,5 | # 3 |  | # 460 | # 1,3 |  | # 1,3 |
| # К | # 100 | # 62,5 | # 3 |  | # 495 | # - |  | # - |
| # ВЛ65 | # 120 | # 62,5 | # 2 |  | # 290 | # 1 |  | # - |
| # Электровозы постоянного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ВЛ23 | # 100 | # 60 | # 3 |  | # 440 | # 0 |  | # 14 |
| # ВЛ8 | # 80 | # 60 | # 2 |  | # 320 | # 2,9 |  | # - |
| # ВЛ10 | # 100 | # 62,5 | # 2 |  | # 300 | # 1,0 |  | # - |
| # ЧС1 | # 120 | # 62,5 | # 2 |  | # 333 | # 0 |  | # 0 |
| # ЧС2м,ЧС2т | # 160 | # 62,5 | # 3 |  | # 460 | # 0 |  | # 0 |
| # ЧСЗ | # 120 | # 62,5 | # 2 |  | # 333 | # 0 |  | # 0 |
| # ЧС200 | # 220 | # 62,5 | # 2 |  | # 320 | # 0 |  | # 0 |
| # Тепловозы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ТЭ7 | # 140 | # 52,5 |  | # 3 | # 420 |  | # 1,5 | # 14 |
| # ТЭ3,ТЭ30 | # 100 | # 52,5 |  | # 3 | # 420 |  | # 1,5 | # 14 |
| # 2ТЭ10Л | # 100 | # 52,5 |  | # 3 | # 420 |  | # 1,5 | # 14 |
| # 2ТЭ10В | # 100 | # 52,5 |  | # 3 | # 370 |  | # 1,5 | # 14 |
| # 2ТЭ116 | # 100 | # 52,5 |  | # 3 | # 370 |  | # 1,5 | # 14 |
| # 2ТЭ121 | # 100 | # 52,5 |  | # 3 | # 440 |  | # 1,5 | # 14 |
| # ТЭП10 | # 140 | # 52,5 |  | # 3 | # 420 |  | # 1,5 | # 14 |
| # ТЭП60 | # 160 | # 52,5 |  | # 3 | # 460 |  | # 0 | # 19 |
| # ТЭП70 | # 160 | # 52,5 |  | # 3 | # 430 |  | # 1,5 | # 14 |
| # ТЭП75 | # 160 | # 61,0 |  | # 3 | # 430 |  | # 1,5 | # 14 |
| # ТГ102К | # 120 | # 61,0 |  | # 2 | # 250 |  | # 1,5 | # - |

# fн=(λ+b)22R , 	(1.5)

# где λ –  расстояние от центра O вращения тележки до геометрической оси первой колесной пары, равное в данном случае длине жесткой базы L, мм;

# R –  радиус кривой, мм;

# b –  расстояние от оси первой колесной пары до точки касания гребня колеса с рельсом, определяемое по формуле:

# b=λr+ttgτR+S2-(r+t)tgτ , 	(1.6)

# где r –  радиус колеса, мм;

# t –  расстояние от поверхности катания до точки прижатия гребня к боковой грани головки рельса (глубина касания); принимается равным 10 мм;

# τ –  угол наклона рабочей поверхности гребня колеса к горизонту, равный для нового вагонного колеса 60°, для локомотивных бандажей –  70°;

# S = 1520 мм.

# Значения величин L, r, η1, представлены в таблице 1.1.

# Полученное значение Sопт сравнивают с нормативным [S]. Если 
Sопт < [S], то принимают нормативную ширину колеи. Если же Sопт окажется больше [S], то необходимо определить минимально допустимую ширину колеи.

# Определение минимально допустимой ширины колеи.

# В этом случае за исходную принимают схему заклиненного вписывания (см. рис. 1.2).

# Рисунок 1.2 - Схема заклиненного вписывания двухосной тележки в кривую

# Учитывая, что заклиненное вписывание не допускается, к полученной по этим схемам ширине Sз прибавляют величину зазора δmin/2 между боковой рабочей гранью рельса и гребнем колеса (δmin = 5 мм для вагонных колес, 
δmin = 7 мм для локомотивных колес). Для двухосной тележки (см. рис. 1.2) минимально допустимую ширину колеи Smin, мм, определяют из выражения:

# Sз = qmax+ fн –  fв –  ∑η1+ δmin/2+4, 	(1.7)

# где fн и fв –  стрелы изгиба наружной и внутренней нитей кривой, отсчитываемые соответственно от хорд АВ и CD, проведенных через точки касания колес с наружной и внутренней нитями;

# 4 –  допуск на сужение колеи.

# Величины их определяются по формулам:

# fн=(L+2b)28R , 	(1.8)

# fв=(L-2b)28R , 	(1.9)

# b=L∙r2Rtgτ.	(1.10)

    - Трехосная тележка

# Определение оптимальной ширины колеи.

# Оптимальная ширина колеи, Sопт мм определяется по формуле, аналогичной формуле при определении оптимальной ширины колеи для двухосной тележки (рисунок 1.3):

# Sопт = qmax+ fн –  η1+4, 	(1.11)

# Рисунок 1.3  - Схема свободного вписывания трехосной тележки в кривую

# Полученное значение Sопт сравнивают с нормативным [S]. Если 
Sопт < [S], то принимают нормативную ширину колеи. Если же Sопт окажется больше [S], то необходимо определить минимально допустимую ширину колеи.

# Определение минимально допустимой ширины колеи.

# Для трехосной тележки следует рассматривать два случая.

- Трехосная тележка не имеет разбегов (рисунок 1.4).

# Рисунок 1.4  - Схема заклиненного вписывания трехосной тележки в кривую без поперечных разбегов осей

# В этом случае трехосная тележка будет заклинена в точках А, В и С и ширина колеи Smin определится выражением:

# Smin=qmax+fн+4+δmin2≤[S] 	(1.12)

- Трехосная тележка имеет разбеги (рисунок 1.5).

# Рисунок 1.5  - Схема заклиненного вписывания трехосной тележки в кривую с поперечными разбегами осей

# Сумма разбегов определится по формуле:

# ∑ηi=η1+η2,	(1.13)

# где η1- разбег крайних осей тележки, мм;

# η2- разбег средней оси тележки, мм.

# Если ∑η ≥ fв , то тележка будет заклинена в точках A, B, C и D. Ширина колеи Smin в этом случае определится выражением:

# Smin=qmax+fн-fв+4+δmin2≤[S] 	(1.14)

# Если ∑η < fв , то тележка будет заклинена в точках A, B и C. Ширина колеи Smin в этом случае определится выражением:

# Smin=qmax+fн+4+δmin2≤[S] 	(1.15)

# Полученное значение Smin необходимо сравнить с нормативной шириной колеи [S] для принятого радиуса R кривой. Если Smin < [S], то принимается нормативная ширина колеи. Во всех случаях минимально допустимая ширина колеи Smin не должна превышать максимальную ширину Smax, установленную ПТЭ и равную 1535 мм. Если же по расчетам окажется, что Smin > [Smax ], то необходимо увеличить радиус кривой, а при R ≤ 150 м предусмотреть установку контррельсов.

# 1.3 Проектирование переходных кривых

# Прямые и круговые кривые во избежание внезапного возникновения центробежной силы плавно сопрягают с помощью переходных кривых (ПК). Основное назначение переходных кривых заключается в обеспечении плавного изменения центробежных сил при входе и выходе экипажа из круговой кривой (КК). На их протяжении осуществляются плавные отводы, вызванные наружной рельсовой нитью и уширением колеи в круговой кривой.

# Длина переходной кривой l0 определяется из условия равномерного отвода возвышения:

# l0=hi,	(1.16)

# где h –  расчетное возвышение, мм;

# i – нормативный уклон отвода возвышения, выбирается в зависимости от скорости движения поездов по таблице 1.2.

# Таблица 1.2 Допускаемые уклоны отвода возвышения наружного рельса в кривых

| # Максимальный уклон отвода возвышения (i), мм/м | # Допускаемая скорость движения поездов, км/ч |  |
| --- | --- | --- |
|  | # Пассажирских | # Грузовых |
| # 0,9 | # 200 | # 90 |
| # 1,0 | # 180 | # 90 |
| # 1,1 | # 160 | # 90 |
| # 1,2 | # 140 | # 90 |
| # 1,4 | # 120 | # 90 |
| # 1,5 | # 110 | # 90 |
| # 1,6 | # 100 | # 90 |
| # 1,7 | # 95 | # 85 |
| # 1,8 | # 90 | # 80 |
| # 1,9 | # 85 | # 80 |
| # 2,1 | # 80 | # 75 |
| # 2,3 | # 75 | # 70 |
| # 2,5 | # 70 | # 65 |
| # 2,7 | # 65 | # 60 |
| # 2,9 | # 55 |  |
| # 3,0 | # 50 |  |
| # 3,1 | # 40 |  |
| # 3,2 | # 25 |  |
| # более 3,2 | # Закрытие движения |  |

# Расчетная длина переходной кривой округляется в большую сторону до значения кратного 10 м.

# Определяем угол поворота линии в пределах переходной кривой:

# φ=l2R , (рад) 	(1.17)

# Проверяем возможность разбивки ПК по зависимостям:

# 2φ < β	(1.18)

# Lкк = R(β –  2φ) > 30 	(1.19)

# Определяем обобщенный параметр переходной кривой

# C = R ∙ l 	(1.20)

# Координаты х и у определяем по формуле:

# xк ≈ l 	(1.21)

# yк≈l36C	(1.22)

# Расчет промежуточных координат ПК ведется в табличной форме.

# По результатам расчетов строим график переходной кривой.

# Пример расчета промежуточных координат и графика ПК представлен на рис. 1.6:

# Рисунок 1.6. – График переходной кривой

# 1.4 Расчет числа и порядка укладки укороченных рельсов на внутренней

# нити кривой

# В связи с тем, что в пределах кривых радиус внутренней рельсовой нити несколько меньше радиуса наружной рельсовой нити, то длина внутренней нити меньше наружной рельсовой нити.

# Для компенсации этой разницы и обеспечения укладки рельсовой нитей с положением стыков по одной нормали к продольной оси пути по внутренней нити кривой укладывают укороченные рельсы.

# В виду невозможности обеспечить точное расположение «понаугольнику» стыков по внутренней и наружной нитям допускается забег на величину не более половины принятого стандартного укорочения ±Кi.

# В курсовом проекте для выбора величины Кi руководствуются длиною рельса и величиной R кривой.

# В РФ при длине рельса 25м приняты следующие типы укорочения:

# К1=80 мм, К2=160 мм;

# Минимальная величина стандартного укорочения К1=80 мм соответствует R≥500 м, а при R<500 м – К2=160 мм.

# Рассмотрим расчет количества рельсов нормальной длины, укладываемых на наружную рельсовую нить.

# Точка НПК1 делит рельс на две части, где а1 – это часть рельса находящегося в прямом участке, а2 – это часть рельса, находящаяся в переходной кривой.

# В учебных целях а2 принимаем в пределах 1–24 м (а2=5 м), тогда

# а1=25,01 – а2, (м.)	(1.23)

# а1 = 25,01 – 5 = 20,01м.

# Определяем количество рельсов нормальной длины на наружной нити, укладываемых в пределах 1ой переходной кривой по формуле:

# n1 = (L – а2)/25,01, (шт.)	 (1.24)

# n1 = (120 – 5)/25,01 = 4,6шт.

# Остаток при делении 0,6 есть b1 – это часть длины последнего рельса переходной кривой.

# b1 = 25,01·0,6=15 м.

# b2 – длина последнего рельса переходной кривой, перешедшая на круговую кривую.

# b2 = 25,01 – b1, (м) 	(1.25)

# b2 = 25,01 – 15 = 10,01м.

# Определяем количество рельсов в пределах круговой кривой:

# n2 = (Lкк. – b2)/25,05, (шт.) 	(1.26)

# n2 = (345 – 10,01)/25,01 = 13,39шт.

# Остаток при делении 0,39 есть с1 – часть длины последнего рельса круговой кривой, находим с2 – длину последнего рельса круговой кривой, перешедшую на вторую переходную кривую.

# с1 = 25,01·0,39 = 9,75м.

# с2 = 25,01 – 9,75 = 15,26м.

# Определяем количество рельсов нормальной длины на наружной нити, укладываемых в пределах 2ой переходной кривой по формуле:

# n3 =(L – C2)/25,01, (шт.)	(1.27)

# n3 = (120 – 15,26)/25,01 = 4,19шт.

# Остаток при делении 0,19 есть d1 – часть длины последнего рельса второй переходной кривой. Находим d2 – вторая часть рельса, находящаяся на прямом участке пути.

# d1 = 25,01·0,19 =4,75м.

# d2 = 25,01 – d1, (м)

# d2 = 25,01 – 4,75 = 20,06м.

# Проверяем правильность расчета и укладки количества рельсов стандартной длины:

# N = (a1 + Lкк + 2lо + d2)/25,01 (шт.) 	(1.28)

# N = (20,01+345+2·120+20,06)/25,01 = 25 (шт.)

# Для определения количества и порядка укладки укороченных рельсов по внутренней нити в начале определяем суммарное укорочение внутренней нити на рассматриваемой системе кривых по формуле:

# (мм),	(1.29)

# где S0 –  расстояние между осями головок рельсов (1600 мм).

# Nу = Еп / К 	(1.30)

# где Еп -полное суммарное укорочение в пределах ветки;

# К –  стандартное укорочение.

# Пример расчета порядка укладки укороченных рельсов представлен в таблице 1.3.

# Для расчета укорочения в пределах переходной кривой применяется формула:

# Eпк= S0lпк2-lпк-122С,	 (1.31)

# где lпк –  участок ПК от начала или конца ее, включая рельс, для которого определяется укорочение;

# lпк-1 –  участок ПК от начала или конца ее, за вычетом длины этого рельса.

# Для расчета укорочения в круговой кривой применяется формула:

# Екр = S0(L0 / R) 	(1.32)

# Забег или отставание считается по формуле

# Зп=Зп-1+Е –  К, 	(1.33)

# где Зп –  это забег в рассматриваемом стыке;

# Зп-1 –  это забег в предыдущем стыке со своим знаком, («+», «-»);

# Е –  расчетное укорочение рельса или его части на рассматриваемом участке;

# К –  стандартное укорочение рельса.

# Если ∑(Зп-1+Е) не превышает половины стандартного укорочения, то величина К в данную формулу не вводится, и в этом случае на внутреннюю нить укладывается нормальный рельс.

# Таблица 1.3 - Расчет числа и порядка укладки укороченных рельсов

| # Границы элементов пути в плане | # Номера рельсов | # Длина рельсов, м | # Расчетные укорочения элементов пути, мм | # Забеги или отставания стыков, мм | # Порядок укладки рельсов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Прямая | # 1(а1) | # - | # - | # - | # - |
| # НПК1 # КПК1 | # 1(а2) | # 5 | # 1,6(52 – 02)/120=0,3 | # 0,3 | # норм |
|  | # 2 | # 25,01 | # 1,6(30,012 – 52)/120=11,7 | # 0,3+11,7= # 12 | # норм |
|  | # 3 | # 25,01 | # 1,6(55,022 – 30,012)/120=28,4 | # 12+28,4-80= # -39,6 | # укор |
|  | # 4 | # 25,01 | # 1,6(80,032 – 55,022)/120=45,0 | # -39,6+45= # 5,4 | # норм |
|  | # 5 | # 25,01 | # 1,6(105,042 – 80,032)/120=61,7 | # 5,4+61,7-80= # -12,9 | # укор |
|  | # 6(b1) | # 15 | # 1,6(120,042 – 105,042)/120=45,0 | # -12,9+45+ # 16,9-80 = -31 | # укор |
| # НКК | # 6(b2) | # 10,01 | # 1,6(10,01/0,95)=16,9 |  |  |
| # ККК | # 7 | # 25,01 | # 1,6(25,01/0,95)=42,1 | # -31+42,1= # 11,1 | # норм |
|  | # 8 | # 25,01 | # 1,6(25,01/0,95)=42,1 | # 11,1+42,1- # 80 = -26,8 | # укор |
|  | # 9 | # 25,01 | # 1,6(25,01/0,95)=42,1 | # -26,8+42,1= # 15,3 | # норм |
|  | # 10 | # 25,01 | # 1,6(25,01/0,95)=42,1 | # 15,3+42,1- # 80 = -22,6 | # укор |
|  | # 11 | # 25,01 | # 1,6(25,01/0,95)=42,1 | # -22,6+42,1= # 19,5 | # норм |
|  | # 12 | # 25,01 | # 1,6(25,01/0,95)=42,1 | # 19,5+42,1 # -80 = -18,4 | # укор |
|  | # 13 | # 25,01 | # 1,6(25,01/0,95)=42,1 | # -18,4+42,1= # 23,7 | # норм |
|  | # 14 | # 25,01 | # 1,6(25,01/0,95)=42,1 | # 23,7+42,1- # 80 = -14,2 | # укор |
|  | # 15 | # 25,01 | # 1,6(25,01/0,95)=42,1 | # -14,2+42,1= # 27,9 | # норм |
|  | # 16 | # 25,01 | # 1,6(25,01/0,95)=42,1 | # 27,9+42,1- # 80 = -10 | # укор |
|  | # 17 | # 25,01 | # 1,6(25,01/0,95)=42,1 | # -10+42,1= # 32,1 | # норм |
|  | # 18 | # 25,01 | # 1,6(25,01/0,95)=42,1 | # 32,1+42,1- # 80 = -5,8 | # укор |
|  | # 19 | # 25,01 | # 1,6(25,01/0,95)=42,1 | # -5,8+42,1= # 36,3 | # норм |
|  | # 20(с1) | # 9,75 | # 1,6(9,75/0,95)=16,4 | # 36,3+16,4+ # 3,1-80 = -24,2 | # укор |
| # НПК2 # КПК2 | # 20(с2) | # 15,26 | # 1,6(15,262 – 02)/120=3,1 |  |  |
|  | # 21 | # 25,01 | # 1,6(40,272 – 15,262)/120=18,5 | # -24,2+18,5= # -5,7 | # норм |
|  | # 22 | # 25,01 | # 1,6(65,282 – 40,272)/120=35,2 | # -5,7+35,2= # 29,5 | # норм |
|  | # 23 | # 25,01 | # 1,6(90,292 – 65,282)/120=51,9 | # 29,5+51,9- # 80 = 1,4 | # укор |
|  | # 24 | # 25,01 | # 1,6(115,32 – 90,292)/120=68,6 | # 1,4+68,6- # 80 = -10 | # укор |
|  | # 25(d1) | # 4,75 | # 1,6(120,052 – 115,32)/120=14,9 | # -10+14,9= # 4,9 | # норм |
| # Прямая | # 25(d2) | # 20,06 | # - | # - | # - |

# Nу = 12 –  число укороченных рельсов

# Вывод: в кривой данного радиуса на внутреннюю рельсовую нить укладывается 12 укороченных рельсов.

# Схема раскладки укороченных рельсов показана на рисунке 1.6.

# Рисунок 1.7  - Схема раскладки укороченных рельсов

- Проектирование обыкновенного одиночного стрелочного перевода

  - Исходные данные

# В данном разделе курсового проекта определяются размеры основных частей и элементов стрелочного перевода, проектируется эпюра стрелочного перевода с раскладкой переводных брусьев.

# Перечень исходных данных и их размерности приведены в таблице 2.1

# Таблица 2.1 -  Исходные данные для расчета одиночного стрелочного перевода

| # Наименование | # Максимальная скорость движения по боковому пути, км/ч | # Потеря кинетической энергии при ударе в остряк, м/с | # Постоянно действующее центробежное ускорение подвижного состава в пределах остряка, м/с2 | # Внезапно появляющееся центробежное ускорение подвижного состава при въезде на остряк, м /с2 | # Ширина головки остряка на расчетном уровне, м | # Часть длины переднего вылета крестовины, не зависящая от ее угла, м | # Часть длины переднего вылета крестовины зависящая от марки крестовины, м | # Минимальная длина прямой вставки перед крестовиной, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Расчетное обозначение | # V | # W | # γ0 | # j | # ν0 | # D | # G | # nmin |
| # Числовое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Исходные данные V, W, g0 , j приведены в задании на курсовое проектирование. Параметры ν0 , D и G определяются по таблице 1.2 в зависимости от заданного типа рельсов и конструкции крестовины.

# Таблица 2.2 -  Параметры для расчета стрелочного перевода

| # Параметр | # Конструкция крестовины | # Тип рельсов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Р50 | # Р65 |
| # D, мм | # Сборная | # 356 | # 316 |
|  | # Цельнолитая | # 416 | # 406 |
| # G, мм | # Сборная | # 263 | # 283 |
|  | # Цельнолитая | # 64 | # 64 |
| # ν0 ,мм |  | # 70 | # 72,8 |

  - Определение марки крестовины

# Вначале определяем параметры криволинейного остряка (рисунок 2.1): начальный угол остряка β, радиус R0' остроганной части, радиус неостроганной части остряка R0'' , угол острожки остряка ε по формулам:

# ,	(2.1)

# где V в км/ч, W0 в м/с, j0 и γ0 в м/с2.

# Определяется часть длины прямого участка перед сердечником - d0 (рисунок 2.2):

# d0=nmin+D,	(2.2)

# d=d0+G∙N ,	(2.3)

# где nmin – длина прямой вставки перед крестовиной принимается произвольно пределах 0,5 – 4 м,

# d - длина прямой вставки, м.

# Рисунок 2.1 -  Криволинейный остряк секущего типа

# Рисунок 2.2  - Расчетные параметры крестовины

# Вспомогательный угол φ:

# ,	(2.4)

# Сумма членов уравнения проекции расчетного контура стрелочного перевода, не зависящих от угла крестовины:

# ,	(2.5)

# Вспомогательный угол (φ-α):

# ,	(2.6)

# (φ-α)=arcsin(),	(2.7)

# Угол крестовины:

# α= φ-arcsin(),	(2.8)

# Проверка:

# ,	(2.9)

# Марка крестовины:

# N=1tg(α),		(2.10)

# Марка крестовины N округляется до целого, затем находится окончательное значение угла α.

# 2.3 Определение длины крестовины

# Длина крестовины зависит от конструкции крестовины и ее марки. Длина крестовины lкр состоит из длины переднего вылета h и длины заднего вылета p (рисунок 2.3):

# lкр = p + h,	(2.11)

# Рисунок 2.3 - Схема цельнолитой крестовины

# Вначале определяем минимальную теоретическую длину крестовины. Затем из условия раскладки брусьев под крестовиной определяется практическая длина крестовины.

# Для цельнолитой крестовины минимальная длина переднего вылета определяется из конструктивного условия расположения накладок (накладки не должны заходить за первый изгиб усовиков).

# Длина заднего вылета определяется также условием примыкания двух рельсов к торцу крестовины:

# (2.12)

# где tг –  ширина желоба в горле крестовины (при ширине колеи 1520, tг=0,064 м);

# λ –  расстояние от точки изгиба усовика до торца накладки. Принимаем равным 100 мм;

# lн – длина стыковой накладки (lн=820 мм);

# b – ширина подошвы рельса (Р50 – 132 мм, Р65 – 150 мм);

# v0 – ширина головки рельса (Р50 – 72 мм, Р65 – 75 мм);

# Δ – зазор между подошвами примыкающих рельсов (принимается равным

# 5 мм).

# Минимальная длина переднего и заднего вылетов крестовины служит ориентиром при определении практической длины крестовины по условию раскладки брусьев. Практическая длина крестовины во всех случаях больше минимальной.

# Для определения практической длины крестовины необходимо вычертить схему расположения брусьев под крестовиной (рисунок 2.4).

# Рисунок 2.4  - Схема расположения брусьев под крестовиной

# При раскладке брусьев необходимо учитывать, что:

# 1. Математическое острие крестовины должно располагаться на оси бруса;

# 2. Брусья располагаются перпендикулярно биссектрисе угла крестовины;

# 3. Расстояние между осями брусьев должно быть одинаковым, кратным 5 мм и равным a = (0,8 ÷ 0,95 )αпер ,

# где aпер –  расстояние между шпалами на перегоне (при эпюре шпал 1840 шт/км α = 55 см, при эпюре 2000 шт/км; α = 50 см, при эпюре 1600 шт/км α = 63 см).

# 4. Расстояние между осями стыковых брусьев αст равно 420 мм при рельсах Р65, αст = 440 мм при рельсах Р50.

# Для определения числа пролетов под передним и задним вылетами необходимо найти проекцию минимальной длины пролетов на биссектрису угла крестовины.

# ,	(2.13)

# Затем определяем минимальное число пролетов под передним и задним вылетами между стыковыми и центральными брусьями

# (2.14)

# Полученные значения nh и np округляются до целого значения в большую сторону. После этого определяем практическую длину переднего и заднего вылетов

# ,	(2.15)

# Практическая длина крестовины:

# lкр =hпр+pпр,	(2.16)

  - Расчет стрелки

# К основным параметрам стрелки относятся:

# а) параметры криволинейного остряка:

# -начальный угол, βн;

# -угол острожки остряка, ε;

# -радиус остроганной части, R0'';

# -радиус целой части, R0'';

# -длина острожки, λ;

# -длина, l0;

# -полный стрелочный угол, β;

# б) длина рамного рельса, lp.

# Некоторые из них определены в предыдущих подразделах.

# Длину острожки остряка определяем по формуле:

# λ = (R′0+ ν0 )sin(ε) -  R′0 ∙ sinβн ,	(2.17)

# Длина остряков может быть принята такой же, как в типовых стрелочных переводах. В первом приближении ее можно принять численно равной целому числу рассчитанной марки крестовины, но не более 25 м. Остряк бокового направления принимается криволинейным двойной кривизны секущего типа. Длину кривого и прямого остряка принимаем одинаковой.

# При определении полного стрелочного угла вначале вычисляем длину дуги остроганной части остряка:

# ,	(2.18)

# где ε и β – углы в радианах.

# Угол, стягивающий длину дуги неостроганной части остряка:

# ,	(2.19)

# Полный стрелочный угол равен:

# β = ε + ψ ,	(2.20)

# Для определения длины рамного рельса необходимо вычертить схему расположения брусьев под стрелкой и определить порядок раскладки брусьев (рисунок 2.5). Вначале на схеме показывается положение стыковых и флюгарочных брусьев, обозначается передний вылет рамного рельса q, длина проекции остряка на рамный рельс, задний вылет рамного рельса m2 . Флюгарочные брусья располагаются так, что острие остряка находится на флюгарочном брусе на 41 мм ближе оси бруса к переднему стыку (см. рисунок 2.5).

# Длина переднего вылета рамного рельса принимается такой, чтобы под ним умещалось от одного до восьми целых пролетов α = (0,8 – 0,95)αпер , в зависимости от марки перевода.

# Рисунок 2.5 - Схема определения длины рамного рельса

# Передний и задний стыки рамного рельса должны находиться соответственно от остряка и от корня остряка на расстоянии достаточном для гашения влияния повышенного динамического воздействия на путь в стыках от колес подвижного состава.

# Таким образом:

# ,	(2.21)

# где ni - число промежуточных пролетов под передним вылетом рамного рельса.

# В курсовом проекте принимается: при марке крестовины N до 1/9, ni =5; при марке N от 1/9 до 1/11, ni =7; при марке N более  1/11 ni =9.

# С – нормальный стыковой пролет, принимается равным при рельсах Р65, С=420 мм, при рельсах Р50, С=440 мм;

# δ - величина стыкового зазора (10 мм);

# m0 - расстояние от оси первого флюгарочного бруса до острия остряка, принять равным 41 мм.

# Далее принимается длина рамного рельса. Она должна быть больше суммы m1+l0'' на величину (α+420) мм и более и быть кратной 6,25 м до большего значения:

# lрр=m1+l0''+a+420,	(2.22)

# Количество пролетов под остряком определяется по выражению:

# (2.23)

# где l0'' - проекция остряка на рамный рельс определяется по выражению:

# ,	(2.24)

# Количество пролетов под задним вылетом рамного рельса:

# ,	(2.25)

# Дробная часть числа пролетов n0 и nз распределяется так между шпальными пролетами, чтобы соблюдалось условие α=(0,8 ÷ 0,95)αпер.

  - Основные размеры для разбивки стрелочного перевода

# Основные разбивочные параметры стрелочного перевода приведены на рисунке 2.6.

# Рисунок 2.6 - Основные разбивочные параметры стрелочного перевода

# Теоретическая длина перевода определяется по формуле:

# ,	(2.26)

# Практическая длина перевода определяется по выражению:

# ,		(2.27)

# Малые полуоси перевода: расстояние от математического острия крестовины до центра перевода и расстояние от острия до центра перевода, соответственно равны:

# ,	(2.28)

# ,	(2.29)

# Большие полуоси перевода:

# ,	(2.30)

# Ординаты переводной кривой определяются для разбивки ее при укладке перевода. За начало координат принимается точка на рабочей грани рамного рельса против корня остряка (т. А на рисунке 2.7).

# Рисунок 2.7  - Схема переводной кривой

# Абсциссы определяются вдоль рамного рельса в точках, расположенных через два метра друг от друга. Конечная абсцисса определяется по формуле:

# ,	(2.31)

# Начальная ордината в корне остряка:

# ,	(2.32)

# Текущие ординаты определяются по формуле:

# ,	(2.33)

# где - радиус переводной кривой (принимаем);

# - угол, соответствующий данной абсциссе .

# ,	(2.34)

# Таким образом:

# ,	(2.35)

# Конечную ординату в этой таблице необходимо проверить по выражению:

# (2.36)

  - Определение длины рельсов соединительной части

# Рисунок 2.8  - Схема рельсовых нитей соединительной части перевода

# На рисунке 2.8, длины рельсовых нитей соединительной части обозначены . Они определяются по формулам:

# ,	(2.37)

# ,	(2.38)

# ,	(2.39)

# (2.40)

# Эти длины являются исходными для раскроя рельсовых нитей на отдельные рельсы. При раскрое необходимо учитывать следующие требования:

- Возможность разборки его на три отдельных блока: стрелочная часть, соединительная, крестовинная часть;

- В переводе должны максимально использоваться рельсы стандартной длины 12,5 и 25 м.

- В соединительной части перевода при необходимости должны быть устроены изолирующие стыки. Изолирующие стыки на внешних рельсовых нитях перевода должны находиться в одном пролете между брусьями, и смещены до 1,5 м относительно изолирующих стыков на внутренних нитях, которые также устраивают «на весу» в одном пролете.

- Стыковые зазоры принимают равными 8-10 мм, кроме зазоров в стыках крестовины которые равны нулю, и зазоров в корне остряков, которые принимают равными 0-5 мм.

- Длина рельсовых рубок меньше 4,5 м не допускается.

  - Указания к проектированию эпюры

# Эпюра стрелочного перевода марки М = 1/N представляет собой схему укладки и разбивки, вычерченную в масштабе. На ней указаны основные размеры, необходимые для разбивки на пути, длины и порядок раскладки рельсов в увязке с раскладкой стрелочных брусьев, даны ординаты переводной кривой и ширина колеи в контрольных сечениях перевода. Делают две отдельные схемы: схему укладки и схему разбивки.

# В зависимости от длины брусья делятся на группы, каждая из которых отличается от соседней на 25 см (от 3,00 до 5,50).

# Первоначально раскладывают брусья у всех стыков, у острия остряка, на крестовине, а также флюгарочные. На остальной части брусья распределяются возможно равномернее. Величина стыковых пролетов С=420 мм при рельсах Р65 и С=440 мм при Р50.

# По длине брусья располагаются так, чтобы расстояние, мм, от рабочей грани рельса до торца брусьев было не меньше, чем в пути:

# e=2750-15202=615 мм,	 (2.50)

# где 2750 - длина деревянной шпалы, мм;

# 1520 - ширина колеи, мм.

# Схема разбивки стрелочного перевода и раскладка брусьев под переводом показаны на рисунке 2.9.

- Научно-исследовательская часть

В данном разделе курсового проекта необходимо провести исследование и предоставить решение одной из наиболее актуальных задач путевого хозяйства на сегодняшний день. Студенту необходимо изучить публикации научных журналов, таких так «Путевое хозяйство», «Железнодорожный путь Поволжья», «Вестник ВНИИЖТ», а также вузовские сборники научных трудов. На основании подобранной выборки публикаций составляется комплексное решение поставленного вопроса в форме реферата, а также предлагается новый вариант решения данной проблемы.

Данный раздел курсового проектирования в дальнейшем может быть использован в дипломном проектировании в части «деталь проекта».

Примерные темы научно-исследовательской части:

- методы снижения бокового износа в кривых участках пути;

- высокоскоростное движение;

- методы повышения устойчивости бесстыкового пути;

- перспективные направления модернизации верхнего строения пути;

- методы автоматизированного контроля состояния железнодорожного пути.

# Литература

- Железнодорожный путь:. Под ред. Е.С. Ашпиза. - М.: ФГБОУ «УМЦ», 2013.- 544 с.

- Железнодорожный путь: учебник для студ. техн. и колледжей ж.-д. трансп. З. Л. Крейнис, В. О. Певзнер. - М.: УМЦ по образов. на ж.-д. трансп., 2009. - 81 с.

- Железнодорожный путь. Т.Г. Яковлева. - М.: Транспорт, 2001 - 128 с.

- Бесстыковой путь: Для специалистов ОАО «РЖД».	В.Г. Альбрехт, А.Я. Коган. - Транспорт, 2000. - 33 с.

- Расчеты и проектирование железнодорожного пути: уч. пособие для студентов вузов ж.д. транспорта.	В.В. Виноградов, А.М. Никонов, Т.Г. Яковлева и др. - М.: Маршрут, 2003. - 192 с.