РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ НА ПРОЧНОСТЬ

Конструкция верхнего строения пути по прочности, устойчивости и состоянию должна обеспечивать безопасное и плавное движение поездов с наибольшими скоростями, установленными для данного участка. Это требование ПТЭ необходимо выполнять в условиях непрерывного действия различных динамических нагрузок и природных воздействий, а также с учетом накопления остаточных деформаций всех элементов пути.

В основе требований, предъявляемых к конструкции верхнего строения пути, лежат также условия обеспечения его прочности, устойчивости и экономичности. Расчетами на прочность определяется минимально необходимый тип верхнего строения пути в заданных условиях эксплуатации, а целесообразный тип верхнего строения пути определяется технико-экономическими расчетами.

Целью расчета бесстыкового пути на прочность является определение возможности обращения подвижной единицы с заданной скоростью по пути заданной конструкции.

При этом методика расчетов верхнего строения пути на прочность и устойчивость позволяет решать ряд задач:

-определение напряжений и деформаций в элементах верхнего строения пути в заданных условиях эксплуатации;

-оценка возможности повышения осевых нагрузок и скоростей движения при заданной конструкции пути;

-определение возможности работоспособности конструкции пути до очередного капитального ремонта;

-анализ причин потери прочности и устойчивости пути и т.д.

В курсовом проекте расчет верхнего строения бесстыкового пути на прочность производится по алгоритму, составленному на основе действующей методики (рисунок 1).

Рисунок 1 – Алгоритм определения напряжений в элементах верхнего строения пути

1 Силы взаимодействия пути и подвижного состава

Вертикальные силы, передаваемые колесами экипажа рельсам при стоянке, называются статической нагрузкой. Величины этих нагрузок можно найти в технических паспортах экипажей или справочниках.

Динамические силы, действующие на путь, представляют собой алгебраическую сумму сил, каждая из которых вызвана определенным видом колебаний экипажа, силами веса, центробежными силами и т.п.

Для упрощения расчетов вертикальных динамических сил учитывают только основные, наибольшие силы и пренебрегают остальными.

К основным силам относят:

-весовую часть экипажа (кН/ось, кН/колесо);

-силы, передаваемые рессорным подвешиванием колесам при колебании обрессоренных масс;

-силы инерции необрессоренных масс, вызванные их колебаниями на упругом пути из-за наличия неровностей пути и колес;

-вертикальные силы, возникающие в связи с возвышением наружного рельса в кривых и действием на колесную пару горизонтальных поперечных сил.

Статическая нагрузка на рельс от колеса современных экипажей тележечного типа находится в пределах 71-81 кН у пассажирского вагона ЦМВ, 100-128,5 кН у груженого грузового вагона, 97,5-125,0 кН у локомотива.

Вертикальные силы инерции необрессоренных масс в большинстве случаев являются наибольшей составляющей динамического воздействия на рельс, а поэтому они в основном и определяют вертикальные динамические силы. Причинами их возникновения могут быть колебания колес, вызванные неровностями пути и колес, а также извилистым движением колесных пар.

Горизонтальные поперечные силы, направленные перпендикулярно оси пути, возникают в уровне поверхности катания колеса по рельсу и между гребнем колес и боковой поверхностью головок рельсов. Прочность рельса зависит от полной поперечной силы (боковой), передаваемой ему колесом. Равнодействующая боковых сил от одной колесной пары называется рамной силой. Для случая, показанного на рисунке 2 (а), боковая сила равна:

, 	 (1)

а рамная сила равна:

, 	 (2)

где Y-направляющее усилие.

Рисунок 2 - Схема передачи вертикальной нагрузки от колеса на основание пути:  Р - вертикальная сила;  σпк - в кромке подошвы рельса;  σш - в шпале (в прокладке) под подкладкой; σб - в балласте под шпалой; σh - на основной площадке земляного полотна

Боковая сила в прямых достигает 20-40 кН, а в кривых 50-100 кН. В кривых, кроме рамных сил, возникают центробежные силы, поперечные составляющие силы веса и тяги.

В расчетах пути учитывают, что рельс взаимодействует не с одним, а со всеми колесами одной тележки экипажа, опирающимися на него. При динамическом расчете пути под воздействием системы грузов необходимо найти одну силу, которая, будучи статически приложена в расчетном сечении, по своему воздействию оказалась бы эквивалентной динамическому воздействию всей системы грузов.

Вертикальная эквивалентная сила от колеса на рельс за пределами его стыка достигает 250 кН.

Горизонтальные продольные силы возникают вследствие угона пути, торможения и изменений температуры рельсов. При торможении локомотива продольная сила достигает 80-100 кН на звено, а при рекуперативном торможении на спуске 600-700 кН. Температурная сила в рельсах бывает в пределах 1000-2000 кН.

Динамическая нагрузка от колеса передается на головку рельса по небольшой площадке (рисунок 2, б). Площадь эллипса упругого контакта 
1,2- 2,2 см2 . При внецентренном приложении нагрузки в зоне перехода головки в шейку рельса возникают напряжения концентрации (200-400 МПа при рельсах Р65), а в кромках подошвы - напряжения изгиба и кручения (100-300 МПа). Напряжения на основной площадке земляного полотна - 0,05-0,09 МПа, а при очень высоких осевых нагрузках и больших неровностях могут быть и больше (рисунок 2,б).

2.2 Определение вертикальных динамических сил, действующих на

рельс

Расчет ведется на максимально вероятное значение динамической нагрузки:

(3)

,	 (4)

где  - среднее значение вертикальной нагрузки, Н;

Рст - статическая нагрузка колеса на рельс, Н;

- среднее значение вертикальной составляющей сил инерции от колебания кузова на рессорах, Н;

λ - нормирующий множитель, определяющий появление максимальной динамической нагрузки;

S - среднее квадратическое отклонение от сил инерции, Н.

Нормирующий множитель принимается λ = 2,5, что гарантирует уровень вероятности 0,994, т.е. из 1000 случаев прохода колеса в расчетном сечении только в 6 случаях возможно превышение .

Максимальное значение сил инерции Рр от колебаний кузова на рессорах возникает в момент наибольшего сжатия рессор:

, 	 (5)

где жр - жесткость комплекта рессор, отнесенная к одному колесу, Н/м;

Zmax - максимальный динамический прогиб рессор, мм.

Максимальный динамический прогиб рессор, рассчитываемый по формуле:

, 	 (6)

определяется по данным таблицы 1.

Таблица 1 - Прогибы рессорного подвешивания

| Тип подвижного состава | Zmax, мм |
| --- | --- |
| Электровозы BJI22M, BJI23, BJI8, BJI61 Тепловозы ТЭМ1, ТЭМ2, ТЭЗ, ТЭ7, 2ТЭ10Л, ТЭП10, ТЭ109, ТЭП60, 2ТЭ116 Грузовые вагоны:8-осные с базой тележки 3200 мм 6-осные на тележках УВЗ-9М 6-осные на тележках КВЗ-1М 4-осные на тележках ЦНИИ-ХЗ Маневровые тепловозы, путевые машины | 10,9+ 9,6-104 V2 7,9 + 8,0-104 V2 9,5+ 9,0-104 V2 6,0+ 16,0-104 V2 4,6+ 23,0-104 V2 10,0+ 16,0-104 V2 15 мм |

Сила  определяется также с учетом коэффициента KД динамики обрессоренной части экипажа и статического прогиба рессор по формуле:

, 	 (7)

где qк - отнесенный к колесу вес необрессоренной части экипажа, Н;

V - расчетная скорость движения, м/с;

fст - общий статический прогиб рессор, м.

Эта формула применяется в основном для электровозов и тепловозов с двухступенчатым рессорным подвешиванием.

Значения коэффициента КД в расчетах принимаются по таблицам 2 и 3.

Таблица 2 - Коэффициенты вертикальной динамики пассажирских локомотивов

| Тип подвижного состава | Коэффициенты вертикальной динамики при скорости движения, км/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Электровозы |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧС200, ЧС6 | 0,20 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,33 | 0,35 | 0,35 |
| ЧС7, ЧС8 | 0,20 | 0,26 | 0,28 | 0,33 | 0,33 | - | - |
| ЧС4, ЧС4Т | 0,21 | 0,26 | 0,32 | 0,39 | 0,41 | - | - |
| ЧС2, ЧС2Т | 0,22 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,36 | - | - |
| Тепловозы |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭП80 | - | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,28 | - | - |
| ТЭП70 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | - | - |
| ТЭП60, 2ТЭП60 | 0,27 | 0,29 | 0,30 | 0,34 | 0,35 | - | - |
| ТЭ7, ТЭП10, ТЭП10Л | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | - | - | - |

Таблица 3 - Коэффициенты вертикальной динамики грузовых локомотивов

| Тип подвижного состава | Коэффициенты вертикальной динамики при скорости движения, км/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Электровозы |  |  |  |  |  |
| ВЛ60К, ВЛ60П, ВЛ60Р ВЛ80С, ВЛ80Т | - | - | 0,22 | 0,29 | 0,30 |
| ВЛ80Р, ВЛ80К | - | 0,27 | 0,33 | 0,37 | 0,37 |
| ВЛ84 | - | 0,21 | 0,28 | 0,30 | 0,31 |
| ВЛ85, ВЛ15 | - | 0,23 | 0,28 | 0,32 | 0,35 |
| ВЛ8 | 0,30 | 0,32 | 0,37 | 0,43 | - |
| ВЛ8М | - | - | 0,24 | 0,35 | - |
| ВЛ22, ВЛ22М, ВЛ61 | 0,22 | 0,31 | 0,37 | 0,40 | - |
| ВЛ23 | - | 0,30 | 0,38 | 0,43 | - |
| ВЛ41 | 0,13 | 0,18 | 0,38 | - | - |
| ВЛ10У, ВЛ12, ВЛ82М | - | 0,29 | 0,34 | 0,38 | 0,38 |
| Тепловозы |  |  |  |  |  |
| 2ТЭ116, 2ТЭ10В, 2ТЭ10М, 2ТЭ10У, ЗТЭ10В, ЗТЭ10У, ЗТЭ10М, 4ТЭ10М | 0,30 | 0,31 | 0,35 | 0,41 | - |
| 2М62, М62У, ЗМ62У, М62, 2М62У, ТЭМЗ, ТЭМ16, ТЭМ17, ТЭМ18 | 0,22 | 0,28 | 0,35 | 0,40 | - |
| ТЭЗ, ЗТЭЗ, 2ТЭ10Л, 2ТЭ10, ТЭ10, ТЭМ1, ТЭМ2, ТЭМ2А, ТЭМ2АМ, ТЭМ2У, ТЭМ2УМ, ТЭМ2УМТ | 0,30 | 0,32 | 0,40 | 0,46 | - |

Разрешается использовать среднее значение:

(8)

Среднее квадратическое отклонение динамической нагрузки колеса на рельс S определяется по формуле композиции законов распределения его составляющих:

(9)

где SP - среднее квадратическое отклонение динамической нагрузки колеса на рельс от вертикальных колебаний надрессорного строения, Н;

- среднее квадратическое отклонение динамической нагрузки колеса на рельс от сил инерции необрессоренных масс при прохождении колесом изолированной неровности пути, Н;

- среднее квадратическое отклонение динамической нагрузки колеса на рельс от сил инерции необрессоренных масс, возникающих из-за непрерывных неровностей на поверхности катания колес, Н;

- среднее квадратическое отклонение динамической нагрузки колеса на рельс от сил инерции необрессоренных масс, возникающих из-за наличия на поверхности катания колес плавных изолированных неровностей, Н;

0,05 - количество колес рассчитанного типа, имеющих изолированные плавные неровности на поверхности катания, отнесенное к общему числу таких колес, %, эксплуатируемых на участке;

0,95 - количество колес, %, имеющих непрерывную плавную неровность на поверхности катания.

Среднее квадратическое отклонение динамической нагрузки колеса на рельс SP от вертикальных колебаний надрессорного строения  определяется по формуле:

(10)

Среднее квадратическое отклонение сил инерции, возникающих при движении колеса по изолированной неровности пути, определяется по формуле:

(11)

где α - коэффициент, учитывающий величину колеблющейся массы пути (деревянные шпалы - 1, а железобетонные - 0,931);

ε - коэффициент учета жесткости пути (деревянные шпалы - 1, железобетонные - 0,322);

β - коэффициент, зависящий от типа рельсов (для рельсов Р50, Р65 и Р75 он равен соответственно 1; 0,87; 0,82).

γ - коэффициент учета рода балласта (щебень, асбест, сортировочный гравий - 1; карьерный гравий, ракушка - 1,1, песок - 1,5);

lШ - расстояние между осями шпал (при эпюрах укладки 2000, 1840 и 1600 шт/км; 1ш соответственно 0,5 м; 0,55 м; 0,63 м).

Среднее квадратическое отклонение сил инерции, возникающих от изолированной неровности колеса, находится по формуле:

, 	 (12)

где а0 - коэффициент учета взаимодействия массы пути и необрессоренной массы экипажа (деревянные шпалы - 0,433, железобетонные - 0,403);

Умах - максимальный дополнительный прогиб рельса, отнесенный к единице глубины неровности (безразмерная величина).

Для подавляющего числа расчетных случаев при скорости движения более 20 км/ч:

, 	 (13)

где е0 - расчетная глубина изолированной неровности, принимаемая 2/3 от наибольшей глубины ползуна на колесах по ПТЭ (для локомотивов с подшипниками скольжения е0 = 0,067*10-2 м и качения е0 = 0,047*10-2 м, а вагонов соответственно е0 = 0,133*10-2 м и е0 = 0,067*10-2 м).

Среднее квадратическое отклонение сил инерции, возникающих от непрерывной неровности колеса, определяется по формуле:

, 	 (14)

где d - диаметр колеса.

3 Определение эквивалентной нагрузки на путь

При расчете рельса как балки на сплошном упругом основании система сосредоточенных колесных нагрузок заменяется эквивалентными одиночными нагрузками, соответственно при определении изгибающих моментов и напряжений в рельсах с помощью функции μкх и при определении нагрузок и прогибов с помощью функции ηkx (рисунок 3). Поскольку в силу случайной природы вероятный максимум динамической нагрузки расчетного колеса не совпадает с вероятным максимумом нагрузок соседних колес, то при определении эквивалентных нагрузок принимается максимально вероятная нагрузка расчетного колеса и среднее значение нагрузок от соседних колес.

Эквивалентная сила определения изгибающего момента от системы сил равна:

, 	 (15)

где μ - ординаты линий влияния эпюры изгибающих моментов рельса в линиях пути, расположенных под колесными нагрузками от осей экипажа.

(16)

Рисунок 3 - Эпюры μкх и η для определения наименее выгодного положения нагрузки при выборе расчетной схемы: Ррасч - нагрузка на рельс от расчетного колеса и Рср - от соседних колес; 1 - расстояние между осями колесных пар; х -расстояние колеса до точек μ = 0 и η= 0.

Эквивалентная сила для определения давления на шпалу и упругого прогиба равна:

, 	 (17)

где η- ординаты линий влияния эпюры давления на шпалу и прогибов рельса в сечениях пути.

(18)

4 Определение показателей напряженно-деформированного состояния элементов конструкции верхнего строения пути

Изгибающий момент в рельсе от воздействия эквивалентной нагрузки определяется по формуле:

. 	 (19)

Давление Q рельса на шпалу находится по формуле:

. 	(20)

Прогиб рельса равен:

. 	(21)

Ординаты линий влияния изгибающих моментов М рельса, поперечных сил Q и прогибов у рельса в сечениях пути, расположенных под колесными нагрузками от осей экипажа, смежных с расчетной осью устанавливаются по.

5 Определение напряжений в элементах верхнего строения пути

Напряжения изгиба в рельсах по оси его подошвы и головки от вертикальной нагрузки (рисунок 4, а), определяются по формулам:

. 	(22)

, 	(23)

где WП, WГ- моменты сопротивления поперечного сечения рельса относительно подошвы и головки соответственно.

Напряжения в кромках головки и подошве с учетом действия вертикальных внецентренно приложенных и горизонтальных поперечных сил определяются по формулам:

, 	(24)

где f - коэффициент перехода от осевых напряжений в подошве рельса к кромочным, учитывающим действие горизонтальных нагрузок на рельс и эксцентриситет приложения вертикальной нагрузки.

,                                                 (25)

где mкг - коэффициент перехода от кромочных напряжений в подошве рельса к кромочным напряжениям в головке рельса, определяется согласно [1].

6 Допускаемые напряжения в элементах верхнего строения пути

В Методике оценки воздействия подвижного состава на путь по условиям обеспечения надежности, ЦПТ-52-14 от 15.06.2000 г. в качестве допускаемых напряжений приняты оценочные критерии прочности пути, зависящие от грузонапряженности. Указаны четыре критерия прочности, полученные из условия обеспечения его надежности в зависимости от класса пути, нормируемые в соответствии с Положением о системе ведения путевого хозяйства на железных дорог Российской Федерации:

-из условия не превышения допускаемого количества отказов рельсов за период нормативной наработки;

-из условия не превышения допускаемого износа шпал и прокладок под подкладками за период нормативной наработки;

-из условия не превышения допускаемой интенсивности накопления остаточных деформаций соответственно в балласте и на основной площадке земляного полотна.

Эти критерии названы оценочными критериями прочности пути. Численные значения оценочных критериев прочности пути применительно к градации грузонапряженности в соответствии с Положением о системе ведения путевого хозяйства на железных дорогах Российской Федерации приведены в таблице 2.4 [1].

Таблица 4 - Оценочные критерии прочности пути

| Критерии | Вид подвижного состава | Значения оценочных критериев прочности, МПа, при грузонапряженности, млн.т-км брутто на км в год* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | более 50 | 25-50 | 10-24 | менее 10 |
| [σк] | Локомотивы | 190 | 200 | 240 | 340 |
|  | Вагоны | 150 | 160 | 200 | 300 |

[σк] - допускаемые напряжения растяжения в кромке подошвы рельса, обусловленные его изгибом и кручением вследствие вертикального и поперечного горизонтального воздействия колес подвижного состава.

7 Пример определения напряжений в элементах верхнего строения бесстыкового пути от воздействия подвижного состава

Цель расчета: установить зависимость напряжений от скоростей движения пассажирского и грузового локомотива, а также грузового вагона с тележками ЦНИИ-ХЗ.

Исходные данные. Для расчета принимается участок Уфимской дистанции пути с грузонапряженность линии 46,62 млн. т.км брутто на км в год. Расчетные электровозы: ЧС2 и ВЛ10, их конструкционные скорости соответственно 120 и 80 км/ч. Минимальный радиус кривой - 300 м.

В соответствии с заданными эксплуатационными условиями и Положением о системе ведения путевого хозяйства на железных дорогах Российской Федерации, определено, что верхнее строение пути должно соответствовать группе В, 1 категории и 1 классу. При капитальном ремонте в путь должна быть уложена следующая конструкция верхнего строения:

- рельсы Р65, повышенной прямолинейности, новые, термообработанные, категории В;

- шпалы железобетонные, новые, I сорта, 1840 шт./км в прямых и кривых радиусом более 1200 м и 2000 шт./км в кривых радиусом 1200 м и менее;

- скрепления АРС с прокладками повышенной упругости;

- балластная призма двухслойная (слой щебня 40 см и песчаная подушка 20 см). Размеры балластной призмы в соответствии с типовыми поперечными профилями.

В расчетах учитывается приведенный износ рельсов 6 мм. Расчетные характеристики пути и локомотивов приводятся в таблицах 2.5 и 2.6.

В качестве расчетных намечаем скорости движения:

-ЧС2 – 80,100,120 км/ч в прямой и кривой;

-ВЛ10 – 80,100,120  км/ч;

-грузовой вагон – 80,100,120 км/ч.

Таблица 5 - Расчетные характеристики пути

| Характеристика конструкции пути | План линии | U, МПа |  | ,м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р65 ЖБ, Щ зима | прямая | 150 | 1,536 | 0,55 | 3208 | 417 |
|  | кривая | 167 | 1,578 | 0,50 |  |  |
| Р65 ЖБ, Щ лето | прямая | 100 | 1,338 | 0,55 |  |  |
|  | кривая | 110 | 1,421 | 0,50 |  |  |

Продолжение таблицы 5

|  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,403 | 0,931 | 0,322 | 0,87 | 1 | 518 | 0,298 | 0,276 | 78,24 | 0,241 | 0,116 | 0,255 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,295 |

Таблица 6 - Расчетные характеристики подвижного состава

| Подвижной состав | , кН | , кН | , МН/м | d,м | ,м | ,м | м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в прямой | в кривой |
| Электровоз ВЛ10 | 115,0 | 31,60 | 1,16 | 1,25 | 0,135 | 3,0 | 0,047 | 1,25 | 1,49 |
| Электровоз ЧС2 | 102,5 | 19,25 | 1,35 | 1,25 | 0,120 | 2,40+2,20 | 0,047 | 1,13 | 1,9 |
| 4-осный вагон на тележках ЦНИИ-ХЗ | 110,0 | 9,95 | 2,0 | 0,95 | 0,048 | 1,85 | 0,067 | 1,18 | 1,65 |

Последовательность расчета

В данном разделе расчеты на прочность детально производятся только для одной скорости. Все остальные расчеты сводятся в таблицы. Так, например, определение динамической нагрузки Ррмах от колес подвижного состава на рельс производится при скорости 22,22 м/с.

Максимальное значение сил инерции, Н, от колебания кузова на рессорах определяется по формуле (5):

Вагон                    =2·106·10,79·10-3=21580,247 (Н).

Максимальный прогиб рессор определяется по формулам таблицы 1:

Вагон                  =(10,0+16,0·10-4·22,222)·10-3=10,79·10-3 (м).

Значение , Н, от электровоза и электровоза ЧС2 и ВЛ10 найдем с помощью коэффициента динамики (см. таблицы 2 и 2.3) по формуле (7):

ВЛ10                      =0,33·(115000-31600)=27522 (Н);

ЧС2                        =0,22·(102500-19250)=18315 (Н).

Среднюю динамическую нагрузку колеса на рельс , Н, определяем по  формуле (8):

ВЛ10                        =0,75·27522=20641,5 (Н);

ЧС2                         =0,75·18315=13736,25 (Н);

Вагон                      =0,75·21580=16185,185 (Н).

Средняя величина вертикальной нагрузки, Н, от колеса на рельс находится по формуле (4):

ВЛ10                              =115000+20642=135641,5 (Н);

ЧС2                              =102500+13736,25=116236,25 (Н);

Вагон                            =110000+16185=126185,185 (Н).

Результаты остальных расчетов сводятся в таблицу 7

Таблица 7 - Результаты расчетов

| V |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22,2 27,8 33,3 | 0,12 | 1,35 | - | 27522 30858 30858 | 20641,5 23143,5 23143,5 | 115000 115000 115000 | 135641,5 138143,5 138143,5 |
| ЧС2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22,2 27,8 33,3 | 0,135 | 1,16 | - | 18315 24975 27472,5 | 13736.25 18731,25 20604,375 | 102500 102500 102500 | 116236,25 121231,25 123104,375 |
| Вагон |  |  |  |  |  |  |  |
| 22,2 27,8 33,3 | 0,048 | 2 | 0,01079 0,011235 0,011778 | 21580,247 22469,136 23555,556 | 16185,185 16851,852 17666,667 | 110000 110000 110000 | 126185,185 126851,852 127666,667 |

Среднее квадратическое отклонение нагрузки, Н, от вертикальных колебаний надрессорного строения устанавливается по формуле (10):

ВЛ10          = 0,08· 27522= 2201,76 (Н);

ЧС2            = 0,08· 18315= 1465,2 (Н);

вагон          = 0,08· 22460=1726,42 (Н).

Результаты расчетов сведены в таблицу 8.

Таблица 8 - Результаты расчетов

| V |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВЛ10 | ЧС2 | Вагон |
| 22,2 27,8 33,3 | 2201,76 2468,64 2468,64 | 1465,2 1998 2197,8 | 1726,42 1797,531 1884,444 |

Среднее квадратическое отклонение динамической нагрузки колеса на рельс от сил инерции необрессоренных масс , H, вызванных неровностью пути находится по формуле (11):

ВЛ10 (зима, прямая)

(H);

ЧС2 (зима, прямая)

(Н);

вагон (зима, прямая)

(Н).

Результаты расчетов сведены в таблицу 9.

Таблица 9 - Результаты расчетов

| V | (зима) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВЛ10 |  | ЧС2 |  | Вагон |  |
|  | прямая | R=300 м | прямая | R=300 м | прямая | R=300 м |
| 22,2 27,8 33,3 | 15449,42 19667,99 23601,59 | 14620,9 18613,2405 22335,8887 | 10333,15 13471,5 16415,57 | 9779,011 12749,05 15535,24 | 8064,842 10134,31 12239,29 | 10616,02 13340,13 16110,99 |
| (лето) |  |  |  |  |  |  |
| 22,2 27,8 33,3 | 13515,56 17206,08 20647,29 | 12504,5674 15919,0284 19102,8341 | 9039,717 11785,22 14360,78 | 8363,528 10903,67 13286,56 | 7055,337 8865,765 10707,26 | 9079,382 11409,19 13778,97 |

Среднее квадратическое отклонение нагрузки Sинк, Н, от сил инерции, возникающих от изолированной неровности колеса, находится по формуле (12):

ВЛ10 	  (Н);

ЧС2 	  (Н);

вагон 	  (Н).

Результаты расчетов сведены в таблицу 10.

Таблица 10 - Результаты расчетов

| V | (зима) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВЛ10 |  | ЧС2 |  | Вагон |  |
|  | прямая | R=300 м | прямая | R=300 м | прямая | R=300 м |
| 22,2 27,8 33,3 | 13595,35 13595,35 13595,35 | 14733,29 14733,29 14733,29 | 13595,35 13595,35 13595,35 | 14733,29 14733,29 14733,29 | 19380,60 19380,60 19380,60 | 21002,77 21002,77 21002,77 |
| (лето) |  |  |  |  |  |  |
| 22,2 27,8 33,3 | 10404,81 10404,81 10404,81 | 10776,78 10776,78 10776,78 | 10404,81 10404,81 10404,81 | 10776,78 10776,78 10776,78 | 14832,39 14832,39 14832,39 | 15362,64 15362,64 15362,64 |

Среднее квадратическое отклонение нагрузки Sннк, Н, от сил инерции необрессоренной массы при движении колеса с непрерывной неровностью катания, определяется по формуле (14):

ВЛ10 	   (Н);

ЧС2 	  (Н);

вагон 	  (Н).

Результаты расчетов сведены в таблицу 11.

Таблица 11 - Результаты расчетов

| V | (зима) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВЛ10 |  | ЧС2 |  | Вагон |  |
|  | прямая | R=300 м | прямая | R=300 м | прямая | R=300 м |
| 22,2 27,8 33,3 | 1594 2491 3587 | 1652 2581 3717 | 1217 1901 2737 | 1263 1974 2842 | 1490 2328 3352 | 1549 2420 3485 |
| (лето) |  |  |  |  |  |  |
| 22,2 27,8 33,3 | 1421 2220 3196 | 1442 2253 3244 | 1076 1681 2420 | 1093 1708 2459 | 1310 2047 2948 | 1332 2082 2998 |

Среднее квадратическое отклонение динамической вертикальной нагрузки от колеса на рельс в прямом участке пути определяется по формуле (9):

ВЛ10             (Н);

ЧС2              (Н);

Вагон           (Н).

Результаты расчетов сведены в таблицу 12.

Таблица 12 - Результаты расчетов

| V | (зима) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВЛ10 |  | ЧС2 |  | Вагон |  |
|  | прямая | R=300 м | прямая | R=300 м | прямая | R=300 м |
| 22,2 27,8 33,3 | 15975 20201 24178 | 15234 19228 22999 | 10935 14076 17049 | 10495 13457 16270 | 9429 11396 13521 | 11833 14450 17225 |
| (лето) |  |  |  |  |  |  |
| 22,2 27,8 33,3 | 13959 17670 21155 | 13000 16436 19668 | 9507 12287 14901 | 8890 11466 13889 | 8086 9839 11724 | 9945 12220 14620 |

Расчетная нагрузка, Н, колеса на рельс определяется по формуле(3):

ВЛ10                 135641,5+2,5∙15975=175578 (H);

ЧС2                   116236,5+2,5∙10935=143573 (H);

Вагон                126185,185+2,5∙9429=149758 (H).

Все расчетные величины  для трех типов подвижного состава, движущегося в прямом и кривом участках пути, сведены в таблицу 13.

Таблица 13 - Результаты расчетов

| V | (зима) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВЛ10 |  | ЧС2 |  | Вагон |  |
|  | прямая | R=300 м | прямая | R=300 м | прямая | R=300 м |
| 22,2 27,8 33,3 | 175578 188645 198589 | 173726 186214 195642 | 143573 156422 165726 | 142474 154873 163778 | 149758 155341 161468 | 155767 162997 170730 |
| (лето) |  |  |  |  |  |  |
| 22,2 27,8 33,3 | 170539 182319 191030 | 168141 179233 187313 | 140003 151950 160357 | 138462 149895 157828 | 146401 151450 156977 | 151048 157401 164217 |

Из таблицы 13 следует, что при номинальной нагрузке Рст=115,0 кН и V=22,22м/с в прямых участках пути большую нагрузку на рельс оказывают колеса электровоза ВЛ10, чем колеса электровоза ЧС2 и четырехосного вагона ЦНИИ-Х3.

Для определения влияния соседних колес тележки (ƩРсрμкх и ƩРсрηкх) на величину соответственно изгибающего момента М и нагрузки на шпалу Q выбираем расчетную ось, руководствуясь схемами на рисунке 3.

Наибольший изгибающий момент Мmax возникает под одним из колес. Если выполняется условие x=3π/4k<lmin, где lmin - минимальное расстояние между осями колесных пар, то за расчетную ось принимается первая ось тележки.

Для электровоза ЧС2 получим, что х=3∙3,1416/(4·1,536) = 1,53м < 2,40 м.

Исходя из этого расчета, за расчетную ось принимаем первую ось тележки. Оси 2-ая и 3-я находятся в отрицательной зоне линий влияния для μкх.

При определении наибольшего прогиба у рельса (у) и нагрузки на шпалу Q за расчетную ось в трехосной тележке принимается первая ось, если выполняется условие x=3π/4k<lmin. Тогда х=3∙3,1416/(4∙1,536) = 1,53м < 4,60 м.

За расчетную принимаем первую ось, 2-я и 3-я ось располагается в отрицательной зоне линий влияния ηкх.

Определим ƩРсрμкх  и  ƩРсрηкх для трехосной тележки электровоза ЧС2, имеющего расстояние между осями l1 = 2,4, l2 = 2,2 м:

1)в прямом участке пути для 2-ой оси тележки kx=1,536·2,40=3,69 и ординаты влияния μ2=-0,0083 и η2=-0,0343; для 3-й оси ординаты линии влияния настолько малы, что они не оказывают существенного влияния, следовательно μ3 = 0 и η2 = 0.

Для скорости движения электровоза 22,22 м/с:

ƩРср (μ2 + μ3)= 116236,25·(-0,0083+0)=-964,76 (Н);

ƩРср (η2 + η3)= 116236,25 ·(-0,0343+0)=-3986,9 (Н).

2) в кривом участке расчеты аналогичные.

Эквивалентные грузы при воздействии на путь электровоза ЧС2 имеют следующие значения в прямом участке пути ( V=22,22 м/с) определим по формулам (2,15), (16), (17), (18):

= Ррасч+ ƩРсрμкх =143573-964,76=143283 (Н);

= Ррасч+ ƩРсрηкх =143573-3986,9=139586 (Н).

Расчетные величины  и  представлены в таблице 2.14.

Определим напряжения в рельсах, резиновых прокладках и в балласте от воздействия электровоза ЧС2 при скорости движения V=22,22 м/с найдем по формулам (26), (27), (28):

(МПа);

Результаты определения Ϭi для всех расчетных скоростей движения и типов подвижного состава сведены в таблицу 14.

Зависимости напряжений от скорости движения электровоза ВЛ10 показаны, электровоза ЧС2 и вагона представлены далее.

Таблица 14- Результаты расчетов

| Зима |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подвиж. состав | V, м/с | , Н | ,МПа |  |
|  |  |  | прямая | R=300 м |
| ВЛ10 | 22,2 | 176787 | 86,3 | 99,0 |
|  |  | 174942 |  |  |
|  | 27,8 | 189876 | 92,6 | 106,1 |
|  |  | 187454 |  |  |
|  | 33,3 | 199820 | 97,5 | 111,5 |
|  |  | 196881 |  |  |
| ЧС2 | 22,2 | 143283 | 63,2 | 103,0 |
|  |  | 142636 |  |  |
|  | 27,8 | 156119 | 68,9 | 111,9 |
|  |  | 155045 |  |  |
|  | 33,3 | 165419 | 73,0 | 118,3 |
|  |  | 163951 |  |  |
| Вагон | 22,2 | 140534 | 64,7 | 92,5 |
|  |  | 147628 |  |  |
|  | 27,8 | 146068 | 67,3 | 97,0 |
|  |  | 154796 |  |  |
|  | 33,3 | 152136 | 70,1 | 101,9 |
|  |  | 162495 |  |  |

| Лето |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подвиж. состав | V, м/с | , Н | ,МПа |  |
|  |  |  | прямая | R=300 м |
| ВЛ10 | 22,2 | 170825 | 95,7 | 106,3 |
|  |  | 169020 |  |  |
|  | 27,8 | 182611 | 102,3 | 113,2 |
|  |  | 180128 |  |  |
|  | 33,3 | 191332 | 107,2 | 118,3 |
|  |  | 188208 |  |  |
| ЧС2 | 22,2 | 136318 | 69,0 | 109,4 |
|  |  | 136463 |  |  |
|  | 27,8 | 148107 | 75,0 | 118,5 |
|  |  | 147778 |  |  |
|  | 33,3 | 156455 | 79,2 | 124,8 |
|  |  | 155711 |  |  |
| Вагон | 22,2 | 131574 | 69,6 | 96,5 |
|  |  | 138656 |  |  |
|  | 27,8 | 136545 | 72,2 | 100,9 |
|  |  | 144944 |  |  |
|  | 33,3 | 141976 | 75,1 | 105,6 |
|  |  | 151680 |  |  |

Примечание: В числителе – данные для прямого участка пути, в знаменателе – для кривой R=300 м.

Рис. 2.9 - Зависимости напряжений от скорости движения вагона

Вывод и анализ результатов расчета:

Наибольшие кромочные напряжения в рельсах достигают 118,3 МПа(зима) и 124,8 Мпа (лето) в кривой под электровозом ЧС2 при скорости 33,3 м/с, что значительно меньше допускаемой величины 200 МПа при грузонапряженности 46,62 млн т·км брутто на 1 км в год.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Инструкция по устройству, укладке, содержанию и ремонту бесстыкового пути. Распоряжение ОАО «РЖД» №2788р от 29 декабря 2012г. – М.: Транспорт, 2012. – 121с.