## Содержание

6. Правила пребывания  граждан в лесах	3

22. Права арендодателя	3

37. Способы примыкания лесосек	4

49. Группово-постепенные рубки: условия применения, нормативы	4

61. Организация проведения и состав подготовительных работ при заготовке древесины	4

72. Зона безопасности	5

89. Лесоводственно-экологическое значение очистки мест рубок	5

95. Требования к организации и проведению сплошных рубок с последующим лесовосстановлением	6

103. Валка деревьев зарубежными многооперационными машинами	7

120. Нарисовать и описать схему карры	8

136. Категории подсочки сосны	9

166. Обязанности лиц, арендующих лесные участки для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов	9

183. Берёзовый сок, его свойства. Сырьевая база для добычи берёзового   сока	10

192. Документация, регламентирующая ведение охотничьего хозяйства	10

193. Основания для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства	11

201. Задача	11

Список используемой литературы	14

## 6. Правила пребывания  граждан в лесах

Пребывание граждан в лесах регулируется ст.11 Лесного Кодекса РФ, согласно которой:

1. Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов.

2. Граждане обязаны соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности в лесах, правила лесовосстановления и правила ухода за лесами.

3. Гражданам запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, а также грибов и дикорастущих растений, которые признаются наркотическими средствами.

4. Пребывание граждан может быть запрещено или ограничено в лесах, которые расположены на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий, иных землях, доступ граждан на которые запрещен или ограничен в соответствии с федеральными законами.

5. Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения:

1) пожарной безопасности и санитарной безопасности в лесах;

2) безопасности граждан при выполнении работ.

## 22. Права арендодателя

К договору аренды лесного участка применяются положения об аренде, предусмотренные Гражданским, Лесным и Земельным кодексом Российской Федерации.

По договору аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, арендодатель предоставляет арендатору лесной участок для одной или нескольких целей, предусмотренных ст.25 Лесного Кодекса.

Арендодатель имеет право:

а) осуществлять контроль за соблюдением арендатором требований лесного законодательства Российской Федерации, норм ведения лесного хозяйства и условий договора;

б) получать от арендатора сведения, справочные и другие материалы об использовании, охране и защите лесного фонда и воспроизводстве лесов;

в) привлекать арендатора к тушению лесных пожаров в порядке, определяемом органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

г) вносить предложения по пересмотру условий договора аренды или расторгать договор аренды в соответствии с лесным и гражданским законодательством, а также договором аренды;

д) пользоваться другими правами, если их реализация не противоречит требованиям лесного законодательства Российской Федерации и условиям договора аренды.

## 37. Способы примыкания лесосек

Согласно Правилам заготовки древесины (утв. Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 13 сентября 2016 г. № 474) во всех лесах устанавливается непосредственное примыкание лесосек при сплошных рубках, как по короткой, так и по длинной стороне, а в лесах, произрастающих в поймах рек, - чересполосное примыкание лесосек.

При непосредственном примыкании очередная лесосека вырубается с учетом срока примыкания следом за предыдущей лесосекой.

При чересполосном примыкании очередная лесосека размещается через полосу леса шириной, равной предельной ширине лесосек.

## 49. Группово-постепенные рубки: условия применения, нормативы

Согласно Правилам заготовки древесины (утв. Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 13 сентября 2016 г. № 474) при группово-постепенных (котловинных) рубках древостой вырубается группами (котловинами) в несколько приемов в течение периода, равного двум классам возраста, в местах, где имеются куртины подроста, а также обеспечивается их последующее появление, проводятся в одновозрастных древостоях с групповым размещением подроста. Рубка спелого древостоя осуществляется постепенно вокруг групп подроста на площадях от 0,01 до 1,0 гектара (котловинами) за 3 - 5 приемов, проводимых в течение 30 - 40 лет.

## 61. Организация проведения и состав подготовительных работ при заготовке древесины

Заготовка древесины представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с рубкой лесных насаждений, их трелевкой, частичной переработкой, хранением и вывозом из леса древесины.

Согласно Правилам заготовки древесины (утв. Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 13 сентября 2016 г. № 474) в целях заготовки древесины проводится отвод части площади лесного участка, предназначенного в рубку, а также таксация лесосеки, при которой определяются количественные и качественные характеристики лесных насаждений и объем древесины, подлежащий заготовке.

При отводе лесосек устанавливаются и обозначаются на местности границы лесосек, отмечаются деревья, предназначенные для рубки при проведении выборочных рубок.

Разработка лесосек без установления и обозначения на местности границы лесосек допускается при заготовке гражданами для собственных нужд в целях отопления сухостойной, ветровальной и буреломной древесины и очистке лесов от захламления. При этом на деревьях, подлежащих рубке, делаются отметки (яркая лента, скотч, краска, затески).

В соответствии с Приказом Минприроды России от 27.06.2016 №367К подготовительным лесосечным работам относятся следующие работы:

1) разметка в натуре границ погрузочных пунктов, трасс магистральных и пасечных волоков (технологических коридоров), производственных и бытовых площадок;

2) разметка в натуре границ лесных дорог, мест размещения лесных складов, других строений и сооружений;

3) рубка деревьев на площадях погрузочных пунктов, трассах магистральных и пасечных волоков (технологических коридорах), производственных и бытовых площадках, включая виды (породы) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается;

4) рубка деревьев на площадях лесных дорог, в местах размещения лесных складов, других строений и сооружений, включая виды (породы) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается;

5) рубка аварийных деревьев за границами лесосеки, угрожающих безопасной работе, включая виды (породы) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается;

6) установка информационных знаков.

## 72. Зона безопасности

Согласно требованиям безопасности опасной зоной при валке дерева в равнинной местности установлена территория на расстоянии двойной высоты древостоя, но не менее 50 м, в горных условиях – 60 м; при уклоне 15 градусов опасная зона распространяется вдоль склона до подошвы горы. Опасная зона по трелевочному волоку должна быть ограждена переносным знаком безопасности и предупреждающей надписью.

Знак безопасности представляет собой: круг красного цвета, поле - белое. Диаметр круга 360 мм. В центре круга надпись черными буквами: «Проход и проезд запрещены. Валка леса».

Зона безопасности поперек склона между рабочими, занятыми выполнением других операций (кроме валки деревьев), должна составлять не менее 30 м. Зоны безопасности должны быть ограничены знаками безопасности.

## 89. Лесоводственно-экологическое значение очистки мест рубок

В процессе сплошных, выборочных рубок и рубок ухода за лесом на лесосеках остаются порубочные остатки (вершины стволов, ветви, сучья, кора, листва), а иногда и отдельные стволы или их части. При оставлении этой древесной массы на лесосеке повышается пожарная опасность, затрудняется естественное возобновление леса, создаются очаги размножения вредных насекомых и грибных заболеваний. Поэтому, места рубок необходимо приводить в соответствующее санитарное состояние.

Очистка мест рубок – заключительная операция лесосечных работ по удалению порубочных остатков с лесосеки или приведению их в состояние, обеспечивающее условия для возобновления и роста древесных пород, предупреждения пожаров и развития болезней.

Очисткою мест рубок преследуются следующие цели:

1) борьба с насекомыми и грибными заболеваниями;

2) уменьшение пожаров;

3) улучшение почвенно-грунтовых условий;

4) облегчение появления подроста и развития его

5) попадание лучей солнца на почву.

Очистка мест рубок помогает естественному лесовозобновлению.

В целях сохранения биоразнообразия, с учетом обеспечения условий лесовозобновления, выполнения требований пожарной и санитарной безопасности валежник и порубочные остатки сохраняются в той или иной мере в определенных условиях как очаги обитания многих организмов, в т.ч. энтомофагов.

## 95. Требования к организации и проведению сплошных рубок с последующим лесовосстановлением

Согласно Правилам заготовки древесины (утв. Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 13 сентября 2016 г. № 474) к сплошным рубкам спелых, перестойных лесных насаждений относятся следующие виды рубок: с предварительным лесовосстановлением (появление нового молодого поколения леса под пологом существующего древостоя) и с последующим лесовосстановлением (образование нового поколения леса после рубки спелого древостоя).

При проведении сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений обязательным условием является обеспечение лесовосстановления способами, предусмотренными Правилами лесовосстановления, утвержденными приказом Минприроды России от 29 июня 2016 г. № 375.

В защитных лесах после проведения сплошных рубок лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции (перестойные и спелые осинники, тополевники, деградирующие дубравы и другие лесные насаждения вегетативного происхождения многократных генераций, а также погибшие насаждения, требующие по своему состоянию назначения сплошной санитарной рубки), проводится искусственное возобновление лесов путем закладки лесных культур хозяйственно ценных пород в течение двух лет после рубки.

## 103. Валка деревьев зарубежными многооперационными машинами

Традиционный метод скандинавской лесозаготовки – это сортиментная технология, при которой дерево обрабатывается на лесосеке: спиливается, очищается от сучьев, раскряжевывается на сортименты, которые затем трелюют к лесовозной дороге.

В техническом плане основу современной сортиментной технологии составляют валочно-сучкорезно-раскряжевочные машины манипуляторного типа (харвестеры).

Харвестеры – это многооперационные лесные машины, предназначенные для валки деревьев, очистки их от сучьев и раскряжевки хлыстов на сортименты.

В настоящее время главные рубки осуществляются двух- и однозахватными харвестерами. Двухзахватные харвестеры используются преимущественно для заготовок леса большого диаметра. Однако при проведении главных рубок в последнее время широкое применение получают однозахватные харвестеры. Таким образом, однозахватные харвестеры являются доминирующими во всех видах рубок: главных и ухода (прореживания). Средние однозахватные харвестеры могут производить валку деревьев диаметром в комле 45…55 см, а большие – 60…70 см.

Однозахватный харвестер может быть использован на лесосеке при двух- или односторонней валке и обработке деревьев (рис. 1, а, б).

а						б

Рис. 1 – Схема работы харвестера при одностороннем (а) и двустороннем (б) методе валки

При одностороннем методе валок деревьев можно получить рабочую ширину между волоками равную той, которая достигается двухзахватными харвестерами.

Односторонний метод валки имеет преимущество в тех случаях, когда деревья большие, т. к. при двухсторонней валке они могут разрушить штабеля сортиментов, спакетированных во время предыдущего прохода. В этом случае используется узкая рабочая ширина, равная 10…15 м.

## 120. Нарисовать и описать схему карры

Основой любой технологии подсочки, базирующейся на методе открытых поверхностных ранений, является карра.

Карра – специально подготовленный участок поверхности ствола, на котором устанавливают каррооборудование и наносят подновки в течение одного сезона подсочки. Основные элементы карры приведены на рис. 2.

Рис. 2 – Схема кары

Рабочая поверхность карры – часть карры, предназначенная для нанесения подновок.

Зеркало карры – часть рабочей поверхность карры, на которой нанесены карроподновки.

Длина карры – размер рабочей поверхности карры в вертикальном направлении.

Ширина карры – размер рабочей поверхности карра по окружности ствола.

Межкарровая перемычка – нетронутый участок ствола, разделяющий карры в вертикальном направлении.

Межкарровый (питательный) ремень – нетронутый участок коры, разделяющий карры по окружности ствола.

Подновка – срез, нанесенный только на одной половине карры.

Карроподновка – срез на карре, наносимый по всей ее ширине при каждом обходе.

Длина подновки – размер подновки по линии среза.

Глубина подновки – размер подновки по радиусу ствола, или толщина срезаемой стружки.

Шаг подновки – расстояние по вертикали между верхними или нижними гранями смежных подновок.

Угол подновки – острый угол между направлением подновки и вертикальной линией.

Угол карры – угол между правой и левой половинами карроподновки.

Направляющий желобок – вертикальный срез на карре для стока живицы глубиной на 1... 2 мм больше, чем подновка.

Щап для приемника – специальная щель в коре и древесине ствола под каррой для установки приемника.

Вздымка – процесс нанесения подновок.

Пауза вздымки – период времени между нанесением подновок на одной и той же карре.

Существуют следующие виды карр по способу примыкания подновок:

– гладкая – с непосредственным примыканием подновок без выраженных граней между ними (в настоящее время применяется на осмолоподсочке);

– рифленая – с непосредственным примыканием подновок с выраженными гранями между ними;

– ребристая безжелобковая – подновки разделены полосками поверхности ствола.

## 136. Категории подсочки сосны

Согласно Правилам заготовки живицы (утв. Приказом Рослесхоза от 24.01.2012 №23) в зависимости от продолжительности проведения подсочки и срока поступления сосновых насаждений в рубку подсочка проводится по трем категориям:

- по I категории – сосновых насаждений, поступающих в рубку через 1-3 года;

- по II категории – сосновых насаждений, поступающих в рубку через 4-10 лет;

- по III категории – сосновых насаждений, поступающих в рубку через 11-15 лет.

## 166. Обязанности лиц, арендующих лесные участки для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов

Согласно Правилам заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов (утв. Приказом Рослесхоза от 05.12.2011 №512) граждане, юридические лица, использующие леса для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, обязаны:

- составлять проект освоения лесов;

- осуществлять использование лесов в соответствии с проектом освоения лесов;

- соблюдать условия договора аренды лесного участка;

- осуществлять санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубку погибших и поврежденных лесных насаждений, очистку лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия);

- соблюдать требования  Правил пожарной безопасности в лесах;

- подавать ежегодно лесную декларацию;

- представлять отчет об использовании лесов;

- представлять отчет об охране и защите лесов;

- предоставлять в государственный лесной реестр в установленном порядке документированную информацию, предусмотренную частью 2 статьи 91 Лесного кодекса Российской Федерации;

- выполнять другие обязанности, предусмотренные лесным законодательством Российской Федерации.

## 183. Берёзовый сок, его свойства. Сырьевая база для добычи берёзового сока

В целях получения сахаристых соков в нашей стране проводят подсочку березы. В березовом соке содержится фруктовый сахар, дубильные вещества, витамины и микроэлементы, поэтому он служит сырьем для получения сиропов, кваса, десертных вин, начинок для конфет, настоев на мяте, хвое, зверобое, липовом цвету с добавками соков вишни, рябины и др. Березовый сок давно известен как полезный для здоровья человека натуральный напиток, содержащий глюкозу, фруктозу, минеральные соли, ферменты и азотистые вещества. Натуральный сок консервируют с добавлением сахара и лимонной кислоты.

В естественных условиях произрастает 40 видов березы. Для промышленной подсочки наибольшее значение имеют: береза бородавчатая, или повислая, береза пушистая, береза плосколистная.

В качестве сырьевой базы подсочки используют спелые березовые насаждения, назначаемые в рубку главного пользования, а также березовые пни, полученные накануне сезона соковыделения.

Для подсочки подбираются участки здорового леса I - III классов бонитета с полнотой не менее 0,4 и количеством деревьев на одном гектаре не менее 200 штук. В подсочку назначают деревья диаметром на высоте груди 20 см и более.

## 192. Документация, регламентирующая ведение охотничьего хозяйства

В соответствии со ст. 25 Лесного кодекса РФ ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты является самостоятельным видом использования лесов.

В российском законодательстве существует основополагающий документ, устанавливающий порядок ведения охотничьего хозяйства – Федеральный закон от 24.07.2009 года №209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который  определяет охотничье хозяйство как сферу деятельности по сохранению и использованию охотничьих ресурсов и среды их обитания, по созданию охотничьей инфраструктуры, оказанию услуг в данной сфере, а также по закупке, производству и продаже продукции охоты.

Согласно ст. 36 Лесного Кодекса использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства осуществляется на основании охотхозяйственных соглашений с предоставлением или без предоставления лесных участков.

## 193. Основания для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства

Отношения в области использования лесов для ведения охотничьего хозяйства регулируются Федеральными законами от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире», от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Лесным кодексом Российской Федерации и другими нормативно-правовыми актами.

Статьями 1, 25 Федерального закона «Об охоте…» определено, что охотничье хозяйство – сфера деятельности по сохранению и использованию охотничьих ресурсов и среды их обитания, по созданию охотничьей инфраструктуры, оказанию услуг в данной сфере. Для осуществления деятельности в сфере охотничьего хозяйства лесные участки из земель, находящихся в государственной собственности, предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях размещения объектов охотничьей инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с их размещением, соответствии с лесным законодательством.

В соответствии со ст. 36 Лесного кодекса РФ использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства осуществляется на основании охотхозяйственных соглашений с предоставлением или без предоставления лесных участков.

Для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям.

## 201. Задача

Спроектировать систему и способ рубки, организационно-технические элементы, оптимальную технологию лесосечных работ, способ очистки мест рубок, способ лесовосстановления.

Ачинское лесничество, защитные леса. Квартал размером 1х1 км, склон южный 14, состав 7С(130)3Л(170)1Б(90), II кл. бонитета, тип леса – черничный, полнота – 0,7, подрост сосны 4 тыс.шт./га, запас на 1 га – 230 м3.

В соответствии с районированием лесов (Приказ Минприроды России от 18.08.2014 №367 (ред. от 21.03.2016) «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации») Ачинское лесничество относится к Среднесибирскому подтаежно-лесостепному району. Учитывая, что по возрастной структуре насаждение разновозрастное, назначаем выборочную рубку.

Так как не сказано, что размещение деревьев групповое, способ рубки – добровольно-выборочная.

Для выборочных рубок организационно-техническими элементами являются: максимально допустимая площадь, интенсивность рубки, повторяемость приемов. При выборочных рубках полнота насаждения за один прием может снижаться до 0,5-0,6 единиц. Учитывая, что сосна – порода светолюбивая и полнота в насаждении достаточно высока, можно принять максимальное снижение полноты до 0,5, т.е. на 0,2 единицы. В этом случае объем вырубаемой древесины с 1 га за один прием рассчитаем по формуле:

Мв=М×РвР м3,

где	Мв – вырубаемый запас, м3;

Р – полнота до рубки;

Рв – доля снижения полноты при рубке;

М – запас на 1 га до рубки, м3.

Мв=230×0,20,7=65,7 м3

Интенсивность рубки определяется по формуле:

И=Мв×100%М %,

где	И – интенсивность рубки, %.

И=65,7×100%230=28,6%

Повторяемость приемов при добровольно-выборочных рубках составляет 30-40 лет. Учитывая светолюбие сосны и способность подроста быстро адаптироваться к изменению светового режима, назначаем период между рубками – 30 лет.

Технологию разработки лесосек выбирают в зависимости от продуктивности древостоя. При высокой продуктивности древостоя (II класс бонитета) выбираем среднепасечную технологию.

На основании выполненного решения заполняем таблицу.

Организационно-технические элементы выборочной рубки

| Категория лесов Лесной район | Тип леса Класс бонитета | Состав, возраст Полнота | Характеристика подроста | Способы рубки | Интенсивность Вырубаемый запас при первом приеме | Повторяемость приемов | Категория вырубаемых деревьев | Технология лесосечных работ способ трелевки | Способ очистки лесосек | Способ лесовосстановления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Защитные Среднесибирский подтаежно-лесостепной | черничный II | 7С(130)3Л(170)1Б(90) 0,7 | Сосна 4 тыс.шт./га | Добровольно-выборочная | 28,6% 65,7 м3 | 30 лет | Береза 90 лет, лиственница 170 лет, больные, поврежденные, усыхающие деревья | среднепасечная за вершину | Укладка порубочных остатков в валы поперек склона | Естественное, за счет сохранения подроста и сопутствующего возобновления |

## Список используемой литературы

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ (ред. от 01.07.2017)

- Федеральный закон от 24.04.1995 (ред. от 03.07.2016) №52-ФЗ «О животном мире».

- Федеральный закон от 24.07.2009 (ред. от 29.07.2017) №209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 13 сентября 2016 г. № 474 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации».

- Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 №511 «Правила заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений».

- Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 №512 «Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов».

- Приказ Рослесхоза от 24.01.2012 №23 «Об утверждении Правил заготовки живицы».

- Приказ Минприроды России от 18.08.2014 №367 (ред. от 21.03.2016) «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации».

- Приказ Минприроды России от 27.06.2016 №367 «Об утверждении Видов лесосечных работ, порядка и последовательности их проведения, Формы технологической карты лесосечных работ, Формы акта осмотра лесосеки и Порядка осмотра лесосеки».

- Евдокимов Б.П., Андронов А.В., Тетерин Н.М. Зарубежные лесные машины: учебное пособие. – Сыктывкар: СЛИ, 2013.

- Жукова А.И., Григорьев И.В., Григорьева О.И., Ледяева А.С. Лесное ресурсоведение. – СПб.: СПб ГЛТА, 2008

- Ковязин В.Ф., Мартынов А.Н., Мельников Е.С. Основы лесного хозяйства и таксация леса. – М.: Лань, 2008.

- Мартынов А.Н., Мельников Е.С., Ковязин В.Ф., Беляева Н.В. Основы лесного хозяйства. Рубки главного пользования, уход за лесом и охрана леса от пожаров. – СПб.: СПбГЛТА, 2006.