Практическая работа № 1

Прямые измерения с многократными наблюдениями.

Методы обработки результатов наблюдений.

Задание:

Проведено измерение источника ЭДС с помощью потенциометра постоянного тока. Результаты приведены в таблице. Обработать результаты измерения.

Алгоритм формирования исходных данных:

B'=BiN⋅0,33N+130+N30  [В],

Θ1 = ±0,0012 (В), Θ2 = ±0,0005 (В), Θ3 = ±0,0003 (В).

Значения Bi берутся из таблицы 1, значение N – Ваш номер варианта.

Таблица 1

| Показания потенцио-метра, В | - Исключить из результатов грубые погрешности. - Обнаружить в результатах наблюдений монотонно изменяющуюся систематическую погрешность. - Проверить гипотезу о виде закона распределения результатов наблюдений. - Вычислить среднее арифметическое исправленных результатов, принимаемое за результат измерения. - Вычислить СКО результата измерения. - Вычислить доверительные границы случайной погрешности результата измерений. - Вычислить границы не исключенной систематической погрешности результата измерений. - Вычислить доверительные границы погрешности результата измерений. - Записать результат измерений. Принять Рдов = 0,95 |
| --- | --- |
| 1,0000 |  |
| 1,0010 |  |
| 0,9980 |  |
| 1,0001 |  |
| 1,0002 |  |
| 1,0003 |  |
| 1,0004 |  |
| 1,0007 |  |
| 1,0002 |  |
| 0,9999 |  |
| 0,9998 |  |
| 0,9997 |  |
| 0,9996 |  |
| 1,0003 |  |
| 0,9998 |  |
| 1,0005 |  |
| 1,0000 |  |

Решение:

- Исключение грубых погрешностей.

Формулируем гипотезу: наибольшее (наименьшее) значение является промахом, если удовлетворяется неравенство

maxi=1,...,nXi−XS∗≥Tq,n

где S∗1ni=1nXi−X2=8,672⋅10−6 [В];

квантиль распределения Tq,n=T0,05;16=2,67

Таблица 2

| № изм. | Показания, В | Xi−X | Xi−X2 | Xi−XS∗ | Новая выборка – показания, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,380697 | -4,127E-07 | 1,7028E-13 |  | 0,380697 |
| 2 | 0,380711 | 1,3618E-05 | 1,8544E-10 | 1,57 не промах | 0,380711 |
| 3 | 0,380669 | -2,847E-05 | 8,1073E-10 | 3,28 промах | 0,380698 |
| 4 | 0,380698 | 9,9037E-07 | 9,8084E-13 |  | 0,380700 |
| 5 | 0,380700 | 2,3934E-06 | 5,7284E-12 |  | 0,380701 |
| 6 | 0,380701 | 3,7964E-06 | 1,4413E-11 |  | 0,380703 |
| 7 | 0,380703 | 5,1995E-06 | 2,7034E-11 |  | 0,380707 |
| 8 | 0,380707 | 9,4086E-06 | 8,8521E-11 |  | 0,380700 |
| 9 | 0,380700 | 2,3934E-06 | 5,7284E-12 |  | 0,380696 |
| 10 | 0,380696 | -1,816E-06 | 3,2967E-12 |  | 0,380694 |
| 11 | 0,380694 | -3,219E-06 | 1,036E-11 |  | 0,380693 |
| 12 | 0,380693 | -4,622E-06 | 2,1361E-11 |  | 0,380691 |
| 13 | 0,380691 | -6,025E-06 | 3,6298E-11 |  | 0,380701 |
| 14 | 0,380701 | 3,7964E-06 | 1,4413E-11 |  | 0,380694 |
| 15 | 0,380694 | -3,219E-06 | 1,036E-11 |  | 0,380704 |
| 16 | 0,380704 | 6,6025E-06 | 4,3593E-11 |  | 0,380697 |
| 17 | 0,380697 | -4,127E-07 | 1,7028E-13 |  |  |
|  | Среднее 0,380697 |  | Сумма 1,2786E-09 |  |  |

Следовательно, промахом является значение Хmin = Х3 = 0,380669, его следует исключить.

- Обнаружение монотонно изменяющейся систематической погрешности.

Применим критерий Аббе. Согласно ему, группа результатов содержит монотонно изменяющуюся систематическую погрешность, если выполняется неравенство:

Sd2S2<νTq,n,

где Sd – СКО группы результатов измерений, вычисленное по формуле

Sd=12n−1i=1n−1Xi+1−Xi2=4,98⋅10−6[B],

где S – СКО группы результатов измерений, вычисленное по формуле

S=i=1nXi−A2n−1=5,27⋅10−6[B],

и νTq,n – квантиль распределения, который соответствует уровню значимости q и числу измерений n, νTq,n=νT0,05;16=0,61.

Таким образом,

2,48⋅10−112,78⋅10−11=0,89>0,61

Следовательно, монотонно изменяющаяся погрешность в рассматриваемой группе результатов не обнаружена.

- Проверка гипотезы о виде закона распределения результатов наблюдений.

Для этого используется составной критерий. Согласно ему, если оба критерия выполняются, то закон распределения нормальный.

Критерий 1. Вычислим величину dp по формуле

dp=i=1nXi−A/n⋅SCM=0,807112

где SCM - смещенная оценка СКО результатов наблюдений, которая вычисляется по формуле

SCM=1ni=1nXi−A2=5,10⋅10−6[B]

Проверим соотношение d1−q12<dp≤dq12, где d1−q12, dq12 - соответствующие квантили распределения для n = 16 и q = 0,05. Если оно выполняется, то результаты распределены по нормальному закону:

0,7236<0,8071≤0,8884 ⇒ распределение по нормальному закону

Критерий 2. Результаты наблюдений принадлежат нормальному закону, если  не более m разностей удовлетворяют соотношению:

Xi−A>zp2⋅SA,

где zp2 – верхний квантиль распределения нормированной функции Лапласа, который отвечает доверительной вероятности Р/2. Для  n = 16 и q = 0,05 разность m = 1, Р/2 = 0,98/2 = 0,49, тогда zp2 = 2,33 и zp2⋅SA=3,07⋅10−6[B]. Для рассматриваемой выборки:

mрасч = 9 > m = 1

Следовательно, критерий 2 не выполняется, результаты не принадлежат нормальному закону распределения.

Вывод: результаты распределения не принадлежат нормальному закону.

- Вычисление среднего арифметического исправленных результатов, принимаемого за результат измерения:

A=i=1nXin=0,380699[B]

- Вычисление СКО результата измерения:

SA=i=1nXi−A2n⋅n−1=1,32⋅10−6 [B]

- Вычисление доверительных границ случайной погрешности результата измерений:

ε=tn−1;p⋅SA=2,145⋅1,32⋅10−6=2,83⋅10−6[B]

- Вычисление границ не исключенной систематической погрешности результата измерений:

Q=ki=1mΘi2=k=1,1; P=0,95=0,001468[B]

- Вычисление доверительных границ погрешности результата измерений:

Рассчитаем соотношение:

QSA=1113>>8 ⇒ Δ=Q≈0,0015[B]

- Запись результата измерений

0,3807 ± 0,0015 [В], Р = 0,95