bgs71@mail.ru

Березовский Геннадий Степанович

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГОУ ВПО КОСТРОМСКАЯ ГСХА

Кафедра

теоретических основ электротехники и автоматики

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ

И СЕРТИФИКАЦИЯ

Методические указания по изучению дисциплины и задания для контрольной работы

Студентам заочной формы  обучения сельскохозяйственных  вузов специальности 110302 – «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

кострома

кгсха

2012

УДК 621.3. 01.

ББК

М

Составители:  к.т.н., доцент А.В. Рожнов, ст. преподаватель А.В.Симонов (кафедра теоретических основ электротехники и автоматики ФГОУ ВПО Костромской ГСХА)

Рецензент:          к.т.н., доцент кафедры электропривода и электротехнологии ФГОУ ВПО Костромская ГСХА Ф.А.Новожилов

Рекомендовано к изданию методической комиссией факультета электрификации и автоматизации сельского хозяйства ФГОУ ВПО Костромская ГСХА, протокол №  от       2008 года

М**  Метрология, стандартизация и сертификация: методические указания по изучению дисциплины и задание для контрольной работы для студентов 3 курса специальности 110302 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» заочной формы обучения / сост. А.В.Рожнов, А.В.Симонов. – Кострома: КГСХА, 2009. – 29 с.

В издании приведены общие методические рекомендации по изучению дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация», задания для выполнения контрольной работы для студентов заочной формы обучения специальности 110302 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства».

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение……………………………………………………………………………………4

1. Общие методические рекомендации по изучению дисциплины……………………5

2. Методические указания по изучению содержания разделов

и тем курса…………………………………………………………………………………6

2.1. Основы метрологии и техники измерений………………………………………6

2.2. Основы теории и конструкции измерительных приборов……………………...7

2.3. Измерения электрических, неэлектрических и

магнитных величин…………………………………………..………………………..8

2.4. Метрологический надзор и государственная поверка средств

измерений………………………………………………………………………………9

3. Задания для контрольной работы……………………………………………………...9

3.1. Указания по выполнению контрольной работы………………………………...9

3.2. Требования к выполнению лабораторной работы………………………………9

3.3. Примеры решения задач…………………………………………………………..9

3.4. Задачи……………………………………………………………………………..26

## ВВЕДЕНИЕ

В сельском хозяйстве, как и в других отраслях, уровень развития измерительной техники в значительной мере определяет состояние технического прогресса. Из всего многообразия средств измерений наиболее распространены электрические. Они позволяют измерять различные параметры в широком диапазоне, имеют высокую чувствительность и точность, их применение упрощает процессы автоматизации получения, передачи, обработки и хранения результатов измерений.

Основная цель преподавания дисциплины заключается в формировании знаний и практических навыков по и использованию современных средств электрических измерений, а также методов измерений в сельскохозяйственном производстве. Исходя из этого, при изучении дисциплины ставятся следующие задачи:

– дать студентам основы конструкции современных измерительных приборов и устройств;

–  дать студентам основы теории измерений при помощи современных измерительных приборов и устройств

–  научить студентов производить электрические измерения при помощи современных измерительных средств;

В издании приведены методические указания по изучению дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» и задания для контрольной работы для студентов специальности 110302 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства заочной формы обучения.

1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

## Цель и задачи курса

Развитие и эксплуатация сельскохозяйственного производства сопровождается контролем над  технологическими процессами на всех его этапах. Это невозможно осуществить без измерительной техники, которая является одним  из решающих факторов научно-технического прогресса.

Общеинженерная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» обеспечивает подготовку студентов специальности 110302 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» в области метрологии и электрических измерений.

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний и навыков, необходимых для квалифицированного производства и использования методов измерения электрических, неэлектрических и магнитных величин.

В результате изучения дисциплины студент должен знать основные положения метрологии по измерению различных величин в сельскохозяйственном производстве электрическими средствами. Для этого студенту необходимо изучить принципы действия измерительных устройств, структурный состав и назначение элементов, метрологические и эксплуатационные характеристики, основные существующие методы измерений и научиться производить выбор средств измерений. Студент должен спланировать измерительный эксперимент, выполнить его и оценить результаты измерений.

  - Распределение учебного времени на изучение дисциплины

По данной дисциплине в соответствии с учебным планом заочного факультета КГСХА студенты-заочники третьего курса специальности 311400 на лабораторно-экзаменационной сессии занимаются 18 часов (8 часов лекций и 10 часов лабораторных занятий) плюс 2 часа  установочная лекция на втором курсе.

На самостоятельное изучение дисциплины отводится 50 часов и 22 часа на выполнение контрольной работы.

Тематический план лекций и лабораторных работ

| № п/п | Тематика лекций, лабораторных работ и перечень основных вопросов | Объем в часах |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Лекции |  |  |  |
| 1 | Введение. Общие вопросы электрических измерений. Основные понятия и определения метрологии. Системы единиц измерения. Меры электрических величин. Основные характеристики и параметры измерительных приборов. | 2 |  |
| 2 | Методы и погрешности измерений. Основы теории и конструкции приборов прямого действия. | 2 |  |
| 3 | Электромеханические измерительные приборы прямого действия. Магнитоэлектрические, электромагнитные, электродинамические и ферродинамические, электростатические, индукционные приборы. | 2 |  |
| 4 | Приборы сравнения. Регистрирующие, электронные и цифровые приборы. Измерение электрических и неэлектрических величин. Метрологический надзор за средствами измерения. | 2 |  |
| Итого: |  | 8 |  |
| Лабораторные работы |  |  |  |
| 1 | Поверка электроизмерительных приборов | 2 |  |
| 2 | Измерение больших сопротивлений мегаомметром | 2 |  |
| 3 | Изучение устройства и работы индукционных счетчиков электрической энергии | 2 |  |
| 4 | Измерительные приборы выпрямительной системы | 2 |  |
| 5 | Измерение сопротивлений с помощью моста постоянного тока | 2 |  |
| Итого: |  | 10 |  |

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ КУРСА

## Введение

Предмет и задачи дисциплины. Краткие сведения из истории развития метрологии и электрических измерений. Роль отечественных ученых в разработке вопросов теории, методов и средств измерений. Основные тенденции и перспективы развития электроизмерительной техники для метрологического обеспечения сельскохозяйственного производства.

Вопросы для самопроверки

- Каковы преимущества электрических средств измерения перед неэлектрическими?

- Назовите имена русских ученых, разработавших теорию, методы и средства измерений.

- Какова роль метрологического обеспечения в контроле и управлении технологическими процессами?

## 2.1. Основы метрологии и техники измерений

Принципы и методы измерений. Метрология как наука. Основные понятия и определения. Физическая величина. Виды величин. Единицы физических величин. Международная система единиц (СИ).

Виды и методы измерений. Прямые, косвенные методы.  Метод непосредственной оценки и метод сравнения с мерой.

Виды и классификационные признаки средств измерений. Меры. Измерительные приборы. Характеристики измерительных приборов: диапазон измерения, чувствительность, точность, надежность и т.д.

Классификация и принцип маркировки приборов. Погрешности измерений. Абсолютная, относительная и приведенная погрешности. Статическая и динамическая погрешности средств измерений. Метрологическое обоснование выбора средств измерений.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое измерение?

2. Какие средства измерений называют эталоном измерений?

3. Что такое меры электрических величин?

4. Назначение измерительного механизма и измерительной цепи электромеханических приборов.

5. Основные узлы и детали электромеханических приборов прямого действия.

6. За счет чего создаются вращающий и противодействующий моменты в электромеханических приборах прямого действия?

7.  Что такое абсолютная, относительная и приведенная погрешности?

8.  Что такое класс точности прибора?

9.  Что называется чувствительностью и ценой деления прибора?

10. Каковы преимущества и недостатки аналоговых и цифровых приборов?

11. Какие условные обозначения наносятся на шкалы электроизмерительных приборов?

2.2. Основы теории и конструкции измерительных приборов

Магнитоэлектрические измерительные механизмы и приборы: устройство, принцип действия, уравнение преобразования и характер шкалы. Типы приборов и область применения. Магнитоэлектрические логометры. Принцип действия. Магнитоэлектрические гальванометры.

Электромагнитные механизмы и приборы. Устройство и принцип действия электромагнитных амперметров и вольтметров. Астатические приборы. Электромагнитные логометры: устройство, достоинства и недостатки.

Электродинамические и ферродинамические амперметры, вольтметры и ваттметры. Электродинамические  и ферродинамические логометры.

Устройство и принцип действия электростатических вольтметров.

Индукционные механизмы и приборы. Устройство и принцип действия счетчиков электрической энергии. Их классификация и характеристики.

Приборы сравнения. Одинарные и двойные мосты постоянного тока. Мост переменного тока. Устройство и принцип действия. Автоматические мосты и компенсаторы.

Электронные измерительные приборы постоянного и переменного тока. Устройство и принцип действия электронных омметров, частотомеров, ваттметров.

Регистрирующие приборы. Назначение и классификация. Светолучевые осциллографы.

Цифровые измерительные приборы. Основные узлы и элементная база. Микропроцессорные цифровые измерительные приборы. Устройства сопряжения и вспомогательные измерительные преобразователи. Шунты, добавочные резисторы. Трансформаторы  тока и напряжения. Блоки питания.

Вопросы для самопроверки

1. Определите зависимость угла отклонения стрелки магнитоэлектрического прибора. Каков характер шкалы?

2. Выведите уравнение для угла отклонения подвижной части электромагнитного прибора. Каков характер шкалы?

3. Определите зависимость угла отклонения стрелки электродинамического прибора, характер шкалы прибора при измерении тока, напряжения, мощности.

4. Выведите уравнение для угла отклонения подвижной части ферродинамического прибора.

5. От чего зависит применение измерительных приборов для постоянного, переменного или постоянного и переменного токов?

6. Как устроены электромагнитные логометры?

7. Что такое передаточное число и постоянная счетчика электрической энергии?

8. Погрешность счетчиков и их классы точности.

9. Что такое порог чувствительности и самоход счетчика?

10. Устройство и принцип действия магнитоэлектрического гальванометра.

11. Что такое явление параллакса и как от него избавиться при измерении?

12. Напишите условие равновесия одинарного моста постоянного тока.

13. Начертите схему моста для определения индуктивности. В чем принцип измерения?

14. Принцип действия автоматического моста и автоматического компенсатора.

15. По какому принципу классифицируются регистрирующие приборы?

16. Устройство и принцип действия самопишущего прибора барабанного типа.

17. Как устроены электронные вольтметры постоянного тока?

18. Как устроены электронные вольтметры переменного тока?

19. Из каких элементов состоит электронно-лучевая трубка? Устройство и принцип действия.

20. Принцип работы трансформаторов напряжения. Их характеристики.

21. Принцип работы трансформаторов тока.

22. Почему нельзя размыкать вторичную обмотку трансформатора тока при протекании тока в первичной обмотке?

23. Для чего заземляют вторичные обмотки высоковольтных измерительных трансформаторов?

24. Назовите состав информационной измерительной системы.

25. Каковы функции интерфейса в информационной измерительной системе?

2.3. Измерения электрических, неэлектрических и магнитных величин

Измерение тока и напряжения в цепях постоянного и переменного тока промышленной частоты.

Измерение мощности и электрической энергии в цепях переменного тока промышленной частоты. Измерение активной и реактивной мощности. Учет активной и реактивной энергии в трехфазных цепях переменного тока. Включение ваттметров и счетчиков через измерительные трансформаторы тока и напряжения.

Измерение сопротивления изоляции электроустановок и заземляющих устройств.

Измерение коэффициента мощности приборами прямого действия.

Общие вопросы измерения неэлектрических величин электрическими средствами. Измерительные преобразователи неэлектрических величин.

Средства измерений линейных и угловых перемещений.

Методы и средства измерений механических величин: усилий, давлений, крутящих моментов, угловых скоростей и ускорений, расхода жидкости и т.п. Измерение температуры, качества продукции. Измерение жирности молока.

Вопросы для самопроверки

- Какими приборами производят измерения токов и напряжений?

- Нарисуйте схему измерения активной мощности в однофазных цепях.

3. Нарисуйте схемы измерения активной мощности в цепях трехфазного тока с помощью одного, двух и трех ваттметров.

4. Начертите схемы включения трехфазных счетчиков для учета активной и реактивной энергии через измерительные трансформаторы тока и напряжения.

5.Начертите схему измерения больших и малых сопротивлений с помощью вольтметра и амперметра.

6. Изобразите схему для непосредственного измерения сопротивления заземления. Как распределяются потенциалы между электродами?

7. Какие неэлектрические величины можно измерять при использовании индукционных, емкостных, резистивных, индуктивных и пьезоэлектрических преобразователей?

8. Какие преобразователи используются при измерении температуры?

9. Какие преобразователи используются при измерении влажности?

2.4. Метрологический надзор и государственная поверка средств измерений

Государственная система обеспечения единства измерений. Организация метрологического надзора за средствами электрических измерений. Поверка средств измерений. Виды поверок. Организация и планирование работ по поверке средств измерений.

Вопросы для самопроверки

- Какие задачи преследует поверка средств измерений?

- Какова периодичность поверки средств измерений?

- Какие методы поверки существуют?

3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

3.1. Указания по выполнению контрольной работы

Учебным планом предусмотрена одна контрольная работа. В каждом варианте производится решение пяти задач, выполняемых студентом индивидуально в соответствии с номером шифра: последняя цифра шифра соответствует номеру задания  (нуль соответствует десятому заданию).

| Последняя цифра зачетки | Номера задач контрольной работы |
| --- | --- |
| 1 | 1,10,23,34,45 |
| 2 | 2,20,21,32,42 |
| 3 | 3,30,23,33,43 |
| 4 | 4,40,24,34,44 |
| 5 | 5,50,25,35,45 |
| 6 | 6,10,26,36,46 |
| 7 | 7,20,27,37,47 |
| 8 | 8,30,28,38,48 |
| 9 | 9,40,29,39,44 |
| 0 | 11, 24,35,39,50 |

  - Требования к выполнению контрольной работы

    - При выполнении контрольной работы следует придерживаться установленных правил, изложенных в памятке студентам-заочникам сельскохозяйственных вузов.

3.2.2. Необходимо полно, подробно и логично описать работу системы, указав в процессе описания назначения всех без исключения элементов системы. Дать теоретическое обоснование.

    - Единицы заданных и вычисленных физических величин должны быть представлены в системе единиц СИ.

    - Условные обозначения всех элементов схем изображать в соответствии с действующими ГОСТами.

    - В конце работы необходимо представить список использованной литературы, указать дату выполнения работы и поставить свою подпись.

3.3. Примеры решения задач

3.3.1. Погрешности средств измерений

3.3.1.1. Шкала амперметра класса точности 0,5 разбита на 150 делений. Чувствительность прибора 0,2 дел/мА. Определить абсолютную Δ и относительную δ погрешности, если прибор показывает 32 деления.

РЕШЕНИЕ

γ%=0,5%;  то есть  γ=0,005;   N=150;   S=0.2делмА   n=32;

Δ=Xизм−Х=Iизм−I.

γ=ΔXH=ΔIH;       δ%=ΔXизи⋅100%.

IH=N1S=1500.20=750мА.

Iизм=n1S=320.20=160мА

Δ=0,005⋅750=3,75мА

δ=3,75160100%=2,34%=2,3%

3.3.1.2. При измерении мощности вольтметр на 300 В класса точности 1,5 и амперметр на 5 А класса точности 1,0 соответственно показали 215 В и 3,0А. В каких пределах может быть измеренная мощность и какова относительная погрешность измерений?

РЕШЕНИЕ

Кратко запишем исходные данные, вводя буквенные обозначения физических величин: Uн=300B; γи=0,015;Iн=5А; γi=0.010; Uизм=215В; Iизм=3,0А.

В задаче речь идет о косвенном измерении мощности в цепи постоянного тока (или переменного тока при cosϕ=1).

Измеренная мощность:

Pизм=Uимз⋅Iизм=215⋅3,0=645Вт,

δи=γиUнU=γиUнUизм=0,015300215=0,0209,

δi=γiIнI=0.0105.03.0=0.0167.

Погрешности приборов считаем случайными и не коррелированными,

поэтому

δp=δи2+δi2=0.02092+0.01672=0.0268, или 2.7%.

Следовательно, мощность Р находится в пределе

P=Pизм±ΔР=645±17Вт.

3.3.1.3. Показание амперметра Iизм=2,0А, его верхний предел – Iн=5,0А, показание образцового прибора, включенного последовательно, Io=2.1A. Определить относительную δ и приведенную γ погрешность амперметра.

РЕШЕНИЕ

Абсолютная погрешность

Δ=Iизм−Io=2.0−2.1=−0.10A.

Относительная погрешность

δ=ΔIo=−0.102.1=−0.048 или 4.8%.

Приведенная погрешность

γ=ΔIн=−0,105,0=−0,02 или 2%

3.3.1.4. Амперметр с сопротивлением 0,05Ом и вольтметр с сопротивлением 200Ом применяются для измерений сопротивления якоря электродвигателя. При измерении приборы показали: Iизм=4,5А; Uизм=2,0В. Определить относительную погрешность измерения. Изобразить схему включения измерительных приборов.

РЕШЕНИЕ

При измерениях сопротивления косвенным методом с помощью амперметра и вольтметра возникает методическая погрешность, зависящая от сопротивлений приборов и схемы их включения. Необходимо выбирать такую схему включения измерительных приборов, при которой измеренное сопротивление имеет минимальную методическую погрешность.

По закону Ома

Rизм=UизмIизм=2,04,5=0,4444Ом.

Это сопротивление соизмеримо с сопротивлением амперметра, соединительных проводов и контактов. Поэтому следует предположить, что при измерениях была выбрана схема с включением вольтметра после амперметра (см. рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 – Измерение сопротивления косвенным методом

Уточним сопротивление Rx с учетом сопротивлений приборов

Rx=UизмIх=UизмIизм−UизмRв=2,04,5−2,0200=0,4454Ом,

δ2=Rизм−RxRx=0.4444−0.44540.4454=−0.0021, или 0.21%.

Если бы вольтметр был включен до амперметра, то получили бы погрешность Rизм примерно 4,7%. Следовательно, правильная схема включения измерительных приборов позволяет сразу получить более точный результат.

3.3.1.5. Имеется пять приборов: а) амперметр класса 0,5 с пределом измерений Iн=5А; амперметр класса 0,2 с Iн=10А, в) вольтметр класса 1,0 с Uн=220В; г) вольтметр класса 0,5 с Uн=220В; д) ваттметр класса 2,5, Iн=5А, Uн=150В. Какие приборы надо использовать, чтобы иметь наименьшую погрешность, если ожидаемый ток I=5A; U=120B;cosϕ=1.

РЕШЕНИЕ

Если применять косвенный метод измерений мощности, то

P=U⋅I=120⋅5=600Вт.

Относительная погрешность может быть определена по формуле

δр=δи2+δi2.

Оба вольтметра имеют одинаковое номинальное напряжение, поэтому выбираем наиболее точный. Тогда

δи=γиUнU=0.005⋅220120=0.00917

Для первого амперметра   δi1=γ1Iн1I=0.005⋅55=0.005.

Для второго амперметра   δi2=γ2Iн2I=0.002⋅105=0.004.

Следовательно, выбираем второй амперметр.

Тогда

δp=0.009172+0.0042=0.01 или 1%.

При прямом измерении (ваттметром) получим:

δp=γpPнР=0,0255⋅1505⋅120=0,03125, или 3,1%.

Очевидно, что следует использовать амперметр класса 0,2 и вольтметр класса 0,5.

3.3.2. Электрические средства измерений

3.3.2.1. Прибор магнитоэлектрической системы на номинальный ток Iн=1,0А имеет                 сопротивление  Rпр=0,15Ом. Определить сопротивление шунта Rш для измерения токов до 10А (см. рисунок 2.4).

РЕШЕНИЕ

Iш⋅Rш=Iпр⋅Rпр;

Rш=Rпр⋅InpIн=Rnp⋅InpI−Inp=Rnp⋅nn−1=0.15⋅1101.0−1=0.0167Ом.

Рисунок 2.4 – Прибор с шунтом

3.3.2.2. Определить добавочное сопротивление Rд к прибору магнитоэлектрической системы, если номинальное напряжение прибора Unp=6B, его внутреннее сопротивление Rnp=600Ом, а верхний предел измеряемого напряжения U=100B (рисунок 2.5).

РЕШЕНИЕ

I=UnpRnp=URд+Rnp.

откуда

Rд=UI−Rnp=Unp⋅mI−Rnp=Rnp⋅(m−1)=600⋅(1006−1)=9400Ом.

Рисунок 2.5 – Прибор с добавочным сопротивлением

3.3.2.3. Предел измерений электростатического вольтметра 3 кВ. Его необходимо расширить до 12 кВ. Выбрать схему для расширения предела измерений вольтметра и определить ее параметры, если емкость вольтметра при номинальном напряжении равна 0,3⋅10−4мкФ.

РЕШЕНИЕ

Расширение пределов измерений электростатических вольтметров при измерениях переменного напряжения U осуществляется: а) включением последовательно с вольтметром добавочного конденсатора Сд б) использованием емкостного делителя, состоящего из двух конденсаторов известной емкости С1иС2 (рисунок 2.6 а и б).

а                                                    б

Рисунок 2.6 - Включение электростатических вольтметров

а) Схема с добавочным конденсатором:

СV⋅UV=Cд⋅(U−UV),

откуда

Cд=СV⋅UVU−UV=0.3⋅10−4⋅312−3=0.1⋅10−4мкФ.

б) Схема с делителем напряжения. Выберем С2>>CV, например, C2=10⋅10−3мкФ, тогда подключение вольтметра почти не изменит общую емкость, то есть не изменит коэффициента деления. Поэтому можно выбирать С1 без учета СV:

C2C1=U1U2=U−UVUV;    C1=C2⋅UVU−UV=10⋅10−3⋅39=3.33⋅10−3мкФ.

3.3.2.4. Для измерения напряжения в сети переменного тока порядка UC=3300B применен вольтметр с номинальным напряжением Uвн=150В и трансформатор напряжения типа И510 с коэффициентом трансформации kU=6000100. Шкала вольтметра разбита на N=150 делений. Определить цену деления вольтметра CV и его показания в делениях n.

РЕШЕНИЕ

Цена деления вольтметра

CV=UвнN⋅kU=150150⋅6000100=60Вдел.

Показание вольтметра (число делений)

n=UCCV=330060=55дел.

3.3.2.5. Расчетный ток нагрузки ЛЭП равен 80 А. Для контроля нагрузки имеется амперметр и ваттметр, IH=5A. Выбрать коэффициент трансформации трансформатора тока, схему подключения амперметра и токовой обмотки ваттметра.

РЕШЕНИЕ

Для подключения приборов выбираем трансформатор тока с коэффициентом трансформации ki=1005. Токовые обмотки приборов подключаем последовательно к измерительным зажимам трансформатора тока, причем для ваттметра с учетом начала обмотки. Схема измерений приведена на рисунке 2.7.

Рисунок 2.7 – Включение трансформатора тока

3.3.2.6. Сопротивление Rx , измеренное одинарным мостом, равно 225 Ом. При изменении Rx на один Ом стрелка указателя равновесия отклонилась на 5 делений. Определить чувствительность моста.

РЕШЕНИЕ

Сравним чувствительность моста.

SM=ΔαΔR=51=5делОм;             SMотн=ΔαΔRR=51225=1125дел.

Если известна цена деления, то определяется чувствительность по току SMi или по напряжению SMU. Например, если C=1⋅10−6Адел, то

ΔI=C⋅Δα=5⋅10−6A,

SMi=ΔIΔR=5⋅10−61=5⋅10−6АОм,

SMiотн=ΔIΔRR=5⋅10−61225=1.125⋅10−3A.

3.3.2.7. Определить чувствительность по напряжению магнитоэлектрического прибора, рассчитанного на ток 5 мА с внутренним сопротивлением 20 Ом и шкалой на N = 150 делений.

РЕШЕНИЕ

При токе 5 мА падение напряжения на приборе составит UH=IH⋅RBH=5⋅20=100мВ,т. е. такой прибор можно использовать как милливольтметр. Чувствительность прибора S - это величина, обратная цене деления С.

Так как

CM=UHN=100150мВдел,

то

SH=1CM=NUH=150100=1.5делмВ.

3.3.2.8. При поверке счетчика поддерживались неизменными напряжение U=220B и ток I=5A. Сделано 3 измерения, каждое в течение t = 5 минут. Число оборотов диска счетчика в каждом измеренном случае составило: N1=83, N2=82, N3=84. Ток и напряжение совпадают по фазе. Чему равна действительная постоянная счетчика Cд?

РЕШЕНИЕ

Действительная постоянная счетчика определяется из выражения

Сд=P⋅tN=U⋅I⋅cosϕ⋅tN.

Среднее число оборотов

N=Ncp=N1+N2+N33=83+82+843=83об.

Действительная постоянная счетчика

Сд=220⋅5⋅5⋅6083=3980Вт⋅соб.

3.3.2.9. Верхний предел измерений амперметра IH=5A, число делений шкалы N=150, rA=0.10Ом. Определить цену деления амперметра, если он включен с шунтом, сопротивление которого rш=0,020Ом.

РЕШЕНИЕ

Так как Iш⋅rш=Iн⋅ra,  то

Iш=Iн⋅rarш=5⋅0,100,020=25А,

I=Iш+Iн=25+5=30А.

Цена деления амперметра с учетом шунта

С=IN=30150=0.20Aдел.

3.3.3. Измерение электрических величин

3.3.3.1. В симметричную трехфазную трехпроводную сеть включены два ваттметра, показания которых 295 и 410 Вт (рисунок 3.6). Определить потребляемую мощность Р и коэффициент мощности cosϕ.

РЕШЕНИЕ

Активная мощность

P=PW1+PW2=295+410=705Вт.

Реактивная мощность

Q=3⋅(PW2−PW1)=3(410−295)=199.3ВАр.

Полная мощность

S=P2+Q2=7052+199.22=733BA.

cosϕ=PS=705733=0.962

3.3.3.2. Активная мощность трехфазной симметричной нагрузки, включенной по схеме «звезда», измеряется по методу двух ваттметров. Линейное напряжение Uл=220В. Полное сопротивление каждой фазы Z=120Ом. Определить показание второго ваттметра при нулевом показании первого.

РЕШЕНИЕ

Полная мощность

S=3⋅Uл⋅Iл=3⋅Uл⋅UфZ=3⋅Uл⋅Uл3⋅Z=Uл2Z=2202120=403.2BA.

Из векторной диаграммы (рисунок 3.7) следует, что

PW1=UAB⋅IA⋅cos(ϕ+300);PW2=UBC⋅IC⋅cos(300−ϕ).

По условию PW1=0, поэтому ϕ+300=900, откуда ϕ=600.

Активная мощность

P=PW1+PW2=0+PW2.

С другой стороны P=S⋅cosϕ=403.2⋅cos600=201.6Вт.

Следовательно, PW2=201.6Вт.

3.3.3.3. В трехфазной четырехпроводной цепи Uл=220В,cosϕ=0.7, показания ваттметров в фазах А, В и С равны 210, 320 к 375 Вт. Определить активную, реактивную и полную мощности всей цепи, а также полное, активное и реактивное сопротивления каждой фазы нагрузки.

РЕШЕНИЕ

Активная Р, полная S и реактивная Q мощности цепи равны:

P=PA+PB+PC=210+320+375=905Вт

S=Pcosϕ=9050.7=1293BA.

Из условия задачи определим:

ϕ=arccos0.7=45.60

Q=S⋅sinϕ=1293⋅sin45.60=923ВАр.

Фазное напряжение

UФ=UЛ3=2203=127В.

Фазные токи:

IA=SAUФ=210127⋅0,7=2,36А;IB=SBUФ=320127⋅0,7=3,60А;IC=SCUФ=375127⋅0,7=4,23А.

Полное сопротивление фазы А

ZA=UФIA=1272.36≈54Ом.

Комплекс этого сопротивления равен:

ZA=54⋅ej45.6О=37.8+j38.6=RA+jXAОм.

Аналогично для фаз В и С:

ZB=UФIB=1273.60=36.3Ом;   ZB=35.3⋅ej45.6O=24.7+j25.2=RB+jXBОм

ZC=UФIC=1274.23=30Ом;   ZC=30⋅ej45.6O=21+j21.4=RC+jXCОм.

3.3.3.4. Через трансформатор тока 505А трансформатор напряжения 3000100В в однофазную цепь переменного тока включен ваттметр с пределами измерений Iн=5А и Uн=150В. Определить активную мощность цепи, если ваттметр показал n=125 делений. Вся шкала имеет N=150 делений.

РЕШЕНИЕ

P=PW⋅kU⋅ki=CV⋅n⋅kU⋅ki;

где CV – цена деления ваттметра; CV=Uн⋅IнN=150⋅5150=5Втдел.

P=5⋅125⋅3000100⋅505=187500Вт=187,5кВт.

3.3.3.5. Амперметр, вольтметр и ваттметр подключены к нагрузке через трансформаторы тока 1505А и напряжения 1000100В. Показания приборов были следующие: I=2.4A;  U=78B;  P=165Bт. Определить ток, напряжение и мощность нагрузки, а также коэффициент мощности.

РЕШЕНИЕ

Ток нагрузки

Iнагр=I⋅ki=2.4⋅1505=72A.

Напряжение нагрузки

Uнагр=U⋅kU=78⋅1000100=780B.

Мощность нагрузки

Pнагр=P⋅kU⋅ki=165⋅1505⋅1000100=49500Bт.

Коэффициент мощности

cosϕ=PS=4950072⋅780=0.88

3.3.3.6. Счетчик электроэнергии имеет паспортные данные: 120 В; 10 А; 1кВт∙ч –  625 оборотов диска. Определить постоянную счетчика Сн и мощность нагрузки Р, если его диск сделал за 10 минут 450 оборотов.

РЕШЕНИЕ

Постоянная счетчика

Сн=3600⋅1000А=3600⋅1000625=5,76⋅103Втоб

Мощность нагрузки

Р=Сн⋅nt,

где  n=450 оборотов; t=10⋅60=600c.

P=5.76⋅103⋅450600=4.32⋅103Вт.

3.3.3.7. Для измерения температуры в нагревателе собрана мостовая схема (рисунок 3.10) с сопротивлением плеч R1=R2=200Ом;; R3=25Ом.

Медный измерительный преобразователь (датчик) включен в четвертое плечо моста и имеет сопротивление Ro=25Ом при 20оС. Определить, какое добавочное сопротивление должно быть включено в измерительную диагональ моста последовательно с микроамперметром на 100мкА и внутренним сопротивлением 750Ом для измерения температуры в пределах 20...320оС при Uвх=6В. Определить цену деления прибора в градусах, если он имеет 50 делений.

Рисунок 3.10 – Мостовая схема

РЕШЕНИЕ

При Т=20оС ток прибора должен быть равен нулю, то есть Iпр=0, число делений n=0.

При T=320oC   Iпр=100мкА, n=N=50дел.

ΔТ=320−20=300оС.

Цена деления

Сн=ΔТN=30050=6граддел.

Сопротивление медного датчика Rt, зависит от температуры:

Rt=Ro⋅(1+α⋅ΔT).

Для   медного   провода,   применяемого   в   датчике   температуры, α=0.004261град.

При Т=320оС    Rt=25⋅(1+0.00426⋅300)=56.5Ом.

По методу эквивалентного генератора

I=UabxxRвх+Rд+Rпр            (*)

Для определения Uabxx определим токи I1xx и I2xx.

I1xx=UвхR1+R4=6.0200+56.95=0.023351A;

I2xx=UвхR2+R3=6.0200+25=0.02667A;

I1xx⋅R1+Uabxx−I2xx⋅R2=0;

Uabxx=I2xx⋅R2−I1xx⋅R1=0.02667⋅200−0.023351⋅20=0.6638B;

Rвх=R1⋅R4R1+R4+R2⋅R3R2+R3=200⋅56.95200+56.95+200⋅25200+25=66.887Ом.

Следовательно, при Т=320оС уравнение (*) примет вид:

0,1⋅103=0,6638Rд+66,887+750,

откуда Rд=5821,1Ом.

3.3.3.8.Термопара хромель-алюмель с термо-ЭДС 42,7мкВград подключена к прибору магнитоэлектрической системы, имеющему 100 делений, с током полного отклонения 150мкА и сопротивлением 200Ом.

Определить предельную разность температур горячего и холодного спаев, предельную температуру измерения и цену деления прибора, если сопротивления термопары и подводящих проводов 13,5Ом, а температура холодного спая 20оС.

РЕШЕНИЕ

Обозначим: α1=42,7мкВград, N=100дел.,  Iн=150мкА=0,15⋅10−3А,  Rпр=200Ом,  Rвн=13,5Ом,  Тх=20оС.

Как известно, ЕТ=αТ⋅(Тг−Тх), а  Iн=ЕТRпр+Rвн,

откуда

ЕТ=Iн⋅(Rпр+Rвн)=0,15⋅10−3⋅(200+13,5)=32,025⋅10−3В.

Тогда Тг−Тх=ЕТαТ=32,025⋅10−342,7⋅10−6=0,75⋅103=750оС.

Температура горячего спая

Тг=750+Тх=750+20=770оС.

Цена деления прибора

С=Тг−Тхα=750100=7,5граддел

3.3.3.9. Сопротивление изоляции электродвигателя Rиз=0,5МОм. Напряжение между фазой сети 220380В и незаземленным корпусом двигателя, измеренное вольтметром, равно 10,5В. Определить внутреннее сопротивление вольтметра Rв.

РЕШЕНИЕ

В данном случае вольтметр и сопротивление изоляции включены последовательно и к суммарному сопротивлению Rиз+Rв приложено напряжение UФ=220В. Поэтому

Rв=UвI=UвUФ−Uв⋅Rиз=10,5220−10,5⋅500⋅103=25⋅103Ом.

3.3.3.10. Для определения параметров двухполюсника была собрана электрическая цепь, показанная на рисунке 3.11. Показания приборов: I=2.0A; U=220B; P=350Вт. Частота сети f=50Гц. Определить параметры двухполюсника, если известно, что вектор тока I отстает от вектора напряжения U.

Рисунок 3.11 – Определение параметров двухполюсника

РЕШЕНИЕ

При последовательной схеме замещения двухполюсника имеем:

Z=UI=2202=110Ом;

I2⋅R=P,

откуда R=PI2=35022=87.5
            Ом.

Реактивное сопротивление

X=Z2−R2=1102−87.52=±66.666Ом.

Так как ток отстает от напряжения, то Х>0, то есть X=XL, следовательно XL=ωL, откуда

L=XLω=66.6662⋅π⋅50=0.212Гн.

Полную мощность можно рассчитать иначе

S=U⋅I=220⋅2=440BA.

Коэффициент мощности

cosϕ=PS=350440=0.795;

тогда ϕ=37.3o, а значение активного и реактивного сопротивлений:

R=Z⋅cosϕ=110⋅0.795=87.5Ом;

XL=Z⋅sinϕ=110⋅sin37.3o=66.7Ом.

3.3.3.11. К зажимам  А, В, С (рисунок 3.12) подключена трехфазная система напряжений: UAB=360B; UBC=380B; UCA=400B, Co>>C показание вольтметра Uo=25B. Определить фазные напряжения UAN, UBN, UCN и коэффициенты несимметрии линейных и фазных напряжений. Указать, какой системы вольтметр не вносит погрешности в результаты измерений в данной схеме.

Рисунок 3.12 – Трехфазная система напряжений

РЕШЕНИЕ

Данная схема является фильтром напряжений нулевой последовательности. То есть показание вольтметра Uo – это напряжение нулевой последовательности. Так как

UA=UA1+UA2+Uo;

UB=UB1+UB2+Uo;

UC=UC1+UC2+Uo,

где UA, UB, UC– комплексы фазных напряжений;

UA1 –  фазное напряжение фазы А прямой последовательности;

UA2 – фазное напряжение фазы А обратной последовательности, то линейные напряжения следует разложить на симметричные составляющие.

U1л=13⋅UAB+aUBC+a2UCA;  U2л=13⋅UAB+a2UBC+aUCA,

где U1л,U2л – линейные напряжения прямой и обратной последовательностей;

a=ej120O – фазный множитель.

Чтобы  определить комплексы UAB, UBC, UCA, построим треугольник   линейных напряжений (рисунок 3.13) и определим углы α, β, γ.

Рисунок 3.13 – Треугольник

линейных напряжений

По теореме косинусов

UBC2=UAB2+UCA2−2⋅UAB⋅UCA⋅cosα.

Откуда cosα=−UBC2+UAB2+UCA22⋅UAB⋅UCA=−3802+3602+40022⋅360⋅400=0.504,

а угол α≈60o.

Из теоремы синусов

UBCsinα=UCAsinβ; sinβ=UCAUBC⋅sinα=400380⋅sin600=0.912.

Тогда углы β=65.7o;  γ=180o−60o−65.7o=54.3o.

Пусть UAB=UAB=360B.

Тогда UBC=380e−j(180o−β)=380e−j(180o−65.7o)=380e−j114.3oB;

UCA=400ej(180o−α)=400ej(180o−60o)=400ej120oB.

UABл1=13⋅(360+ej120o⋅380⋅e−j114.3o+e−j120o400⋅ej120o)=379.4+j12.6=379.6⋅ej1.9oB

UABл2=13⋅(360+e−j120o⋅380⋅e−j114.3o+ej120o400⋅ej120o)=−26.6−j12.6=29.4⋅e−j154.6oB

U1=UA1=U1л⋅13⋅e−j30o=13⋅379.6⋅e−j1.9oe−j30=219.4⋅e−j28.1oB

U2=UA2=U2л⋅13⋅ej30o=13⋅29.4⋅e−j154.6oej30o=17⋅e−j124.6oB

UAN=219.4⋅e−j28.1o+17⋅e−j124.6o+Uo=183.9−j117.3+Uo=218.1⋅e−j32.5o+25⋅ejϕo=193.1⋅ejϕaB

Так как 218.1−25=193.1, то ϕa=−32.5o, ϕo=147.50.

UBN=a2U1+aU2+Uo=e−j1200⋅219.4⋅e−j28.10+ej12017⋅e−j124.60+25⋅ej147.50=217⋅e−j151.40B

UCN=aU1+a2U2+U0=ej1200⋅219.4⋅e−j28.10+e−j120017⋅e−j124.60+25⋅ej147.50=250⋅ej28.20B

Кл=U2лU1л=29,4379,6=0,077  или  7.7%.

КФ=U0UФ=25219,4=0,114А.

Для исключения погрешностей следует применить вольтметр электростатической системы или цифровой.

3.3.3.11. При измерении сопротивления заземления методом амперметра и вольтметра получено: U=12B, U3=1.0B, I=0.10A (рисунок 3.14). Определить сопротивление заземления R3 и вспомогательного электрода Rвсп.

Рисунок 3.14 – Измерение сопротивления заземления

РЕШЕНИЕ

Для измерения напряжения лучше всего применить цифровой вольтметр, так как он не вносит погрешности в измерения (имеет очень большое входное сопротивление) и не боится перегрузки.

R3=U3I=1.00.1=10Ом;  R3+Rвсп=UI=12.00.1=120Ом;

Rвсп=120−10=110Ом.

3.3.3.12. По катушке, подсоединенной к сети переменного тока частотой 50Гц напряжением U~=220B, проходит ток I~=2.2A. Если ту же катушку подсоединить к сети постоянного тока напряжением U−=12B, то ток будет равен: I−=0.24A. Определить параметры катушки.

РЕШЕНИЕ

При переменном токе  U~I~=2202.2=100=Z.

При постоянном токе  U−I−=120.24=50Ом=R..

Тогда

XL=Z2−R2=1002−502=86.5Ом.

L=XLω=XL2πf=86.5314=0.275Гн.

Полученные значения R и L могут отличаться от их действительных значений по нескольким причинам: 1 – при расчетах принято, что активное сопротивление катушки R (то есть на переменном токе) равно ее омическому сопротивлению (то есть на постоянном токе);   2 – предполагается, что форма кривых переменного тока и переменного напряжения синусоидальна; 3 – возможна методическая погрешность, зависящая от схемы включения приборов и их внутреннего сопротивления; 4 – возможна погрешность измерения.

3.4. Задачи

- В симметричную трехфазную сеть включены два ваттметра, показания которых 95 Вт и 385 Вт. Определить коэффициент мощности. Начертить схему включения приборов.

- Показания амперметра 20 А, вольтметра 120 В, ваттметра 1500 Вт, частотомера 50 Гц. Определить активное сопротивление и индуктивность катушки. Начертить схему включения приборов.

- Каким образом из магнитоэлектрического вольтметра на 2,5 В с добавочным сопротивлением 245 Ом и сопротивлением рамки 5 Ом можно сделать амперметр на 1,5 А? Составить и зарисовать схемы обоих приборов.

- В цепь переменного тока включен ваттметр на 5 А и напряжением 300 В со шкалой на 150 делений через трансформаторы тока 200/5 и напряжения 6000/100. Определить потребляемую мощность, если показания ваттметра 53 деления. Начертить схему измерительной цепи.

- Что является объектом стандартизации? Приведите пример.

6. На электростанции установлены счетчики активной и реактивной энергии. За год работы показания счетчиков увеличились соответственно на 110⋅106 кВт⋅ч и 70⋅106кВт⋅ч. Определить среднегодовой коэффициент мощности.

- Сопротивление изоляции прибора измерено с помощью вольтметра с сопротивлением 50 кОм. Определить сопротивление изоляции, если напряжение сети 220 В, показания вольтметра при последовательном его включении с сопротивлением изоляции  – 20 В.

8. Какова максимальная допустимая абсолютная погрешность амперметра класса 0,5 на Iн=5А?

- Счетчик активной энергии на напряжение 100 В и ток 5 А, подключенный к сети через измерительные трансформаторы тока 50/5 и напряжения 6000/100, в начале месяца имел показания 1234 кВт⋅ч, а в конце – 1478 кВт⋅ч. Определить энергию, израсходованную за месяц. Начертить схему включения данного счетчика.

- Перечислить нормативные документы по стандартизации (стандарты, правила и т.д.).

- Какова максимальная допустимая абсолютная погрешность электродинамического ваттметра класса 1,0 Iн=5А и Uн=300В?

- Счетчик активной энергии в начале месяца показал 6852 кВт⋅ч, а в конце – 9156 кВт⋅ч. счетчик реактивной энергии, соответственно 9725 кВАр и 1123 кВАр. Определить среднемесячный коэффициент мощности.

- Амперметр с внутренним сопротивлением 0,8 Ом и пределом измерений 5А включен с шунтом сопротивлением 0,020 Ом. Определить ток в цепи, если амперметр показывает 2,2 А.

- Активная мощность трехфазной симметричной нагрузки, измеренная трехфазным ваттметром, равна 2200 Вт. Линейное напряжение 220 В, фазный ток 10 А. Если ту же мощность измерить двумя однофазными ваттметрами (схема двух ваттметров), то что покажет каждый ваттметр?

- На достижение каких целей направлена стандартизация?

- Для измерения энергии были найдены: напряжение с погрешностью γu=1%, сопротивление с погрешностью γr=1.5%, время с погрешностью γt=0.5c. Определить относительную погрешность измерения.

- Определить активную и полную мощности трехфазной сети, если измерение проводится методом двух ваттметров, рассчитанных на измерение мощности до 300 Вт со шкалой на 50 делений, включенных через трансформаторы тока 25/5 и напряжения 500/100. Ваттметры показывают 100 и 130 делений. Начертить схему включения приборов.

- Имеются амперметры с номинальными токами 2А, ЗА и 5А и классами точности 0,5; 0,2; 0,1. Какой прибор и почему следует выбрать, если необходимо измерить ток 2А с наибольшей точностью.

- По показаниям амперметра I = 10 А, вольтметра U = 120 В и ваттметра Р = 2,0 кВт определить активное сопротивление и индуктивность катушки. Частота тока f = 50 Гц. Начертить схему включения приборов.

- Каковы основные принципы стандартизации?

- В трехфазной цепи с номинальным линейным напряжением 380 В измерены: UAB=350B ; UBС=360B; UСA=380B. Какие показатели качества электроэнергии можно определить по этим данным? Вычислить эти показатели.

- Предел измерений электростатического вольтметра 2кВ. Его необходимо расширить до 10кВ. Какова должна быть емкость добавочного конденсатора, если емкость вольтметра 2⋅105мкФ?

- Миллиамперметр рассчитан на ток 100мА и имеет чувствительность по току 0,1 дел/мА. Определить число делений шкалы, цену деления и ток, если стрелка отклонилась на 70 делений.

- Приведите схему измерения сопротивления заземления методом амперметра и вольтметра. Приборы каких систем можно применять для этой цели и почему?

- Каковы основные функции стандартизации?

- Амперметр сопротивлением 0,02 Ом и вольтметр сопротивлением 200 Ом применяются для измерения сопротивления якоря электродвигателя. При измерении приборы показали: I = 4,5 А и U= 2,0 В. Определить относительную погрешность измерения. Начертить схему включения приборов.

- Ваттметр, вольтметр и амперметр, включенные в однофазную цепь, дали показания:   Р = 200Вт, U= 380В, I = 1,3 А. Определить величину разности фаз между током и напряжением. Начертить схему включения приборов.

- К амперметру на номинальный ток 5А, сопротивлением 0,10 Ом подключен шунт сопротивлением 0,010 Ом. Каков верхний предел измерений амперметра с шунтом?

- Определить предел измерений и чувствительность вольтметра со шкалой на 150 делений и ценой деления 0,3 В/дел.

- Что такое качество объекта (товара или услуг). Приведите примеры. Каковы особенности электроэнергии как товара?

- При измерении мощности в цепи постоянного тока вольтметр на Uн=300B, класса точности 1,5 и амперметр на Iн=5А класса точности 1,0 соответственно показали:       U = 215 В; I = ЗА. В каких пределах может быть измеренная мощность и какова относительная погрешность измерения?

- Показания ваттметра класс точности 0,2 на номинальную мощность 300 Вт – 65 делений шкалы, всего шкала имеет 150 делений. Найти пределы, между которыми заключено действительное значение измеряемой мощности.

- Какие требования предъявляются к качеству продукции?

- Определить относительную погрешность измерения тока в 1,0 А амперметром с номинальным током 5А класса точности 2,0.

- Сопротивление медного терморезистора, измеренное с помощью моста постоянного тока, равно 121,3 Ом. Определить температуру терморезистора, если при 0° С его сопротивление равно 100 Ом.

- К вольтметру сопротивлением 8 кОм подключено добавочное сопротивление Rд=12кОм; в этом случае он измеряет напряжение до 500 В. Какое напряжение можно измерить этим прибором без добавочного сопротивления?

- Магнитоэлектрический вольтметр с пределом измерений 100 В имеет сопротивление R=10 кОм. Число делений шкалы n = 100. Определить цену деления вольтметра, если его включить с добавочным резистором Rд=30кОм.

- Ваттметр на 5 А и 150В со шкалой на 150 делений включен через трансформаторы тока 100/5 и напряжения 6000/100 для измерения мощности потребителя. Определить мощность, если ваттметр показывает 120 делений. Начертить схему включения приборов.

- Амперметр со шкалой на 5А и сопротивлением 0,8 Ом зашунтирован для измерения тока большой величины. При измерении тока 70 А стрелка прибора показала 2,8 А. Определить сопротивление шунта.

- Какие измерения производятся при сертификации продукции?

- Шкала прибора имеет 150 делений. Класс точности 0,1. Какова относительная погрешность, если прибор показал 90 делений?

- Какова относительная погрешность измерения ЭДС генератора при измерении ее вольтметром с сопротивлением 20 кОм? Внутреннее сопротивление генератора  0,125 Ом.

- Однофазный ваттметр, рассчитанный на напряжение 220 В и ток 5 А, подключили через трансформатор тока 300/5 в трехфазную цепь с симметричной нагрузкой. Определить мощность трехфазной нагрузки, если ваттметр показывает 300 Вт. Начертить схему включения измерительных приборов.

- Температура горячего спая термопары 820°С, а ее свободных концов 20°С. Определить температурный коэффициент материалов, если ЭДС термопары равна 8 мВ.

- Какие параметры должны контролироваться при приготовлении кормов для животных для обеспечения высокого качества этих кормов?

- По катушке, присоединенной к сети постоянного тока напряжением 110 В, проходит ток 1,8 А. Если ту же катушку подсоединить к сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц, то протекающий ток равен 2,5 А. Определить индуктивность катушки. Пояснить, как в данном случае можно оценить точность полученного результата.

- Определить наибольшую возможную относительную погрешность измерения электрической энергии ваттметром на номинальную мощность 300 Вт класса точности 1,0 за три минуты, измеренные с точностью до 1 секунды, если ваттметр показывает   100 Вт.

- Для измерения мощности в трехпроводной трехфазной цепи при равномерной нагрузке установлены два однофазных ваттметра. Определить коэффициент мощности установки, если показания ваттметров 380 Вт и 210 Вт. Начертить схему включения приборов.

- Какие вы знаете средства измерений для контроля основных параметров среды животноводческих помещений?

- Выбрать класс точности миллиамперметра с конечным значением шкалы 10 мА для измерения тока от I = 2 мА до I = 10 мА так, чтобы относительная погрешность измерения не превышала 1%.

Библиографический список

Основная литература

1. Кравцов А.В. Метрология и электрические измерения. – М.: Колос, 1999. – 216 с.

2. Кравцов А.В. Электрические измерения. – М.: ВО Агропромиздат, 1988. – 239с.

3. Куницкий В.И. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины и задание для контрольной работы. – Зерноград, ФГОУ ВПО АЧГАА, 2005. – 52c.

3. Малиновский В.Н., Демидова-Парфенова Р.М. Электрические измерения. – М.: Энергоиздат, 1985. – 290 с.

4. Тартаковский Д.Ф., Ястребов А.С. Метрология, стандартизация и технические средства измерений. – М.: Высшая школа, 2001. – 205с.

Дополнительная литература

5. Шишкин И.Ф. Основы метрологии, стандартизации и контроля качества. Учебное пособие. –  М.: Изд-во стандартов, 1990. – 342с.

6. Панев Б.И.  Электрические измерения. – М.: ВО Агропромиздат, 1987.– 224с.