Лабораторная работа ТУ-2

«Корректирующие звенья САУ»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

Исследование пассивных корректирующих элементов (R-L-C цепочек) и их

динамических и частотных характеристик.

ПРОГРАММА РАБОТЫ:

1.В соответствии с номером выбранного варианта рассчитать параметры

(R-L-C цепочек) и собрать модели электрических схем корректирующих звеньев:

  - дающих опережение по фазе и наклоном ЛФЧХ на +20дБ/дек и +40

дБ/дек. (звено 1 и звено 2);

  - дающих запаздывание по фазе и наклоном ЛФЧХ на -20дБ/дек и -40

дБ/дек. (звено 3 и звено 4);

  - дающих опережение и отставание по фазе.

- Используя SIMULINK OF MATLAB, снять динамические и частотные

(Найквиста и Боде) характеристики по электрическим схемам звеньев.

- Рассчитать по параметрам, в соответствии с заданным вариантом,

передаточные функции звеньев.

- Используя SIMULINK OF MATLAB, снять динамические и частотные

(Найквиста и Боде) характеристики по передаточным функциям

звеньев.

- Используя  MATLAB, по передаточным функциям звеньев определить

динамические и частотные характеристики.

- Сравнить результаты экспериментальных характеристик по П.2 и П.4.

- Составить отчет по работе.

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ [5, 19].

В системах автоматического регулирования широкое применение получили линейные корректирующие устройства в виде четырехполюсников с пассивными и активными элементами. Они чаще всего реализуются на элементах  с R-L-C цепочками. Эти комбинации R-L-C  цепочек выполняют операции дифференцирования (фазоопережающие), интегрирования (фазозапаздывающие) и дифференцирования-интегрирования на разных частотах с фазозапаздыванием и последующим фазоопережением.

Методические указания к работе

Поэтапно разберем ход выполнения лабораторной работы «Корректирующие звенья САУ». Выберем следующие номера схем 14, 32, 61 (Приложение 2 [19]. Для простоты пояснений примем значения R1, R2, R3, R4 соответственно 1, 2, 3, и 4 Ом, а  ёмкости  С1.С2 и т.д.

1 Схема №14.

Схема 14 представляет собой корректирующие устройства с опережением по фазе и с наибольшим наклоном амплитудной характеристики 20 dB.

Таблица 2.1. Исходные данные к схеме №14

В соответствии с пунктом 1 программы работы рассчитаем  параметры (R-L-C цепочек) и соберем модели электрических схем корректирующих звеньев. Схема собирается в MATLAB при помощи вкладки Simulink Library Browser (SimPowerSystem).

Рисунок 2.1 – Рабочее поле MATLAB

Рисунок 2.2 – Электрическая схема в MATLAB

Как известно передаточная функция получается путем нахождения отношения изображения выходного напряжения U2(s) к изображению входного напряжения U1(s):

Ws=U2(s)U1(s) 					(2.1)

Общее напряжение U1(s) легко можно получить путем сворачивания цепи в эквивалентную

U1(s)=iΣ(s)∙RΣ=iΣ∙R3∙R1+R2R2∙C∙s+1R3+R1+R2R2∙C∙s+1+R4

где iΣ и RΣ – суммарный ток и сопротивление цепи.

В свою очередь U2(s) находится как падение напряжения на первом резисторе

U2(s)=i1(s)∙R1=iΣ(s)∙R3R3+R2R2∙C∙s+1+R1∙R1

В результате деления U2(s) на U1(s) получаем итоговую передаточную функцию

Ws=R3∙R1C∙R2∙s+1R3∙R1+R4∙R1+R3∙R4∙C∙R2∙s+R3∙R1+R4∙R1+R3∙R2+R4∙R2+R3∙R4

или

Ws=Ls→0T1s+1T2s+1				(2.2)

Обозначим T1=C∙R2 , тогда

T2=R3∙R1+R4∙R1+R3∙R4R3∙R1+R4∙R1+R3∙R2+R4∙R2+R3∙R4∙T1    Ls→0=R3∙R1R3∙R1+R4∙R1+R3∙R2+R4∙R2+R3∙R4

На данном этапе уже можно наблюдать расхождение с вариантом. Проще всего проследить несоответствие в T1.

Проверим правильность проделанных вычислений. Для этого снимем амплитудно-частотную характеристику через powergui → Use LTI Viever, а так же параллельно напишем программу для построения той же характеристики через выведенную передаточную функцию.

%Ввод данных T1=0.06; R1=1; R2=2; R3=3; R4=4; C1=T1/R2; T2= (R1*R3+R1*R4+R3*R4)/( R1*R3+R1*R4+R3*R4+ R3*R2+ R2*R4) L= R1*R3/( R1*R3+R1*R4+R3*R4+ R3*R2+ R2*R4) %14 n14=[L*T1 L]; d14=[T2 1]; w14=tf(n14,d14) bode(w14)

Результат расчета программы и снятые показания:

Рисунок 2.3 – Фазово-частотные характеристики (БОДЕ)

Визуально обе характеристики полностью дублируют друг друга. Для анализа передаточной функции выделим отдельно одну из характеристик на следующем рисунке.

Рисунок 2.4 – Фазово-частотные характеристики (БОДЕ). Пример.

T1=C∙R2=0.03∙2=0.06 с    ω1=1T1=16.67 рад/с

T2=R3∙R1+R4∙R1+R3∙R4R3∙R1+R4∙R1+R3∙R2+R4∙R2+R3∙R4∙T1=3+4+12∙0.063+4+6+8+12=0.035 с

ω2=1T2=28.57 рад/с     ω'=ω1ω2=21.82 рад/с

Ls→0=R3∙R1R3∙R1+R4∙R1+R3∙R2+R4∙R2+R3∙R4=33+4+6+8+12=0.09

20∙log0.09=-20.9 dB

Ls→∞=R3∙R1R3∙R1+R4∙R1+R3∙R4=33+4+12=0.158

20∙log0.158=-16.02 dB

В качестве следующего примера приведем схему под №32. В последующих примерах будут представлены только результаты расчетов и выведены вычисления в Mathcad. В начальных данных будем задавать значение индуктивностей и емкостей.

2 Схема №32

Схема 32 представляет собой корректирующие устройства с опережением по фазе и с наибольшим наклоном амплитудной характеристики 40dB.

Таблица 2.2. Исходные данные к варианту №32

Выведем передаточную функцию и запишем вычисления в Mathcad для простоты преобразований.

Ws=R1∙s∙C1+C2∙C1∙C2∙R2C1+C2∙s+1C1∙C2∙R2∙R1∙s2+C1+C2∙R1+C2∙R2∙s+1

Для построения амплитудно-частотной характеристики представим передаточную функцию в следующем виде:

Ws=K∙s∙T2∙s+1Ta∙s+1Tb∙s+1

Ta=0.641∙10-5 с           Tb=0.629∙10-6 с         T2=0.13∙10-5 с

То есть мы имеем систему последовательно расположенных элементарных звеньев (2 статических первого порядка, одно форсирующее звено и идеальное дифференцирующее звено). Данное разложение проводится элементарно при помощи разложения выражения на множители.

Снимем АЧХ и сделаем соответствующие построения.

%Ввод данных C1=0.000001; C2=0.000002; R1=1; R2=2; %32 n32=[R1*C1*C2*R2 R1*(C1+C2) 0]; d32=[C1*C2*R1*R2 C1*R1+C2*R1+C2*R2 1]; w32=tf(n32,d32) bode(w32)

ω2=7.5∙105  ωa=1.56∙105  ωb=1.59∙106

ωa        ω2    ωb

Рисунок 2.5 – Логарифмические частотные характеристики (БОДЕ). Пример.

3. Схема №61

Таблица 2.3. Исходные данные к схеме №61

Передаточная функция

Ws=Ls→0T1s+1T2s+1

Ls→0=R1∙R2R1∙R2+R3∙R2=11+R3R1=0.25       что соответствует -12.04 dB

Ls→∞=11+R3R1+R2R1=0.167       что соответствует -15.54 dB

T1=L1R2=0.0005 с           ω1=2000 рад/с

T2=L1∙(R1+R2+R3)R1∙R2+R3∙R2=T1∙1+R2R1+R3=0.00075 с            ω2=1333 рад/с

ω'=ω1ω2=1633 рад/с

Найденная передаточная функция полностью соответствует заданию.

%Ввод данных C1=0.000001; C2=2e-6; R1=1; R2=2; R3=3; R4=4; R5=5; L1=10^-3; L2=2*10^-3 %61 n61=[R1*L1 R1*R2]; d61=[(R1+R2+R3)*L1 (R1+R3)*R2]; w61=tf(n61,d61) bode(w61)

Рисунок 2.6(а) – Фазово-частотные характеристики (БОДЕ). Пример.

Рисунок 2.6(б) – Фазово-частотные характеристики (БОДЕ). Пример.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА.

  - Цель и программа работы.

  - Математическое описание корректирующих звеньев через дифференциальные уравнения.

  - Передаточные функции корректирующих звеньев  с параметрами в соответствии с вариантом задания (П.3. задания).

  - По электрической схеме корректирующего звена, дающего опережение и отставание по фазе (звено 5), вывести передаточную функцию и сравнить с табличным выражением.

  - Динамические характеристики корректирующих звеньев.

  - Частотные характеристики (Найквиста и Боде) корректирующих звеньев.

  - Выводы по работе (сравнение результатов, полученных путем моделирования электрической схемы и моделирования по передаточной	 функции в SIMULINK).

- Примечание.  Для всех звеньев принять:

- Rj = №R*№варианта *200 кОм;    Cj=№С*1 мкФ;

- TL1= 0.1 c; для звеньев, содержащих одну индуктивность;

- TL2=0.2 c для звеньев, содержащих две индуктивности (№26, 27, 31, 60,97).

Вариант № 12

1) Звено 1-го порядка с опрежением по фазе – 8

2) Звено 2-го порядка с опрежением по фазе -30

3) Звено первого порядка с отстованием по фазе 56

4) Звено 2-го порядка с отствоанием по фазе 63

5) Звено с опрежением и отстванием по фазе 94