«Электрические цепи постоянного тока».

В электрической цепи постоянного тока, схема, метод анализа и параметры элементов которой заданы для каждого варианта в таблице, определить:

1)токи в ветвях (их значения и фактическое положительное направление);

- показания вольтметра и ваттметра;

3)режимы работы источников ЭДС. Составить баланс мощностей

| № вар. | № схем. | Полож. выкл. | Метод анализа | Параметры элементов электрической схемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | E1 В | Е2 В | Е3 В | R01 Ом | R02 Ом | R03 Ом | R1 Ом | R2 Ом | R3 Ом | R4 Ом | R5 Ом | R6 Ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 1.4 | разом | Зак.Кир. | - | 40 | 24 | - | 0,2 | 0,1 | - | 3,8 | 3,9 | 5 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

«Электрические цепи однофазного синусоидального тока».

В электрической цепи однофазного синусоидального тока, схема и параметры элементов которой заданы для каждого варианта в таблице, определить:

1)	полное сопротивление электрической цепи и его характер;

2)	действующие значения токов в ветвях;

- показания вольтметра и ваттметра;

Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений для всей цепи.

| № вар. | № схемы | Параметры элементов электрической цепи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E В | f Гц | R1Ом | C1 МкФ | L1 мГн | R2 Ом | C2 мкФ | L2 мГн | R3 Ом | C3 мкФ | L3 мГн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 12 | 1.13 | 150 | 50 | - | 400 | - | 8 | 200 | 31,8 | 5 | 637 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |