БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра Энергетики и автоматизации производственных процессов
ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ

Дисциплина «Электроснабжение с основами электротехники»

Направление - строительство
Разработал                                                      доц. каф. Э и АПП Ульянов А.А. 

БРЯНСК 2017
Задача 1. Для электрической цепи (рисунок.1 и табл.1) пользуясь законами Кирхгофа  определить   токи  во   всех   ветвях.

[image: image11.png]El E2

RO2

ROI




Рисунок 1

Таблица 1 Данные к задаче 1

	Величина
	Вариант

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Е1, В
	45
	50
	55
	60
	65
	70
	75
	80
	85
	90

	Е2, В
	60
	65
	70
	75
	80
	85
	90
	95
	100
	105

	R01, Ом
	0. 1
	0. 1
	0. 11
	0.12
	0. 15
	0.15
	0.18
	0.18
	0.2
	0.2

	R02, Ом
	0. 15
	0. 15
	0.2
	0.22
	0. 2 5
	0.25
	0.3
	0.3
	0.35
	0.35

	R1, Ом
	2
	4
	6
	5
	7
	3
	9
	10
	11
	12

	R2, Ом
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	R3, Ом
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	55

	R4, Ом
	4
	5
	12
	10
	14
	16
	18
	20
	22
	24

	R5, Ом
	2
	4
	6
	5
	7
	8
	9
	10
	11
	12


ВНИМАНИЕ! Значения Е1, Е2, R01, R02– принимаются по предпоследней цифре зачетной книжки, а значения R1– R5 - по последней.
Задача 2. Для электрической цепи (рисунок.2 и табл.2) пользуясь законами Кирхгофа  определить   токи  во   всех   ветвях.

[image: image1.png]RI





Рисунок 2
Таблица 2 Данные к задаче 2
	Величина
	Вариант

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Е1, В
	24
	12
	8
	48
	36
	96
	48
	32
	192
	129

	Е2, В
	48
	24
	16
	96
	64
	48
	24
	16
	96
	64

	Е3, В
	96
	48
	32
	192
	128
	24
	12
	8
	48
	3 6

	R1, Ом
	16
	8
	5
	32
	20
	16
	8
	5
	32
	20

	R2, Ом
	8
	4
	2.6
	16
	12
	8
	4
	2.6
	16
	12


	R3, Ом
	16
	8
	5
	32
	20
	16
	8
	5
	32
	20

	R4, Ом
	8
	4
	2.6
	16
	20
	8
	4
	2.6
	16
	12

	ВНИМАНИЕ! Значения Е1, Е2, Е3,– принимаются по предпоследней цифре зачетной книжки, а значения R1– R4 – по последней.



Задача 3. В цепь переменного тока  напряжением U и частотой 50 Гц включены последовательно катушка L с индуктивным сопротивлением     ХL
и активным сопротивлением  r,  и конденсатор емкостью С. Пользуясь данными таблицы 3, определить ток, напряжение на зажимах катушки и конденсатора. Вычислить активную и реактивную мощности катушки, конденсатора и всей цепи. Определить, при какой частоте наступит резонанс, и каков при этом будет ток в - цепи, напряжение на зажимах катушки и конденсатора, реактивные мощности катушки и конденсатора и активная мощность   цепи.   Для   обоих   случаев построить векторные диаграммы.

Таблица 3 Данные к задаче 3
	Величина
	Вариант

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	U, В
	100
	150
	200
	2 50
	300
	360
	400
	450
	500
	550

	XL, Ом
	25
	20
	30
	3 5
	40
	45
	50
	55
	60
	65

	r, Ом
	10
	15
	20
	2 5
	30
	35
	40
	45
	50
	55

	C, мкФ
	250
	200
	300
	3 50
	400
	450
	500
	550
	600
	650

	ВНИМАНИЕ! Значения U, XL– принимаются по предпоследней цифре зачетной книжки, а значения r, C – по последней.



Задача 4. В сеть переменного тока напряжением U включена цепь, состоящая из двух параллельных ветвей с сопротивлениями r1 r2 и ХL (рисунок 3 и таблица 4). Определить показания приборов, реактивную мощность цени, построить векторную диаграмму.
[image: image2.png]



Рисунок 3

Таблица 4 Данные к задаче 4
	Величина
	Вариант

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	U, В
	127
	220
	380
	127
	220
	380
	127
	220
	3 30
	220

	XL, Ом
	5
	10
	15
	10
	5
	20
	8
	12
	18
	15

	r 1, Ом
	3
	6
	8
	12
	14
	16
	2
	4
	8
	9

	r 2, Ом
	4
	9
	10
	8
	10
	20
	6
	8
	3
	9


ВНИМАНИЕ! Значения U, XL – принимаются по предпоследней цифре зачетной книжки, а значения r 1, r 2– по последней.
Задача 5. В сеть переменного тока напряжением U включена цепь, состоящая из двух параллельных ветвей с сопротивлениями r1 r2 и Хc (рисунок 4 и таблица 5). Определить показания приборов, реактивную мощность цени, построить векторную диаграмму.
[image: image3.png]



Рисунок 4

Таблица 5 Данные к задаче 5
	Величина
	Вариант

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	U, В
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500
	550

	Xс, Ом
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	r 1, Ом
	10
	25
	20
	25
	30
	3 5
	4 0
	4 5
	5 0
	55

	r 2, Ом
	13
	12
	11
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4

	ВНИМАНИЕ! Значения U, Xc– принимаются по предпоследней цифре зачетной книжки, а значения – r 1, r 2 - по последней.


[image: image4.png]



Задача 6. В сеть переменного тока напряжением U включена цепь, состоящая из активных сопротивлений r1 r2, r3r индуктивного сопротивления ХL и емкостного сопротивления   Хс (рисунок 5 и таблица 6). Определить   показания приборов, включенных в цепь, полную и реактивную мощность цепи, построить векторную диаграмму и треугольник мощностей.
Рисунок 5

Таблица 6 Данные к задаче 6
	Величина
	Вариант

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	U, В
	110
	150
	200
	250
	300
	350
	380
	400
	500
	600

	XL, Ом
	4.8
	7 . 2
	9.6
	12.0
	14.4
	17.4
	18.0
	19.6
	21.6
	25.2

	Xс, Ом
	10
	3
	6
	4
	12
	14
	17
	12
	14
	10

	r1, Ом
	1 . 8
	2.7
	3.5
	4.0
	4 .5
	5.6
	6.5
	7.0
	8.0
	10.0

	r2, Ом
	9
	12
	15
	18
	21
	24
	27
	30
	33
	36

	r3, Ом
	3.8
	5.2
	6.6
	8.0
	9.4
	10.8
	12.2
	13.6
	15.0
	16.6

	ВНИМАНИЕ! Значения U, XL, Xc – принимаются по предпоследней цифре зачетной книжки, а значения r 1, - r 3 – по последней.



Задача 7. В цепь переменного тока частотой (рисунок 6, таблица 7) последовательно
включены резистор с активным сопротивлением R и конденсатор емкостью С. К
цепи подведено переменное напряжение частотой 50 Гц. Определить показания
измерительных приборов, включенных в цепь, реактивную мощность цепи.
Построить векторную диаграмму и треугольник сопротивлений.
[image: image5.png]



Рисунок 6

Таблица 7 Данные к задаче 7
	Величина
	Вариант

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Um, В
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500
	550

	C, мкФ
	50
	70
	100
	140
	160
	180
	200
	220
	280
	300

	R, Ом
	10
	25
	20
	25
	30
	3 5
	4 0
	4 5
	5 0
	55


ВНИМАНИЕ! Значения Um– принимаются по предпоследней цифре зачетной книжки, а значения C, R – по последней.
Задача 8. В цепь переменного тока частотой 50 Гц (рисунок 7, табл. 8) включена катушка,  обладающая активным сопротивлением R и индуктивным сопротивлением XL. К цепи приложено напряжение u(t)= Um*sinωt, В. Определить показания измерительных приборов, включенных в цепь, а также реактивную и полную мощности цепи. Построить треугольник сопротивлений и векторную диаграмму.
[image: image6.png]



Рисунок 7

Таблица 8 Данные к задаче 8
	Величина
	Вариант

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Um, В
	110
	141
	150
	181
	220
	245
	281
	300
	380
	400

	ХL, Ом
	5
	10
	15
	20
	25
	12
	18
	22
	24
	26

	R, Ом
	10
	15
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90


ВНИМАНИЕ! Значения Um – принимаются по предпоследней цифре зачетной книжки, а значения ХL, R – по последней.
Задача 9. Пользуясь данными таблицы 9, выразить аналитически синусоидальные токи и напряжения и построить синусоиды величин, векторная диаграмма которых приведена на рисунке 8.

[image: image7.png]02

2

ol

11




Рисунок 8
 Таблица 9 Данные к задаче 9
	Величина
	Вариант

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	φ, град
	20
	25
	30
	35
	40
	50
	60
	70
	80
	90

	φ1, град
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	55

	φ2, град
	5
	10
	12
	14
	15
	17
	20
	22
	25
	27


ВНИМАНИЕ! Значения φ, – принимаются по предпоследней цифре зачетной книжки, а значения φ1, φ2– по последней.
Задача 10. В разветвленной цепи переменного тока известны: напряжение u=150sin(ωt+φ), токи i1 =1,5sin(ωt+φ1), i2 =2.5sin(ωt+φ2). Пользуясь данными таблицы 9 начертить в масштабе векторную диаграмму токов и напряжения.
Определить углы сдвига фаз между напряжением и токами и соответствующие им отрезки времени. Частота токов и напряжения 50 Гц.

Таблица 10 Данные к задаче 10
	Величина
	Вариант

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	φ, град
	240
	220
	200
	180
	160
	140
	120
	100
	90
	80

	φ1, град
	90
	45
	30
	90
	60
	120
	140
	30
	45
	60

	φ2, град
	180
	160
	140
	100
	90
	80
	180
	100
	80
	90


ВНИМАНИЕ! Значения φ, – принимаются по предпоследней цифре зачетной книжки, а значения φ1, φ2– по последней.
Задача 11. В цепь переменного тока стандартной частоты  включен нагревательный прибор, обладающий одним активным сопротивлением, рассчитанный на номинальное напряжение UN=220B. Напряжение цепи больше номинального и составляет U, В. Для создания на нагревательном приборе напряжения 220В последовательно с ним в цепь включают индуктивную катушку, активным сопротивлением которой можно пренебречь. Пользуясь данными таблицы 11, определить индуктивность катушки, построить векторную диаграмму.
Таблица 11 Данные к задаче 11
	Величина
	Вариант

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	U, В
	300
	400
	500
	600
	700
	800
	900
	1000
	1100
	1200

	Р, Вт
	500
	600
	700
	800
	900
	1000
	1100
	1200
	1300
	1400


ВНИМАНИЕ! Значения U,– принимаются по предпоследней цифре зачетной книжки, а значения Р – по последней.
Задача   12. В      трехфазную трёхпроводную   сеть   с   симметричным линейным напряжением    Uл  включены звездой   сопротивления   ra=rb=rc=r  и  ха=хь=хс=х (рис.   9   и  табл.   12) . Определить  фазные  и  линейные  токи, активную мощность  всей  цепи и  каждой фазы отдельно.   Построить   векторную диаграмму токов и напряжений.

[image: image8.png]PucyHokr 8




Рисунок 9

Таблица 12 Данные к задаче 12
	Величина
	Вариант

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Uл, В
	127
	220
	380
	127
	220
	380
	127
	220
	380
	127

	Х, Ом
	6
	5
	10
	8
	6
	12
	4
	7
	5
	9

	r, Ом
	4
	8
	10
	5
	12
	24
	2
	15
	24
	9


ВНИМАНИЕ! Значения Uл, X – принимаются по предпоследней цифре зачетной книжки, а значения  r – по последней.
Задача 13. Для измерения мощности трехфазной цени с симметричным линейным напряжением Uл используются два ваттметра (рис. 10 и табл. 13). Приемник содержит симметричные активно-индуктивные сопротивления Zab=Zbc=Zca.Соединенные треугольником. Мощность каждой фазы приемника РФ при коэффициенте мощности соsφ. Требуется: 1) построить векторную диаграмму цепи; 2) по данным диаграммы вычислить показания каждого ваттметра; 3) показать, что сумма показании ваттметров равна активной мощности трехфазного приемника.
[image: image9.png]



Рисунок 10
Таблица 13 Данные к задаче 13
	Величина
	Вариант

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Uл, В
	127
	220
	380
	660
	127
	220
	380
	660
	220
	380

	Р, кВт
	1,27
	2,54
	2,2
	4,4
	1,9
	3,8
	7,6
	3,3
	6,6
	13,2

	cosφ
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	0,6
	0,5
	0,7
	0,4


ВНИМАНИЕ! Значения Uл– принимаются по предпоследней цифре зачетной книжки, а значения Р, cosφ – по последней.
[image: image10.png]



Задача 14. В трехфазную четырёхпроводную сеть с симметричным линейным напряжением Uл включены сопротивления ra, rb, rc и ха,хь, хс (рис. 11 и табл. 14) . Определить фазные и линейные токи, ток в нулевом проводе, активную мощность всей цепи и каждой фазы отдельно. Построить векторную диаграмму токов и напряжений.
Рисунок 11

Таблица 14 Данные к задаче 14
	Величина
	Вариант

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Uл, В
	127
	220
	380
	660
	127
	220
	380
	660
	220
	380

	Xа, Ом
	4
	2
	1
	6
	5
	3.5
	8
	7
	4
	12

	Xb, Ом
	3
	1.5
	1
	5
	4
	2.5
	7
	6
	6
	6

	Xc, Ом
	8
	4
	2
	10
	9
	7.5
	12
	11
	8
	3

	ra, Ом
	3
	1.5
	1
	5
	4
	2.5
	7
	6
	3
	4

	rb, Ом
	4
	2
	1.5
	6
	3.5
	8
	7
	3.5
	6
	2

	rc, Ом
	6
	3
	1.5
	8
	7
	5.5
	10
	9
	4
	8


ВНИМАНИЕ! Значения Uл, Xа, Xb, Xc,– принимаются по предпоследней цифре зачетной книжки, а значения ra, rb, rc – по последней.
Задача 15. В трехфазную сеть с симметричным линейным напряжением Uл включены треугольником сопротивления rab, rbc, ,  rca  ,и Хab, Хbc, Хca (табл. 15).
Определить фазные и линейные - токи, активную и реактивную мощность всей цепи и каждой фазы отдельно. Построить векторную диаграмму токов и напряжений.
Таблица 15 Данные к задаче 15
	Величина
	Вариант

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Uл, В
	127
	220
	380
	660
	127
	220
	380
	660
	220
	380

	Xаb, Ом
	4
	2
	1
	6
	5
	3.5
	8
	7
	4
	12

	Xbc, Ом
	3
	1.5
	1
	5
	4
	2.5
	7
	6
	6
	6

	Xca, Ом
	8
	4
	2
	10
	9
	7.5
	12
	11
	8
	3

	rab, Ом
	3
	1.5
	1
	5
	4
	2.5
	7
	6
	3
	4

	rbc, Ом
	4
	2
	1.5
	6
	3.5
	8
	7
	3.5
	6
	2

	rca, Ом
	6
	3
	1.5
	8
	7
	5.5
	10
	9
	4
	8


ВНИМАНИЕ! Значения Uл, Xаb, Xbc Xca,– принимаются по предпоследней цифре зачетной книжки, а значения rab, rbc, rca– по последней.
Задача 16. Для однофазного трансформатора мощностью S кВА напряжением 35/10 кВ известны: мощность потерь холостого хода, ΔРх.х, потери короткого замыкания ΔРк.з при номинальной нагрузке, ток холостого хода Ix.х в процентах от номинального, напряжение короткого замыкания Uк в процентах от номинального. Пользуясь данными таблицы 16, определить активные и реактивные сопротивления обмоток, считая, что сопротивления первичной и вторичной обмоток равны. Вычислить коэффициент мощности при холостом ходе трансформатора.
Таблица 16 Данные к задаче 16
	Величина
	Вариант

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Sн, МВ·А
	4,6
	5,5
	6,1
	7,0
	7,6
	8,6
	9,4
	10,0
	10,9
	11,6

	ΔРх.х, кВт
	12
	14
	16
	18
	20
	22
	24
	26
	28
	30

	ΔРк.з, кВт
	37.4
	43.6
	48.8
	56
	62.2
	68.5
	74.8
	81
	87
	93.5

	Ix.х, %
	2.5
	2.5
	3
	3
	3.5
	3.5
	2.5
	2.5
	3.0
	3.5

	Uк,% 
	7
	7
	8
	8
	7
	7
	8
	8
	7
	7


ВНИМАНИЕ! Значения Sн, ΔРх.х – принимаются по предпоследней цифре зачетной книжки, а значения ΔРк.з, Ix.х, Uк – по последней.
Задача 17. В табл. 17     приведены паспортные
данные трехфазного трансформатора: номинальная мощность SH номинальное напряжение U1H/U2H  потери холостого хода и короткого замыкания Рх.х и Рк.з  Схема соединений обмоток трансформатора «звезда/звезда».
Определить
номинальные
 токи трансформатора и КПД трансформатора при нагрузках 50, 100, 125
%. от номинальной.
Коэффициент мощности нагрузки   cosφ=0.8.
Таблица 17 Данные к задаче 17
	Величина
	Вариант

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Sн, кВ·А
	25
	40
	63
	100
	100
	160
	250
	250
	400
	630

	ΔРх.х, Вт
	105
	150
	220
	310
	365
	460
	660
	780
	920
	1420

	ΔРк.з, Вт
	600
	880
	1300
	2000
	1970
	2700
	3700
	3600
	5400
	7 500

	U1H/U2H,  кВ
	6/0,4
	10/0,4
	12/0,4
	11/0,4
	6/0,4
	10/0,4
	12/0,4
	11/0,4
	6/0,4
	10/0,4


ВНИМАНИЕ! Значения Sн, ΔРх.х – принимаются по предпоследней цифре зачетной книжки, а значения ΔРк.з U1H/U2H,– по последней.
Задача 18. Асинхронный трехфазный электродвигатель имеет р пар полюсов и включен в сеть с частотой  f  номинальное скольжение двигателя s (таблица 18). Определить номинальную частоту вращения двигателя.
Таблица 18 Данные к задаче 18
	Величина
	Вариант

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	р
	1
	2
	3
	4
	5
	5
	4
	3
	2
	1

	f, Гц
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100

	s, %
	1,5
	1,8
	2
	2,2
	2,4
	2,5
	2,6
	2,8
	3
	3,2


ВНИМАНИЕ! Значения f, s – принимаются по предпоследней цифре зачетной книжки, а значения р – по последней.

Задача 19. Для асинхроннного короткозамкнутого трехфазного электродвигателя, тип которого приведен в таблице 19, определить ток потребляемый двигателем из сети, номинальную частоту вращения, номинальный, максимальный и пусковой моменты, а также пусковой ток и построить механическую характеристику.
Таблица 19 Данные к задаче 19
	
	Тип
	Р

с ном/
	
	Тип
	Р

с ном/

	Вариант
	двигателя
при

nс=3000

об/мин
	кВт
	Вариант
	двигателя
при nс=1000 об/мин
	кВт

	1
	4А80В2УЗ
	2.2
	6
	4A100L6У3
	2.2

	2
	4A100L2У3
	5.5
	7
	4А112МВ6УЗ
	4.0

	3
	4А132М2УЗ
	11
	8
	4А132М6УЗ
	7.5

	4
	4A160S2У3
	15
	9
	4А180М6УЗ
	18.5

	5
	4A180S2У3
	22
	10
	4АН180М6УЗ
	18.5


ВНИМАНИЕ! Значения  принимаются по последней цифре зачетной книжки
ВЫБОР ВАРИАНТА
Таблица 20 Выбор варианта
	Последняя цифра номера зачетной книжки
	Вариант

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Номера задач
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2

	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	3

	
	11
	10
	9
	8
	11
	6
	5
	4
	3
	11

	
	4
	3
	6
	5
	8
	7
	10
	9
	10
	6

	
	5
	6
	7
	3
	4
	11
	3
	5
	7
	8

	
	12
	13
	14
	15
	12
	13
	14
	15
	12
	15

	
	16
	17
	16
	17
	16
	17
	16
	17
	16
	17

	
	18
	19
	18
	19
	18
	19
	18
	19
	18
	19


Литература
1.
Алиев И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию.
3- изд., испр.-М.: Вые. шк., 2002.-2 54с.: ил.
2. Алиев И. И. Электротехнический справочник. 4- изд., испр.-М.: РадиоСофт, 2002.-383с.:ил.
3. Волынский Б.А., Зейн Е.Н., Шатерников В.Е. Электротехника: Учебное пособие для вузов.-М.:Энергоатомиздат, 1987.-528с.: ил.
4. Кисаримов Р.А. Справочник электрика. 2-  изд., перер. и доп.-М.: РадиоСофт, 2004-510С.: ил.
5. Паначевный Б.И. Курс электротехники. 2- изд. дораб.- Рост, на Дону.: «Феникс»; Харьков «Торсинг», 2002-2 8 7с.: ил.
6. Правила устройства электроустановок(ПУЭ), 7- изд., изм., испр.- С.-Пт.: 2000,2003-927с.: ил.
7. Сборник задач по электротехнике и основам электроники под редакцией В.Г.Герасимова. 4- изд., перераб. и допол.-М.:Энергоатомиздат, 1987.-286 с.:ил.
8. Основы промышленной электроники под ред. В.И.Герасимова. 3Ё изд. - М.: Вые. Шк., 1986-ЗЗбс: ил.
