МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

КГБПОУ «КАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ЦМК технических дисциплин, компьютерных технологий и автоматизации

Дисциплина: Метрология, стандартизация и сертификация

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

для  студентов заочного отделения

МУ.00479926.13.02.02.16

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические рекомендации для выполнения домашней контрольной работы разработаны в соответствии государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности среднего профессионального образования технического профиля 13.02.02  Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

Основным методом заочной формы обучения является самостоятельное

изучение учащимися программного материала; для оказания им помощи данное пособие содержит указания к выполнению контрольной работы,  перечень рекомендуемой литературы.

В процессе самостоятельного изучения студент должен в первую очередь ориентироваться на решение задач и подготовиться таким образом, чтобы во  время проведения  лабораторных работ давать преподавателю обстоятельные ответы по содержанию изучаемой темы.

Студенты должны выполнить контрольную работу, в которой две задачи и три теоретических вопроса. Варианты контрольных работ для каждого студента индивидуальные и определяются по последней цифре номера зачетной книжки.

Задания приведены для 10 вариантов. Номер варианта определяется по последней цифре номера зачетной книжки.

Контрольная работа сдается в методический кабинет заочного отделения до сессии. Работа оформляется на писчей бумаге формата А4 в соответствии со стандартом колледжа (на сайте колледжа). Титульный лист к контрольной работе в Приложении А.

2.1 Условия задач с 1 - 10

Для соединения подсчитать предельные размеры и допуски отверстия и вала, число единиц допуска, предельные и средние зазоры и натяги, допуск посадки. Изобразить графически в масштабе поля допусков отверстия и вала.

Таблица 1

| Номер задачи | Условия |
| --- | --- |
| 1 | Ø 25 Н7/n6 |

2.2 Условия задач с 11 - 20

Расшифровать условное обозначение шероховатости и определить значения параметров и базовой длины по данным приведенным в таблице 2.

Таблица 2

| Номер задачи | 11 |
| --- | --- |
| Изображение на чертеже | 2,5 Sm 0,32+10% |

1.3 Пример решения задач 1....10

Для соединения Ø18 Н8/h7 подсчитать предельные размеры и допуски отверстия и вала, число единиц допуска, предельные и средние зазоры и натяги, допуск посадки. Изобразить графически в масштабе поля допусков отверстия и вала.

Решение.

Это соединение с номинальным размером 1 8, в системе отверстия, посадка с зазором, отверстие выполнено по 8 квалитету, вал выполнен по 7 квалитету.

1 По таблицам ЕСДП ИСО находим верхние и нижнее отклонения:

для отверстия: Ø 18 Н80+0,027; ЕS = 0,027 мм.

ЕI = 0.

для вала: Ø18 h70-0,018, es = 0; ei =-0,018 мм.

2 Рассчитываем предельные размеры и допуски отверстия и вала

Dmах = DH + ЕS = 18 +0,027 = 18,027 мм

Dmin = DH + ЕI = 18 + 0 = 18 мм

dmax = dH + es = 18 + 0 = 18 мм

dmin = dH + ei  = 18 + (-0,018) = 17,982 мм

ТD = Dmax - Dmin = 18,027 - 18 = 0,027 мм

Тd = dmax - dmin = 18 - 17,982 = 0,018 мм

3 Строим графическое изображение полей допусков отверстия и вала

+0,027

ES	H8

0		0

Ø 18	h7	ei

-0,018

Из схемы видно, что при такой посадки возможен только зазор

4 Рассчитываем зазор через предельные размеры:

Smах = Dmах - dmin = 18,027 - 17,982 = 0,045

Проверка через отклонения:

Smах = ЕS - ei = 0,027 - (-0,018) = 0,045

Определяем среднее значение зазора:

Определяем допуск посадки: ТП = ТД + Тd = 0,027 + 0,018 = 0,045

1.4  Пример решения задач 11....20

Расшифровать условное обозначение шероховатости и определить значение параметров и базовой длины.

0,1

Sm 0,063

0,04

t5060±10%

- Среднее арифметическое отклонение неровности профиля Rа = 0,1мкм.

- Средний шаг неровности Sm изменяется от 0,063 до 0,040 мм.

- Расположения неровностей произвольное М.

- Базовая длина равна 0,8 мм.

- Относительная опорная длина находится в пределах от 70 % до 90 % при уровне сечения Р = 50%.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

Основные источники:

- В.М.Клевлеев, Ю.П.Попов, И.А. Кузнецова. – Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник. -  М: ФОРУМ: ИНФРА- М, 2004.- 256 с.

- Аристов, А.И. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебное пособие /       А.И. Аристов, В.М. Приходько, И.Д. Сергеев, Д.С. Фатюхин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 c.

3. Зайцев, С.А. Метрология, стандартизация и сертификация в энергетике: Учебное пособие для студентов среднего профессионального образования / С.А. Зайцев, А.Н. Толстов, Д.Д. Грибанов. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 224 c.
Дополнительные источники:

- Д.Ф. Тартаковский, А.С. Ястребов. – Метрология, стандартизация и технические средства измерений: Учеб. для вузов. – М.: Высш. шк. , 2001.- 205 с.

- Якушев А.И. и др. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения: Учебник для втузов/ А.И.Якушев, Л.Н. Воронцов, И.М.Федотов. – 6-е изд., перераб. и дополн. – М.: Машиностроение, 1986. – 352 с.

3. http:/www tehnoprogress.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

КГБПОУ «КАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Специальность: Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

Дисциплина: Метрология, стандартизация и сертификация

контрольная работа

Вариант 1

КР.00479926.13.02.02.16

Руководитель

____________________ Ф.И.О.

(оценка, подпись)

____________________

(дата)

Выполнил студент гр.

____________________ Ф.И.О.

(подпись)

____________________

(дата)

Рецензия

На методические указания и задания к  выполнению контрольной работы для студентов заочного отделения по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация», (специальность : 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование), разработанную в КГБПОУ «Канский политехнический колледж», автор Лукьянова Т.Г., преподаватель спецдисциплин.

Успешная профессиональная деятельность выпускников данной специальности в большой степени зависит  от хороших теоретических знаний и твердых практических навыков, полученных при изучении дисциплины «Метрология , стандартизация и сертификация»

Основным методом заочной формы обучения является самостоятельное

изучение студентами программного материала; для оказания им помощи данное пособие содержит указания к выполнению контрольной работы, перечень вопросов, перечень рекомендуемой литературы.

В процессе самостоятельного изучения студент должен в первую очередь ориентироваться на решение задач и подготовиться таким образом, чтобы во время проведения  лабораторных и практических работ давать преподавателю обстоятельные ответы по содержанию изучаемой темы.

В методических указаниях дается подробное объяснение по решению каждой задачи

Студентам предлагается   выполнить контрольную работу, в которой две задачи и три теоретических вопроса.

Данное пособие рекомендуется для изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» на заочном отделении.

Рецензент: Рожнов В.С., преподаватель КГБПОУ « Канский политехнический колледж»

Разработчик:

____________ Т.Г.Лукьянова, преподаватель КГБПОУ «Канский

(подпись)    политехнический колледж»

# Рецензент:

____________ В.С.Рожнов, преподаватель КГБПОУ «Канский

(подпись)      политехнический колледж»

# Рассмотрена:

# ЦМК технических дисциплин, компьютерных технологий и автоматизации

Протокол № ___

от «___» _________ 20__г.

Председатель ЦМК

___________ В.С.Рожнов

(подпись)