Изгиб статически определимой балки

- Определить реакции связей и построить эпюры поперечных сил Qyи изгибающих моментовМх;

На всех эпюрах обязательно указать числовые значения ординат в характерных сечениях участков;

2. Из условия прочности (σ) = 160 МПа подобрать балкудвутаврового сечения.

3. Определить прогиб балки в точке приложения силы и угол поворота сечения на одной из опор.

Дано: P1 = 27 кН; P2 = 14 кН; q= 15 кН/м;

h = 7м;  b = 5 м;  с =3.5м;

Решение:

- Вычислим опорные реакции;

Проверка.

Реакции определены верно.

- Составим аналитические выражения изменения изгибающего момента Мzи поперечной силы Qy;Для этого разбиваем балку на 5 участков. Границами участков считаем сечения, в которых приложены сосредоточенные внешние нагрузки , включая реакции опор. Используем метод сечений.

Участок 1(СА). (0 ≤ х1 ≤3,5м) – отбрасываем правую часть.

Mz1 = - P2∙x1

Mz1(x1 = 0)= 0кНм,

Mz1(x1 = 3.5м) = -49кНм.

Q1 = -P2 = - 14 кН.

Участок 2(AD). (0 ≤ х2 ≤5м) – отбрасываем правую часть.

Mz2 = - P2∙ (3.5 + x2) +RA ∙ x2  - q,

Mz2(x2 = 0)= -49кНм,

Mz2(x2 = 5м) = 140.41кНм.

Q2 = -P2  +RA- q

Q2 (x2 = 0) = 75.38 кН,

Q2 (x2 = 5м) = 0.38кН.

Участок3(DE). (0 ≤ х3 ≤ 1.75) – отбрасываемправуючасть.

Mz3 = - P2∙ (8.5 + x3) + RA ∙ (5+ x3 ) - q- P1∙x3

Mz3(x3 = 0)=140.41кНм,

Mz3(x3 = 1.75м) = 70.86кНм.

Q3 = - P2  + RA - q- P1

Q3 (x3 = 0) = -26.62кН,

Q3 (x3 = 1,75м) = - 52.87кН.

Участок4(KB). (0 ≤ х4 ≤ 3,5) – отбрасываемлевуючасть.

Mz4 =  –q

Mz4(x4 = 0)= 0кНм,

Mz4 (x4 = 3.5м) = - 91.88кНм.

Q4 =q,

Q4 (x4 = 0) = 0 кН,

Q4 (x4 = 3.5м) = 52.5кН.

Участок5(BE). (0 ≤ х5 ≤ 1.75) – отбрасываемлевуючасть.

Mz5 =  RB∙x5–q

Mz5(x5 = 0)= -91.88кНм,

Mz5(x5 = 1.75м) = 70.96кНм.

Q5 =- RB+q,

Q5 (x5 = 0) = -106.12 кН,

Q5 (x5 = 1.75м) = -79.87кН.

По опасному сечению подберем поперечное сечение- двутавровое (ГОСТ 8239-72).

Составляем условия прочности и определяем размеры поперечных сечений:

oткуда

877.6·10-6 м3 = 877.6 см3.

Из таблицы сортамента прокатных профилей (ГОСТ 8239-72) выбираем

№ 40: Wz= 953 см3.

Определим прогиб балки в точке приложения силы и угол поворота сечения на опоре А.