Вариант 2

- Разработать электронное устройство для точного измерения температуры жидкости с помощью полупроводникового термистора. Известно, что в диапазоне измеряемых температур 56…58ºС термистор изменяет свое сопротивление от 380 до 372 Ом. Диапазон температур 56…58ºС должен соответствовать изменению напряжения Uт на выходе устройства в диапазоне 0…10 В.

- Предусмотреть световую индикацию красным светодиодом в случае, если температура превысит 58ºС. Кроме того, предусмотреть возможность изменения температуры по стрелочному прибору на основе миллиамперметра со шкалой 0…500 мкА.

- Рассчитать и построить статическую характеристику устройства Uвых  = f(ΔT).

- Привести временных диаграмм сигналов на входе и выходе устройства, считая  входной сигнал изменяющимся от минимального до максимального значения.