Предмет: Математические Основы Теории Систем (МОТС).

Лабораторная работа по МОТС №2

- Найти E (мат.ожидание), , 2 , построить гистограмму w(t) для сигналов:

- Моногармонический: s=sin(2f t)

- C линейной частотой модуляцией: s=sin(2f t2)

- С амплитудной модуляцией: s=sin(2fн t)*(1+ m* sin(2fc t) ), где

fн – несущая частота, fс – частота сигнала, m – глубина модуляции, 0<m<1,  fн>>fc

- С частотной модуляцией: s=sin(2fс(t) t)

- С фазовой модуляцией: s=sin(2fн t+(t))

При создании сигналов задать количество точек 10000. Построить график зависимости , 2 от выбора интервала осреднения (т.е. выбирая разное количество точек для расчета).

- Для сигналов из п.1 построить АКФ и спектр. Получить преобразование Фурье от АКФ, сравнить со спектром

- Измерение высоты полета самолета.

- создать сигнал [1 1 …1 0 0 …. 0]

- создать его сдвинутую копию

- добавить шум ( randn(1,N)), оценить отношение сигнал/шум (20*log10(c/ш))

- построить КФ

- повторить с разной реализацией шума, фиксируя положения максимума (max)

- повторить для разного отношения сигнал/шум

Повторить для 2 сигналов из п.1

Использовать   MATLAB R2015b

Задание на лабораторную работу №3

1. Создайте два сигнала

x1=cos(2*pi*f1*t) ;

x2=4*cos(2*pi*f2*t);

f1, f2 – выбираются самостоятельно

Временной интервал – базу анализа - выберите так, чтобы более низкочастотный сигнал имел  на нем 3-5 периодов. Задайте частоту дискретизации так, чтобы на периоде сигнала высокой частоты укладывалось 4-10 отсчетов.

Получите модуль спектра сигнала, постройте его график.  Объясните, чем определяется номер гармоники в спектре.

Создайте еще два сигнала:   x3=x1+x2;  x4=x1.*x2 и постройте их спектры. Объясните полученный результат.

2. На временном интервале N=27 отсчетов создайте δ-импульс и получите его спектр (модуль и фазу). Как изменится спектр, если сдвинуть δ-импульс ?

В цикле for последовательно увеличивайте ширину импульса, наблюдая соответствующие изменения его спектра. Для произвольной ширины импульса рассчитайте спектр вручную. Сделайте выводы.

3. На том же временном интервале создайте  периодический прямоугольный сигнал со скважностью 2 (меандр) и количеством периодов, кратным двум.   Постройте его спектр. Рассчитайте спектр  вручную.

4. Определите форму и ширину частотной характеристики двух соседних каналов анализатора Фурье. Это можно сделать в цикле for, изменяя частоту анализируемого сигнала с достаточно малым шагом (0.1 – 0.2) и выделяя из спектра только отчет, принадлежащий выбранному каналу. Оцените, как меняется  спектр моногармонического сигнала при  его смещении по частотной оси.

Использовать   MATLAB R2015b

Задание на лабораторную работу №4

1. Рассчитать реакцию КИХ-фильтра 3-го порядка, заданного разностным уравнением

y(n)=0.2x(n)+0.3x(n-1)+0.5x(n-2)+0.7x(n-3)

n=0…64

x(n)=0.1sin(wTn), wT=0.7рад

2. Рассчитать реакцию БИХ-фильтра 3-го порядка, заданного разностным уравнением

y(n)=x(n)+x(n-1)+x(n-2)+x(n-3)+0.3y(n-1)-0.25y(n-2)-0.4y(n-3)

n=0…64

x(n)=0.1sin(wTn), wT=0.7рад

3. Вычислить импульсную характеристику БИХ-фильтра, заданного в пункте № 2.

4. Вычислить импульсную характеристику БИХ-фильтра, заданного в пункте № 2, используя функцию impz(), при N=80, Fs=5000 Гц.

5. Используя утилиту fdatool синтезировать полосовой КИХ-фильтр со следующими параметрами:

полоса пропускания 0,35-0,7

полоса задерживания 0-0,15 0,8-1

неравномерности по 0,025 в ПП и ПЗ

Получить ИХ, АЧХ и ФЧХ фильтра.

6. По заданному набору коэффициентов КИХ-фильтра получить его АЧХ, ФЧХ и ИХ

0

0,026477

0

0

0

-0,044116

0

0

0

0,093436

0

0

0

-0,31394

0

0,5

0

-0,31394

0

0

0

0,093436

0

0

0

-0,044116

0

0

0

0,026477

0

Использовать   MATLAB R2015b