МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования

«Тульский государственный университет»

ИНСТИТУТ ВЫСОКОТОЧНЫХ СИСТЕМ  им. В.П. ГРЯЗЕВА

Кафедра электротехники и электрооборудования

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполНению контрольно-курсовой работы

по дисциплине

Современные электроприводы промышленных механизмов

Направление: 140400 Электроэнергетика и электротехника

Профиль: Электроприводы и системы управления электротехническими объектами

Квалификация (степень) выпускника – магистр

Форма обучения: очная

Тула 2012 г.

Методические указания по выполнению контрольно-курсовой работы составлены доцентом  Г.П Елецкой и В.Е. Дубальским и обсуждены на заседании кафедры электротехники и электрооборудования факультета САУ

.

протокол № 4  от «27 » ноябрь   2012   г.

Зав. кафедрой __________________ Б.В. Сухинин

Методические указания по выполнению контрольно-курсовой работы пересмотрены и утверждены на заседании кафедры электротехники и электрооборудования факультета САУ.

протокол №      от «   »               20      ..г.

Зав. кафедрой __________________ Б.В. Сухинин

ВВЕДЕНИЕ

Материал предназначен для магистров очного обучения. В его состав входят, общие методические указания к выполнению контрольных работ, условия задач к пяти контрольным работам с методическими указаниями и примерами расчета.

Могут быть использованы только теми студентами, которые согласно учебному плану должны выполнять две контрольные работы.

Если по учебному плану должна выполняться только одна контрольная работа, то она составляется из задач назначенных преподавателем и оформляется как одна контрольная работа.

Материал включает контрольные работы электроприводу (расчет характеристик трехфазного асинхронного двигателя и двигателя постоянного тока параллельного возбуждения.)

.

ЗАДАЧА 1. Расчет характеристик асинхронного трехфазного двигателя с короткозамкнутым ротором.

Исходные данные к расчету приведены в табл. 1 и 2. Этими данными являются: номинальная мощность двигателя Pном, номинальная частота вращения ротора nном, номинальный коэффициент полезного действия ηном, номинальный коэффициент мощности cosφном, кратность максимального момента Mmax / Mном, кратность пускового тока Iп / Iном, номинальное напряжение Uном, число пар полюсов обмотки статора p, схема соединения обмоток статора. Двигатель получает электроэнергию от сети с частотой напряжения 50 Гц.

Требуется: определить номинальную мощность, потребляемую двигателем от сети, номинальный и пусковой токи статора, номинальное и критическое скольжения, номинальный, максимальный и пусковой моменты; рассчитать и построить зависимость момента от скольжения и механическую характеристику; начертить схему подключения двигателя к сети посредством магнитного пускателя, обеспечивающего двигателю реверсирование, максимальную и тепловую защиту.

Таблица 1

| Номер личного варианта | PНОМ, кВт | nном, об/мин | ηном, % | cosφном | Mmax/Mном | Iн/Iном | p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 17 | 2900 | 88 | 0,88 | 2,2 | 7 | 1 |
| 2 | 22 | 2900 | 89 | 0,88 | 2,2 | 7 | 1 |
| 3 | 30 | 2900 | 90 | 0,90 | 2,2 | 7 | 1 |
| 4 | 40 | 2900 | 89 | 0,90 | 2,2 | 7 | 1 |
| 5 | 55 | 2900 | 91 | 0,90 | 2,2 | 7 | 1 |
| 6 | 75 | 2900 | 92 | 0,90 | 2,2 | 7 | 1 |
| 7 | 100 | 2920 | 91 | 0,89 | 2,2 | 7 | 1 |
| 8 | 13 | 1450 | 87 | 0,87 | 2,0 | 7 | 2 |
| 9 | 17 | 1460 | 88 | 0,88 | 2,0 | 7 | 2 |
| 10 | 22 | 1470 | 89 | 0,89 | 2,0 | 6 | 2 |
| 11 | 30 | 1460 | 87 | 0,86 | 1,8 | 6 | 2 |
| 12 | 40 | 1455 | 88 | 0,88 | 1,9 | 7 | 2 |
| 13 | 55 | 1460 | 89 | 0,90 | 2,1 | 6 | 2 |
| 14 | 75 | 1470 | 90 | 0,89 | 2,0 | 7 | 2 |
| 15 | 10 | 965 | 88 | 0,86 | 1,8 | 6 | 3 |
| 16 | 13 | 970 | 87 | 0,86 | 1,8 | 5,5 | 3 |
| 17 | 17 | 975 | 88 | 0,87 | 1,9 | 6 | 3 |
| 18 | 22 | 965 | 89 | 0,87 | 1,8 | 7 | 3 |
| 19 | 30 | 970 | 90 | 0,88 | 1,7 | 6,5 | 3 |
| 20 | 40 | 965 | 91 | 0,89 | 1,8 | 7 | 3 |
| 21 | 55 | 980 | 92 | 0,89 | 1,9 | 6,5 | 3 |
| 22 | 8 | 725 | 85 | 0,78 | 1,7 | 6 | 4 |
| 23 | 10 | 730 | 86 | 0,79 | 1,6 | 7 | 4 |
| 24 | 13 | 725 | 87 | 0,82 | 1,7 | 6,6 | 4 |
| 25 | 17 | 730 | 88 | 0,82 | 1,6 | 6 | 4 |

Таблица 2

| Номер группового варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема соединения обмоток статора |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение | 380 | 220 | 660 | 220 | 127 |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ПРИМЕР РАСЧЕТА

Решение данной задачи рассматривается при следующих исходных данных: Pном = 40 кВт; nном = 730 об/мин; ηном= 0,91; cos φном = 0,83; Mmax / Mном = 1,8; Iп / Iном = 6; Uном = 220 В; p = 4; обмотка статора соединена в треугольник. Это решение осуществляется в следующем порядке.

Определяется номинальная мощность, потребляемая двигателем: P1 ном=Pном ηном=400,91=44 кВт.

Определяются номинальный и пусковой токи: Iном=P1 ном(3⋅Uном⋅cosϕном)=4400(1,73⋅220⋅0,83)=139 A; IП=6⋅Iном=6⋅139=836 A.

Определяются частота вращения поля статора n1, номинальное Sном и критическое Sкр скольжения: n1=60fp=60⋅504=750 обмин; Sном=(n1−nном)n1=(750−730)750=0,027 или 2,7 %; Sкр=Sном(MmaxMном+(MmaxMном)2−1)=0,027(1,8+1,82−1)=0,09 или 9%.

Определяются номинальный и максимальный моменты на валу двигателя: Mном=9550Pномnном=9550⋅40720=530 Н⋅м; Mmax=1,8Mном=1,8⋅530=954 Н⋅м.

Зависимость момента от скольжения M(S) и механическая характеристика n(M) рассчитываются в следующем порядке. Для заданного ряда значений S (он приведен в табл. 3) определяются значения частоты вращения ротора n и момента на валу M по формулам:

n=n(1−S) ; M=2MmaxSSкр+SкрS.

При S = 0,2 получаем: n = 750(1 – 0,2) = 600 об / мин;

M=2⋅9540,20,09+0,090,2=715 Нм.

Значения n и M для остальных значений S приведены в табл. 3.

Таблица 3

| S | 0 | 0,027 | 0,09 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n, об/мин | 750 | 730 | 682 | 600 | 450 | 300 | 150 | 0 |
| М, H·м | 0 | 530 | 954 | 715 | 409 | 279 | 212 | 170 |

Первая графа этой таблицы соответствует холостому ходу двигателя, при котором момент на валу Mx = 0, скольжение Sx ≈ 0, частота вращения ротора nx = n1 = 750 об / мин. Вторая и третья графы соответствуют номинальному и критическому скольжениям Последняя графа соответствует началу пуска двигателя. Из нее следует, что пусковой момент двигателя MП = 170 Н∙м.

По данным табл. 3 строятся графики зависимостей M(S) и n(M) (рис. 1 и 2).

Рисунок 1		Рисунок 2

Рисунок 3

Задача 2. Расчет  механических характеристик двигателя постоянного тока параллельного возбуждения.

Двигатель параллельного возбуждения, номинальное напряжение которого Uном, развивает номинальную мощность Pном. Номинальная частота вращения якоря nном и номинальный к.п.д. ном. Потери мощности в цепи  якоря  Pя  и в цепи  возбуждения P в   заданы в процентах от потребляемой мощности двигателя P1ном  ( табл.4 ).

Определить: ток в цепи возбуждения, ток якоря при номинальной нагрузке Iя. ном пусковой вращающий момент при пуске двигателя с пусковым реостатом, скорость вращения якоря при номинальном моменте на валу двигателя и  включения в цепь якоря добавочного сопротивления Rдоб равного NRя, где N - номер группового варианта (N= 1...5 ) .Построить естественную и реостатную механические ( для Rдоб =NRя ) характеристики двигателя. Начертить схему включения двигателя с пусковым реостатом.

Указания:

- При решении задачи принять для пуска двигателя Iпуск=2,5I я .ном .

- Реакцию якоря не учитывать.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ПРИМЕР РАСЧЕТА

Дано: Uном=110В; Pном=60кВт; Pя%=5,2; Pв%=4,8; nном=980об/мин;  ном=86,5%.

Решение:

- Определение тока в цепи возбуждения.
Потребляемая мощность из сети
P1ном=(Pном/%)100=(60/86,5)100=69,4кВт
Потери мощности в цепи возбуждения
Pв=(P1ном  Pв%)/100=(69,4 . 4,8)/100=0,555кВт
Iв=(Pв/Uном)=(555/110)=5А.

- Определение тока якоря при номинальной нагрузке.
Р1ном=UномIном
Iном - ток, потребляемый двигателем из сети
Iном=Iяном+Iв
Iяном=Iном-Iв
Iном=(P1ном/Uном)=(69400/110)=631А
Iяном=631-5=626А

- Определение пускового тока двигателя при пуске без пускового реостата.
Iпуск=(Uном/Rя)
Rя=(Pя/I2яном )
 Pя=(Pя%P1ном)/100=(5,2 . 69,4)/100=3,33кВт
Rя=(3330/6262)=0,0085 Ом 
Iпуск=(110/0,0085)=12941А

- Определение пускового момента при пуске двигателя с пусковым реостатом при
Iпуск=2,5Iяном
При принятых допущениях
Mпуск=(2,5Iяном/Iяном)Mном=2,5Mном=2,5. 585=1462 нм
Mном=9550(Pном/nном)=9550(60/980)=585 нм

- Определение частоты вращения якоря nр при номинальном моменте на валу двигателя и включенном в цепь якоря добавочном сопротивлении Rдоб=NRя (берем N=1).
nр=(U/кЕ)-((Rя+Rдоб)M/КЕ K м )
KЕ , K м - коэффициенты пропорциональности
E=КЕn
M=KмIя
Определим КЕ и K м
КЕ=(Uном -R я Iяном)/nном=(110-0,0085 . 626)/980=0,107 В/(об/мин)
Kм=(Mном/Iяном)=(585/626)=0,934 нм/А
nр=(110/0,107)-((0,0085+0,0085)585/0,107 . 0,934)=1028-99,9=928 об/мин.

- Построение естественной и реостатной механических характеристик n=f(M).
Естественная характеристика строится по двум точкам:
по точке, соответствующей холостому ходу n0, M=0 и точке номинального режима nном, Mном.
n0 - частоте вращения холостого хода
n0=Uном/Kl=110/0,107=1028 об/мин
при М=Мном , nном
Реостатная строится также по двум точкам n0 и nр

естественная

реостатная

1028

980

928

n, об/мин

Задача 3. Выбор мощности двигателя постоянного тока.

Для заданного в табл.5 режима нагрузки производственного механизма построить нагрузочную диаграмму P=f (t). Определить эквивалентную мощность и выбрать двигатель постоянного тока из табл.1. Проверить двигатель на перегрузочную способность.

Указания:

- Времена интервалов ti ( t1,t2...t5 )для нагрузочной диаграммы определяются по формуле ti = tт i+(N-1)3 с, где tт i - значение интервала из табл.2; N - номер группового варианта. Например, для определения t1, надо взять tт1=2 и для N=2 получим t1=2+(2-1)3=5сек.

- Принять перегрузочную способность двигателя равной кратности пускового момента.

- Кратность пускового момента берется из табл.6.

Таблица 4

| номер личного варианта | Uном, В | Pном, кВт | Pя,  | Pв,  | nном, об/мин | ном,  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110 | 60 | 5,2 | 4,8 | 980 | 86,5 |
| 2 | 220 | 10 | 5,0 | 4,8 | 2250 | 86,0 |
| 3 | 220 | 4 | 6,2 | 4,2 | 1025 | 82,2 |
| 4 | 220 | 6,6 | 6,2 | 4,1 | 2400 | 85,5 |
| 5 | 220 | 4,4 | 6,5 | 4,8 | 2100 | 84,5 |
| 6 | 220 | 2,9 | 5,8 | 4,8 | 1000 | 85,0 |
| 7 | 220 | 10 | 5,3 | 4,4 | 2250 | 83,0 |
| 8 | 110 | 77 | 5,0 | 4,2 | 1050 | 85,5 |
| 9 | 110 | 80 | 5,4 | 4,5 | 1160 | 85,8 |
| 10 | 110 | 92 | 5,3 | 4,1 | 970 | 86,5 |
| 11 | 110 | 66 | 6,2 | 5,0 | 1050 | 85,5 |
| 12 | 110 | 35 | 6,3 | 5,2 | 2200 | 84,5 |
| 13 | 110 | 45 | 5,7 | 4,6 | 1500 | 85,0 |
| 14 | 220 | 15 | 5,0 | 4,0 | 1000 | 84,5 |
| 15 | 220 | 10 | 5,2 | 4,2 | 970 | 85,5 |
| 16 | 220 | 5,8 | 6,0 | 5,0 | 2200 | 84,0 |
| 17 | 220 | 19 | 4,8 | 4,5 | 980 | 86,5 |
| 18 | 220 | 29 | 5,0 | 4,3 | 2520 | 86,0 |
| 19 | 220 | 46 | 5,4 | 4,8 | 1025 | 82,2 |
| 20 | 220 | 14 | 4,0 | 4,6 | 2400 | 84,0 |
| 21 | 220 | 20 | 5,1 | 4,2 | 2100 | 85,5 |
| 22 | 220 | 33 | 5,5 | 4,0 | 1000 | 84,5 |
| 23 | 220 | 8,5 | 4,0 | 4,1 | 2250 | 85,5 |
| 24 | 220 | 13,5 | 4,8 | 4,2 | 1050 | 85,5 |
| 25 | 110 | 60 | 5,0 | 4,0 | 1150 | 84,5 |

Таблица 5

| Номер личного варианта. | tт1, c | tт2, c | tт3, c | tт4, c | tт5, c | P1, кВт | P2, кВт | P3, кВт | P4, кВт | P5, кВт | nном, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 | 100 | 10 | 45 | 30 | 8 | 4 | 15 | 10 | 25 | 1050 |
| 2 | 15 | 25 | 20 | 35 | 30 | 15 | 4 | 30 | 15 | 10 | 980 |
| 3 | 7 | 3 | 15 | 4 | 12 | 6 | 20 | 3 | 15 | 30 | 980 |
| 4 | 11,5 | 4 | 2,5 | 3,5 | 3 | 20 | 10 | 6 | 8 | 8 | 1000 |
| 5 | 20 | 10 | 50 | 10 | 15 | 20 | 10 | 6 | 8 | 8 | 1050 |
| 6 | 60 | 100 | 10 | 45 | 3 | 8 | 4 | 15 | 10 | 25 | 2250 |
| 7 | 30 | 15 | 60 | 60 | 10 | 6 | 20 | 13 | 15 | 30 | 980 |
| 8 | 10 | 75 | 60 | 50 | 10 | 15 | 4 | 30 | 15 | 10 | 980 |
| 9 | 1 | 4 | 2,5 | 3,5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 10 | 25 | 1000 |
| 10 | 18 | 30 | 10 | 20 | 23,5 | 20 | 10 | 6 | 8 | 8 | 1050 |
| 11 | 5 | 60 | 10 | 45 | 20 | 25 | 20 | 15 | 10 | 30 | 2100 |
| 12 | 50 | 20 | 40 | 50 | 45 | 15 | 4 | 30 | 15 | 10 | 1050 |
| 13 | 6 | 15 | 20 | 40 | 40 | 20 | 10 | 6 | 8 | 8 | 970 |
| 14 | 50 | 10 | 15 | 20 | 25 | 8 | 4 | 12 | 10 | 25 | 1000 |
| 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 10 | 6 | 8 | 8 | 1050 |
| 16 | 10 | 20 | 20 | 15 | 15 | 8 | 6 | 10 | 6 | 5 | 2200 |
| 17 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 8 | 4 | 15 | 10 | 25 | 980 |
| 18 | 15 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 10 | 6 | 8 | 8 | 1050 |
| 19 | 40 | 30 | 30 | 20 | 15 | 20 | 10 | 6 | 8 | 8 | 1050 |
| 20 | 35 | 35 | 20 | 15 | 10 | 15 | 4 | 30 | 15 | 10 | 980 |
| 21 | 5 | 10 | 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4 | 2200 |
| 22 | 10 | 20 | 15 | 30 | 100 | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2200 |
| 3 | 60 | 100 | 10 | 45 | 3 | 15 | 40 | 25 | 20 | 5 | 1000 |
| 24 | 18 | 12 | 20 | 15 | 5 | 5 | 3 | 1,5 | 10 | 3 | 2400 |
| 25 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | 10 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1025 |

Данные по групповому варианту	Таблица 6

| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кn | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ПРИМЕР РАСЧЕТА

По данным таблицы 5 строится нагрузочная диаграмма, которая должна иметь вид.

t, с

- Определение эквивалентной мощности двигателя.
Pý=P12t1+P22t2+P32t3+P42t4+P52t5t1+t2+t3+t4+t5

- Выбор двигателя по мощности.

Двигатель должен удовлетворять условиям P..³Pý. и Mmax≤KM, где Mmax- максимальный момент нагрузки, M-номинальный момент двигателя.

Mmax=9550Pmaxn; где òmax-максимальная мощность нагрузки, кВт, n (об/мин.) М (Нм.).Ì=9550ò.n

Конкретный двигатель по рассчитанной òý и n выбирается из двигателей приведенных в таблице 4.

ЗАДАЧА 4

Расчет характеристик асинхронного двигателя с фазным ротором.

Рассчитать и построить зависимости момента от скольжения (характеристики M(S)), указано таблице 7. Схема электрической цепи двигателя приведена на рисунке 4. Исходные данные к расчету даны в таблицах 8 и 9. Знак “X” в таблице 3 означает, что данный контакт замкнут. При расчете пользоваться упрощенной схемой замещения. Активное сопротивление обмотки статора R1 при расчете принять равным нулю. Двигатель работает от сети частотой 50 Гц. Критической скольжение характеристики M(S)1 должно равняться единице: Sкр1=1. Критическое скольжение Sкр2 характеристики M(S)2 должно равняться среднему арифметическому от  Sкр и Sкр1, где Sкр – критическое скольжение, относящееся к единственной характеристике. Обмотка ротора соединена звездой.

Определить значения пусковых моментов и токов, которые будет иметь двигатель на каждой характеристике, значения сопротивлений пусковых реостатов RП1 и RП2.

Используя графики M(S)1 и M(S)2, определить скольжение Sном1 и Sном2, частоты вращения nном1 и nном2, токи статора Iном1 и Iном2 при моменте вращения на валу, равном номинальному.

Таблица 7

| K1 | K2 | Условное обозначение и наименование характеристик |
| --- | --- | --- |
| x | x | М(S) - естественная характеристика |
|  |  | M(S)1 - первая искусственная характеристика |
| x |  | M(S)2 - вторая искусственная характеристика |

Рисунок 4

Таблица 8

| Номер личного варианта | Схема соедин. обмоток статора | p | Номинальные значения |  |  |  |  | Mmax/Mном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | U, В | Р, кВт | η | cos φ | U2,B |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Y | 3 | 380 | 21 | 0,86 | 0,83 | 114 | 3,2 |
| 2 | ∆ | 3 | 220 | 28 | 0,88 | 0,82 | 147 | 3,4 |
| 3 | Y | 4 | 380 | 18 | 0,84 | 0,75 | 101 | 2,8 |
| 4 | ∆ | 4 | 220 | 22 | 0,85 | 0,74 | 138 | 3,0 |
| 5 | Y | 3 | 380 | 36 | 0,89 | 0,83 | 171 | 3,2 |
| 6 | ∆ | 3 | 220 | 52 | 0,90 | 0,84 | 220 | 3,5 |
| 7 | Y | 4 | 380 | 31 | 0,88 | 0,78 | 150 | 2,8 |
| 8 | ∆ | 4 | 220 | 42 | 0,89 | 0,79 | 220 | 3,3 |
| 9 | Y | 2 | 380 | 100 | 0,91 | 0,89 | 540 | 3,1 |
| 10 | ∆ | 2 | 220 | 120 | 0,90 | 0,90 | 635 | 3,2 |
| 11 | Y | 3 | 380 | 70 | 0,91 | 0,84 | 432 | 3,0 |
| 12 | ∆ | 3 | 220 | 90 | 0,91 | 0,87 | 500 | 3,5 |
| 13 | Y | 4 | 380 | 55 | 0,90 | 0,79 | 367 | 2,8 |
| 14 | ∆ | 4 | 220 | 70 | 0,91 | 0,81 | 430 | 4,1 |
| 15 | Y | 4 | 380 | 55 | 0,88 | 0,77 | 171 | 2,2 |
| 16 | ∆ | 4 | 220 | 70 | 0,89 | 0,77 | 218 | 2,1 |
| 17 | Y | 4 | 380 | 80 | 0,89 | 0,77 | 265 | 2,3 |
| 18 | ∆ | 4 | 220 | 95 | 0,89 | 0,78 | 285 | 2,2 |
| 19 | Y | 4 | 380 | 130 | 0,90 | 0,80 | 320 | 2,6 |
| 20 | ∆ | 4 | 220 | 160 | 0,91 | 0,80 | 405 | 2,5 |
| 21 | Y | 2 | 660 | 120 | 0,90 | 0,89 | 635 | 3,2 |
| 22 | ∆ | 2 | 380 | 100 | 0,89 | 0,88 | 540 | 3,0 |
| 23 | Y | 3 | 660 | 52 | 0,83 | 0,84 | 380 | 3,4 |
| 24 | ∆ | 3 | 380 | 38 | 0,84 | 0,83 | 220 | 3,1 |
| 25 | Y | 3 | 660 | 28 | 0,85 | 0,83 | 250 | 3,3 |

Таблица 9

| Номер группового варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sном, % | 2,5 | 3,5 | 3 | 4 | 4,5 |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ПРИМЕР РАСЧЕТА

Решение данной задачи рассматривается при следующих исходных данных: Pном=21 кВт; Uном=380 В; ; ; ; U2ном=114 В; Sном=0,025; p=3, обмотка статора соединена звездой. Это решение осуществляется следующим образом.

Определяются критические скольжения, относящиеся к естественной и второй искусственной характеристикам. Критическое скольжение, относящееся к естественной характеристике.

Sкр=Sном(MmaxMном+(MmaxMном)2−I=0,025(3,2+3,22−I=0,156

Критическое скольжение, относящееся к второй искусственной характеристике, Sкр2=0,5(Sкр+Sкр1)=0,5(0,156+1)=0,578.

Определяются частота вращения поля статора и номинальная частота вращения ротора: ; nном=n1(I−Sном)=1000(1−0,025)=975 обмин.

Определяются номинальный и максимальный моменты на валу Mном=0550Pномnном=9550⋅21975−206 Н⋅м; Mmax=3,2Mном=3,2⋅206=658 Н⋅м.

Определяется номинальные фазные напряжения и ток статора: Uф.ном=Uном3=3801,73=220 В; Iф.ном=Iном=Pном(3Uномηномcosϕном)=21000(1,73⋅380⋅0,865⋅0,83)=44 А

Рисунок 5

Составляется схема замещения двигателя при номинальном режиме работы (рисунок 5) и на основе ее определяются приведенное активное сопротивление R2' и индуктивное сопротивление двигателя при опыте короткого замыкания XK. Полное сопротивление Zном=Uф.номIф.ном=22044=5 Ом. Полное сопротивление Zном, индуктивное сопротивление XК и активное сопротивление R2'Sном связаны уравнением Zном2=XК2+(R2'Sном), учитывая, что для упрощенной схемы замещения XК≈R2'Sкр, получаем: Zном=(R2'Sкр)2+(R2'Sном)2. После подстановки числовых значений данное уравнение принимает вид: 52=(R30,156)2+(R2'0,025)2. Решив данное уравнение получаем: R2'=0,12 Ом. В связи с этим XK=0,120,156=0,77 Ом.

Составляется схема замещения двигатель с пусковым реостатом (рисунок 41) и на ее основе определяются приведенные сопротивления пусковых резисторов и . При включении в цепь ротора верх-

Рисунок 6

ней ступени пускового реостата (рисунок 4) в схему замещения добавляется резистор RП2S(рисунок 6). Данному состоянию схемы соответствует уравнение XК=(R2'+RП2)Sкр2;, решив второе уравнение получаем RП2=0,325 Ом. При включении в цепь ротора обеих ступеней реостата в схему замещения добавляются два резистора: RП2S, RП1S. Данному состоянию системы соответствует уравнение: XК=(R2'+RП2+RП1')Sкр1; 0,77=(0,12+0,325+RП1), решив которое получаем RП1=0,325 Ом.

Определяются фазное напряжение обмотки ротора , коэффициент трансформации двигателя K и сопротивление пусковых реостатов  и RП2: U2ф.ном=U2ном3=1141,73=66 В; K=U2ф.номU2ф.ном=220/66=1,93; RП1=RП2=RП'K2=0,3251,932=0,087 Ом.

Определяются пусковые токи и моменты для каждой характеристики:

IП=Uф.номR2'2+XK2=2200,122+0,772=282 А;

IП1=Uф.ном(R2'+RП1'+RП2')2+XK2=220(0,12+0,325+0,325)2+0,772=202 А;

IП2=Uф.ном(R2'+RП2')2+XK2=220(0,12+0,325)2+0,772=249 А;

MП=2Mmax1Sкр+Sкр=2⋅65810,156+0,156=200 Н⋅м;

MП2=2Mmax1Sкр2+Sкр2=2⋅65810,578+0,578=570 Н⋅м;

Строятся графики зависимостей M(S) (рисунок 7).

Графическим путем определяются скольжения Sном1 и Sном2, которые будет иметь двигатель, работая согласно характеристикам M(S)1 и M(S)2 с моментом на валу, равным номинальному. При этом получилось: Sном1=0,32; и Sном2=0,17.

Определяются частоты вращения nном1, nном2 и тока статора Iном1, Iном2, соответствующие скольжениям Sном1 и Sном2:

nном1=n1(1−Sном1)=1000(1−0,32)=680 обмин;

nном2=n1(1−Sном2)=1000(1−0,17)=830 обмин;

Iном1Uф.номR2'+RП1'+RП2'Sном1+XK2=2200,12+0,3250,322+0,772=87 А;

Iном2Uф.номR2'+RП2'Sном2+XK2=2200,12+0,3250,172+0,772=80 А;

Рисунок 7

Для удобства анализа и использования значения найденных в процессе решения задачи величин приводятся в таблице 10.

Таблица 10

| Наименования величин, их обозначения и единицы измерения | Характеристики М в значения величин, относящихся к ним |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M(S)1 | M(S)2 | M(З) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Критические скольжения Sкр1, Sкр2, Sкр | 1 | 0,578 | 0,156 |
| Пусковые моменты Mп1, Mп2, Mп, Н·м | 658 | 570 | 200 |
| Пусковые токи Iп1, Iп2, Iп, А | 202 | 249 | 282 |
| Величины, соответствующие номинальному моменту на валу : |  |  |  |
| а) скольжения Sном1, Sном2, Sном | 0,32 | 0,17 | 0,025 |
| б) частоты вращения ротора nном1, nном2, nном, об/мин | 680 | 830 | 975 |
| в) токи статора Iном1, Iном2, Iном, А | 87 | 80 | 45,2 |

ЗАДАЧА 5. Расчет характеристик двигателя постоянного тока параллельного возбуждения.

Рассчитать и построить механические характеристики двигателя, указанные в таблице 11. Знак «Х» в ней означает, что данный контакт замкнут. Схема электрической цепи двигателя приведена на рисунке 8. Исходные данные к расчету приведены в таблицах 12 и 13.

Этими данными являются: напряжение двигателя Uном, номинальная мощность Pном, номинальная частота вращения якоря nном, номинальный коэффициент полезного действия ηном, сопротивление обмотки якоря RЯ, сопротивление обмотки возбуждения RВ, кратность пускового момента MnMном, ток возбуждения IВ в процентах от IВ.НОМ, поток возбуждения Ф в процентах от Фном. Естественная характеристика n(M) получается при номинальном возбуждении: Ф=Фном. Первая реостатная механическая характеристика n(M)1 должна обеспечивать пусковой момент, значение которого указанно в таблице 13. Вторая реостатная механическая характеристика n(M)2 должна занимать среднее положение между характеристиками n(M)и n(M)1. Первая полюсная механическая характеристика n(M)3 получается при Ф=0,75Фном, а вторая n(M)4 при Ф=0,5Фном. При определении тока возбуждения по заданному магнитному потоку следует пользоваться вебер-амперной характеристикой магнитной цепи двигателя, приведенной в таблице 14. График этой характеристики необходимо представить в данной работе.

Рисунок 8

При расчете реакцией якоря следует пренебречь.

Пуск двигателя начинается согласно первой реостатной характеристике, т.е. MП1=MП2=2Mном.

Таблица 11

| Условное обозначение и наименование характеристики | Контакты и их положение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K1 | K2 | K3 | K4 |
| n(M) - естественная механическая характеристика | X | X | X | X |
| n(M)1 - первая реостатная механическая характеристика |  |  | X | X |
| n(M)2 - вторая реостатная механическая характеристика | X |  | X | X |
| n(M)3 - первая полюсная механическая характеристика | X | X |  | X |
| n(M)4 - вторая полюсная механическая характеристика | X | X |  |  |

Таблица 12

| Номер личного варианта | Uном, В | Pном, кВт | nном, об/мин | ηном, % | Rя, Ом | Rв, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 110 | 1,0 | 3000 | 77 | 1,20 | 220 |
| 2 | 110 | 1,5 | 3000 | 76 | 0,80 | 160 |
| 3 | 110 | 2,2 | 3000 | 80 | 0,48 | 110 |
| 4 | 110 | 3,2 | 3000 | 78 | 0,34 | 80 |
| 5 | 110 | 4,5 | 1500 | 80 | 0,23 | 70 |
| 6 | 220 | 6,0 | 1500 | 82 | 0,62 | 220 |
| 7 | 220 | 8,0 | 3000 | 83 | 0,44 | 110 |
| 8 | 220 | 11,0 | 1500 | 84 | 0,31 | 185 |
| 9 | 220 | 14,0 | 1500 | 86 | 0,21 | 135 |
| 10 | 20 | 19,0 | 1500 | 84 | 0,16 | 110 |
| 11 | 220 | 3,8 | 1025 | 86 | 1,20 | 180 |
| 12 | 220 | 13,5 | 1225 | 86 | 0,21 | 33 |
| 13 | 115 | 14,0 | 1000 | 82 | 0,11 | 50 |
| 14 | 110 | 34,5 | 1100 | 86 | 0,04 | 27 |
| 15 | 220 | 4,3 | 1025 | 84 | 1,16 | 75 |
| 16 | 110 | 1,0 | 1240 | 85 | 0,80 | 210 |
| 17 | 220 | 5,2 | 960 | 83 | 1,50 | 150 |
| 18 | 110 | 4,5 | 1400 | 86 | 0,60 | 60 |
| 19 | 20 | 8,1 | 1600 | 86 | 0,94 | 120 |
| 20 | 20 | 8,6 | 1100 | 87 | 0,45 | 110 |
| 21 | 110 | 1,2 | 850 | 85 | 1,90 | 200 |
| 22 | 110 | 2,6 | 940 | 84 | 0,70 | 80 |
| 23 | 220 | 3,8 | 1350 | 85 | 0,82 | 200 |
| 24 | 110 | 1,1 | 1450 | 83 | 1,40 | 220 |
| 25 | 220 | 5,2 | 1025 | 86 | 0,74 | 258 |

Таблица 13

| Номер группового варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кратность пускового момента Мп/Мном | 2,0 | 2,4 | 1,8 | 2,2 | 1,6 |

Таблица 14

| Ток возбуждения Iв в процентах от Iном.в | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поток возбуждения Ф в процентах от Фном | 5 | 45 | 73 | 88 | 95 | 100 | 103 | 107 |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ПРИМЕР РАСЧЕТА

Решение данной задачи рассматривается при следующих исходных данных: Uном=220 В; Pном=19 кВт; nном=1500 обмин; ηном=84,5 %; RЯ=0,16 Ом; RВ=110 Ом; МПMном=2. Это решение осуществляется следующим образом.

Определяются величины, относящиеся к естественной характеристике двигателя при номинальном режиме работы, а именно: номинальная мощность, потребляемая двигателем от сети  P1 ном=Pномηном=190,845=22,5 кВт; номинальный ток двигателя Iном=P1 номUном=22500220=102 A; номинальный ток возбуждения IВ ном=UномRВ=220110=2 А; номинальный ток якоря IЯ ном=Iном−IВ ном=102−2=100 А; номинальное напряжение ЭДС Eном=Uном−RЯ⋅IЯ ном=220−0,16⋅100=204 В; номинальный момент на валу Mном=9550Pномnном=121 Н⋅м.

Определяются числовые значения величин CeФном, СмФном и СеСмФном2, которые широко используются как вспомогательные величины при дальнейшем решении задачи. Величина CeФном определяется из уравнения номинальной ЭДС: Еном=Се⋅Фном⋅nном, из которого получаем: CeФном=Еномnном=2041500=0,136.

Величина CмФном определяется из уравнения номинального момента Мном=СмФномIЯ ном, из которого получаем: СмФном=МномIЯ ном=121100=1,21. Величина CeCмФном2=0,136⋅1,21=0,164.

Так как характеристики n(M), n(M)1, n(M)2 получаются при одном и том же потоке возбуждения Фном, то частоты вращения якоря при холостом ходе двигателя nx, nx1, nx2, относящиеся к этим характеристикам, оказываются равными. Частота вращения nx определяется из уравнения естественной механической характеристики при холостом ходе двигателя: nx=UномCeФном=2200,136=1617 обмин.

График естественной механической характеристики n(M) проходит через точку nx и точку с координатами Mном, nном (рис. 9).

График первой реостатной механической характеристики n(M)1 проходит через точку nx и точку MП, так как пуск двигателя начинается согласно этой характеристике: MП=2Мном=2⋅121=242 Н⋅м. По этому графику определяется частота вращения якоря nном1, которую будет иметь двигатель, работая согласно данной характеристике с моментом на валу, равным номинальному. Получилось nном1=800 Н⋅м .

График второй реостатной механической характеристики n(M)2 проходит через точку nx и по условию задачи занимает среднее положение между характеристиками n(M) и n(M)1. При этом условии частота вращения nном2, которую будет иметь двигатель, работая согласно характеристике n(M)2 с моментом на валу, равным номинальному, определяется как среднее арифметическое от nном и nном1: nном2=(nном+nном1)2=(1500+800)2=1150 обмин.

График первой полюсной механической характеристики n(M)3 проходит через точку nх3 и точку с координатами Mном; nном3. Частота вращения якоря nx3, которую будет иметь двигатель, работая на холостом ходу согласно данной характеристике, определяется по формуле nx3=Uном(0,75CeФном)=220(0,75⋅0,136)=2157 обмин. Частота вращения якоря nном3, которую будет иметь двигатель, работая согласно данной характеристике с моментом на валу, равным номинальному, определяется из уравнения данной механической характеристики:

nном3=Uном0,75CeФном−MномRЯ0,752СeСМФном=2200,75⋅0,136−1210,160,56⋅0,164=1959 обмин

График второй полюсной механической характеристики n(M)4 проходит через точку nХ4 и точку с координатами Mном;nном4.

Частота вращения якоря nХ4, которую имеет двигатель, работая на холостом ходу согласно данной характеристике определяется по формуле nХ4=Uном(0,5CeФном)=220(0,5⋅0,136)=3235 обмин. Частота вращения якоря nном4, которую будет иметь двигатель, работающий согласно этой характеристике с моментом на валу, равным номинальному, определяется из уравнения данной механической характеристики:

nном4=Uном0,5СеФном−МномRЯ0,52СeСМФном=2200,5⋅0,136−1210,160,25⋅0,164=2763 обмин.

Рисунок 9

Графики механических характеристик, построенные согласно полученным данным, приведены на рисунке 9.

Сопротивление пускового резистора RП2 определяется из уравнения второй реостатной механической характеристики двигателя при моменте на валу, равном нмоинальному:

nном2=UномСеФном−МномRЯ+RП2СeСМФном2; 1150=1617−1210,16+RП20,164; RП2=(1617−1150)0,164121−0,16=473 Ом.

Сопротивление пускового реостата RП1 определяется из уравнения первой реостатной механической характеристики двигателя при моменте на валу, равном номинальному:

nном1=UномСеФном−МномRЯ+RП2+RП1СeСМФном2; 800=1617−1210,16+0,473+RП10,164; RП1=(1617−800)0,164121−0,16−0,473=0,474 Ом.

По данным таблице 31 строится вебер-амперная характеристика двигателя (рисунок 10) и посредством ее определяются значения токов возбуждения IВ3 и IВ4 в процентах от IВ.НОМ при работе двигателя согласно характеристикам n(M)3 и n(M)4. Они получились равными 44 и 22% соответственно. Значения этих токов в амперах равны: IВ3=0,84 А и IВ4=0,44 А.

Сопротивление резистора RП1 определяется из уравнения электрического состояния цепи возбуждения, относящегося к первой полюсной характеристике: Uном=IВ3(RВ+RР1), из которого получается: RP1=UномIВЗ−RВ=2200,84−110=152 Ом.

Сопротивление резистора RР2 определяется из уравнения электрического состояния , относящегося ко второй полюсной характеристике: Uном=IВ4(RВ+RP2+RР1), из которого получается: RP1=UномIВЗ−RВ−RР1=2200,44−−110−152=238 Ом.

Библиографический список

Основная литература

1. Онищенко Г. Б. Электрический привод: учебник для вузов / Г. Б. Онищенко .— 2-е изд., стер. — М. : Академия, 2008 .— 288 с.

Дополнительная литература

2. Москаленко В. В. Электрический привод: учебник для вузов / В. В. Москаленко.— М. : Академия, 2007 .— 362 с